Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky |  | UK-3LF - Dodávka přístroje – Azure c300 systém pro detekci chemiluminiscence Western blotů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel |  | Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součásti: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 |  |
| Výstižný název přístroje |  |  | Azure c300 systém pro detekci chemiluminiscence Western blotů |
| Kód CPV | primární zařazení |  | 383 |
|  | sekundární zařazení |  |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) |  |  | - Stand-alone systém schopný detekovat gely při UV světle (dvě vlnové délky – 302 a 365 nm – etidium bromid), epi-modrém světle (470 nm – SYBR safe barvičky) a epi-bílém světle (Coomassie Blue, barvení stříbrem). Dále je vybaven detekcí chemiluminiscence pro Western blot aplikace. - Rozlišení kamery 8,3 MPx, apertura 0,95 a chlazení -50°C pod okolní teplotu umožňuje extrémně citlivou detekci protilátek s navázaným enzymem. - Ovládání za pomoci dotykové obrazovky. - Snímání softwarem AzureCapture. - Součástí přístroje je licence na analyzační software AzureSpot sloužící k následné analýze získaných obrazů v PC. - Přístroj umožňuje rozšíření na detekci fluorescence ve viditelném a blízkém infračerveném světle. |
| Hlavní účely využití |  |  | Snímání chemiluminiscence |
| Další požadavky (např. na SW, servis, upgrade) |  |  | - Software pro snímání gelů a blotů umožňuje manuální i automatické nastavení expozice. - Analyzační software umožňuje provádět 1D denzitometrii, automatickou detekci linií a proužků (bandů) v gelu i blotu, korekci pozadí, výpočet molekulové hmotnosti vzorků, vytváření protokolů o měření, ukládání a export dat v různých formátech (např. Excel) pro další analýzy. - Možnost instalace analyzačního software na neomezený počet počítačů a paralelní připojení 3 uživatelů. - Dostupnost updatu snímacího i analyzačního softwaru zdarma. |
| Další požadavky (např. na SW, servis, upgrade) |  |  | - Ochrana před náhodným UV ozářením je zabezpečena bezpečnostním blokovacím spínačem dveří temné komory. - Přístroj nevyžaduje kalibrace, validace ani pravidelné periodické nebo preventivní prohlídky. - Celková cena zahrnuje instalaci přístroje v laboratoři a zaškolení aplikačním specialistou. - Časově neomezená možnost dodatečného rozšíření přístroje o fluorescenci, která bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku daného roku. - Garance dostupnosti servisu přístroje a náhradních dílů za účelem provádění oprav v záruční i pozáruční době. Servisní prohlídka přístroje v záruční i pozáruční době bude zajištěna do 3 dnů ode dne oznámení závady. |