| #### PODROBNÝ POPIS PLNĚNÍ - TECHNICKÉ PODMÍNKY (PŘÍLOHA č. 3) |  |
| --- | --- |
| podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění |  |
| Název: | Obnova veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou |

# Předmět zakázky

Předmětem zakázky je výměna svítidel ve vybraných lokalitách obce Stráž nad Nisou a doplnění svítidel na stávající stožáry energetiky. Rozsah výměny a doplnění svítidel je definován v energetickém posudku.

## Popis osvětlovací soustavy

Soubor svítidel pro obnovu veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou tvoří 5 typů venkovních LED svítidel, první 3 typy svítidel jsou určeny pro osvětlení silnic a rezidenčních oblastí. Typově se jedná o stejné svítidlo, které se liší pouze příkonem. 4. typem je parkové svítidlo a 5. typem přechodové svítidlo.

- První typ svítidlo A s max. příkonem Pmax ≤ 30 W v celkovém počtu 26 ks osvětluje chodník pro chodce a cyklisty.

- Druhý typ svítidlo B s max. příkonem Pmax ≤ 40 W v celkovém počtu 144 ks osvětluje vedlejší místní komunikace a rezidenční oblasti.

- Třetí typ svítidlo C s max. příkonem Pmax ≤ 60 W v celkovém počtu 134 ks osvětluje hlavní průjezdní silnice.

- Čtvrtý typ parkové svítidlo s max. příkonem Pmax ≤ 60 W a asymetrickou nebo symetrickou optikou v celkovém počtu 8 ks osvětluje Bergerovo náměstí a přilehlý park. (bližší specifikace v příloze č. 1).

- Pátý typ přechodové svítidlo s max. příkonem Pmax ≤ 110 W a přechodovou optikou v celkovém počtu 2 ks osvětluje přechod pro chodce na silnici Studánecká.

Svítidla na hlavních komunikacích jsou osazena LED čipy s neutrálně bílým barevným tónem, svítidla na vedlejších místních komunikacích, v rezidenčních oblastech a na náměstí jsou osazena LED čipy s teple bílým barevným tónem. Svítidla osvětlující přechod pro chodce jsou osazena LED čipy se studeně bílým tónem.

| Teplá bílá | WW - Warm White | 3 000 K ± 300 K |
| --- | --- | --- |
| Neutrální bílá | NW - Neutral White | 4 000 K ± 300 K |
| Studená bílá | CW - Cold White | ≥ 6 000 K |

## Dokumenty pro vymezení technických podmínek

Norma ČSN EN 13201 - Osvětlení pozemních komunikací:

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení 9/2016

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, 6/2016

- ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet, 6/2016

- ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření, 6/2016

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací.

# Požadavky na zpracování zakázky

Nutné podmínky:

- Svítidla musí splnit všechny požadované parametry v dané kategorii. K nabídce je nutné dodat katalogové listy svítidel a prohlášení o shodě v českém jazyce.

- Požadavky na silniční a uliční svítidla

- Požadavky na parková svítidla

- Požadavky na přechodová svítidla

- Účastníci zadávacího řízení dodají světelně-technický výpočet všech situací jak v tištěné tak v elektronické podobě. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). Dodaná svítidla musí vyhovět ve všech kritériích, které se posuzují u jednotlivých tříd osvětlení dle ČSN EN 13201-2 rok vydání 2016.

- Světelně-technické výpočty silničních a uličních svítidel v daných lokacích obce Stráž nad Nisou

- Světelně-technický výpočet pro parkové svítidlo dle zadané situace

- Světelně-technický výpočet pro přechod pro chodce podle TKP-15

# Požadované technické parametry nových svítidel

| Požadavky na silniční a uliční svítidla (svítidla A, B a C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ozn. | Parametr | Požadavek |
| 1 | Celý korpus svítidla | Hliník - vyrobený technologií vysokotlakého lití |
| 2 | Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla | IP66 a vyšší |
| 3 | Mechanická odolnost celého svítidla | IK09 a vyšší |
| 4 | Difuzor svítidla | Polykarbonát |
| 5 | Přístup do tělesa svítidla | Bez použití nástrojů |
| 6 | Vnitřní části svítidla | Všechny vnitřní části musí být připevněny pouze tak, aby byly vyměnitelné pomocí běžného elektrikářského náčiní a to pohodlně přímo na sloupu, nikoliv v dílně. |
| 7 | Vyměnitelný reflektor | Svítidlo musí umožňovat výměnu optické části (reflektoru/ů) zvlášť za nový nebo i jiný typ charakteristiky v budoucnu. |
| 8 | Možnosti instalace svítidla | Vertikálně i horizontálně |
| 9 | Garance na fotometrické vlastnosti svítidla | Minimálně 5 let |
| 10 | Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost. | Minimálně 5 let |
| 11 | Životnost svítidla musí být min. 90 000 h | Životnost 90 000 h, L90B50 - pokles světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel. |
| 12 | Optické charakteristiky svítidla | Svítidlo musí být ve variantách alespoň 8 různých optických charakteristik. |
| 13 | Světelný zdroj svítidla | Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB. |
| 14 | Vyzařování svítidla | Svítidlo musí být řešeno nepřímým nebo polopřímým vyzařováním, tj. s primárním nebo sekundárním odrazem od reflektoru. Požadují se pouze bez-čočková řešení. |
| 15 | Teplota okolí v provozu svítidla | -30°C až + 35°C |
| 16 | Třída ochrany | svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II |
| 17 | Index podání barev CRI neboli Ra | >70 |
| 18 | Teplota chromatičnosti dle typu komunikace | Svítidlo musí být dostupné alespoň ve 2 běžných variantách teploty chromatičnosti: - hlavní průjezdní komunikace 4 000 K ± 300 K - rezidenční oblasti 3 000 K ± 300 K |
| 19 | Minimální účinnost LED svítidla | 100 lm/W (při 3 000 K) nebo 110 lm/W (při 4 000 K) a musí být doložen test report, který dokládá teplotní zkoušku použitých čipů |
| 20 | Množství světla vyzařující do horní poloroviny | ULOR = 0% |
| 21 | Barvy svítidla | Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL (RXXXX). |
| 22 | CLO, autonomní noční stmívání | Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a autonomním nočním stmíváním. |
| 23 | Technické provedení svítidla | Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít žebrování, kde by se mohli usadit jakékoliv nečistoty. Zároveň není možné použít aktivní chlazení. |
| 24 | Poruchovost svítidla | Předpokládaná poruchovost za dobu života musí být maximálně 15 %. |
| 25 | Váha svítidla | Svítidlo musí vážit maximálně 5 kg. |
| 26 | Modul řízení do svítidla | Do svítidla lze vložit přídavný modul umožňující komunikaci s rozvaděčem nebo serverem. |
| 27 | Svítidlo musí splňovat tyto normy | CE, ENEC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493, ČSN EN 61547 |

| Požadavky na parková svítidla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ozn. | Parametr | Požadavek |
| 1 | Celý korpus svítidla | Hliník - vyrobený technologií vysokotlakého lití |
| 2 | Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla | IP66 a vyšší |
| 3 | Mechanická odolnost celého svítidla | IK08 a vyšší |
| 4 | Difuzor svítidla | Tvrzené sklo |
| 5 | Vnitřní části svítidla | Všechny vnitřní části musí být připevněny pouze tak, aby byly vyměnitelné pomocí běžného elektrikářského náčiní a to pohodlně přímo na sloupu, nikoliv v dílně. |
| 6 | Garance na fotometrické vlastnosti svítidla | Minimálně 5 let |
| 7 | Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost. | Minimálně 5 let |
| 8 | Životnost svítidla musí být min. 90 000 h | Životnost 90 000 h, L90 - pokles světelného toku svítidla maximálně o 10%. |
| 9 | Optické charakteristiky svítidla | Svítidlo musí být ve variantách alespoň 8 různých optických charakteristik. |
| 10 | Světelný zdroj svítidla | Svítidlo musí být osazeno čipy SMD. |
| 11 | Vyzařování svítidla | Svítidlo musí být řešeno nepřímým nebo polopřímým vyzařováním, tj. s primárním nebo sekundárním odrazem od reflektoru. |
| 12 | Teplota okolí v provozu svítidla | -30°C až + 50°C |
| 13 | Třída ochrany | svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II |
| 14 | Teplota chromatičnosti | 3 000 K ± 300 K |
| 15 | Index podání barev CRI neboli Ra | >70 |
| 16 | Minimální účinnost LED svítidla | 100lm/W (při 3 000 K) |
| 17 | Množství světla vyzařující do horní poloroviny | ULOR = 0% |
| 18 | Barvy svítidla | Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL (RXXXX). |
| 19 | CLO, autonomní noční stmívání | Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a autonomním nočním stmíváním. |
| 20 | Technické provedení svítidla | Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít žebrování, kde by se mohli usadit jakékoliv nečistoty. Zároveň není možné použít aktivní chlazení. |
| 21 | Poruchovost svítidla | Předpokládaná poruchovost za dobu života musí být maximálně 15 %. |
| 22 | Váha svítidla | Svítidlo musí vážit maximálně 12 kg. |
| 23 | Optické charakteristiky svítidla | Svítidlo musí mít pět a více variant optických charakteristik (symetrická a asymetrická) |
| 24 | Svítidlo musí splňovat normy | CE, ENEC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493, ČSN EN 61547 |

| Požadavky na přechodová svítidla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ozn. | Parametr | Požadavek |
| 1 | Celý korpus svítidla | Hliník - vyrobený technologií vysokotlakého lití |
| 2 | Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla | IP65 a vyšší |
| 3 | Mechanická odolnost celého svítidla | IK09 a vyšší |
| 4 | Difuzor svítidla | Tvrzené sklo |
| 5 | Přístup do tělesa svítidla | Bez použití nástrojů |
| 6 | Vnitřní části svítidla | Všechny vnitřní části musí být připevněny pouze tak, aby byly vyměnitelné pomocí běžného elektrikářského náčiní a to pohodlně přímo na sloupu, nikoliv v dílně. |
| 7 | Možnosti instalace svítidla | Vertikálně |
| 8 | Garance na fotometrické vlastnosti svítidla | Minimálně 5 let |
| 9 | Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost. | Minimálně 5 let |
| 10 | Životnost svítidla musí být min. 100 000 h | Životnost 100 000 h, L80B50 - pokles světelného toku svítidla maximálně o 20% pro 50% svítidel. |
| 11 | Světelný zdroj svítidla | Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB. |
| 12 | Teplota okolí v provozu svítidla | -30 až + 35°C |
| 13 | Třída ochrany | svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II |
| 14 | Index podání barev CRI neboli Ra | >70 |
| 15 | Teplota chromatičnosti | Větší než 6 000 K |
| 16 | Minimální účinnost LED svítidla | 110 lm/W |
| 17 | Množství světla vyzařující do horní poloroviny | ULOR = 0% |
| 18 | Barvy svítidla | Svítidlo musí být dostupné v barvách RAL (RXXXX). |
| 19 | CLO, autonomní noční stmívání | Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a autonomním nočním stmíváním. |
| 20 | Technické provedení svítidla | Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít žebrování, kde by se mohli usadit jakékoliv nečistoty. Zároveň není možné použít aktivní chlazení. |
| 21 | Váha svítidla | 12 kg |
| 22 | Svítidlo musí splňovat normy | CE, ENEC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 |

## Požadované parametry předřadníků v nových svítidlech

Všechna svítidla budou osazena předřadníky s funkcí CLO (Constant Light Output). Tyto předřadníky udržují konstantní hodnotu výstupního světelného toku a pokles světelného toku způsobený stárnutím LED a je kompenzován postupným zvyšováním příkonu v průběhu provozu. Předřadník s funkcí DALI.

Předřadník svítidel musí být vybaven funkcí autonomní regulace světelného toku, která umožní snížení hladiny osvětlenosti v době malého využití veřejného osvětlení.

# Světelně-technické výpočty

Hladina nového osvětlení na komunikacích musí splnit požadavky současných příslušných norem a nařízení. Uchazeč doloží tento předpoklad výpočtem osvětlení pro tři vzorově definované situace a poté i na ostatní ulice.

Světelně-technické výpočty budou provedeny ve výpočtovém programu DIALux-evo 6.2, tento software je volně dostupný na webových stránkách.

## Situace A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Typ svítidla | Svítidlo A |
| Třída osvětlení | P4 (Em, Emin, TI) |
| Teplota chromatičnosti | Teplá bílá |
| Činitel údržby | 0,85 |
| Šířka vozovky | 3,5 m |
| Rozteč mezi svítidly | 42 m |
| Výška světelného bodu | 6 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -1 m |
| Délka ramene | 0 m |
| ULOR | 0 |

## Situace B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Typ svítidla | Svítidlo B |
| Třída osvětlení | P4 (Em, Emin, TI) |
| Teplota chromatičnosti | Teplá bílá |
| Činitel údržby | 0,85 |
| Šířka vozovky | 6 m |
| Rozteč mezi svítidly | 42 m |
| Výška světelného bodu | 6 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -0,5 m |
| Délka ramene | 0 m |
| ULOR | 0 |

## Situace C

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Typ svítidla | Svítidlo C |
| Třída osvětlení | M4 (Lm, U0, UI, TI, EIR) |
| Teplota chromatičnosti | Neutrální bílá |
| Činitel údržby | 0,85 |
| Šířka vozovky | 7 m |
| Rozteč mezi svítidly | 38 m |
| Výška světelného bodu | 8,5 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 1 m |
| Délka ramene | 2 m |
| ULOR | 0 |

## Světelně technické výpočty ulic

Uchazeč doloží světelně-technický výpočet pro všechny ulice, podrobnosti o daných ulicích jsou uvedeny v této příloze v kapitole 6. Podrobnosti o ulicích.

Ve všech výpočtech musí být dodrženy tyto požadavky: třída osvětlenosti pro danou ulici, činitel údržby = 0,85 a parametr ULOR = 0.

Ve výpočtech budou použita pouze Svítidla A, B a C, se kterými byly počítány Situace A, B a C.

Přehled ulic

Bělidlo

Bergerovo nám.

Burešova

Kateřinská

Londýnská

Majerova

Neumannova

Oblouková

Polní

Schwarzova

Stará

Studánecká

U Kina

U Koruny

Voskovcova

Werichova

Za Elektrárnou

Za Lesem

Zahradnická

## Vzorové situace pro parková svítidla

Uchazeč doloží světelně-technický výpočet pro situaci a) a b), ve výpočtech musí být dodrženy všechny požadavky.

- Parkové svítidlo s asymetrickou optickou charakteristikou:

- Činitel údržby		0,85

- ULOR			0

Výpočtová plocha:

- Délka		34 m

- Šířka		6 m

- Výška		0 m

- Třída osvětlení	P4

Umístění svítidel:

- Vzdálenost středu svítidla od komunikace (výpočtové plochy)	1 m

- Vzdálenost mezi svítidly 						34 m

- Výška světelného bodu 						6 m

- Parkové svítidlo se symetrickou optickou charakteristikou:

- Činitel údržby			0,85

- ULOR				0

Výpočtová plocha 1:

- Délka		32 m

- Šířka		6 m

- Výška		0 m

- Třída osvětlení	P4

Výpočtová plocha 2:

- Délka		34 m

- Šířka		6 m

- Výška		0 m

- Třída osvětlení	P5

Umístění svítidel:

- Vzdálenost středu svítidla od komunikace (výpočtové plochy 1)	1 m

- Vzdálenost mezi svítidly 						32 m

- Výška světelného bodu 						6 m

## Výpočet osvětlení přechodu pro chodce dle TKP15

- Ulice								Studánecká

- Třída osvětlení							M4

- Délka přechodu 						6 m

- Šířka přechodu							3 m

- Výška světelného bodu 					6 m

- Činitel údržby							0,85

# Výpočet spotřeby elektrické energie u nově měněných svítidel

Pro objektivní porovnání spotřeby elektrické energie se při výpočtu bude postupovat dle tohoto schématu. Průměrný celkový příkon svítidel nezahrnuje v tomto výpočtu ztráty, spotřebu elektrické energie v předřadníku.

P100 	- průměrný celkový příkon všech svítidel za 100 000 h provozu (kW), (svítidla viz příloha 1)

t	- roční doba svícení 4 106 h

k	- koeficient respektující režim stmívání během noci

ESP	- celková spotřeba elektrické energie nových svítidel za 1 rok

Vzorový výpočet:

ESP=P100∙t∙k=(P100∙4 106∙0,9)/1000     (MWh)

Celková roční spotřeba elektrické energie u měněných svítidel nesmí přesáhnout hodnotu 46,62 MWh.

# Podrobnosti o ulicích

| Číslo SM | Obec | Ulice | Číslo ZM | Výška umístění svítidla (m) | Třída osvětlení | Typ nového svítidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN00085 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00086 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00087 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00088 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00089 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00090 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00091 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00092 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00093 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00094 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00095 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00096 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00097 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00098 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00099 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00100 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00101 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00102 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00103 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00104 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00105 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00106 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00107 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00108 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00109 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00110 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00111 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00112 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00113 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00114 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00115 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00116 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00117 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00118 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00119 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00120 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00121 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00122 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00123 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00124 | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00351 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00352 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00353 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00354 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00355 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00356 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00357 | Stráž nad Nisou | U Kina | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00358 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo sym. char. |
| SN00062 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00063 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00064 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00065 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00066 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00076 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00077 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00078 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00079 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00080 | Stráž nad Nisou | Burešova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00043 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00044 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00045 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00046 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00047 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00048 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00049 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00180 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00198 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00199 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00200 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00201 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00202 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00203 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00204 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00205 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00206 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00207 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00208 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00209 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00210 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00211 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN003 | 10 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00219 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00220 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00221 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00222 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00223 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00224 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00225 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00226 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00227 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00228 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00229 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00230 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00231 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00232 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00233 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00234 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00235 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00236 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00237 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00238 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00239 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00240 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00241 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00242 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00243 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00244 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00245 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00246 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00247 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00247 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00248 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00249 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00250 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00251 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00251 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00252 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00252 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00252 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00253 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00253 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00254 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00254 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00255 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00255 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00256 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | smlouva | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00274 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00275 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00276 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00277 | Stráž nad Nisou | Kateřinská | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00125 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00126 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00127 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00128 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00129 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00130 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00131 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00132 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00133 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00134 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00135 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00136 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00137 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00138 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00139 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00140 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00141 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00142 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00143 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00144 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00166 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00167 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00168 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00169 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00170 | Svárov nad Nisou | Londýnská | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00359 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo sym. char. |
| SN00360 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo sym. char. |
| SN00361 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo sym. char. |
| SN00362 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00363 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo asym. char. |
| SN00264 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00265 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00265 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00266 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00267 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00349 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00350 | Stráž nad Nisou | Neumannova | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00364 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo asym. char. |
| SN00365 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo sym. char. |
| SN00366 | Stráž nad Nisou | Bergerovo nám. | SN004 | 6 | P4 | LED parkové svítidlo sym. char. |
| SN00367 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00212 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00213 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00214 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00215 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00216 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00217 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00218 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00218 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00268 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00269 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00270 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00271 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00272 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00273 | Stráž nad Nisou | Oblouková | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00257 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00258 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00259 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00260 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00261 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00262 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00263 | Stráž nad Nisou | Polní | SN001 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00381 | Stráž nad Nisou | Polní | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00382 | Stráž nad Nisou | Polní | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00383 | Stráž nad Nisou | Polní | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00050 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00051 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00052 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00053 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00054 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00055 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00056 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00057 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00058 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00059 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00060 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00061 | Stráž nad Nisou | Schwarzova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00151 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00152 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo A |
| SN00153 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00154 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00155 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00156 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00157 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00158 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00159 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00160 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00161 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00162 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00163 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00164 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00165 | Svárov nad Nisou | Stará | SN003 | 6 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00001 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00002 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00003 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00004 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00006 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00007 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00008 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00009 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00010 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00011 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00012 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00013 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00014 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00015 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00016 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00017 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00018 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00019 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00020 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00021 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00022 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00023 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00024 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00025 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00026 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00027 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN010 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00028 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00029 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00030 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00031 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00032 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00033 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00034 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00035 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00036 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00037 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00038 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00039 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00040 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00041 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN00042 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN003 | 8 | M4 | LED svítidlo C |
| SN59001 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 6 | M4 | LED svítidlo přechod. char. |
| SN59002 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN004 | 6 | M4 | LED svítidlo přechod. char. |
| SN00005 | Stráž nad Nisou | Studánecká | SN009 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00368 | Stráž nad Nisou | Majerova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00373 | Stráž nad Nisou | U Kina | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00374 | Stráž nad Nisou | U Kina | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00375 | Stráž nad Nisou | U Kina | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00369 | Stráž nad Nisou | Majerova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00376 | Stráž nad Nisou | U Koruny | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00377 | Stráž nad Nisou | U Koruny | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00378 | Stráž nad Nisou | U Koruny | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00379 | Stráž nad Nisou | U Koruny | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00081 | Stráž nad Nisou | Voskovcova | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00082 | Stráž nad Nisou | Voskovcova | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00083 | Stráž nad Nisou | Voskovcova | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00084 | Stráž nad Nisou | Voskovcova | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00067 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00068 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00069 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00070 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00071 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00072 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00073 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00074 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00075 | Stráž nad Nisou | Werichova | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00370 | Stráž nad Nisou | Majerova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00371 | Stráž nad Nisou | Majerova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00372 | Stráž nad Nisou | Majerova | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00535 | Stráž nad Nisou | U Kina | SN010 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00181 | Stráž nad Nisou | Za Elektrárnou | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00181 | Stráž nad Nisou | Za Elektrárnou | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00182 | Stráž nad Nisou | Za Elektrárnou | SN003 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00171 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00172 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00173 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00174 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00175 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00176 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00177 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00178 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00179 | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00380 | Stráž nad Nisou | Zahradnická | SN004 | 5 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00384 | Stráž nad Nisou | Zahradnická | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| SN00385 | Stráž nad Nisou | Zahradnická | SN004 | 6 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Bělidlo | SN010 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |
| Nové světelné místo | Stráž nad Nisou | Za Lesem | SN003 | 8 | P4 | LED svítidlo B |