| B | Souhrnná technická zpráva |
| --- | --- |
|  | Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro vydání povolení záměru, s provedením případných revizí a doplnění. |
| B.1 | Celkový popis území a stavby |
| a) | popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Byla provedena prohlídka konstrukcí objektu. I přes pravidelnou údržbu vykazují některé konstrukce známky dožilosti (např.: výplně otvorů, dlažby, omítky, okapový chodník, spodní stavba, atd...). Severovýchodní roh objektu bude nutné staticky ztužit, protože je zde patrné poškození a praskání obvodového zdiva z plných cihel. Elektroinstalace Řešený objekt je určen pro bydlení s využitím pro komerční účely v 1.NP. V technickém podlaží se nacházejí sklepní kóje a sklady. V rámci rekonstrukce bude řešena oprava/úprava elektroinstalace ve společných prostorách 1.PP, na chodbách a komerčních prostorách, které by měly sloužit jako prodejna a servis lyží. Vytápění Objekt je vytápěn lokálními zdroji pomocí elektro a plynových kotlů. Nově bude řešeno vytápění pouze v komerčních prostorách pomocí plynového kondenzačního kotle s teplovodní soustavou. Zdroje v bytových jednotkách zůstanou stávající. Vzduchotechnika Stávající VZT zařízení v objektu (odvětrání sociálek) zůstane zachováno, pouze dojde k doplnění odvětrání sociálního zázemí komerčního prostoru a odvětrání prostorů 1.PP pomocí lokálních ventilátorů. Zdravotně technické instalace Zdravotně technické instalace zůstanou stávající, pouze dojde k úpravě a doplnění vodovodního a kanalizačního potrubí v prostoru nových sociálek komerčního prostoru. Nové rozvody budou napojeny na stávající. V komerčním prostoru bude dle PBŘ doplněn požární hydrant. |
| b) | charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod., |
|  | Řešený objekt se nachází v obci Žacléř, ul. J. A. Komenského. Stavební pozemek je mírně svažitý a přístupný z místní komunikace. Pozemek se nenachází v oblasti záplavového území ani poddolovaném území. Daná lokalita se nachází v území, kde je střední radonový index. |
| c) | soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, |
|  | Stavba je v souladu s dokumentací pro provádění stavby s povolením záměru. Stanoviska přiložena v dokladové části – E. |
| d) | závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, |
|  | Byla provedena prohlídka konstrukcí objektu. I přes pravidelnou údržbu vykazují některé konstrukce známky dožilosti (např.: klempířské prvky, výplně otvorů, okapový chodník, hydroizolace, omítky, atd...). Severovýchodní roh objektu bude nutné staticky ztužit, protože je zde patrné poškození a praskání obvodového zdiva z plných cihel. |
| e) | stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, |
|  | V blízkosti objektu se nacházejí ochranná pásma přípojky elektrické energie, vodovodu, plynovodu a sdělovací kabelové vedení. Do ochranných pásem nebude zasahováno. |
| f) | vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Byla provedena prohlídka konstrukcí objektu. I přes pravidelnou údržbu vykazují některé konstrukce známky dožilosti (např.: výplně otvorů, dlažby, omítky, okapový chodník, spodní stavba, atd...). Po dobu výstavby bude provedeno opatření proti vniku cizích osob na staveniště (oplocení). Staveniště bude průběžně uklízeno. Veškeré plochy dotčené stavební prací (hlavně pak zemními pracemi) budou uvedeny do původního stavu. Odtokové poměry v území se nemění. Stávající sytém odvodu a likvidace dešťových vod nebude měněn. |
| g) | požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, |
|  | Na asanace, demolice a kácení dřevin nebyly dány požadavky. |
| h) | požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, |
|  | Nejsou žádné požadavky. |
| i) | navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, |
|  | Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není vyžadována. Stavebními úpravami nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Muniční skladiště se v blízkosti řešeného objektu nenachází, bezpečnostní vzdálenost není určena. |
| j) | navrhované funkce, parametry a výkon stavby – například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 – 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod., |
|  | Jedná se o zateplení soklové části objektu a nové střešní souvrství stávajícího bytového domu. základní rozměry: 24,3 x 17,2m zastavěná plocha: 392 m2 obestavěný prostor: 6.750 m3 užitná plocha: cca 1 410 m2 počet funkčních jednotek: 9 bytových jednotek + komerční prostor |
| k) | bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.), |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Byla provedena prohlídka konstrukcí objektu. I přes pravidelnou údržbu vykazují některé konstrukce známky dožilosti. Spotřeba pitné vody se navrhovanými úpravami nemění. Nedojde ani k úpravě množství splaškových a dešťových odpadních vod z objektu. Navrženými stavebními úpravami dojde ke snížení spotřeby tepla, viz PENB. |
| l) | požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, |
|  | Stavebními úpravami stávajícího bytového domu nevznikají nové požadavky na veřejnou síť komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. |
| m) | předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice, |
|  | Předpokládané zahájení stavby: 01/2026 Předpokládané dokončení stavby: 12/2026 Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců, max. v případě nepříznivého počasí nebo z jiných nepředpokládaných důvodů 14 měsíců. Jednoduchý popis postupu výstavby: EXTERIÉR - přípravné práce, zařízení staveniště - instalace lešení - očištění povrchů, dle konkrétní situace provedení oprav - výměna oken a dveří - provedení kontaktního zateplovacího systému - osazení hřebenového světlíku - klempířské práce, hromosvody - finální úprava fasády, doplňky, barevné řešení - rozebrání lešení - odkopání soklové části a provedení drenáží - osazení okapového chodníku - dokončovací a úklidové práce - revize zařízení, předání stavby INTERIÉR - úprava sklepních kójí pro zateplení stropu 1.PP - oprava a zateplení stropu 1.PP - zateplení půdních konstrukcí - provedení hydroizolačních injektáží - výměna dveří - úprava sociálního zázemí a denní místnosti komerčního prostoru - oprava povrchů ve společných prostorách 1.PP až 4.NP - oprava povrchů v komerčním prostoru Postup prací je pouze informativní – bude záležet na klimatických podmínkách, na dohodách a na smlouvě mezi investorem a dodavatelskou firmou bude rovněž vázán způsobem financování. Výstavba nebude etapizována. Stavební úpravy nejsou podmíněny investicemi, žádné nevyvolávají, ani s žádnými nesouvisí. |
| n) | požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Užívání stavby nebude přerušeno. Byt, který bude sanován, není užíván. |
| o) | seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. |
|  | Není vyžadováno. |
| B.2 | Architektonické řešení |
|  | Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. |
|  | Řešený objekt se nachází v zastavěné části obce Žacléř, ul. J. A. Komenského. Bytový dům je samostatně stojící stavbou mezi objekty vystavěnými přibližně ve stejné době stejnou technologií výstavby. Objekt je obdélníkového půdorysu s technickým podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. Střecha je valbová. V současné době je bytový dům na obvodových konstrukcích opatřen břízolitovou omítkou a doplňkovým obkladem v uliční části. Jeho podélná osa je ve směru severo - jižní. Vstupní průčelí je směrem na západ do ulice. Tato dokumentace navrhuje stavební úpravy: zateplení obvodových stěn, zateplení soklu, zateplení stropu v suterénu, zateplení půdního prostoru, výměnu výplní otvorů, hydroizolaci spodní stavby a nově přípravu komerčních prostorů pro budoucí užívání obchodu. V rámci nového zateplení bude fasáda objektu členěna do dvou úrovní pro zachování stávající plasticity. Povrchová úprava bude pomocí hladké tenkovrstvé stěrky v kombinaci s dekorativní omítkou v průčelí objektu. Kolem nových výkladců obchodu budou osazeny nové rámy z masivu pro zvýraznění těchto ploch. Barevné řešení domu je popsáno v příloze C - Barevné řešení. |
| B.3 | Stavebně technické a technologické řešení |
| B 3.1 | Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení |
|  | Elektroinstalace Řešený objekt je určen pro bydlení s využitím pro komerční účely v 1.NP. V technickém podlaží se nacházejí sklepní kóje a sklady. V rámci rekonstrukce bude řešena oprava/úprava elektroinstalace ve společných prostorách 1.PP, na chodbách a komerčních prostorách, které by měly sloužit jako prodejna a servis lyží. Vytápění Objekt je vytápěn lokálními zdroji pomocí elektro a plynových kotlů. Nově bude řešeno vytápění pouze v komerčních prostorách pomocí plynového kondenzačního kotle s teplovodní soustavou. Zdroje v bytových jednotkách zůstanou stávající. Vzduchotechnika Stávající VZT zařízení v objektu (odvětrání sociálek) zůstane zachováno, pouze dojde k doplnění odvětrání sociálního zázemí komerčního prostoru a odvětrání prostorů 1.PP pomocí lokálních ventilátorů. Zdravotně technické instalace Zdravotně technické instalace zůstanou stávající, pouze dojde k úpravě a doplnění vodovodního a kanalizačního potrubí v prostoru nových sociálek komerčního prostoru. Nové rozvody budou napojeny na stávající. V komerčním prostoru bude dle PBŘ doplněn požární hydrant. |
| B.3.2 | Celkové řešení podmínek přístupnosti |
| a) | celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Přístupnost do objektu se nemění. |
| b) | popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Přístup ke stavbě se nemění. Prostory stavby budou zabezpečeny dle plánu BOZP. Systémy určené pro užívání veřejností se zde nenachází. |
| c) | popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Požadavky na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů nebyly dány. |
| B.3.3 | Zásady bezpečnosti při užívání stavby |
|  | Jelikož se jedná o běžnou stavbu určenou k bydlení z částí vyhrazenou pro komerční účely, nejsou k užívání žádné mimořádné nároky, pouze dodržovaní běžných opatření vyplývajících z užívání objektu (malování, úklid, dezinfekce,…). |
| B.3.4 | Technický popis stavby |
| a) | popis stávajícího stavu, |
|  | Svislé nosné konstrukce zděné, z cihel plných. Zdivo vnitřní tl. 500, 600 a 650mm, obvodové tl. 600, 750 a 950mm. Stropní konstrukce nad suterénem je cihelná klenba do ocelových nosníků a železobetonový trámový strop. Stropní konstrukce vyšších podlaží jsou dřevěné trámové stropy s podhledy na rákosové rohoži, záklopem a nášlapnými vrstvami. Střecha je sedlová se sklonem cca 31°, tradiční krov s krytinou z trapézových plechů na dřevěném bednění bez zatékání (střecha byla v minulosti opravena). Výplně okenních otvorů do jednotlivých bytů jsou původní dřevěné výrobky, okno do schodiště je taktéž původní ze skleněných tvárnic. Vstupní dveře do objektu jsou hliníkové, částečně prosklené. Oplechování parapetů oken je z Pz plechů. Povrchy a omítky tradiční břízolitové. Konstrukční výška podlaží je 3650mm, světlá výška podlaží je cca 3200mm. Každá bytová jednotka má hygienické zázemí s koupelnou a záchodem (případně již po rekonstrukci). |
| b) | popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, |
|  | Předmětem dokumentace je sanace nefunkčních stavebních konstrukcí, komplexní zateplení, oprava, údržba, regenerace a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu vycházejí z průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB). Součástí opravy soklu a podlahy 1.NP bude i vytvoření nové hydroizolační vrstvy. Na obvodových stěnách, vnitřních nosných stěnách a příčkách bude odstraněna omítka a proškrábnuty spáry v cihelném zdivu. Je navržena hydroizolační injektáž ve dvou úrovních/zónách. První zóna je v úrovni podlahy 1.NP, kde budou injektovány obvodové i vnitřní nosné stěny a příčky. Druhá zóna se týká pouze obvodových stěn 1.PP a bude kopírovat odkopaný terén kolem soklového zdiva. Je navržena hydroizolační krémová injektáž: - Do obnažené a proškrábnuté spáry (většinou 1. spára nad úrovní podlahy) do zdiva z plných cihel budou provedeny vrty ze strany interiéru. Osová vzdálenost mezi vrty bude 10 cm, průměr vrtů 16 mm. Vrty se provádí vodorovně. Délka vrtu je tloušťka zdi mínus 5cm. Vyvrtané otvory musí být vyfoukány stlačeným vzduchem, aby se z nich odstranil prach. Následně proběhne aplikace injektážní krémové pasty na bázi silanu (např. webertec 946), kdy budou takto vyplněny všechny vrty. - Po vstřebání krému do zdiva budou otvory zaslepeny pomocí těsnící malty (např. webertec 933), zároveň se pomocí této těsnící malty provede vyrovnání stěny v interiéru od podlahy až po úroveň cca 150mm přes injektážní zónu. Návrh řešení opravy fasády (z vnější strany obvodových zdí) pomocí injektáže, sanačních omítek a zateplovacího systému ETICS s difuzně otevřeným EPS: - Nejdříve je nutné osekat omítku do výšky 1,5 násobku tloušťky zdiva nad viditelné mapy od soli, což znamená minimálně 1,2 m nad úroveň podlahy 1. NP. Spáry budou proškrábnuty do hloubky cca 20mm. - Poté bude provedena vodorovná chemická hydroizolační clona pomocí injektážního krému (např. webertec 946) dle technologického předpisu výrobce (viz výše). Vrty budou zaslepeny (např. pomocí webertec 933). Injektážní zóny budou 2 jedna v úrovni podlahy I. NP a druhá v úrovni terénu případně pod úrovní terénu po mělkém výkopu, kdy bude poté injektážní zóna překryta ještě svislou hydroizolací. Tato injektážní zóna v obvodových stěnách v úrovni terénu bude navazovat na injektážní zóny v úrovni podlahy suterénu. Pod injektážní zónou: - Při provádění soklové části z XPS bude proveden mělký odkop okolo objektu. Vrstvy, které jsou nyní na soklové části budou odstraněny a provede se celoplošné vyrovnání podkladu pomocí speciálního podhozu (např. webersan 951S) a hydroizolační omítky (např. webertec 934) od dna odkopu až po injektážní zónu. Na takto připravený podklad bude ještě provedena cementová hydroizolační stěrka (např. webertec 824) od dna odkopu až do výšky minimálně 200mm nad úroveň stávajícího terénu. Poté je možné lepit extrudovaný polystyren XPS (např. pomocí webertherm technik). Následně se provede stěkování (např. pomocí webertherm elastik) s vloženou sklovláknitou síťovinou a finální povrch s předchozí penetrací. Nad injektážní zónou a mezi injektážními zónami ve svažitém terénu: - Poté je možné provést podkladní vrstvu (podhoz) a to sanační omítkou (např. webersan super) o tloušťce vrstvy 7 - 10mm celoplošně (spotřeba 10kg/10mm/m2). Po 24 hodinách bude nanesena další vrstva sanační omítky (např. webersan super) o tloušťce cca 20 mm (spotřeba 20kg/20mm/m2), povrch je nutné zdrsnit, případně provést vodorovný mechanický kotevní můstek pomocí zubového hladítka cca 4mm - technologická přestávka 5 dní. - Poté bude nalepena tepelná izolace (šedý EPS s perforací do 2/3 tloušťky). Tepelná izolace bude lepena materiálem (např. pomocí webertherm clima) na rámeček a 3 buchty na desku, perforací směrem ke zdi. Po zavadnutí lepící hmoty bude provedeno kotvení. - Po kotvení bude provedena stěrková hmota (např. webertherm clima) s výztužnou skleněnou síťovinou - Po vyzrání je možné provést penetraci (např. materiálem weberpas podklad UNI) - Po vyzrání penetrace bude možné provést systémovou pastovitou omítku s nízkým faktorem difúzního odporu Návrh řešení opravy vnitřních omítek (obvodové zdivo z vnitřní strany a veškeré vnitřní zdivo) pomocí krémové injektáže, sanační omítky, štuku a systémového prodyšného nátěru: - Nejdříve je nutné osekat omítku do výšky 1,5 násobku tloušťky zdiva nad viditelné mapy od soli, což znamená minimálně 1,2 m nad úroveň podlahy 1. NP. Spáry budou proškrábnuty do hloubky cca 20mm. - Poté bude provedena vodorovná chemická hydroizolační clona pomocí injektážního krému (např. z materiálu webertec 946) dle technologického předpisu výrobce (viz výše). Vrty budou zaslepeny (např. materiálem webertec 933). - Poté je možné provést podkladní vrstvu (podhoz) a to sanační omítkou (např. webersan super) o tloušťce vrstvy 7 - 10mm celoplošně (spotřeba 10kg/10mm/m2). Po 24 hodinách bude nanesena další vrstva sanační omítky o tloušťce cca 20 mm (spotřeba 20kg/20mm/m2). - Po technologické přestávce 5 dní bude provedena finální vrstva ze štukové omítky (např. weber.san 600) - Po úplném vyzrání sanačních omítek (minimálně 1mm/1den) bude proveden prodyšný vnitřní nátěr nebo keramický obklad v sociálním zázemí Návrh skladby podlahy v I.NP: - Stávající nášlapná vrstva podlah bude odstraněna, zbroušena a očištěna. Podklad bude zkontrolován, zda je dostatečně únosný a soudržný pro provádění dalších vrstev. - Poté bude provedena vlhkostní uzávěra pomocí bezrozpouštědlové epoxidové penetrace (např. weberepox P102) se spotřebou minimálně 0,6 Kg/m2 - Následující den bude proveden penetrační nátěr (např. weberepox P102) se spotřebou cca 0,3 Kg/m2, který bude do živého nátěru zasypán křemičitým pískem frakce 0,3-0,8mm. Zároveň budou provedeny obvodové dilatace např. pomocí černé kompresní SDK pásky. - Následující den bude nezafixovaný křemičitý písek vymeten a vysán a poté bude provedena cementová samonivelační stěrka (např. weberfloor epox) v tloušťce do cca 4 mm. - Po vyzrání samonivelační stěrky min 7 dní je možné provést finální krytinu podlahy (např. dlažbu, Vinyl, PVC, epoxidové nátěry, atd..) Systémové řešení hydroizolace bude dodávkou od jednoho výrobce a bude certifikované a materiálové sladěné!!! Soklová část bude odkopána a odhalena cca po úroveň podlahy 1.PP a provedena hydroizolační injektáž. Soklová část bude zateplena pomocí extrudovaného polystyrenu a šedého EPS difuzně otevřeného. Rovněž bude XPS dotažen min. 300mm pod terén. Přechod soklové části a fasády je cca 370mm nad úrovní podlahy 1.NP. Po celém obvodu bude provedena drenáž a přeložen okapový chodníček z betonových dlaždic, tento bude posunut o tloušťku ETICS a nově osazen (předpoklad 100% nových dlaždic). Dlaždice budou podsypány pískem či drtí (inertní materiál). Součástí opravy soklu a podlahy suterénu bude i oprava stávající a vytvoření nové hydroizolační vrstvy. Na obvodových stěnách, vnitřních nosných stěnách a příčkách bude odstraněna omítka a proškrábnuty spáry v cihelném zdivu. Fasáda se zaizoluje deskami šedého expandovaného polystyrenu (EPS). Jejich tloušťka je navržena s ohledem na velikosti doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 v hodnotě 140mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,031 W/(m*K). Kotvení tepelného izolantu bude pomocí natloukacích hmoždinek. Nadpraží a ostění otvorů bude taktéž zatepleno deskami šedého polystyrenu v tl. 30-40mm. Parapety budou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu (XPS) ve spádu. Na vnější povrch izolantu bude nanesena lepící stěrka s armovací tkaninou a dle konkrétního povrchu bude použita vrchní tenkovrstvá omítka a dekorativní omítka. Cílem je v co největší míře přiblížit finální vzhled fasády stávajícímu členění, čehož bude dosaženo pomocí fasádních profilů říms, bosáží, vrstvení izolantu a odlišnou strukturou fasádní omítky. Střecha Střešní krytina z falcovaných plechů zůstane ponechána ve stávajícím stavu, pouze dojde k úpravě u štítové strany, kde bude nutné prodloužit střešní rovinu vzhledem k zateplení obvodového pláště. Bude rozebrána část střešní krytiny, doplněno laťování a bednění a namontována nová krytina z falcovaných plechů se závětrnou lištou. Strop 1.PP Stop suterénu (včetně klenby) bude zateplen deskami minerální izolace tl. 100mm. Desky budou na povrchu upraveny pomocí stěrkové vrstvy s vloženou sítí. Stěrka bude zatočena na čisto a bude opatřena bílou malbou. Podlaha 4.NP v půdních prostorách Podlaha 4.NP v půdních prostorách bude zateplena pomocí foukané minerální izolace mezi dřevěné trámy. Tloušťka izolace se rovná tloušťce mezery, tj. 150mm, součinitel prostupu tepla je 0,039 W/(m*K). Hromosvod Bude řešen přesazením hromosvodné soustavy. Dle přílohy č.1 nařízení vlády č.190/2022 Sb. bude po dokončení montáže na zařízení ochrany před úderem blesku provedena mimořádná revize po opravě vyhrazeného elektrického zařízení. Nová okna Nově budou osazena všechna okna v bytových jednotkách, ve společných a komerčních prostorách. Všechny výplně otvorů budou opatřeny na vnější straně paropropustnou páskou a na vnitřní straně parotěsnou páskou. Suterénní okna Stávající dřevěná okna ve společných prostorách suterénu (sklepy a sklady) budou vyměněna za nové plastové výrobky s izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla těchto oken bude minimálně UW=1,2W/m2K. Vnitřní parapety nových oken budou zednicky zapraveny. Vnější parapety budou nové klempířské výrobky. Bytová okna Stávající dřevěná špaletová okna v bytových jednotkách budou vyměněna za nové plastové výrobky s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla těchto oken bude minimálně UW=0,9W/m2K. Ostění a nadpraží oken bude po demontáži špaletových oken zapraveno. Členění nových oken bude vzhledově stejné jako stávající. Vnitřní parapety nových oken budou nové výrobky z dřevotřísky potažené CPL laminátem tl. 18mm. Vnější parapety budou nové klempířské výrobky. Okna ve společných prostorách Stávající dřevěná okna ve společných budou vyměněna za nové plastové výrobky s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla těchto oken bude minimálně UW=0,9W/m2K. Členění nových oken bude vzhledově stejné jako stávající. Vnitřní parapety nových oken budou zednicky zapraveny. Vnější parapety budou nové klempířské výrobky. Okna v komerčních prostorách Stávající dřevěná okna v komerčních prostorách budou vyměněna za nové plastové výrobky s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla těchto oken bude minimálně UW=0,9W/m2K. Členění nových oken bude vzhledově stejné jako stávající. Vnitřní parapety nových oken budou nové výrobky z dřevotřísky potažené CPL laminátem tl. 18mm. Vnější parapety budou nové klempířské výrobky. Původní okno v denní místnosti o rozměrech 1050x700mm bude zvětšeno na rozměry 1050x 1750mm. Taktéž budou vyměněny původní výkladce za nové s izolačním trojsklem (UW=0,9W/m2K). Parapetní část nových výkladců bude přezděna a provedena nová hydroizolační vrstva pod vyzdívkou. Vnitřní ostění a parapety budou zednicky zapraveny. Z vnější strany výkladců budou doplněny dřevěné rámy z masivu s transparentním lakováním. Pod dřevěný prvek na části parapetu a ostění bude provedena hydroizolační stěrka pro zamezení zatékání do přilehlých konstrukcí. Dřevěný rám v nadpraží bude z horní části oplechován s napojením na fasádu. Hřebenové okno Taktéž bude vyměněn střešní světlík v hřebeni v prostoru schodiště. Nový světlík bude v provedení hliníkový rám se zasklením pomocí trojskla o rozměrech 3000x1400mm na každou stranu hřebene. Součinitel prostupu celého prvku UW=0,9W/m2K. Spodní zasklení v rámci stropu 4.NP bude demontováno a nebude vráceno zpět. Nové dveře Hlavní vstupní hliníkové dveře do objektu budou vyměněny za nové hliníkové prosklené se součinitelem prostupu tepla celých dveří minimálně UD=1,2W/m2K. Dveřní křídla budou otevíravá ve směru úniku a součástí těchto dveří bude panikové kování. Dále budou nově osazeny dvoukřídlé dveře z prostoru 1.PP do exteriéru. Tyto dveře budou plastové výrobky s prosklením z izolačního dvojskla. Součinitel prostupu tepla celých dveří je UD=1,2W/m2K. Nové interiérové dveře Nově budou osazeny interiérové dveře ve společných prostorách a v komerčních prostorách. Společné prostory Vzhledem k otloukání omítek, novým rozvodům elektroinstalací a montáži větracích mřížek do dveřních křídel je navržena výměna některých dveřních výplní. Některé dvoukřídlé dveře v suterénu budou dozděny a osazeny nové jednokřídlé plechové se zárubní. Do těchto dveří budou osazeny větrací mřížky pro zaručení provětrání suterénních prostor. Z prostoru schodiště do chodby 0.01 budou osazeny nové dvoukřídlé dveře s požární odolností EI 30 DP3-C. Komerční prostory V komerčních prostorách budou osazeny kompletně nové interiérové dveře včetně vstupních dvoukřídlých do obchodu. Dveře z komerčních prostorů a přidružených skladů musí mít požární odolnost EI 30 DP3 – C. Všechny nové dveře budou ve složení ocelové zárubně plus dveřní křídlo ve velikosti dle tabulky dveří. Okapový chodník Kolem celého objektu bude po zásypu odkopané soklové části nově osazen okapový chodník z betonových dlaždic a žlabovek lemovaný betonovými obrubníky. Dlaždice budou podsypány pískem či drtí (inertní materiál). Žlabovky budou osazeny do betonového lože. Zámková dlažba na západní/uliční straně bude z části rozebrána pro založení zateplovacího systému po terénem a zpětně osazena. Vnitřní povrchy V rámci interiérových úprav budou odstraněny některé povrchy a nahrazeny novými. Po odstranění části omítek při realizaci hydroizolačních opatření budou provedeny omítky nové včetně nového štuku ve 100% na stěnách i stropech v místech, kde nebudou nově namontovány podhledy. V sociálním zázemí komerčního prostoru bude na stěnách použit keramický obklad 300x300mm do výše dveřních zárubní. Na podlahách bude použita keramická dlažba a zátěžová PVC krytina dle konkrétního využití místnosti. Podlaha 1.PP bude tvořena betonovou dlažbou ve štěrkovém loži. Schodišťové stupně 1. – 4.NP budou vyrovnány a obloženy keramickou dlažbou doplněnou o systémové prvky (schodnice a soklíky). Podlaha 1.PP bude tvořena betonovou dlažbou ve štěrkovém loži. Vnitřní zábradlí Vnitřní zábradlí na schodišti bude obroušeno a zbaveno stávajícího nátěru. Poté bude opatřeno dvojnásobným nátěrem v odstínu dle výběru investora. Drenáže a vsak Po odkopu terénu okolo soklové části objektu bude do výkopu položeno drenážní potrubí DN100 obsypané štěrkem fr. 16/32 a celé obaleno geotextílií. Drenážní potrubí bude svedeno do vsaku na pozemku u východní strany objektu. Však bude taktéž vyplněn obaleným štěrkem fr. 16/32. Výškové osazení vsaku bude doměřeno podle spádování drenážního potrubí. Statická opatření Podchycení základového pasu: Navrženo je podchycení základu severovýchodního rohu pomocí ražených mikropilot ze slitiny hliníku ve tvaru šroubovice. Navrženy jsou mikropiloty průměru 100 mm a délky 6,0 m, umísťované ve vzdálenostech 1,0 m. Piloty jsou ukloněny 10 stupňů od svislice a prochází jádrovým vrtem průměru 150 mm v betonovém nebo zděném základu. V základovém pasu jsou mikropiloty zajištěny zálivkovou hmotou „SikaGrout-318“. Mikropiloty se při provádění postupně skládají ze segmentů délky 1,0 m, které se napojují na sebe. Při ražení mikropilot lze průběžně měřit jejich tahovou únosnost, ze které je možné odvodit únosnost tlakovou. Při vrážení mikropilot se tedy bude kontrolovat jejich únosnost pro jednotlivé po jednom metru odstupňované segmenty, čímž bude dokonale vyladěna jejich únosnost i v případě, že se geologické podmínky budou lišit od předpokladu. Minimální únosnost jedné mikropiloty je požadována 250,0 kN. Pro zhodnocení geologických podmínek pro založení byly použity archivní údaje o geologických podmínkách v nedalekém okolí z „Databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky“. Sanace zdiva: Navrženo je použití systému statického zajištění pomocí helikálních tyčí z nerezové oceli. Princip tohoto statického zajištění spočívá ve vlepování helikálních výztužných tyčí vyrobených z nerezové austenitické oceli tahem za studena za současného kroucení. Tyče se vyrábějí ve jmenovitých průměrech 6, 8 a 10 mm v charakteristickém šroubovicovém profilu. V návrhu jsou použity tyče průměru 8 mm a 10 mm. Vlepování se provádí do drážek ve zdivu (nejlépe vyfrézovaných) pomocí nesmrštitelné, tixotropní (lehce rozpínavé) zálivky na cementové bázi dodávané podle specifikace vybraného dodavatele statického zajištění. Navrženo je dodatečné stažení poškozené části objektu vlepenou tahovou věncovou výztuží na vnějším lící zdiva v úrovni stropu nad suterénem (průměr 10 mm) a dále je navrženo stehování jednotlivých trhlin (8 mm) a to jak z vnějšího, tak vnitřního líce stěn. Dále je navrženo přezdění některých částí zdiva, které jsou významně postiženy vlhkostí a následnou degenerací (rozpadem) a které jsou postiženy svislými trhlinami v půdorysu zdiva. Přezděné části budou se stávajícím zdivem propojeny provázáním zdiva a prokotvením pomocí helikálních tyčí (průměr 8 mm) ve vrtech. Tato sanační opatření jsou navržena především v severovýchodním rohu, kde je navrženo i provázání vnitřních rohů zdiva pomocí helikálních tyčí (průměr 8 mm). Trhliny budou vyplněny nesmrštitelnou, tixotropní zálivkou na cementové bázi, v případě potřeby nesmrštitelnou, nízkoviskózní tixotropní, dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí pro injektování a vyplňování suchých stavebních konstrukcí - pro vyplňování a injektování trhlin 0,5 - 20,0 mm v cihlách a betonu. Případné větší trhliny budou po odstranění uvolněných zbytků zdiva dozděny. Pod omítku opravených částí zdiva v případě potřeby použít "perlinku" s dostatečným přesahem přes sanovanou poruchu na obě strany. V době zpracování tohoto návrhu nebyl objekt vyklizen a zejména z interiéru nebylo možné dokonale zmapovat rozsah poškození. Skutečný rozsah prací tedy bude upřesněn před zahájením sanačních prací. Sanace kleneb: Postup prací pro sanaci kleneb: - odstranit omítku v okolí trhlin a odhalit trhliny - proškrábnou nepevný materiál v trhlině - stabilizovat zdivo v okolí trhliny provizorně pomocí zaražených táhlých klínu z modřínového dřeva - trhliny zainjektovat nízkoviskózní, tixotropní, dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí pro injektování a vyplňování suchých stavebních konstrukcí - pro vyplňování a injektování trhlin 0,5 - 20,0 mm v cihlách a betonu. v případě větších trhlin po odstranění uvolněných zbytků dozdít. - pod omítku opravených částí zdiva v případě potřeby použít "perlinku" s dostatečným přesahem přes sanovanou poruchu na obě strany. Pod omítku opravených částí zdiva v případě potřeby použít "perlinku" s dostatečným přesahem přes sanovanou poruchu na obě strany. |
| c) | popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. |
|  | Nejedná se o návrh vodního díla |
| B.3.5 | Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení |
| a) | popis stávajícího stavu, |
|  | Elektroinstalace Řešený objekt je určen pro bydlení s využitím pro komerční účely v 1.NP. V technickém podlaží se nacházejí sklepní kóje a sklady. Elektroinstalace ve společných a komerčních prostorách je původní, která nebyla doposud rekonstruována. Vytápění Objekt je vytápěn lokálními zdroji pomocí elektro a plynových kotlů. Komerční prostory jsou vytápění lokálními topidly waw. |
| b) | popis navrženého řešení, |
|  | Elektroinstalace Řešený objekt je určen pro bydlení s využitím pro komerční účely v 1.NP. V technickém podlaží se nacházejí sklepní kóje a sklady. V rámci rekonstrukce bude řešena oprava/úprava elektroinstalace ve společných prostorách 1.PP, na chodbách a komerčních prostorách, které by měly sloužit jako prodejna a servis lyží. Vytápění Objekt je vytápěn lokálními zdroji pomocí elektro a plynových kotlů. Nově bude řešeno vytápění pouze v komerčních prostorách pomocí plynových kotlů. Zdroje v bytových jednotkách zůstanou stávající. Vzduchotechnika Stávající VZT zařízení v objektu (odvětrání sociálek) zůstane zachováno, pouze dojde k doplnění odvětrání sociálek komerčního prostoru a odvětrání prostorů 1.PP. Zdravotně technické instalace Zdravotně technické instalace zůstanou stávající, pouze dojde k úpravě a doplnění vodovodního a kanalizačního potrubí v prostoru nových sociálek komerčního prostoru. Nové rozvody budou napojeny na stávající. |
| c) | energetické výpočty. |
|  | Jedním s hlavních předmětů projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Při návrhu bylo postupováno zejména dle tepelně-technických doporučení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Návrh zateplení vyplývá z PENB, který je samostatnou přílohou projektové dokumentace (E.2 PENB). Výpočtem v něm bylo stanoveno vhodné zateplení a vyčísleny ekonomické úspory. Požadavky na splnění energetické náročnosti budovy jsou navrženými opatřeními splněny, viz PENB. V PENB bylo počítáno se zateplením fasády, soklu, stropu suterénu, půdních prostorů a s výměnou oken. |
| B.3.6 | Zásady požární bezpečnosti |
| a) | charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., |
|  | Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace D.4 - Požárně bezpečnostní řešení. Požární výška stavby: 10,67 m Celková výška stavby: 20 m (stávající, od nejnižší části paty objektu (východní strana) po hřeben objektu) Zastavěná plocha: 392 m2 Průměrná světlá výška podlaží: 3 160 mm Počet podlaží: 1x technické, 4x nadzemní |
| b) | kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. |
|  | Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace D.4 - Požárně bezpečnostní řešení. Třída využití: třetí třída využití, stavba II. kategorie Bez přítomnosti nebezpečných látek a rizikových faktorů. Nejedná se o kulturní památku. |
| B.3.7 | Úspora energie a tepelná ochrana |
|  | Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. |
|  | Jedním s hlavních předmětů projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Při návrhu bylo postupováno zejména dle tepelně-technických doporučení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Návrh zateplení vyplývá z PENB, který je samostatnou přílohou projektové dokumentace (E.2 PENB). Výpočtem v něm bylo stanoveno vhodné zateplení a vyčísleny ekonomické úspory. Požadavky na splnění energetické náročnosti budovy jsou navrženými opatřeními splněny, viz PENB. Bylo navrženo zateplení obvodových stěn pomocí šedého EPS tl.140mm, zateplení soklové části XPS/EPS tl.140mm, zateplení podlahy půdy volně loženou a foukanou tepelnou izolací a zateplení stěn na půdě pomocí minerální vaty. Dále bylo navrženo zateplení stropu v suterénu MW tl. 100mm a výměna všech oken. |
| B.3.8 | Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí |
| a) | vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod., |
|  | Navržené úpravy domu značně vylepší prostředí v objektu. Navržené úpravy vyhovují hygienickým požadavkům dle ČSN 73 43 01 – obytné budovy. Budou splněny požadavky na pohodu vnitřního prostředí. Okna jsou nová plastová zajišťující přirozené větrání. Dokumentace je navržena tak, aby byly splněny hygienické požadavky, požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, dle příslušných platných právních norem a předpisů. |
| b) | vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova, |
|  | Vliv na vnější prostředí stavby zůstává stávající – nedochází k žádným změnám. Při provádění navrhovaných prací může být zvýšena prašnost v okolí objektu. Stavební firma upevní na lešení ochrannou síť, která částečně zabrání roznášení prachu do okolí, a bude udržovat pořádek na staveništi. Navržené úpravy nemají negativní vliv na vznik tepelného ostrova. Vegetace zůstane ve stávajícím rozsahu. Dokumentace je navržena tak, aby byly splněny hygienické požadavky, požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, dle příslušných platných právních norem a předpisů. |
| c) | při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. |
|  | Nejedná se o změnu stavby |
| B.3.9 | Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí |
|  | Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. |
|  | Ochrana objektu před negativními účinky vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Stávající stav konstrukcí odpovídá stáří. Jedná se o zateplení obvodových stěn, stropu suterénu, podlahy půdy a výměnu výplní otvorů stávajícího bytového domu. a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Neřeší se. b) ochrana před bludnými proudy a korozí Neřeší se. c) ochrana před technickou i přírodní seizmicitou Neřeší se. d) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí Neřeší se. e) ochrana před hlukem Objekt se nachází při místní komunikaci (ul. J. A. Komenského) v Žacléři. Ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby bude použitím zateplovacího systému zlepšena v kombinaci nově osazenými plastovými okny. f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. Neřeší se. |
| B.4 | Připojení na technickou infrastrukturu |
| a) | napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, |
|  | Beze změn |
| b) | výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. |
|  | Beze změn |
| B.5 | Dopravní řešení |
| a) | popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky, |
|  | Dopravní řešení je stávající, beze změn. Příjezd jednotek požární ochrany je zajištěn k západní straně objektu. |
| b) | napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy, |
|  | Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající, beze změn, pouze dojde ke zúžení průchozí šířky chodníku okolo objektu po postavení lešení. |
| c) | přeložky dopravní infrastruktury, |
|  | Přeložky dopravní infrastruktury nejsou vyžadovány. |
| d) | doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony, |
|  | Tento projekt neřeší dopravu v klidu, stavebními úpravy nevzniknou nové požadavky na dopravu v klidu, pouze dojde ke zúžení průchozí šířky chodníku okolo objektu po postavení lešení. Stání vozidel je na západní straně a před objektem při místní komunikaci (podélná stání). Zdroj energie pro alternativní pohony nejsou navrhovány. |
| e) | pěší a cyklistické stezky, |
|  | Pěší a cyklistické stezky jsou beze změn, pouze dojde ke zúžení průchozí šířky chodníku okolo objektu po postavení lešení. |
| f) | popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. |
|  | Bezbariérový vstup a užívání objektu není řešeno vzhledem ke schodišťovým stupňům a absenci výtahu v objektu. |
| B.6 | Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav |
|  | Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci. |
| a) | popis a parametry terénních úprav, |
|  | Terénní úpravy nejsou navrhovány. |
| b) | vegetační prvky, |
|  | Vegetační prvky zůstávají beze změn |
| c) | biotechnická opatření. |
|  | Biotechnická opatření nejsou řešena. Vegetace je beze změn, retence vody nebude narušena. Nová opatření nejsou součástí projektové dokumentace. |
| B.7 | Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana |
| a) | vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Byl proveden ornitologický průzkum. Obhlídka byla zaměřena na ověření existence a případné obsazenosti úkrytů vhodných pro ptáky a netopýry. Na objektu při obhlídce zvenčí byly zjištěny pouze dva hnízdní otisky po hnízdění jiřičky obecné (Delichonurbica) na západní stěně. Jiné ukryty ptáku a netopýru nejsou na objektu zjištěny. Dále prohlídka objektu pokračovala ve sklepení domu. Toto slouží pouze jako skladiště. Je v něm minimum štěrbinových úkrytů, a pouze v jednom okně na jižní straně je potencionální vletový otvor spárou mezi prkny, kterými je toto zabedněné. Ovšem zimování je zde velmi nepravděpodobné vzhledem charakteru tohoto prostoru, nedostatku štěrbinových úkrytů apod. Může zde docházet i k silnému promrzání. Na závěr proběhla obhlídka půdního prostoru. V jeho spodní úrovni je v části půdní vestavba a ve zbytku prostor se skladovacími kójemi. Zde bylo možno i pohlednout do prostoru za pozednicí, který bývá oblíbeným hnízdištěm ptáků. V tomto případě je ale nepřístupný, protože stěny jsou dozděny v podstřeší až k bednění. V horní úrovni půdy jsem zaznamenal větší množství netopýřího trusu, nad kterým je zjištěno několik stávanišť netopýrů, které jsou patrní tmavým zašpiněným. Dle velikosti a charakteru trusu jde o netopýra velkého (Myotis myotis) a jho množství naznačuje, že je to několik jednotlivých samců. Vletovým otvorem pro netopýry je okno na východní stěně domu. Vzhledem k zjištění výskytu netopýrů na půdě je potřeba se zdržet prací kolem vletového otvoru v letním období (květen až září) a tento nesmí byt v tomto období zakryt lešením (tedy lešení nestavět u celého východního štítu). Stavební práce v letním období na východní stěně, kde je situovaný vletový otvor můžou probíhat až do úrovně střešní římsy. Tedy nestavět lešení u východního štítu a nezateplovat ho v letním období. Vletový otvor je nutné zachovat. Doporučuje se případně loženou izolaci zakrýt, aby do ní nepadal netopýří trus, což by mohli znehodnocovat zateplení. Problém vzniká pro hnízdění jiřičky obecné (Delichonurbica), kde doporučuji kompenzační opatření, tedy instalovat hnízdní podložky pro jiřičky (https://www.zelenadomacnost.com/p/ptaci-hnizda-11-jiricky na-fasadu ) na vhodná místa objektu, kde se pod nimi nenachází okna, a to nejlépe na západní straně domu. Instalace hnízdních podložek je důležitá, protože plastové omítky, jenž se používají na zateplení domů většinou neumožňují jiřičkám přilepit si k takovéto fasádě hnízdo. Jako vhodné množství je minimálně instalace podložek pro až 4 hnízda. Pokud bude vlastník chtít, doporučuji přidat na dům několik budek pro rorýse a netopýry. Budky je potřeba umístit, tak aby pod nimi nebyla okna. Jako vhodné místo se jeví jihozápadní stěna objektů, těsně pod atiku. Ovšem instalace budek není povinná a závisí jen na dobré vůli vlastníka. Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Vzniklé komunální odpady z provozu objektu budou, tak jako doposud, skladována v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude pravidelně prováděn v rámci likvidace komunálního odpadu obce smluvně zajištěnou příslušnou organizací. V objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie. Na objektu nebyla zjištěna přítomnost azbestu. |
| b) | způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, |
|  | Viz stanoviska v dokladové části – E. |
| c) | v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. |
| B.8 | Celkové vodohospodářské řešení |
| a) | zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji, |
|  | Napojení na veřejný zdroj pitné vody je stávající v suterénu objektu. |
| b) | odpadní vody – nakládání a likvidace, |
|  | Nakládání a likvidace s odpadními vodami je stávající. Navrženými úpravami se řešení nezmění. |
| c) | srážkové vody – využití, nakládání, |
|  | Využití a nakládání se srážkovými vodami není předmětem projektové dokumentace a zůstává beze změn. |
| d) | vodohospodářské řešení vodního díla apod. |
|  | Nejedná se o vodní dílo |
| B.9 | Ochrana obyvatelstva |
|  | Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. |
| a) | způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, |
|  | Neřeší se, zůstává stávající. |
| b) | způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, |
|  | V objektu se nenachází úkryt civilní ochrany. |
| c) | způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování, |
|  | V blízkosti řešeného objektu se nenachází nebezpečné látky. Ochrana před těmito riziky zůstává beze změn. |
| d) | způsob zajištění ochrany před povodněmi, |
|  | Řešený bytový dům se nenachází v záplavové oblasti, ochrana před povodněmi zůstává beze změn. |
| e) | způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Bytový dům není stavba občanského vybavení. Způsob zajištění soběstačnosti stavby v případě výpadku elektrické energie není zajištěn. |
| f) | způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Stavba nezasahuje do prostoru staveb civilní ochrany. Způsob zajištění ochrany není řešen. |
| g) | řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. |
|  | Objekt není určen pro bezbariérové užívání. |
| B.10 | Zásady organizace výstavby |
| a) | potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, |
|  | Napojení na sítě zůstává stávající. Napojení stavby na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu. Voda bude odebírána z místa určeného investorem, bude se jednat o množství pro drobné zednické a jiné stavební práce, příp. na kropení pro snížení prašnosti prací, tlakové omytí obvodového pláště. Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele stavby osazeným v místě určeném investorem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč s měřením (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude chráněnými kabely. |
| b) | odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Objekt se nenachází v záplavovém území. Odvodnění staveniště je řešeno stávajícím spádem terénu. Speciální opatření nejsou vyžadována. |
| c) | napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, |
|  | Příjezd na staveniště je řešen z místní komunikace v ulici J. A. Komenského. Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu. |
| d) | úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras, |
|  | Přístupnost a bezbariérové užívání nebude omezeno. Obchozí trasy není nutné zřizovat, pouze dojde ke zúžení průchozí šířky chodníku okolo objektu po postavení lešení. Parkovací místa nebudou zabrána, není potřeba zřizovat náhradu. Po dobu výstavby bude provedeno opatření proti vniku cizích osob na staveniště - oplocení. |
| e) | vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, |
|  | Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Navržená opatření jsou navržena v dalším bodě. |
| f) | ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, |
|  | Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Pokud bude požadavek investora na snížení prašnosti, bude lešení zasíťováno foliemi. Bude nutné častěji provádět mokrý úklid chodeb a schodiště. Po určitou dobu bude zvýšena hlučnost v objektu – řezání materiálů, vrtání atd.. Rozsah negativních vlivů na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po dobu výstavby bude na staveništi udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu výstavby k zabránění vstupu nepovolaným osobám, zvláště dětem. Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti zařízení staveniště budou separovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození zeleně. V době sucha a prašnosti nutno kropit a lešení opatřit sítěmi. Vzhledem k umístění stavby v zastavěném území, je nutné stanovit určitá ochranná opatření pro práce s hlučnými mechanismy a s provozem nákladních automobilů. Největší zdroje hluku, tj. míchačka, kompresor s bouracím kladivem, budou používány výhradně v době mimo noční klid. Při provozu nesmí být překračována povolená hranice hluku 50dB. V případě, že tato zařízení sama o sobě nesplňují uvedené požadavky, je nutné provést dodatečná opatření pro jejich odizolování. S ohledem na dostupnost objektu jsou jednotlivé nové konstrukce voleny tak, aby při jejich provádění bylo použito těžké mechanizace v co nejmenší míře. |
| g) | požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin, |
|  | Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození zeleně. V době sucha a prašnosti nutno kropit a lešení opatřit sítěmi. |
| h) | maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, |
|  | Předpokládaný rozsah záboru pro staveniště bude odkopání kolem objektu šířky max. 1,2m, skládka materiálu, dočasný prostor pro přistavení kontejneru a dočasná skládka výkopku. Okolí objektu bude po dokončení prací uvedeno do původního stavu. Podzemní ani nadzemní sítě nebudou dotčeny. Zařízením staveniště nebude zkomplikován příjezd a průjezd vozidel složek IZS, nebude omezen provoz (průchod, průjezd) na chodnících a komunikacích vedoucích kolem staveniště, pouze dojde ke zúžení průchozí šířky chodníku okolo objektu po postavení lešení. Nepředpokládá se, že by bylo použito staveb vyžadujících ohlášení. |
| i) | produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod., |
|  | Vzniklé komunální odpady z provozu objektu budou, tak jako doposud, skladována v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude pravidelně prováděn v rámci likvidace komunálního odpadu obce smluvně zajištěnou příslušnou organizací. V objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie. Stavební suť získaná při stavebních úpravách bude roztříděna na jednotlivé druhy stavebních odpadů, uložena do kontejnerů a odvezena na skládku k tomu určenou, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Přeprava vybouraného materiálu musí být řádně zabezpečena. Odpady vzniklé při realizaci záměru - stavby : 17 09 04 směsné stavební odpady 6 600 kg 17 01 01 beton 2 000 kg 17 02 03 plasty 1 000 kg 17 04 05 železo a ocel 2 400 kg 15 01 01 papírové a lepenkové obaly 450 kg 17 02 02 sklo 400 kg 17 02 01 dřevo 100 kg 08 01 00* odpadní barvy 50 kg Zhotovitelská firma předloží u kolaudace doklady o likvidaci odpadů na řízené skládce. |
| j) | bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, |
|  | Bude proveden odkop zeminy po celém obvodu objektu. Šířka výkopu musí odpovídat minimální potřebné šířce pro bezpečnou práci pracovníků. Veškerá zemina bude po ukončení sanačních prací použita pro zpětný zásyp (zhutnění, po poklesu znovu dosypání), tak aby byl terén uveden do původního stavu. Deponie zemin bude zřízena na pozemku stavebníka. Ornice bude skladována zvlášt. Odhadované množství je cca 30 m3. |
| k) | ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin, |
|  | Pro účely zařízení staveniště a WC zajistí dodavatel stavby stavební buňku a mobilní WC. Žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení se tedy na staveništi nevyskytuje. Na staveništi bude zřízeno míchací centrum a skládky stavebních materiálů. Skládky materiálu budou uspořádány tak, aby materiál nebyl v průběhu stavby zbytečně přemísťován. Pro vertikální přesun materiálu budou použity mobilní jeřáby. Příjezd k objektu je po místní komunikaci. Stání vozidel navrhujeme přímo na místní komunikaci. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. Dovážený materiál bude uskladněn na paletách podložených tak, aby došlo k co nejmenšímu kontaktu s terénem. Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození zeleně. V době sucha a prašnosti nutno kropit a lešení opatřit sítěmi. Zábor pozemku pro zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby před zahájením prací s příslušným úřadem. Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Pokud bude požadavek investora na snížení prašnosti, bude lešení zasíťováno foliemi. Bude nutné častěji provádět mokrý úklid chodeb a schodiště. Po určitou dobu bude zvýšena hlučnost v objektu – řezání materiálů, vrtání atd.. Rozsah negativních vlivů na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po dobu výstavby bude na staveništi udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu výstavby k zabránění vstupu nepovolaným osobám, zvláště dětem. Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti zařízení staveniště budou separovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál bude odvezen na řízenou skládku. V místě stavby se nachází zemní kabelové rozvody a přípojky ke stávajícímu objektu. Mohou se zde nacházet telekomunikační vedení, vodovodní, kanalizační a elektro přípojka a přípojka plynovodu. Před započetím prací musí být v místě zemních prací (podél objektu) všechny podzemní sítě vytyčeny!!! Napojení na sítě zůstává stávající. Napojení stavby na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu. Voda bude odebírána z místa určeného investorem, bude se jednat o množství pro drobné zednické a jiné stavební práce, příp. na kropení pro snížení prašnosti prací, tlakové omytí obvodového pláště. Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele stavby osazeným v místě určeném investorem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč s měřením (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude chráněnými kabely. Vzhledem k umístění stavby v zastavěném území, je nutné stanovit určitá ochranná opatření pro práce s hlučnými mechanismy a s provozem nákladních automobilů. Největší zdroje hluku, tj. míchačka, kompresor s bouracím kladivem, budou používány výhradně v době mimo noční klid. Při provozu nesmí být překračována povolená hranice hluku 50dB. V případě, že tato zařízení sama o sobě nesplňují uvedené požadavky, je nutné provést dodatečná opatření pro jejich odizolování. S ohledem na dostupnost objektu jsou jednotlivé nové konstrukce voleny tak, aby při jejich provádění bylo použito těžké mechanizace v co nejmenší míře. Veškerý vybouraný materiál bude postupně rozebírán, tříděn a odvážen v co nejkratší době na řízené skládky, kde bude likvidován dle platných předpisů a zákonů. Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a související předpisy. Rozsah stavebních a zemních prací je v rozsahu, ve kterém nemůže nějak ovlivnit hodnocené složky životního prostředí. Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva nemohou projevit. Celkově ke vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatel obce. |
| l) | požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), |
|  | Obecné požadavky na výstavbu jsou zapracovány do jednotlivých částí projektu. Projektová dokumentace pro stavební řízení je v souladu: - S vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu - s vyhláškou č. 48/1982 Sb., českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení - s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a příslušnými ČSN. Všichni pracovníci musí být před zahájením stavby seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a s používáním ochranných pracovních pomůcek. V průběhu realizace stavby musí být dodržovány všechny předepsané postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechna zařízení, která to vyžadují, musí mít předepsané atesty, platné revize a stejně tak použité materiály musí mít předepsané osvědčení o jakosti a o vhodnosti použití pro daný účel. Před předáním staveniště zajistí zhotovitel vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a podzemních zařízení včetně místních a pracovníci stavby budou s jejich polohou prokazatelně seznámeni. V průběhu stavby je třeba splnit veškeré podmínky bezpečnosti při provádění prací v blízkosti těchto vedení a provést účinná opatření k ochraně pracovníků před úrazem a k ochraně vedení před poškozením. Před uvedením stavby do provozu je nutné provést veškeré předepsané revize a provozní zkoušky. Je nutné jakékoliv změny stavby, nejasnosti, či nepředvídatelné skutečnosti neprodleně konzultovat s projektantem nebo technickým dozorem stavby. O všech těchto skutečnostech budou vedeny zápisy do stavebního deníku. Práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění a vydají potřebné certifikáty a revize. Zvláštní důraz bude kladen na správné provedení a kotvení lešení, na práci ve výškách. Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního zákona a souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odborné vedení stavby oprávněným stavbyvedoucím. Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu přizván statik nebo projektant příslušné profese. Dodavatelská firma ve spolupráci s investorem zpracuje jednoduchý provozní řád pro období stavby a technologický postup prací, ve kterých budou podmínky z hlediska bezpečnosti, posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech, ochrany vlastníků a zaměstnanců před škodlivými vlivy, ochrany životního prostředí, požárem atd.. Na staveništi bude na nepřehlédnutelném místě vyvěšen provozní řád s důležitými telefonními čísly (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.). V případě, že budou na stavbě dva a více dodavatelů, musí být na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na tom, kolik smluv má investor s dodavateli. Při realizaci mohou být dotčena ochranná pásma inž. sítí dle ČSN 736005 a příslušné vyhlášky. |
| m) | objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, |
|  | Objízdné a náhradní trasy nejsou vyžadovány |
| n) | zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., |
|  | Nejsou dány zvláštní podmínky ani požadavky. |
| o) | limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu, |
|  | Výškové mechanizace budou využívány v rámci výšky lešení. Celková výška objektu od nejnižší části paty objektu (východní strana) po hřeben objektu je 20 m. V okolí použité výškové mechanizace bude stanovena bezpečnostní zóna. |
| p) | předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby, |
|  | Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců, max. v případě nepříznivého počasí nebo z jiných nepředpokládaných důvodů 14 měsíců. Jednoduchý popis postupu výstavby: EXTERIÉR - přípravné práce, zařízení staveniště - instalace lešení - očištění povrchů, dle konkrétní situace provedení oprav - statická opatření - výměna oken a dveří - provedení kontaktního zateplovacího systému - osazení hřebenového světlíku - klempířské práce, hromosvody - finální úprava fasády, doplňky, barevné řešení - rozebrání lešení - odkopání soklové části a provedení drenáží - osazení okapového chodníku - dokončovací a úklidové práce - revize zařízení, předání stavby INTERIÉR - úprava sklepních kójí pro zateplení stropu 1.PP - oprava a zateplení stropu 1.PP - zateplení půdních konstrukcí - statická opatření - provedení hydroizolačních injektáží - výměna dveří - úprava sociálního zázemí a denní místnosti komerčního prostoru - oprava povrchů ve společných prostorách 1.PP až 4.NP - oprava povrchů v komerčním prostoru Postup prací je pouze informativní – bude záležet na klimatických podmínkách, na dohodách a na smlouvě mezi investorem a dodavatelskou firmou bude rovněž vázán způsobem financování. |
| q) | požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, |
|  | Požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou dány. |
| r) | dočasné stavby, |
|  | Dočasné stavby nebudou zřízeny. |
| s) | návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. |
|  | Vzhledem k rozsahu stavby se nenavrhují kontrolní prohlídky SÚ. |

Vypracovala:							Ing. Ondřej Hradecký

Zodpovědný projektant:					Ing. Lukáš Tauchman

V Nové Pace 05/2025