| D.1.1.1 | Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce |
| --- | --- |
| a) | popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace, |
|  | Jedná se o dokumentaci pro provádění stavby na akci s názvem Projektová dokumentace – stavební úpravy domu čp. 165, Žacléř. Odchylky oproti předchozímu stupni dokumentace nejsou známy. |
| b) | seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání, |
|  | - původní stavební dokumentace z roku 1981, 2000, 2010 - místní šetření - prohlídka objektu 02/2025 - požadavky investora - stavební zákon a jeho prováděcí předpisy a ČSN |
| c) | členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení, |
|  | Jedná se o objekt s bytovými jednotkami a částí určenou pro komerční využití. Objekt není členěn na více částí. |
| d) | požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní parametry, |
|  | Jedná se o bytový dům s jedním číslem popisným. Objekt je využíván k bydlení, je zde umístěno celkem 9 bytových jednotek. Prostory v 1.NP jsou určeny pro komerční využití, bude zde umístěna prodejna a servis lyží. V objektu je 1 technické podlaží, 1 podlaží komerčních prostorů a 3 obytná nadzemní podlaží. |
| e) | požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení, |
|  | Použité materiály i finální úpravy a výrobky budou doloženy prohlášením o shodě. Materiály, které budou použity, musí být výhradně kvalitativní třídy A. Architektonické a výtvarné řešení by mělo vycházet z architektonické studie zpracované v roce 2022 ateliérem IXA, v.o.s.. |
| f) | požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.), |
|  | Jedná se o zateplení jednotlivých konstrukcí objektu a výměnu výplní otvorů. základní rozměry: 24,3 x 17,2m zastavěná plocha: 392 m2 obestavěný prostor: 6.750 m3 užitná plocha: cca 1 410 m2 počet funkčních jednotek: 9 bytových jednotek + komerční prostor |
| g) | klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto), |
|  | Průměrná teplota pro zimní (září-únor) období je 4,6°C. pro letní (březen-srpen) období je 13,9°C. Klimatické podmínky pro aplikaci jednotlivých materiálů se budou řídit dle předpisů výrobce. |
| h) | bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.), |
|  | Nemění se. Jedná se o rekonstrukci stávajícího bytového domu. |
| i) | požadavky na stavební fyziku, |
|  | Vlivem zateplení a výměny výplní otvorů dojde ke snížení potřeby energií na vytápění a zlepšení akustických vlastností zateplovaných konstrukcí. |
| j) | požadavky na efektivní hospodaření s energiemi, |
|  | Požadavek je snížení potřeby energií na vytápění. Projektová dokumentace je řešena pro použití na program Nová zelená úsporám (NZÚ). |
| k) | provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný, |
|  | Stavba slouží pro bydlení. Provoz nebude přerušen. Komerční prostory budou využívány po ukončení stavebních prací. |
| l) | návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení, |
|  | Životnost stavby se s navrženými opatřeními prodlouží. Nejsou požadavky na kontrolu stavby ovlivňující její životnost. |
| m) | požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí, |
|  | Netradiční technologické postupy nebudou prováděny. Nejsou zvláštní požadavky. |
| n) | požadavky ochrany životního prostředí, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu. Byl proveden ornitologický průzkum. Obhlídka byla zaměřena na ověření existence a případné obsazenosti úkrytů vhodných pro ptáky a netopýry. Na objektu při obhlídce zvenčí byly zjištěny pouze dva hnízdní otisky po hnízdění jiřičky obecné (Delichonurbica) na západní stěně. Jiné ukryty ptáku a netopýru nejsou na objektu zjištěny. Dále prohlídka objektu pokračovala ve sklepení domu. Toto slouží pouze jako skladiště. Je v něm minimum štěrbinových úkrytů, a pouze v jednom okně na jižní straně je potencionální vletový otvor spárou mezi prkny, kterými je toto zabedněné. Ovšem zimování je zde velmi nepravděpodobné vzhledem charakteru tohoto prostoru, nedostatku štěrbinových úkrytů apod. Může zde docházet i k silnému promrzání. Na závěr proběhla obhlídka půdního prostoru. V jeho spodní úrovni je v části půdní vestavba a ve zbytku prostor se skladovacími kójemi. Zde bylo možno i pohlednout do prostoru za pozednicí, který bývá oblíbeným hnízdištěm ptáků. V tomto případě je ale nepřístupný, protože stěny jsou dozděny v podstřeší až k bednění. V horní úrovni půdy jsem zaznamenal větší množství netopýřího trusu, nad kterým je zjištěno několik stávanišť netopýrů, které jsou patrní tmavým zašpiněným. Dle velikosti a charakteru trusu jde o netopýra velkého (Myotis myotis) a jho množství naznačuje, že je to několik jednotlivých samců. Vletovým otvorem pro netopýry je okno na východní stěně domu. Vzhledem k zjištění výskytu netopýrů na půdě je potřeba se zdržet prací kolem vletového otvoru v letním období (květen až září) a tento nesmí byt v tomto období zakryt lešením (tedy lešení nestavět u celého východního štítu). Stavební práce v letním období na východní stěně, kde je situovaný vletový otvor můžou probíhat až do úrovně střešní římsy. Tedy nestavět lešení u východního štítu a nezateplovat ho v letním období. Vletový otvor je nutné zachovat. Doporučuje se případně loženou izolaci zakrýt, aby do ní nepadal netopýří trus, což by mohli znehodnocovat zateplení. Problém vzniká pro hnízdění jiřičky obecné (Delichonurbica), kde doporučuji kompenzační opatření, tedy instalovat hnízdní podložky pro jiřičky (https://www.zelenadomacnost.com/p/ptaci-hnizda-11-jiricky na-fasadu ) na vhodná místa objektu, kde se pod nimi nenachází okna, a to nejlépe na západní straně domu. Instalace hnízdních podložek je důležitá, protože plastové omítky, jenž se používají na zateplení domů většinou neumožňují jiřičkám přilepit si k takovéto fasádě hnízdo. Jako vhodné množství je minimálně instalace podložek pro až 4 hnízda. Pokud bude vlastník chtít, doporučuji přidat na dům několik budek pro rorýse a netopýry. Budky je potřeba umístit, tak aby pod nimi nebyla okna. Jako vhodné místo se jeví jihozápadní stěna objektů, těsně pod atiku. Ovšem instalace budek není povinná a závisí jen na dobré vůli vlastníka. Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Vzniklé komunální odpady z provozu objektu budou, tak jako doposud, skladována v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude pravidelně prováděn v rámci likvidace komunálního odpadu obce smluvně zajištěnou příslušnou organizací. V objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie. Na objektu nebyla zjištěna přítomnost azbestu. |
| o) | požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz, |
|  | Stanoviska jsou součástí dokladové části – E. |
| p) | požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, |
|  | Navrženými opatřeními se přístupnost objektu nezmění. |
| q) | stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.), |
|  | Materiály, které budou použity, musí být kvalitativní třídy A. Zateplovací systém (souvrství) musí být též v kvalitativní třídě A. Požaduje se certifikace dle CZB či ETA (ETAG004). Výčet jednotlivých konstrukcí: - obvodové stěny tl. 140mm + 30mm šedý EPS (λD=0,031 W/mK) - do 300mm nad vodorovné kce. tl. 140mm XPS (λD=0,035 W/mK) - soklová část tl. 140mm XPS (λD=0,035 W/mK) - ostění a nadpraží tl. 20-40 mm šedý EPS (λD=0,031 W/mK) - parapetní lůžka oken tl. 20-30 mm XPS (λD=0,035 W/mK) - strop 1.PP tl. 100 mm MW (λD=0,035 W/mK) - spodní a přední strana římsy tl. 50 mm MW (λD=0,035 W/mK) - stěny půdy tl. 150mm MW (λD=0,035 W/mK) - podlaha půdy 4.NP tl. 150mm foukaná MW mezi trámy (λD=0,039 W/mK) - podlaha půdy volně ložená tl. 200mm MW (λD=0,035 W/mK) Úpravy jsou navrženy tak aby tepelně technické vlastnosti splňovaly požadavky ČSN 73 0540-2:2011. |
| r) | změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod., |
|  | Změny a úpravy stavby nebudou mít negativní vliv na okolí. Rozsah stavebních a zemních prací je v rozsahu, ve kterém nemůže nějak ovlivnit hodnocené složky životního prostředí. Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva nemohou projevit. Celkově ke vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatel obce. Vzniklé komunální odpady z provozu objektu budou, tak jako doposud, skladována v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude pravidelně prováděn v rámci likvidace komunálního odpadu obce smluvně zajištěnou příslušnou organizací. V objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie. Stavební suť získaná při stavebních úpravách bude roztříděna na jednotlivé druhy stavebních odpadů, uložena do kontejnerů a odvezena na skládku k tomu určenou, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Přeprava vybouraného materiálu musí být řádně zabezpečena. Na stavbě nebyla zjištěna přítomnost azbestu. |
| s) | vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení – zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.), |
|  | Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Stávající stav konstrukcí bytového domu odpovídá délce užívání a způsobu provádění v době výstavby. Stávající objekt byl navržen a zkolaudován dle projektové dokumentace, která zajišťovala přenesení všech zjištěných účinků. Protiradonová opatření nejsou prováděna (nejsou předmětem řešení tohoto projektu). Jedná se o stávající objekt, kde dochází pouze k zateplení obálky budovy a sanacím jednotlivých konstrukcí. Pozemek se nenachází v oblasti záplavového území ani poddolovaném území. Daná lokalita se nachází v území, kde je střední radonový index. |
| t) | požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení, |
|  | Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. |
| u) | požadavky požárně bezpečnostního řešení, |
|  | Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace. Viz část D.4 - Požárně bezpečnostní řešení |
| v) | požadavky na výrobky. |
|  | Dodané výrobky musí splňovat platné normy. Na stavbě budou použity ucelená systémová řešení s platnými certifikáty. |