| D.1.1.2 | Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce |
| --- | --- |
| a) | objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Objekt není členěn na více soustav. |
| b) | celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet, |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby, technické a bezpečnostní parametry se nemění. |
| c) | popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, |
|  | Řešený objekt se nachází v zastavěné části obce Žacléř, ul. J. A. Komenského. Bytový dům je samostatně stojící stavbou mezi objekty vystavěnými přibližně ve stejné době stejnou technologií výstavby. Objekt je obdélníkového půdorysu s technickým podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. Střecha je valbová. V současné době je bytový dům na obvodových konstrukcích opatřen břízolitovou omítkou a doplňkovým obkladem v uliční části. Jeho podélná osa je ve směru severo - jižní. Vstupní průčelí je směrem na západ do ulice. Tato dokumentace navrhuje stavební úpravy: zateplení obvodových stěn, zateplení soklu, zateplení stropu v suterénu, zateplení půdního prostoru, výměnu výplní otvorů, hydroizolaci spodní stavby a nově přípravu komerčních prostorů pro budoucí užívání obchodu. V rámci nového zateplení bude fasáda objektu členěna do dvou úrovní pro zachování stávající plasticity. Povrchová úprava bude pomocí hladké tenkovrstvé stěrky v kombinaci s dekorativní omítkou v průčelí objektu. Kolem nových výkladců obchodu budou osazeny nové rámy z masivu pro zvýraznění těchto ploch. Barevné řešení domu je popsáno v příloze C - Barevné řešení. |
| d) | provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva, |
|  | Neřeší se |
| e) | řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů, |
|  | Přístup bude stávající, beze změn. |
| f) | zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení, |
|  | Bude proveden odkop zeminy po celém obvodu objektu. Šířka výkopu musí odpovídat minimální potřebné šířce pro bezpečnou práci pracovníků navýšenou o prostor pro zhotovení pažení. Tento prostor musí být zvolen dle použitého systému pažení. Veškerá zemina bude po ukončení sanačních prací použita pro zpětný zásyp (zhutnění, po poklesu znovu dosypání), tak aby byl terén uveden do původního stavu. Deponie zemin bude zřízena na pozemku stavebníka. Ornice bude skladována zvlášť. Odhadované množství je cca 80 m3. |
| g) | zajištění výkopů, |
|  | Po dobu výstavby bude provedeno opatření proti vniku cizích osob na staveniště - oplocení. |
| h) | založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů, |
|  | Založení stavby se nemění. |
| i) | konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., |
|  | Viz. D.1.1.3.18 – Seznam skladeb konstrukcí |
| j) | řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; |
|  | Nejsou navrženy netradiční technologické postupy ani zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. |
| k) | v případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod., |
|  | Nebude zasahováno do nosných konstrukcích objektu, pouze dojde ke statickému ztužení obvodových konstrukcí na východní straně objektu, viz statika D.3 V objektu nejsou umístěny zdraví nebezpečné technologie. Stavební suť získaná při stavebních úpravách bude roztříděna na jednotlivé druhy stavebních odpadů, uložena do kontejnerů a odvezena na skládku k tomu určenou, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na stavbě se nenacházejí nebezpečné odpady, látky ani azbest. |
| l) | při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), |
|  | Jedná se o komplexní zateplení, opravu, údržbu, regeneraci a návrh hromosvodů stávajícího bytového domu, kde 1.NP je využíváno pro komerční účely. Nejedná se o změnu stavby. |
| m) | konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby, |
|  | Stávající konstrukční systém je stěnový. Do konstrukčního systému stavby a nosné konstrukce nebude zasaženo, pouze dojde ke statickému ztužení obvodových konstrukcí na východní straně objektu, viz statika D.3. Nejedná se o změnu stavby. |
| n) | popis řešení stavební fyziky, |
|  | Vlivem zateplení dojde ke snížení potřeby energií na vytápění a zlepšení akustických vlastností zateplovaných konstrukcí. |
| o) | průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky, |
|  | Viz E – Dokladová část – E.2 PENB (Průkaz energetické náročnosti budov) Kapacity nejsou navyšovány, jedná se o stavební úpravy stávajícího bytového domu. |
| p) | popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu, |
|  | Pro projektování a výstavbu budou dodrženy platné normy a vyhlášky. Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Jelikož se jedná o běžnou stavbu určenou k bydlení, nejsou k užívání žádné mimořádné nároky. Všechny použité konstrukce a materiály musí být v souladu s ČSN. Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, Vyhl.309/2006 o požadavcích na BOZP v pracovně právních vztazích, vyhl. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost práce, vyhl. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb, příloha č. 4 dokumentace bouracích prací. Profese budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti příslušná oprávnění a vydají potřebné revize. Zvláště upozorňuji na práci ve výškách, na správné kotvení lešení a na manipulaci s elektrickým nářadím. Při práci s materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany, pracovat v rukavicích. Zhotovitelská firma vypracuje v souladu s vyhl. technologický postup výstavby k zajištění BOZP vč. posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech. Dodavatel musí: - zabezpečit bezprostřední okolí stavby instalací vhodných zábran znemožňujících přístup do blízkosti obvodového zdiva. Zábrany musí být instalovány v takové vzdálenosti, aby případné separované padající části stavby ani z nejvyšší úrovně nemohly ohrozit životy a zdraví osob pohybujících se v blízkosti stavby. Zábrany musí být namístě až do doby provedení celkové sanace obvodového pláště bytového domu. Dodávané materiály - Na stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky určené na trvalé zabudování do staveb v souladu se: - zákonem č.183/2006 Sb. ve znění zákona č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, - zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve znění zákona č.71/2000 Sb. - Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativně : - v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění nebo - v nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, V souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu příslušné posouzení shody, a to : - výrobky uvedené v příloze č.2 nařízení vlády č.163/2002 Sb. a označené paragrafem 5 certifikaci, - výrobky označené paragrafem 6 posouzení systému řízení výroby, - výrobky označené paragrafem 7 ověření shody, - výrobky označené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem. - Na stavbě budou použity pouze materiály zdravotně nezávadné, Na stavbě budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v originálních obalech výrobce |
| q) | popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu), |
|  | Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Stávající stav konstrukcí bytového domu odpovídá délce užívání a způsobu provádění v době výstavby. Stávající objekt byl navržen a zkolaudován dle projektové dokumentace, která zajišťovala přenesení všech zjištěných účinků. Protiradonová opatření nejsou prováděna (nejsou předmětem řešení tohoto projektu). Jedná se o stávající objekt, kde dochází pouze k zateplení části obálky budovy, sanaci spodní stavby a střešního pláště. |
| r) | popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení, |
|  | Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace. Viz část D.4 - Požárně bezpečnostní řešení |
| s) | řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.), |
|  | Koordinaci souběhu prací zajistí generální dodavatel stavby. Harmonogram prací bude součástí smlouvy o dílo. |
| t) | ostatní výpočty, |
|  | Nebyly prováděny žádné ostatní výpočty. |
| u) | kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem, |
|  | Kontroly zakrývaných konstrukcí budou probíhat v rámci naplánovaných kontrolních dní a kontrol staveb dle aktuálního stavu rozpracovanosti stavby. Před zahájením prací na zateplení obvodových stěn objektu budou provedeny výtažné a odtrhové zkoušky, na základě, kterých bude upřesněn počet a typ kotvících prvků. |
| v) | stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování, |
|  | Životnost stavby se s navrženými opatřeními prodlouží. |
| w) | specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, |
|  | Viz D.1.1 – Architektonicko stavební část – D.1.1.3.A14 Tabulka výrobků |
| x) | položkový výkaz výměr. |
|  | Je součástí projektové dokumentace. |