Stavebně technický průzkum statických vad objektu

(Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS).

Bytový dům Žacléř, J. A. Komenského 165

Objednatel: Město Žacléř

Sídlo: Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

Zhotovitel: ARAGON ELL s.r.o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka

IČO: 288 20 525

Ing. Lukáš Tauchman – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo autorizace: 0602278

Květen 2025

- Zadání

Předmětem stavebně technického průzkumu je stavební a statický stav podkladu před instalací ETICS. Součástí posudku je i návrh způsobu odstranění zjištěných závad, aby byla zajištěna funkčnost projektem navržených opatření.

Posudek se týká obálky bytového domu J. A. Komenského 165 v Žacléři. Jedná se o zděný objekt z roku 1922. Cílem posudku je zhodnotit stavebně technický stav obvodového pláště budovy a doporučit komplexní přípravu podkladu před instalací ETICS.

Stavebně technický průzkum slouží pro žádost o dotaci z programu ,,Nová zelená úsporám“.

- Obecná charakteristika objektu

Bytový dům s komerčním prostorem byl postaven na konci 19. století a v roce 1922 byl objekt rekonstruován a bylo přistavěno další obytné patro. V řešeném objektu je celkem 9 bytových jednotek a v přízemí je komerční prostor rozdělený chodbou na dvě části. Podlaha technického podlaží je umístěna částečně pod terénem, hřeben objektu je cca 20m nad terénem.

Nosnou konstrukci objektu tvoří zděné stěny z plných pálených cihel a stropní klenbové konstrukce v kombinaci s dřevěnými nosnými trámy. Tloušťka vnitřních nosných stěn je 500, 600 a 650 mm, tloušťka obvodových stěn je 750mm. Povrch obvodových stěn je s povrchovou úpravou – břízolitovou omítkou a keramickým obkladem. Schodiště je tvořeno železobetonovou deskou se stupni. Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov. Konstrukce podlahy suterénu je tvořena betonovou mazaninou na chodbě a sypkým materiálem v ostatních prostorách. Všechny výplně otvorů do obytných a společných místností včetně komerčního prostoru vykazují známky dožilosti a je nutná jejich výměna za nové plastové výrobky. Oplechování parapetů oken je provedeno z pozink. plechů tl. 0,6mm.

Dle průzkumu objektu lze konstatovat, že údržba objektu a zařízení je prováděna pravidelně. I přes pravidelnou údržbu již budova nese znaky opotřebení a stáří konstrukcí.

- Prohlídka objektu a zhodnocení

Byla provedena vizuální prohlídka objektu zaměřená na případné viditelné vady. Některé konstrukce vykazují znaky uvolnění, rozestoupení, či aktivní praskliny. Statická sanace je tedy nutná, konkrétní návrh opatření je uveden v části D.3

- Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS

Komplexní příprava podkladu (obvodové stěny s břízolitovou omítkou a strop suterénu) před instalací ETICS je pro správnou funkci zateplovacího systému, nutné provést přípravu podkladu tak, aby došlo k dokonalému (předepsanému) spojení ETICS s obvodovou a stropní konstrukcí. Stávající plocha bude očištěna tlakovou vodou, aplikována penetrace a vyrovnání nerovného povrchu. Pro zachování rovinnosti hlavní plochy fasády a stropu suterénu bude nutné lokálně tepelný izolant podlepit silnější vrstvou cementového lepidla. Tepelným izolantem v ploše fasády bude šedý EPS tl. 140mm a na stropě suterénu bude MW tl. 100mm.

Celková plocha takto připravovaných podkladů konstrukcí pro lepení ETICS činí 1021,7 m2.

Lepení a kotvení vyrovnávacích desek šedého EPS a MW se musí řídit technologickými předpisy daného výrobce zateplovacího systému.

V Nové Pace 30. 05. 2025

………………………

Ing. Lukáš Tauchman