Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Kolový teleskopický nakladač 2025

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, kolový, bez středového kloubu | Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, kolový, bez středového kloubu |
| Kompletní zakrytování podvozku stroje | Kompletní zakrytování podvozku stroje |
| Délka stroje bez nářadí max. 4900 mm | Délka stroje bez nářadí max. …. mm |
| Šíře stroje max. 2200 mm | Šíře stroje …. mm |
| Výška stroje bez majáku max. 2300 mm | Výška stroje bez majáku …. mm |
| Vnitřní poloměr otáčení max. 1700 mm | Vnitřní poloměr otáčení …. mm |
| Pohon hydrostatický na všechny kola | Pohon hydrostatický na všechny kola |
| Pohon všech kol s uzávěrkou diferenciálu v přední nápravě | Pohon všech kol s uzávěrkou diferenciálu v přední nápravě |
| Maximální rychlost min. 40 km/h | Maximální rychlost …. km/h |
| Velikost kol 24“ s výplní proti průrazům, průpichům a jiným defektům pneumatik | Velikost kol 24“ s výplní proti průrazům, průpichům a jiným defektům pneumatik |
| Minimální nosnost stroje 3300 kg | Nosnost stroje …. kg |
| Zvedací rameno s paralelogramem | Zvedací rameno s paralelogramem |
| Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem | Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem |
| Vertikální dosah nakladače min. 6000 mm s břemenem min. 1600 kg | Vertikální dosah nakladače …. mm s břemenem min. …. kg |
| Horizontální dosah nakladače min. 3000 mm s břemenem min.1100 kg | Horizontální dosah nakladače …. mm s břemenem …. kg |
| Samostatný hydraulický okruh na teleskopickém rameni stroje. | Samostatný hydraulický okruh na teleskopickém rameni stroje. |
| Odpružení ramene teleskopického výložníku stroje | Odpružení ramene teleskopického výložníku stroje |
| Režimy řízení kol protisměrné, krabí chod, 2 přední kola | Režimy řízení kol protisměrné, krabí chod, 2 přední kola |
| Sdružený mazací pult podvozku max. 5 bodů | Sdružený mazací pult podvozku ….. bodů |
| Motor |  |
| Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený, max. objem 4000 ccm | Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený, objem ………. ccm |
| Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje | Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje |
| Výkon min. 78 kW | Výkon ………… kW |
| Filtr pro prašné prostředí | Filtr pro prašné prostředí |
| Kabina |  |
| 1 místná plně prosklená s výhledem do všech směrů | 1 místná plně prosklená s výhledem do všech směrů |
| Ochranná konstrukce ROPS a FOPS | Ochranná konstrukce ROPS a FOPS |
| Vzduchem odpružené sedadlo | Vzduchem odpružené sedadlo |
| Nastavitelný sloupek řízení | Nastavitelný sloupek řízení |
| Nástavbové střešní světlomety 2 ks vpředu na kabině, 2 ks vzadu na kabině | Nástavbové střešní světlomety 2 ks vpředu na kabině, 2 ks vzadu na kabině |
| Panoramatická vnější zpětná zrcátka vpravo, vlevo i na zadní části stroje | Panoramatická vnější zpětná zrcátka vpravo, vlevo i na zadní části stroje |
| vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla, klimatizace | vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla, klimatizace |
| Sluneční clona | Sluneční clona |
| Ochrana čelního skla (ochranná mříž) | Ochrana čelního skla (ochranná mříž) |
| Boční schůdek usnadňující přístup do kabiny stroje | Boční schůdek usnadňující přístup do kabiny stroje |
| Výstražný maják oranžové barvy | Výstražný maják oranžové barvy |
| Autorádio, reproduktory, anténa | Autorádio, reproduktory, anténa |

| Hydraulika |  |
| --- | --- |
| Hydraulický rozvaděč s jednopákovým ovládáním, uzavřený střed s možností odtlakování mimo kabinu stroje | Hydraulický rozvaděč s jednopákovým ovládáním, uzavřený střed s možností odtlakování mimo kabinu stroje |
| Hydraulika stroje průtok min. 100l/min.s tlakem min. 250 bar | Hydraulika stroje průtok …. l/min.s tlakem min. … .bar |
| Pojezd hydrostatický „Inching“ funkce | Pojezd hydrostatický „Inching“ funkce |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| hydrostatické v olejové lázni | hydrostatické v olejové lázni |
| Parkovací automatická, elektricky ovládaná | Parkovací automatická, elektricky ovládaná |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Úprava stávajícího příslušenství (lopata, paletizační vidle, hydraulické kleště) na upínání kompatibilní s nabízeným strojem. Stávající upínací systém příslušenství JCB Tool Carrier | Úprava stávajícího příslušenství (lopata, paletizační vidle, hydraulické kleště) na upínání kompatibilní s nabízeným strojem. Stávající upínací systém příslušenství JCB Tool Carrier |
| Výbava pro provoz na pozemních komunikacích | Výbava pro provoz na pozemních komunikacích |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem!

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |