TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOMPOSTÉRŮ

- objem kompostéru min. 1050 litrů

- materiál - kvalitní a odolný recyklovaný plast, který může být zpětně recyklován (odolnost plastu -30°C/+60°C)

- materiál – z minimálně 70% hmotnosti bude obsahovat recyklát

- kompostér musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534 platných v rámci Evropského společenství a v ČR

- tloušťka stěny min. 6 mm, tloušťka stěny musí být plná

- váha min. 25 kg, dostatečně stabilní konstrukce

- průměr podstavy min. 136 cm

- výška max. 115 cm

- kónický tvar usnadňující vysypávání celého obsahu kompostéru

- dostatečný počet větracích otvorů pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti

- systém větrání zabraňující ucpávání větracích otvorů

- kompost lze z nádoby vyjímat z každé strany kompostéru

- vrchní dvířka na pantech pro pohodlné plnění

- pojistka na víku proti větru, aby nedošlo k samovolnému otevírání kompostéru a jeho poškození

- bez dna kvůli styku s půdou

Každý kompostér (všechny díly kompostéru včetně spojovacích prvků kompostéru) bude uložen v samostatné pevné kartonové krabici nebo přepáskován.