Příloha č.3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku

„Modernizace technologií pro hospodaření

v lesích“

# Druh zadávacího řízení:

Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, verze 2, duben 2025.

# Zadavatel

Název:            		AGRO – Měřín, a.s.,

Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín

Právní forma:    		Akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:   	B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně

Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ:             49434179

DIČ:          CZ49434179

Kontaktní osoby:

- Ing. Mgr. David Rykr

Telefon:     566 501 258, 777 965 944

e-mail:       david.rykr@agro-merin.cz

2.     Ing. Marie Čejková

Telefon:           566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Základní požadavky na technické řešení

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

Technické parametry – traktor pro práci v lese

| Požadavky zadavatele (minimální požadavky) | Nabídka dodavatele (uveďte, zda nabízený traktor splňuje ANO/NE) |  |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| min. čtyřválcový motor |  |  |
| min. zdvihový objem 4,8 litru |  |  |
| Výkon min. 110 kW |  |  |
| Točivý moment min. 600 Nm |  |  |
| Převodovka |  |  |
| min. 3 převodové stupně řazené pod zatížením |  |  |
| Min. 2 automatické režimy řazení |  |  |
| Automatické přeřazování silničních skupin |  |  |
| Pojezdová rychlost min. 40 km/h při snížených otáčkách motoru |  |  |
| řazení skupin bez použití spojkového pedálu |  |  |
| Vývodová hřídel |  |  |
| Otáčky 540/540E/1000 |  |  |
| Výměnná koncovka 6 – drážek O Ø min 35 mm |  |  |
| Přední náprava |  |  |
| Hnaná s uzávěrkou diferenciálu |  |  |
| Odpružená přední náprava |  |  |
| Senzory natočení úhlu kol |  |  |
| Tříbodový závěs |  |  |  |
| Zvedací síla min. 75 kN |  |  |  |
| Mechanické vyrovnávání ramen |  |  |  |
| Třetí bod s rychloupínáním |  |  |  |
| Boční omezovače ramen (stavitelné) |  |  |  |
| Hydraulika |  |  |  |
| Hydraulické čerpadlo min. 110 l/min s chladičem oleje |  |  |  |
| Min. 3 hydraulické okruhy |  |  |  |
| min. jeden vnější okruh s regulací průtoku |  |  |  |
| Beztlaková vratka oleje 1“ |  |  |  |
| Čelní tříbodový závěs |  |  |  |
| min. dva čelní vnější okruhy |  |  |  |
| min. 1 pár čelních rychlospojek |  |  |  |
| Min. tři čelní vnější okruhy s ventilem Pro kombinaci nakladače a čelní hydrauliky |  |  |  |
| Kabina |  |  |  |
| Dvoudveřová |  |  |  |
| Min. čtyř-sloupková |  |  |  |
| Mechanicky odpružená |  |  |  |
| Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem |  |  |  |
| Stěrač čelního okna |  |  |  |
| Zadní stěrač (s ostřikovačem) |  |  |  |
| Anténa DAB+rádio |  |  |  |
| min. 1 USB zásuvka |  |  |  |
| Reproduktory |  |  |  |
| Tempomat otáček motoru |  |  |  |
| Manuální klimatizace+topaní na nohy |  |  |  |
| Pracovní světla LED (min. 2x vpředu, min. 2 vzadu a min. 4x na kabině) |  |  |  |
| min. 2x horní světla pro jízdu na komunikaci |  |  |  |
| min. 1x oranžový výstražný maják |  |  |  |
| Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené a otočné o 180° |  |  |  |
| min. sedadlo spolujezdce ( s bezpečnostním pásem) |  |  |  |
| Stínítko min. 1x vpředu |  |  |  |
| Otočné řízení |  |  |  |
| Palivová nádrž |  |  |  |
| Ocelová |  |  |  |
| min. objem 150 l |  |  |  |
| AdBlue min. 20 l |  |  |  |
| Sítko nalévacího hrdla nádrže |  |  |  |
| Zadní závěs |  |  |  |
| závěs K80 |  |  |  |
| Etážový závěs |  |  |  |
| Polohování s čepem o Ø 30 mm |  |  |  |
| Kola a pneumatiky |  |  |  |
| Lesní pneumatiky |  |  |  |
| Pevné disky kol |  |  |  |
| Přední natáčecí blatníky |  |  |  |
| Zadní standardní blatníky |  |  |  |
| Brzdy |  |  |  |
| Vzduchotlakové – dvouokruhový systém |  |  |  |
| Vzduchotlaková soustava s kompresorem |  |  |  |
| Závaží |  |  |  |
| Závaží zadních kol min 4x80kg |  |  |  |
| Další výbava |  |  |  |
| Pohotovostní hmotnost min. 6500 kg |  |  |  |
| Rozvor min. 2600 mm |  |  |  |
| Schránka na nářadí |  |  |  |
| Min. 1x sada přídavných el. zásuvek |  |  |  |
| Kryt ventilků pneumatik |  |  |  |
| Ochranný rám kabiny FOPS a OPS |  |  |  |
| Pancéřování podvozku |  |  |  |
| Vypínač baterie |  |  |  |
| Zásuvka EU - třípólová |  |  |  |

Čelní nakladač

| Třetí elektrická funkce |  |
| --- | --- |
| Upínací systém EURO |  |
| Konzole nakladače |  |
| Ovládání pomocí elektro-joysticku |  |
| Zdvihová výška nakladače min. 4m |  |
| Zdvihová síla nakladače min. 2200 kg |  |
| Nakladač včetně rampovací lopaty s přidržovačem |  |
| Hmotnost rampovače min . 380 kg |  |
| Šířka rampovače min. 1400 mm |  |
| Rozevření přidržovacího prstu min. 1300 mm |  |

Upozornění: Čelní nakladač musí být kompatibilní s vybraným traktorem.

Vyvážecí vlek za traktor

| Podvozek |  |
| --- | --- |
| rám s natáčením oje pomocí 2 pístnic +/- min. 35° |  |
| Pneu min. 550/45 – 22,5‘‘ |  |
| Ložná plocha min. 4100 mm |  |
| Žebřinový rám o min. tl. nosníku 8 mm |  |
| Zatížení náprav min. 6000/6000 kg |  |
| Čelo přívěsu s úložnými boxy na nářadí |  |
| Výklopné opěrné nohy |  |
| Min. 4 páry klanic otočné |  |
| Dvouokruhové vzduchové brzdy pro 4 kola |  |
| Parkovací brzda |  |
| Sklopné osvětlení |  |
| Homologace na pozemní komunikace min. 30 km/h |  |
| Ruka |  |
| Dosah min. 7,5 m |  |
| Rozevření kleští min 1550 mm |  |
| Maximální zdvih na konci ramene bez kleští a rotátoru min. 800 kg |  |
| Rotátor přírubový min. 5,5 t |  |
| Brzda rotátoru dvojitá |  |
| Zdvihový moment min. 85 kNm |  |
| Jednoduchý teleskop |  |
| Ozubené ústrojí otoče 4 válce v olejové lázni |  |
| Příslušenství podvozek |  |
| Teleskopické prodloužení rámu min. na 4800 mm |  |
| Chlazení oleje |  |
| Nádrž min. 120 l s odpadním filtrem oleje |  |
| Závěs K 80 |  |
| Pomocné hydro-pohony min. ve 2 kolech obsah motoru min . 1600 cm³ |  |
| Proporcionální ovládání pomocných pohonů včetně disleje, přímo od výrobce pohonů. |  |
| Hydraulický okruh, tlakový filtr, pístové čerpadlo min. 130 cm³ , kardan |  |
| Příslušenství hydraulická ruka |  |
| Osvětlení ruky |  |
| Ochranný hřeben na rameno |  |
| Tlumič rázů otoče a hlavního ramene |  |
| Ovládání elektrické proporcionální mini joysticky |  |
| Držáky joysticků do traktoru |  |

Lanový naviják pro soustřeďování dříví - do tříbodového závěsu

| Tažná síla spodní polohy lana min. 65 kN |  |
| --- | --- |
| Brzdná síla min. 80 kN |  |
| Objem lana min. Ø 11 mm. x 120 m |  |
| Ocelové lano délka min. Ø 12 mm. x 80 m |  |
| Průměrná rychlost náběhu lana min. 0,6 m/s |  |
| Patentovaná spojka více lamelová |  |
| Pásová brzda |  |
| Vlastní hydraulický okruh |  |
| Dálkové ovládání |  |
| Šířka zadního štítu min. 1800 mm |  |
| Spodní kladka |  |
| Tažný závěs |  |
| Kardan |  |
| Odvíjení lana |  |

Buben pro balení vyrobených polen do sítě - s rámem

| Průměr bubnu min. 1200mm |  |
| --- | --- |
| Výška bubnu min. 1500mm |  |
| Objem bubnu: min. 1,7 prm |  |
| Vázací síť min. , šířka 60cm, délka 1400m |  |
| Váha min . 200 kg |  |
| Napětí 230 V |  |

Shrnovač klestu

| Hmotnost zařízení min .500 kg |  |
| --- | --- |
| Šířka zařízení – min. 2000 mm |  |
| Výška zařízení v klidu min. 1200mm |  |
| Hloubka zařízení v klidu min. 750 mm |  |
| Maximální teoretická výška překážky nad okolním terénem min. 400 mm |  |

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat všechny požadované parametry současně. Na žádost zadavatele je účastník povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací od výrobce.

V…………………………………………………… dne:…………………………….

Za …………………………………………………………..

Jméno, funkce, razítko