TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„NÁKUP VOZIDLA S RAMENOVÝM NOSIČEM KONTEJNERŮ“

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální; zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě, že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborné navrhovaného řešení uchazeče zadávacího řízení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li u některého z požadavků uvedeno „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení.

Pokyny k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede přesný název a označení podvozku a přesný název a označení nástavby, dále vyplňuje pouze sloupec „ANO/NE“, kde volí variantu splnění požadované minimální technické podmínky a sloupec „NABÍZENÉ ZBOŽÍ A JEHO TECHNICKÉ PARAMETRY“, kde uvede nabízené lepší technické podmínky, než požaduje zadavatel.

V závěru uvede místo a datum vyplnění, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat jménem účastníka zadávacího řízení; tato osoba opatří listinu vlastnoručním podpisem.

| Přesný název a označení podvozku: |  |
| --- | --- |
| Přesný název a označení nástavby: |  |

| SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK | MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY |  | ANO/NE | NABÍZENÉ ZBOŽÍ A JEHO TECHNICKÉ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah použití vozidla | univerzální rozsah použití pro přepravu vanových kontejnerů o objemu 5-10 m3 s nákladem odpadů a jiných materiálů |  |  |  |
| Celková hmotnost vozidla | min. 18 000 kg |  |  |  |
| Technická nosnost přední nápravy, odpružení parabolickými pery | min. 9 000 kg |  |  |  |
| Technická nosnost zadní nápravy, odpružení vzduchové | min. 11 500 kg |  |  |  |
| Užitečná hmotnost vozidla s nástavbou | min. 9 500 kg |  |  |  |
| Celková výška vozidla v transportní poloze (podvozek s namontovanou nástavbou) | max. 3,8 m |  |  |  |
| Přizpůsobení nástavby | možnost přizpůsobení nástavby na podvozek tak, aby došlo k optimálnímu využití vzdálenosti mezi nástavbou a kabinou a zároveň k lepšímu rozdělení hmotnosti na nápravy pro ovládání podvozku |  |  |  |

| NÁSTAVBA RAMENOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ | MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY |  | ANO/NE | NABÍZENÉ ZBOŽÍ A JEHO TECHNICKÉ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacita zdvihu | min. 13 000 kg |  |  |  |
| Kapacita nakládání při plně vysunutých ramenech | min. 7 700 kg |  |  |  |
| Teleskopické prodloužení ramen | min. 1 200 mm |  |  |  |
| Podúrovňové nakládání | min. 800 mm |  |  |  |
| Ovládání nástavby, nosiče | z levé strany vozidla a z kabiny řidiče, včetně samostatného ovládání levého nebo pravého ramene výsuvu |  |  |  |
| Hmotnost nosiče | max.2 800 kg |  |  |  |
| Konstrukce nosiče | nakládací ramena i teleskopické výsuvy budou mít hexagonální profil |  |  |  |
|  | veškeré čepy budou zušlechtěny |  |  |  |
|  | nosná trubka ramen uložena min. ve dvou ložiscích |  |  |  |
|  | dva háky s pojistkami pro zachycení kontejneru vzadu |  |  |  |
|  | transportní poloha háků vzpřímená, jistící kontejner při jízdě |  |  |  |
|  | sada předních stavitelných dorazů kontejnerů |  |  |  |
|  | zavěšení řetězů na závěsu typu“H“ |  |  |  |
|  | koncovky upínacích řetězů typu RAK, s pojistkami proti samovolnému vypadnutí řetězu |  |  |  |
| Hydraulický a pneumatický okruh | pracovní tlak min. 270 max. 290 Mpa |  |  |  |
|  | hydraulický rozvaděč s předřazeným tlakovým filtrem |  |  |  |
|  | všechny válce osazeny řídícími ventily a zámky přímo na válcích |  |  |  |
|  | olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, včetně náplně |  |  |  |
|  | venkovní i vnitřní ovladač vybaven „centralstopem“ |  |  |  |
|  | elektromechanický rozvaděč, ovládaní z kabiny, uložen v prachotěsném boxu |  |  |  |
| Ostatní | rychloposuv pro odklopení nezatížených ramen, nebo skládání prázdného kontejneru |  |  |  |
|  | Schránka na nářadí |  |  |  |
|  | koš na síť žárově zinkovaný |  |  |  |
|  | pracovní osvětlení 1 ks vzadu u závěsu pro přívěs |  |  |  |
| Barva | lakování nástavby dle stupnice RAL 6024 - zelená |  |  |  |
| PODVOZEK | MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY |  | ANO/NE | NABÍZENÉ ZBOŽÍ A JEHO TECHNICKÉ PARAMETRY |
| Počet náprav | dvounápravový podvozek 4x4, s mechanicky poháněnou přední nápravou, zapojitelný pohon předních kol, s uzávěrkou diferenciálu a stabilizátorem na přední i zadní nápravě |  |  |  |
| Zábrany proti podjetí | 2 ks bočních zábran proti podjetí, z toho min. 1 ks otevírací |  |  |  |
| Rozvor | max. 3 600 mm |  |  |  |
| Zadní převis rámu | max. 1 250 mm |  |  |  |
| Motor a příslušenství | elektronicky řízený vznětový motor o min. výkonu 260 kW (cca 360 PS), splňující platné emisní limity min. EURO 6 |  |  |  |
|  | vyhřívaný palivový filtr |  |  |  |
|  | přípojka pro vnější regulaci otáček |  |  |  |
|  | Jednokotoučová spojka |  |  |  |
|  | omezení max. rychlosti elektronicky na 90. km/h |  |  |  |
|  | pomocné startovací zařízení pro zimní starty |  |  |  |
|  | protihluková opatření u motoru 82 dB |  |  |  |
|  | ochranná mřížka před chladičem proti hmyzu |  |  |  |
|  | tempomat |  |  |  |
| Chladič a mezichladič | do 35° |  |  |  |
| Palivová nádrž | 400 l vpravo + 40 l AdBlue; s uzávěrem uzamykatelným na nádrži i AdBlue; ochranný plech nádrže |  |  |  |
| Převodovka | 12 stupňová převodovka, s automatickým řazením převodových stupňů, včetně software pro nasazení v terénu |  |  |  |
|  | rozdělovací převodovka |  |  |  |
|  | vedlejší pohon NH/1C bez příruby f=1,26 vpravo vodorovně na boku |  |  |  |
| Kabina | v provedení krátká, topení, protiprachový filtr, nastavitelná vzduchem odpružená sedačka, centrální zamykání, tónovaná okna, automatická klimatizace |  |  |  |
|  | počet sedadel v kabině – dvě; plnohodnotné sedadlo spolujezdce |  |  |  |
|  | zrcátko na obrubník vpravo a vlevo, zpětné zrcátko vyhřívané a elektronicky nastavitelné, širokoúhlé vyhřívané zrcátko vpravo a vlevo, ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm |  |  |  |
|  | autorádio s barevným displejem, včetně funkce handsfree pro jeden mobil.tel |  |  |  |
|  | úprava vnitřního prostoru v tmavé barvě |  |  |  |
|  | odkládací skříňka mezi sedadly |  |  |  |
|  | prodloužení dveří – krytí schodových nášlapů |  |  |  |
| Barva kabiny | lakování kabiny v odstínech bílá RAL 9010 |  |  |  |
| Brzdy | vybavené ABS, zastávková brzda |  |  |  |
|  | bubnové brzdy na přední i zadní nápravě, včetně indikátorů opotřebení obložení se zobrazením na přístrojové desce |  |  |  |
| ABS | terénní logika pro ABS |  |  |  |
| ASR | regulace prokluzu pohonu |  |  |  |
| Ostatní požadavky | výbava pro pravostranný provoz |  |  |  |
|  | výfuk na boku vpravo s odtokem na dně |  |  |  |
|  | sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem |  |  |  |
|  | kovové mřížky (kryty) předních světlometů |  |  |  |
|  | ocelový nárazník třídílný s ochranou chladiče |  |  |  |
| Pneumatiky | přední náprava 385/65/R22,5 alternativa do TP: 315/80/R22,5 a zadní náprava: 315/80/R22,5; rezervní kolo: 315/80/R22,5; |  |  |  |
| Kola | přední náprava disky ocelové 10-děrové 11,75-22,5 a zadní náprava: disky ocelové 10-děrové 9,00-22, |  |  |  |
|  | rezervní kolo, disky ocelové 10-děrové 9,00-22 |  |  |  |
|  | hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem |  |  |  |
| Indikační přístroje | digitální tachograf, včetně kalibrace |  |  |  |
|  | palubní počítač v kabině; vlastní diagnostický systém poruch; plná verze software diagnostiky vozidla |  |  |  |
| Osvětlení | halogenové dvojité světlomety H7; dálkový světlomet a odbočovací světlomet navíc s odbočovacím světlem; poziční světla; boční osvětlení |  |  |  |
|  | osvětlení pro jízdu ve dne |  |  |  |
|  | 2x zábleskové majáky oranžové barvy na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo, zábleskové majáky v masce kabiny |  |  |  |
| Elektrická soustava | baterie 12 V 175 Ah 2 ks, bezúdržbové |  |  |  |
|  | hlavní spínač akumulátorů mechanický |  |  |  |
|  | dvoutónová houkačka elektrická |  |  |  |
|  | zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu |  |  |  |
|  | zásuvka přívěsu 24 V, 15 pólová na konci rámu |  |  |  |
| Ostatní příslušenství | zvedák 12 t |  |  |  |
|  | podkládací klín |  |  |  |
|  | blatníky plastové třídílné se zástěrkami |  |  |  |
|  | závěs pro přívěs průměr 50 mm |  |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky a jsou pro účastníka zadávacího řízení pro realizaci předmětu veřejné zakázky závazné.

V       dne

osoba oprávněná jednat jménem uchazeče