Příloha č. 2  - Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky

| Název parametru | Jednotka | Požadovaná hodnota |  |  | Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadované parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor |  | min. |  | max. |  |
| Výkon dle ZTP | HP | 155 |  | 180 |  |
| Počet válců | ks | 6 |  | - |  |
| Objem | mᶟ |  |  | 6100 |  |
| Emisní norma – Tier 4 | - | ANO |  |  |  |
| Nádrž paliva | l | 300 |  |  |  |
| Převodovka |  | min. |  | max. |  |
| Mechanická min. 4 stupně řazené se zatížením | - | - |  |  |  |
| Pojezdová rychlost | km/hod | 40 |  | - |  |
| Reverzor pojezdu | - | ANO |  |  |  |
| Počet rychlostí min. 38 x 38 | - | ANO |  |  |  |
| Plazivé rychlosti | km/hod | - | 0,4 |  |  |
| Zadní vývodová hřídel – 540/540E/1000/1000E, musí korespondovat s nabízeným překopávačem. | - | ANO |  |  |  |
| Podvozek |  |  |  |  |  |
| Pohon všech kol | - | ANO |  |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu předního a zadního – 100 %; | - | ANO |  |  |  |
| Brzdy – vzduchové 1 a 2 okruhové | - | ANO |  |  |  |
| Kola přední – min.R28 silniční vzor + blatníky | - | ANO |  |  |  |
| Kola zadní – min. R38 silniční vzor + blatníky | - | ANO |  |  |  |
| Hydraulika |  | min. |  | max. |  |
| Výkon hydraulického čerpadla LS | l/min | 100 |  | - |  |
| Počet nezávislých hydraulických okruhů | - | 4 |  | - |  |
| Regulace průtoků | - | ANO |  |  |  |
| Beztlaký zpětný okruh | - | ANO |  |  |  |
| Hydraulický okruh přední | - | 1 | - |  |  |
| Přípojná zařízení |  | min. | max. |  |  |
| Zadní tříbodový závěs s rychloupínáním- min. CAT II | - | ANO |  |  |  |
| Zvedací síla zadních ramen | kg | 9000 | - |  |  |
| Výškově stavitelný automobilový závěs přívěsu | - | ANO |  |  |  |
| Výškově stavitelný PitonFix | - | ANO |  |  |  |
| Přední tříbodový závěs s rychloupínáním – min. CAT II; | - | ANO |  |  |  |
| Zvedací síla předních ramen | kg | 3000 | - |  |  |
| Přední závaží – min. 1500 kg, velikost a hmotnost bude navržena uchazečem pro práci v soupravě s nabízeným překopávačem kompostu | - | ANO |  |  |  |
| Přední vývodová hřídel | - | ANO |  |  |  |
| Příprava na čelní nakladač | - | ANO |  |  |  |
| Závaží do zadních kol | - | ANO |  |  |  |
| Kabina |  |  |  |  |  |
| Mechanické odpružení kabiny | - | ANO |  |  |  |
| Topení a klimatizace | - | ANO |  |  |  |
| Stavitelný sloupek řízení | - | ANO |  |  |  |
| Vzduchově odpružené sedadlo řidiče | - | ANO |  |  |  |
| Sedadlo spolujezdce | - | ANO |  |  |  |
| Pracovní světla na střeše kabiny – min. 4 vpředu, 2 vzadu a 2 na zadních blatnících | - | ANO |  |  |  |
| Otevíratelné střešní okno | - | ANO |  |  |  |
| Stěrač zadního okna | - | ANO |  |  |  |
| Výstražný maják | - | ANO |  |  |  |
| Musí splňovat veškeré požadavky a náležitosti, které jsou definovány předpisy pro provoz na pozemních komunikacích + technický průkaz |  | ANO |  |  |  |
| Překopávač |  | min. |  | max. |  |
| Stroj agregovaný na tříbodový závěs traktoru a poháněný od vývodové hřídele traktoru |  |  |  |  |  |
| Typ frézovacího ústrojí – frézovací kotouče | - | ANO |  |  |  |
| Počet frézovacích kotoučů – 2 | - | ANO |  |  |  |
| Průměr frézovacích kotoučů | mm | 1100 | - |  |  |
| Pracovní nástroje disků – zuby a lopatky | - | ANO |  |  |  |
| Pohon frézovacích kotoučů – mechanický od vývodového hřídele traktoru | - | ANO |  |  |  |
| Vyhazovací dopravník, hydraulicky sklopný, délka 3,5 – 4 m, šířka min. 80 cm | - | ANO |  |  |  |
| Vyhazovací dopravník – výška výhozu min. 3,5 m | - | ANO |  |  |  |
| Hydraulicky ovládaná opěrná kola pro transport | - | ANO |  |  |  |
| Možnost usměrňování toku vyhazovaného materiálu – aktivně poháněná rolna | - | ANO |  |  |  |
| Hmotnost 4500 – 5000 kg | - | ANO |  |  |  |
| Překopávač musí být kompatibilní s nabízeným traktorem | - | ANO |  |  |  |