Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmět dodávky:

cnc vertikální obráběcí linka pro OPRACOVÁNÍ SKLA

Součástí dodávky je:

  - CNC vertikální obráběcí centrum pro opracování skla

  - Nerezová průmyslová vertikální myčka na sklo

  - Interface mezi CNC centrem a myčkou

  - doprava do provozovny zadavatele

  - montáž v provozovně zadavatele

  - uvedení do provozu

  - školení obsluhy a údržby

  - všechny revize a zkoušky nezbytné pro uvedení do provozu dle zákonů a vyhlášek platných v ČR

Upřesnění požadavků na jednotlivé součásti dodávky:

- CNC vertikální obráběcí linka pro opracování skla

Předmětem dodávky je CNC vertikální obráběcí linka (CNC vertikální obráběcí centrum + nerezová průmyslová vertikální myčka na sklo) pro opracování skla s následujícími parametry a funkcemi:

  - CNC vertikální obráběcí stroj musí provádět následující operace: vrtání, frézování, obvodové opracování skla a obrábění obdélníkového a tvarovaného skla

  - Rozměry opracovávaného skla

| Rozměr x | délka skla | min 300mm nebo méně | max- 5000mm nebo více |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměr y | šířka skla | min 200mm nebo méně | max 2600mm nebo více |
| Rozměr z | tloušťka skla | min 3 mm | max 25mm nebo více |

  - Počet automatických zásobníků na nástroje u CNC obráběcího centra: min. 4 zásobníky, celkem na min. 29 nástrojů.

  - Systém uchycení skla u CNC obráběcího centra – vakuové přísavkové moduly

  - Otáčky elektrického vřetena u CNC obráběcího centra: 0 až 12tis./min.

  - Myčka na ploché sklo musí být z nerezové oceli

  - Segmentové kartáče u myčky na ploché sklo umožňující snadnou výměnu opotřebené části kartáče.

  - Interface mezi CNC centrem a myčkou: automatická komunikace mezi oběma stroji

  - Maximální vnější rozměry CNC vertikálního obráběcího centra stroje:

Délka:	max. 14,4 m

Šířka: 	max. 4 m

Výška: max. 4.4 m

  - Maximální vnější rozměry nerezové myčky na sklo:

Délka:	max. 7,3 m

Šířka: 	max. 3,5 m

Výška: max. 4 m

  - Maximální vnější rozměry linky (CNC obráběcí centrum + nerezová myčka na sklo)

Délka:	max. 22 m

Šířka: 	max. 4m

Výška: max. 4,4m

  - Pracovní výška: max. 800 mm od podlahy

  - Požadovaný tlak vzduchu pro připojení linky ke stávajícím rozvodům vzduchu: 6-8 barů (pokud bude přívod vzduchu požadován dodavatelem)

  - Dodávaná CNC vertikální obráběcí stroj musí mít centrální mazání

  - Dodávaná linka musí mít systém na recyklaci vody

  - Dodávaná linka musí být schopna opracovávat i tvarované díly s alespoň jednou rovnou stranou

  - Směr pohybu skla: zleva doprava

  - Ovládací panely, řídící software včetně CAD softwaru, manuály, veškerá dokumentace, atd. musí být v Českém jazyce

  - Software stroje musí být kompatibilní s externími CAD/CAM SYSTÉMY

  - V záruční době musí dodavatel zajistit zahájení případných oprav do 48 hodin od nahlášení poruchy.

  - Záruční lhůta musí být min. 12 měsíců.

- Doprava do provozovny zadavatele

Dodavatel si v rámci dodávky zajistí veškerou potřebnou techniku nutnou pro naložení, převoz a vyložení všech potřebných dílů u zadavatele a zajistí si též veškerou potřebnou techniku nutnou pro umístění a montáž stroje. Je možné po dohodě využít manipulační techniku ve vlastnictví zadavatele.

- Montáž v provozovně zadavatele

Dodavatel zajistí kompletní montáž stroje v místě realizace – v provozovně zadavatele.

- Uvedení do provozu

Uvedení do provozu zahrnuje především:

  - Napojení na stávající rozvody elektřiny

  - Napojení na stávající rozvody vody

  - Napojení na stávající odpady

  - Asistence při zkušebním provozu