| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Nosič výměnných nástaveb 4x4: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Pohon | 4x4 | [doplní účastník] |
| Připojitelný pohon přední nápravy | ANO | [doplní účastník] |
| Schválený jako nosič výměnných nástaveb | ANO | [doplní účastník] |
| Celková legislativní hmotnost nosiče | min. 18 t | [doplní účastník] |
| Celková technická hmotnost nosiče | min. 22 t | [doplní účastník] |
| Přípustné technické zatížení přední nápravy | min. 9 t | [doplní účastník] |
| Zadní náprava se vzduchovým odpružením | ANO | [doplní účastník] |
| Přípustné technické zatížení zadní nápravy | min. 13 t | [doplní účastník] |
| Výška vozidla včetně osvětlení majáků | max. 3 250 mm. | [doplní účastník] |
| Možnost zapnutí uzávěr všech nápravových a mezinápravových diferenciálů | ANO | [doplní účastník] |
| Motor naftový o geometrickém objemu min 12 l emisní třída EURO 6 | ANO | [doplní účastník] |
| Možnost použití paliva HVO | ANO | [doplní účastník] |
| Výkon motoru | min. 400 PS | [doplní účastník] |
| Kroutící moment | Min 1800 Nm. | [doplní účastník] |
| Sání vzduchu s účinnou ochranou proti vniknutí sněhu při zimní údržbě (např. vytažené za kabinou nahoru) | Popište provedení | [doplní účastník] |
| Ošetření podvozku a příslušenství antikorozně proti působení soli a inertního materiálu voskovým nástřikem | uveďte způsob ochrany | [doplní účastník] |
| Nezávislý vývod z motoru u spojky pro pohon hydrauliky s možností odběru výkonu min 500 Nm | Uveďte hodnotu | [doplní účastník] |
| Převodovka s min 14-ti převodovými stupni mechanická nebo automatická s možností ručního řazení | Popište provedení | [doplní účastník] |
| Zařízení, které umožňuje při rozjezdu nebo manévrování ve stísněných prostorech a u finišeru citlivou práci s vozidlem (např. použitím spojkového pedálu) | Popište provedení | [doplní účastník] |
| Přední upínací deska pro radlici dle ČSN EN 15 432-1 | ANO | [doplní účastník] |
| Zásuvka pro připojení osvětlení radlice | ANO | [doplní účastník] |
| Přídavné sdružené světlomety pro provoz s radlicí | ANO | [doplní účastník] |
| Alternátor min | Min 100 A | [doplní účastník] |
| Automatický závěs 40 mm pro tažení přívěsu včetně vzduchových a eklektických přípojek | ANO | [doplní účastník] |
| Blatníky plastové s lapači nečistot | ANO | [doplní účastník] |
| Kabina min 3 místná | ANO | [doplní účastník] |
| Snímatelné potahy sedadel | ANO | [doplní účastník] |
| Silová pohonná hydraulika, čerpadlo s proměnným geometrickým objemem | ANO | [doplní účastník] |
| Výkon čerpadla min 85 l /min při 1000 RPM, tlak min 180 bar | Uveďte hodnotu | [doplní účastník] |
| min 3 samostatné okruhy pro ovládání radlice | ANO | [doplní účastník] |
| Ovládání hydraulického systému panelem z kabiny řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| Couvací kamera | ANO | [doplní účastník] |
| Sypací nástavba: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Nástavba továrně nová – rok výroby 2025 nebo novější | ANO | [doplní účastník] |
| Sypací nástavba pro posyp inertními materiály | ANO | [doplní účastník] |
| Pohon nástavby zajištěn od hydraulického okruhu podvozku | ANO | [doplní účastník] |
| Velikost zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku | min. 5 m3 | [doplní účastník] |
| Vynášení posypového materiálu dvěma šneky | Průměr 290 mm | [doplní účastník] |
| Korba s dvojitým pláštěm pro možnost vyhřívání meziprostoru | ANO | [doplní účastník] |
| Vnitřní stěny korby (zásobníku) v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli) | ANO | [doplní účastník] |
| Vyhřívání meziprostoru zajištěno teplovzdušným topením | výkon min. 7kW | [doplní účastník] |
| Pro zajištění maximální trakce při zimní údržbě bude nástavby vybavena rozmetadlem umístěným mezi nápravami | ANO | [doplní účastník] |
| Nástavba vybavena zadním výškově stavitelným rozmetadlem | ANO | [doplní účastník] |
| Zadní rozmetadlo snadno demontovatelné | ANO | [doplní účastník] |
| Jištění bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo | ANO | [doplní účastník] |
| Zadní uzavírací zařízení pro výdej teplé obalované směsi (výměnné za zadní rozmetadlo) | ANO | [doplní účastník] |
| Ovládání nástavby: Sypač – z kabiny vozidla Výdej balené směsi – ze zadní části nástavby | ANO | [doplní účastník] |
| Nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci | ANO | [doplní účastník] |
| Ovládací panel sypače vybavený rozhraním pro datové přenosy (např. RS 232)– propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky) | ANO | [doplní účastník] |
| Regulace dávkování materiálu | min. 20–300 g/m2 | [doplní účastník] |
| Schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5–60 km / hod. | ANO | [doplní účastník] |
| Možnost plynulého nastavení šířky posypu ovládané z kabiny vozidla | rozsahu min. 2–8 m | [doplní účastník] |
| Možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla | ANO | [doplní účastník] |
| Grafický ovládací panel v českém jazyce | ANO | [doplní účastník] |
| U rozmetadel umístěny čidla pro indikaci posypu se signalizací v kabině | ANO | [doplní účastník] |
| LED pracovní osvětlení obou rozmetadel, pracovního prostoru a násypky | ANO | [doplní účastník] |
| Výstražné LED osvětlení oranžové barvy – světelná min. pětiprvková alej s jedním majákem | ANO | [doplní účastník] |
| Odklápěcí plachtová termo střecha nad zásobníkem s ovládáním ze země | ANO | [doplní účastník] |
| Účinná ochrana proti korozi | ANO | [doplní účastník] |
| Na boku nástavby umístěna plastová uzamykatelná bedna na nářadí | ANO | [doplní účastník] |
| Na boku nástavby na obou stranách otevřená schránka na nářadí | ANO | [doplní účastník] |
| Nástavba vybavena nádrží na vodu o objemu min. 300 l s uzavíracím kohoutem | ANO | [doplní účastník] |
| Barevné provedení – oranžová (RAL 2011) | ANO | [doplní účastník] |
| Nástavba sypače bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb | ANO | [doplní účastník] |
| Uchycení nástavby – rychlovýměnný systém nosiče výměnných nástaveb 4x4 | ANO | [doplní účastník] |
| řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky) | ANO | [doplní účastník] |

ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena.

Uchazeč podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim porozuměl. (v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod).

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]

podpis (a případně razítko) ……………………