Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Vysprávková souprava Patchmatic

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nový stroj | Nový stroj |
| Pohon nástavby samostatným dieselovým motorem o výkonu min. 40kW | Pohon nástavby samostatným dieselovým motorem o výkonu ……kW |
| Objem nádrže pohonu nástavby min. 45 l | Objem nádrže pohonu nástavby …….. l |
| Zásobník nástavby kameniva o objemu 3m3 | Zásobník nástavby kameniva o objemu 3m3 |
| Vynášení materiálu jedním šnekem ⌀180mm | Vynášení materiálu jedním šnekem ⌀180mm |
| Motor umístěn za řidičem | Motor umístěn za řidičem |
| Kapacita izolované nádrže na emulzi min. 600 l | Kapacita izolované nádrže na emulzi …….. l |
| Izolace pláště nádrže na emulzi min. 30mm | Izolace pláště nádrže na emulzi …...mm |
| Nádrž odvětraná s možností horního plnění vybavená ukazatelem hladiny a teploměrem | Nádrž odvětraná s možností horního plnění vybavená ukazatelem hladiny a teploměrem |
| Filtr emulze | Filtr emulze |
| Dávkování emulze zubovým čerpadlem s regulací | Dávkování emulze zubovým čerpadlem s regulací |
| Funkce emulzního okruhu: - Sání ze zásobníkové nádrže - Cirkulace (prohřívání celého zásobníku včetně aplikační pistole) - Přečerpání emulze z nádrže - Proplach případně profouknutí pro vyčištění okruhu po práci | Funkce emulzního okruhu: - Sání ze zásobníkové nádrže - Cirkulace (prohřívání celého zásobníku včetně aplikační pistole) - Přečerpání emulze z nádrže - Proplach případně profouknutí pro vyčištění okruhu po práci |
| Nádrž na vodu min. 300 l s vývodem a uzavíracím kohoutem | Nádrž na vodu ….. l s vývodem a uzavíracím kohoutem |
| Odklopná plachtová střecha nástavby s ovládáním ze země | Odklopná plachtová střecha nástavby s ovládáním ze země |
| Vyjímatelná ochranná síta 100x100 mm, žárově zinkovaná | Vyjímatelná ochranná síta 100x100 mm, žárově zinkovaná |
| Ohřev plynovým hořákem o výkonu min. 35 kW | Ohřev plynovým hořákem o výkonu ……. kW |
| Držák na PB láhev 10kg | Držák na PB láhev 10kg |
| Ruční plynový hořák o výkonu min. 10kW | Ruční plynový hořák o výkonu ……kW |
| Délka hadice ručního plynového hořáku min 5 m | Délka hadice ručního plynového hořáku ……. m |
| Turbodmychadlo o výkonu min. 10 m3/min. | Turbodmychadlo o výkonu min. 10 m3/min. |
| Pracovní rameno umístěné za vozidlem, dosah min. 3 m, otočné min. o 160° | Pracovní rameno umístěné za vozidlem, dosah …. m, otočné o ……° |
| Nadlehčování ramene vzduchovým válcem | Nadlehčování ramene vzduchovým válcem |
| Možnost použití ruční rozstřikovací pistole na emulzi – rozstřikovací lišta součástí dodávky | Možnost použití ruční rozstřikovací pistole na emulzi – rozstřikovací lišta součástí dodávky |
| Ovládání všech funkcí nástavby z pracovního ramene | Ovládání všech funkcí nástavby z pracovního ramene |
| Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s protikorozní ochranou | Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s protikorozní ochranou |
| Skříňka s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti | Skříňka s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti |
| Osvětlení nákladového prostoru vodotěsným LED reflektorem | Osvětlení nákladového prostoru vodotěsným LED reflektorem |
| Výstražný oranžový maják v LED provedení | Výstražný oranžový maják v LED provedení |
| Výstražná šesti prvková rampa oranžové barvy v LED provedení ovládaná z kabiny | Výstražná šesti prvková rampa oranžové barvy v LED provedení ovládaná z kabiny |
| Dorozumívání obsluhy s řidičem pomocí zvukového signálu ( klakson ) | Dorozumívání obsluhy s řidičem pomocí zvukového signálu ( klakson ) |
| Oka pro manipulaci s prázdnou nástavbou pomocí jeřábu | Oka pro manipulaci s prázdnou nástavbou pomocí jeřábu |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 | Barva nástavby oranžová RAL 2011 |
| Uchycení nástavby pomocí nosiče nástaveb typ: NN varianta: 3 | Uchycení nástavby pomocí nosiče nástaveb typ: NN varianta: 3 |
| Nástavba řešená jako výměnná s možností odstavení na nohy – 4ks odstavných nohou součástí dodávky | Nástavba řešená jako výměnná s možností odstavení na nohy – 4ks odstavných nohou součástí dodávky |
| Nástavba kompatibilní s oběma podvozky MAN na kterých je umístěn nosič nástaveb NN3 ( jako příloha č.2 - technické průkazy obou nákladních aut MAN) | Nástavba kompatibilní s oběma podvozky MAN na kterých je umístěn nosič nástaveb NN3 |
| Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ | Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ |
| Cena stroje....... Kč bez DPH |  |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |