- Příloha č. 9

- Návrh Konceptu řešení

„FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“

Koncept řešení

# Základní popis

Navrhovaný systém se skládá z několika desítek budov s vlastní výrobou FVE a s vlastní spotřebou, z dalších budov bez možnosti vlastní výroby elektřiny, systému SZT s možností akumulace tepla a z navrhované akumulace elektřiny (kapacita akumulace maximálně do nominálního špičkového výkonu součtu všech FVE dle této Zadávací dokumentace).

Účelem této úlohy je navrhnout a v základních rysech algoritmizovat chování systému k jednotlivým popsaným úlohám tak, aby mohlo být implementováno do informačního systému Zadavatele (včetně účetnictví, řídícího systému výroby tepla a dalších prvků). Základní požadované prvky systému na straně jedné budovy i na straně SCADA jsou popsány v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Konkrétní systémová integrace (včetně účetnictví, řídícího systému výroby tepla a dalších prvků) není předmětem této úlohy designu, design je však potřebné navrhnout tak, aby byla následně proveditelná s ohledem na požadovaná základní data a funkce.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil dokument v maximálním rozsahu 5 normostran (1 normostrana znamená 1800 znaků včetně mezer), ve kterém stručně demonstruje, jakým způsobem bude v rámci plnění Veřejné zakázky řešit naplnění požadavků Zadavatele stanovených v úloze níže.

# Návrh poptávaných funkcí systému – Kritéria

Uchazeč dodá základní blokové schéma, popíše základní algoritmické řešení a uvede stručný příklad, jak jím navrhované řešení funguje.

- Příprava provozu celého systému na následující den a týden (pracovní i nepracovní den) v rozlišení daného obchodního intervalu (hodina nebo čtvrthodina)

  - Výroba (jednotlivé prvky i celek), předpověď a možná regulace;

  - Spotřeba (jednotlivé prvky i celek), předpověď a možná regulace;

  - Akumulace energie (elektřina, teplo, případné další prvky, například klimatizace i celková dosažitelná akumulace)

- Návrh flexibility systému, tedy jaké jsou možnosti uregulovat skutečnou vyšší nebo nižší výrobu elektřiny anebo vyšší nebo nižší spotřebu elektřiny a tepla pomocí dalších prvků s využitím akumulace energie.

  - Návrh možnosti zvýšení této flexibility, například tím, že v době očekávaných solárních špiček bude udržována rezerva v akumulaci energie (teplo, elektřina.);

  - Regulace vnitřní odchylky celého systému (nástroje na dodržení diagramu);

  - Kompenzace odchylky zvolenému obchodníkovi / agregátorovi na vyžádání (operativní zvýšení nebo snížení spotřeby nebo výroby elektřiny);

  - Připravenost na poskytování služeb výkonové rovnováhy (flexibilita za celý obchodní interval, nikoli sekundová data);

- Ořezávání špiček (peak shaving) a posouvání zatížení (load shifting) u celého systému;

- Napojení na obchodníka a základní obchodní funkce;

- Reakce systému na záporné ceny;

- Možnosti ocenění scénářů pomocí

  - ekonomických jednotek (cenová funkce),

  - energetických jednotek (kWh a násobky Joule) a

  - dosažených úspor CO2 vůči referenčnímu scénáři bez obnovitelné energie;

- Monitorování samospotřeby celého systému v jednotlivém obchodním intervalu (hodina, čtvrthodina) a dále za den, týden, měsíc a rok;

Monitorování samospotřeby jednotlivých objektů ve výše uvedených intervalech a výpočet platby za distribuci elektřiny mezi jednotlivými objekty (nespotřebovaná část elektřiny v jednotlivém objektu);

Poznámka: dodržení celkové roční samospotřeby 80% vyrobené energie je popsáno v zakladních kritériích přijatelnost navrhovaného řešení, zde jde pouze o podrobnější monitoring);

- Optimalizace výroby, spotřeby a akumulace energie mezi elektřinou a teplem, optimalizace mezi vytápěním nebo ohřevem teplé užitkové vody zemním plynem a elektřinou se zohledněním předpovědi počasí (osvit, venkovní teplota) a očekávaného zatížení soustavy;

- Zahrnutí síťových, technologických a smluvních kritérií, zejména

  - Síťová omezení

  - Minimální doba sepnutí nebo minimální doba mezi dvěma sepnutími / vypnutími

  - Nasmlouvaná doba dodávky nebo jiné veličina, například teplota vody

- Implementace scénářů pomocí umělé inteligence a multiagentních systémů pro zajištění vyšší optimalizace výroby, spotřeby a akumulace energie a dodávku služeb třetím stranám (distributor, obchodník, agregátor).

# Návrh řešení vybraného dodavatele

Zadavatel v souladu s § 104 ZZVZ stanovuje povinnost vybraného dodavatele (tj. nikoliv každého účastníka zadávacího řízení) předložit Zadavateli rozšířené řešení úlohy. Účelem požadované úlohy je prokázání základní odbornosti ve vztahu k požadovanému předmětu plnění Veřejné zakázky. Účelem zpracování rozšířeného řešení úlohy je ověření pokročilé úrovně odbornosti ve vztahu k Předmětu plnění Veřejné zakázky.

Zadavatel, po rozhodnutí o výběru dodavatele vyzve vybraného dodavatele k předložení rozšířeného řešení úlohy. Nejzazší termín předložení úlohy je 10 pracovních dnů od okamžiku doručení uvedené výzvy Zadavatele vybranému dodavateli.

Vybraný dodavatel dodá ve stanoveném termínu rozšířené řešení úlohy pověřenému zástupci Zadavatele, ve kterém blíže rozpracuje Koncept návrhu řešení předložený ve své nabídce.  Rozsah rozšířeného řešení úlohy Zadavatel stanovuje na maximálně 30 normostran, nikoli však méně než 20 normostran.

Termín prezentace rozšířeného řešení úlohy bude domluven mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem po doručení rozšířeného řešení úlohy Zadavateli. Prezentace a instalace by měla proběhnout do 5 pracovních dnů od doručení rozšířeného řešení úlohy, pozdější termín může být stanoven pouze se souhlasem Zadavatele.

Zadavatel stanovil celkem 10 kritérií v bodě 2 výše ke splnění požadavků na řešení úlohy s hodnocením splnil/nesplnil. Pro splnění podmínky pro uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem musí být všech 10 kritérií vyhodnoceno Zadavatelem jako splnil. Zadavatel bude považovat za splněno, pokud vybraný dodavatel navrhne a rozpracuje řešení ke každému kritériu. V případě, že Zadavatel posoudí některá z kritérií jako nesplněná, vybraný dodavatel bude mít 5 pracovních dní od doručení připomínek Zadavatele na provedení úprav a oprav a odeslání opraveného řešení tak, aby rozšířené řešení úlohy vyhovovalo požadavkům Zadavatele.

V případě, že dle výsledku posouzení splnění požadavků na rozšířené řešení úlohy u opraveného řešení úlohy bude alespoň 1 kritérium vyhodnoceno jako nesplnil, bude tato skutečnost považována za nesplnění podmínek pro uzavření Smlouvy o dílo a Zadavatel vyloučí takového účastníka ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 8 ZZVZ.