Virtualizační servery 2ks:

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Šasi pro montáž do standardního racku o velikosti 2U |  |
| Procesory |  |
| Osaditelnost jedním nebo dvěma procesory poslední generace Intel (4 až 28 jader). Požadavek: dva procesory, každý minimálně s 8 jádry, přičemž nelze překročit počet 16 core na celý server. Minimální výkon jednoho CPU je 19800 bodů v testu https://www.cpubenchmark.net/ k 1. 7. 2018 |  |
| Paměť |  |
| Osaditelnost až 24 ks DIMM paměťových modulů o kapacitě až 128GB (maximální kapacita 3TB při použití DDR4 LRDIMM nebo až 768GB při použití DDR4 RDIMM s taktem 2600 MHz). Ochrana paměti: Advanced ECC s multi-bit error protection, Online spare, mirrored memory a fast fault tolerance. Požadavek: 384 GB RAM osazených rovnoměrně ve všech šesti kanálech na každý procesor, minimální požadovaná velikost paměťového modulu je 32GB. |  |
| Systém musí podporovat osazení až 128GB Persistent Memory modulů (např.NVDIMM o kapacitě 8GB) takových, aby v modulech zůstala data i po výpadku napájení |  |
| Interní diskový subsystém serveru |  |
| Podporované typy diskových zařízení: Hot Plug SFF SATA/SAS/SATA SSD/SAS SSD a NVMe. Disky musí být označeny systémem zabraňujícím vyjmutí aktuálně používaného disku. Server musí být osaditelný minimálně 24ks SFF točivých nebo SSD disků zepředu. Požadavek: 10 SAS disků o kapacitě minimálně 1,8TB, 2x 240GB SSD. |  |
| 2) PCIe 3.0 12Gb/s SAS Raid řadič s RAID 0/1/1+0/5/50/6/60/1 Advanced Data Mirroring/10 Advanced Data Mirroring s 4GB battery backed write cache (onboard nebo osazený v PCI Express slotu). Diskový řadič musí podporovat Secure encryption/data at rest Encryption |  |
| Networking |  |
| Server musí být osazen následujícími adaptéry: |  |
| 10Gb T 2 portový RJ45 Ethernet adapter |  |
| 10/25Gb 2 portový SFP+ Ethernet adapter |  |
| PCIe sloty |  |
| Server musí disponovat celkem 6ks PCI-Express 3.0 slotů, z nichž minimálně dva musí být x16 PCIe |  |
| Server musí být osazen 1ks NVMe SSD kartou o kapacitě 4TB, sekvenční čtení 3200MB/s, náhodné čtení 617000 IOPs, latence 85us. |  |
| Další sloty |  |
| Server musí být vybaven minimálně: jedním seriovým portem, Micro-SD slotem a minimálně 5ks USB 3.0 portů (jeden zepředu, dva zadní a dva uvnitř) |  |
| Napájecí zdroje a větráky |  |
| Server musí být osazen redundantními hot-plug větráky a musí být osaditelný až dvěma hot-plug napájecími zdroji s účinností až 94% a výkonem 500W, 800W nebo 1600W na každý. Požadavek: dva napájecí zdroje 800W. |  |
| Podpora průmyslových standardů |  |
| ACPI 6.1 Compliant PCIe 3.0 Compliant PXE Support WOL Support Microsoft® Logo certifications USB 3.0 Support USB 2.0 Support Energy Star ASHRAE A3/A4 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) |  |
| Podpora operačních systémů a virtualizace |  |
| Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ClearOS |  |
| Systém Security |  |
| UEFI Secure Boot and Secure Start support Security feature to ensure servers do not execute compromised firmware code FIPS 140-2 validation Common Criteria certification Configurable for PCI DSS compliance Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA) mode to prevent the use of insecure algorithms Tamper-free updates - components digitally signed and verified Secure Recovery - recover critical firmware to known good state on detection of compromised firmware Ability to rollback firmware Secure erase of NAND/User data TPM (Trusted Platform Module) 1.2 option TPM (Trusted Platform Module) 2.0 option Bezel Locking Kit option Chassis Intrusion detection option |  |
| Integrovaná vzdálená správa |  |
| Server musí disponovat vyhrazeným Gb portem pro vzdálený management, port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bez agentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Pro vzádlenou správu musí být podporována mobilní zařízení Android a Apple OS. Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu, musí být podporována MS TS integrace včetně 128 bitové SSL enkrypce a Secure Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro vzdálenou konzoli. Musí být podporována současná podpora většího množství serverů a to v následujících komponentách: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobce serveru. |  |
| Ladění systému |  |
| Server musí umožňovat práci s profily pro výkonovou optimalizaci. |  |
| Secure Encryption |  |
| Server musí podporovat šifrování dat (Data at Rest) jak na interních discích, tak na cache diskových řadičů použitím šifrovacích klíčů. Musí být podporován lokální management klíčů pro jeden server, ale také management pro vzdálenou správu klíčů více serverů. |  |
| Ostatní: |  |
| Záruka na HW s výměnou následující pracovní den garantovaná výrobcem zařízení po dobu minimálně 5 let |  |

Páteřní switche 2ks:

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Formát zařízení | kompaktní do racku |  |
| Velikost 1U | ano |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 | 24x10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1/10 Gbit/s SFP+ | 4xSFP+ nezávislé |  |
| Počet portů 1/10 Gbit T | 2x RJ45 nezávislé |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost přepínacího systému | 168 Gbps |  |
| Paketový výkon přepínače | 154 Mpps |  |
| Wirespeed (neblokující) na všech portech | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 10km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| Počet aktivních VLAN | 4 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32768 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| MAC-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení | CDP nebo LLDP |  |
| Podpora LLDP-MED | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| Servisní protokoly |  |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient | ano |  |
| NTP | ano |  |
| Směrování unicast a jeho podpora |  |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Multicast a jeho podpora |  |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Bezpečnost a QoS |  |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora RBAC | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS | ano |  |
| Port mirroring | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora Netconf | ano |  |
| Technologie monitoringu provozu | sFlow nebo NetFlow |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruka na HW s výměnou následující pracovní den garantovaná výrobcem zařízení | ano, v délce 10 let |  |
| SW aktualizace po dobu životního cyklu zařízení | ano |  |

Licence softwarově definované storage 2ks:

| Požadovaná hodnota | Splněno ANO/NE nebo parametry |
| --- | --- |
| Nabízené řešení Software Defined Storage (SDS) bude využívat SAN infrastrukturu na protokolu iSCSI. Preferovaná je cluster konfigurace diskového pole, podporující scale-out architekturu přidáním dalších nodů clusteru. |  |
| SDS musí umět virtualizavat kapacitu z vnitřních i externě připojených úložišť a tuto kapacitu poskytovat pomocí standardního protokolu. |  |
| Kromě SDS musí být v nodech storage clusteru provozovatelné také virtuální servery. |  |
| Nabízené řešení musí být široce škálovatelné a to minimálně od dvou nodů a rozšiřitelné na minimálně 10 nodů. |  |
| SDS musí podporovat min. OS Windows 2008 R2, Windows 2012 a vyšší, Linux, VMware 5.0 a vyšší, Hyper-V, HP-UX 11i v3, AIX 6.1, Solaris 10, Citrix Xen 5 včetně „multi-path“ připojení |  |
| Podpora autentizace uživatelů přes Active Directory |  |
| Řešení musí podporovat SSD,NVMe, SAS i NL-SAS disky v jednom nodu současně. |  |
| SDS musí umět vytvořit logický disk (LUN) o velikosti min.64TB |  |
| Čistá výsledná kapacita storage clusteru musí být licencována minimálně na 50TB |  |
| Řadiče diskového pole musí podporovat režim active/active a automaticky rozkládat zátěž každého LUNu na všechny disky v dané vrstvě. |  |
| Nabízené řešení musí být schopné využívat 10 Gbit technologii |  |
| Storage musí podporovat No Single Point of Failure řešení tak, aby při havárii libovolného storage nodu/řadiče provoz plynule pokračoval bez odstávky. Rovněž upgrade systému storage clusteru (HW, firmware ...) musí být možné provést bez přerušení provozu. |  |
| Řešení umožní synchronní replikaci dat mezi uzly clusteru pro zvolené datové oblasti na úrovni nodů clusteru a synchronní replikaci LUNů mezi dvěma lokalitami. |  |
| Řešení umožní takovou rozšiřitelnost, která zabezpečí pro extrémní případy až čtyřnásobnou synchronní kopii dat. |  |
| Řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat, případně výrobce musí dodat integrační agenty pro provozované aplikace (MS Exchange, MS SQL). |  |
| Požadujeme licence pro následující funkce: - kompletní management/GUI a command line. Grafické rozhraní pro správu musí být intuitivní a jednoduše ovladatelné. Preferované je řešení založené na Java kódu, vzhledem k jeho větší nezávislosti na provozované platformě/operačním systému - snapshpot – až 64 snapshootů z jednoho logického disku - clone - thin provisioning - automatický tiering - synchronní replikace - asynchronní replikace/remote snap - podpora multipathing a Microsoft MPIO DSM - Podpora VMware VAAI Veškeré licence budou dodány pro požadovanou kapacitu. |  |
| Podpora produktu na 3 roky v ceně licence. |  |

Infrastrukturní licence:

| Požadovaná hodnota | Splněno ANO/NE nebo parametry |
| --- | --- |
| Licence OS pro pokrytí dodávané infrastruktury, plně kompatibilní se stávajícím prostředím (MS Windows Server) umožňující provoz neomezeného počtu instancí VM na dodávané infrastruktuře. |  |
| Přístupové licence pro výše uvedený OS v počtu 155 User CAL |  |
| Přístupové licence pro výše uvedený OS v počtu 13 Device CAL |  |
| Přístupové licence pro výše uvedený OS umožňující práci uživatele pomocí terminálového přístupu 20ks |  |
| Licence SQL serveru plně kompatibilní s aplikacemi a stávajícím prostředím zadavatele (MS SQL server) pro minimálně 4 Core umožňující běh v HA prostředí minimálně 3roky. |  |

Implementační práce:

Předpokládáme dodávku následujících implementačních prací avšak ne výhradně. Cílem realizace je vznik bezešvého funkčního celku umožňujícího provoz agendových aplikací a dalších IT služeb používaných v prostředí zadavatele. Dále zadavatel upozorňuje, že některé práce, které se dotýkají provozu, lze vykonat  pouze po předchozí dohodě a v době mimo pracovní dobu zadavatele tak, aby nedošlo omezení chodu úřadu.

- Základní infrastruktura

  - Fyzická montáž nového HW do rozvaděčů, propojení datové a napájecí

  - Instalace nových firmware do dodávaných zařízení

  - Instalace a konfigurace CoreLAN switchů, propojení a vyvázání kabeláže související s CoreLAN switchi.

  - Instalace a konfigurace virtualizačního prostředí

  - Instalace a konfigurace softwarově definované storage, návrh a příprava datových prostorů

  - Integrace se současnou UPS a ověření korektního cyklu shutdown-start

  - Ověření vlastností infrastruktury – trhací testy (server/switch/LAN …)

- Příprava a realizace migrace aplikačního prostředí na novou verzi OS:

  - Příprava šablony OS s nově dodanou licencí W2016

  - Ověření stavu AD, instalace nových AD DC, připojení do domény Active Directory, odstranění původních AD DC, povýšení schématu domény na poslední verzi.

  - Příprava VM pro budoucí SQL server, instalace SQL

  - Příprava VM pro aplikační servery, součinnost s dodavateli aplikací pro přenos aplikací na nové VM.

- Práce související se zvýšením bezpečnosti a spolehlivosti prostředí:

  - Reinstalace stávajícího backup serveru, instalace prostředí Veeam, konfigurace zálohování, příprava nastavení zálohování do cloud prostředí  Veeam.

  - Upgrade firmware ve firewallech FG100D

- Obecné práce související s projektem:

  - Dokumentace skutečného stavu díla

- Práce spojené s vyladěním výkonu klíčového SQL serveru:

  - Analýza zátěže nově instalovaného SQL server po převodu všech aplikací třetích stran na tento server

  - Realizace opatření a doporučení 3 stranám pro úpravu zátěže SQL.

- Zaškolení:

  - Zaškolení pracovníků zadavatele na používání a monitoring nově dodaných technologií v předpokládaném rozsahu 8 hodin.