| Technické požadavky | ANO/NE | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| --- | --- | --- |
| Nový nepoužitý zametací stroj kategorie SS nebo s max. 50 Mth |  |  |
| Pohon plně hydrostatický na všechny kola 4x4 |  |  |
| Hydraulické kloubové řízení s odpružením kloubu |  |  |
| Konzervace celého stroje ochranným voskem |  |  |
| Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídícím systémem |  |  |
| 2 hydraulické okruhy vpředu a 1 hydraulický okruh vzadu, hydraulické rychlospojky |  |  |
| Výkonný chladič umístěný pro lepší výkon ve směru jízdy vozidla |  |  |
| Rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 200 mm |  |  |
| Hydraulický čelní zdvihací závěs s rychloupínacím trojúhelníkem kat. 0 |  |  |
| Výška stroje max. 2 000 mm (bez majáku) |  |  |
| Šířka stroje bez zrcátek max. 1 250 mm |  |  |
| Poloměr otáčení max. 6 000 mm |  |  |
| Celková přípustná hmotnost zametače max. 3.500 kg |  |  |
| Dieselový motor o výkonu min. 50 kW |  |  |
| Objem palivové nádrže min. 50 litrů |  |  |
| Emisní limit motoru dle platné normy |  |  |
| Přejezdová rychlost plynule regulovatelná v intervalu min. 0-40 km/hod. |  |  |
| Pracovní rychlost v intervalu min. 0-24 km/hood. |  |  |
| Technické požadavky | ANO/NE | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| Samostatné pedály pro jízdu vpřed i vzad |  |  |
| Bezestupňová převodovka |  |  |
| Odpružená přední i zadní náprava s hydralickými tlumiči a stabilizátory zadní nápravy |  |  |
| Elektrická parkovací brzda |  |  |
| Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem |  |  |
| Vytápění a klimatizace v kabině |  |  |
| Pneumatiky pro celoroční provoz 255/65 R16 |  |  |
| Celoprosklené dveře se zasazenými okny do tuhého rámu. |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem |  |  |
| Provozní světla a směrová světla dle platné legislativy, umístěná nad čelním oknem |  |  |
| Couvací světlo a akustický signál, vypínatelný |  |  |
| Nastavitelný sklon sloupku řízení |  |  |
| Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny |  |  |
| Oranžový maják |  |  |
| Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče |  |  |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka |  |  |
| Palubní ukazatele: motohodiny, teplota hydraul. oleje a chladící kapaliny, stav paliva |  |  |
| Tempomat a omezovač rychlosti |  |  |
| Barva bílá RAL 9010 |  |  |
| Rádio |  |  |
| Technické požadavky | ANO/NE | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| Zadní kamera umístěná na podvozku, použitelná i při výměně nástaveb |  |  |
| Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný |  |  |
| Jmenovitý objem zásobníku min. 1 300 litrů |  |  |
| Užitečná hmotnost zásobníku min. 1 000 kg |  |  |
| Otvory pro údržbu a čištění z obou stran zásobníku |  |  |
| Vyklápění zásobníku na smetky přes hranu výšky |  |  |
| Nouzové vyklápění zásobníku v případě poruchy |  |  |
| Plnění normy pro zachycování jemného prachu PM 2,5/PM 10 |  |  |
| Rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici, vedená středem pod kabinou |  |  |
| Průměr sací šachty min. 180 mm |  |  |
| Odnímatelná sací hubice o šířce min. 500 mm se sací hadicí délky min. 3.500 mm |  |  |
| Vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti |  |  |
| Klapka pro nasátí větších nečistot, ovládaná z kabiny |  |  |
| Sací hubice pružně zavěšená s kopírováním povrchu |  |  |
| Přední přimetací jednotka 2-kartáčová, odnímatelná, hyd. naklápěný pravý kartáč |  |  |
| Samostatné ovládání polohy obou kartáčů |  |  |
| Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu |  |  |
| Technické požadavky | ANO/NE | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| Šíře zametání min. 2 000 mm |  |  |
| Hyd. poháněná sací turbína s možností reg. otáček a s přípojkou vody pro vyčištění |  |  |
| Skrápění do sací šachty, regulovatelné |  |  |
| Systém zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou kartáčích i před sací šachtou |  |  |
| Zásobník na čistou vodu z plastu nebo nerezové oceli o objemu min. 180 litrů |  |  |
| Zásobník na „recyklovanou“ vodu ve dně zásobníku na smetky o objemu min. 180 litrů |  |  |
| Odstavný stojan na přední zametací jednotku |  |  |
| Odstavné nohy zásobníku |  |  |

| Zimní nástavby vyměnitelné |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické požadavky | ANO/NE | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| Sypač o objemu min 0,6 m3 |  |  |
| Regulace šířky posypu z kabiny stroje |  |  |
| Osvětlení rozmetadla |  |  |
| Barva sypače RAL 2011 |  |  |
| Odstavné nohy 4 ks pro sypač |  |  |
| Sněhová radlice - šípová min. záběr 1 550 mm |  |  |
| Barva radlice RAL 2011 |  |  |