Příloha č. 1 návrhu smlouvy

Základní technická specifikace

„Oprava komunálních vozidel Multicar M26“

Jedná se o provedení komplexní opravy 2 ks komunálních vozidel Multicar:

- M26 RZ 1J4 1464 viz. přiložený Technický průkaz vozidla.

| Požadovaný minimální rozsah opravy vozidla | Nabídková cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Oprava motoru |  |
| demontáž motoru z rámu kompletní přetěsnění bloku motoru výměna rozvodů výměna uložení klikového hřídele výměna turbodmychadla výměna vstřikovačů výměna chladiče a vyrovnávací nádobky nové výfukové potrubí výměna poškozených hadic paliva a chlazení nové náplně a filtrace zpětná montáž motoru |  |
| Oprava spojky |  |
| výměna přítlačného talíře spojky lamely spojky spojkového ložiska stočení setrvačníku motoru výměna věnce startéru výměna hlavního válce spojky |  |
| Oprava převodovky |  |
| výměna bowdenů řazení dodání nových manžet a prachovek řazení, vymezení řadícího mechanismu výměna poškozených křížů kardanového spojení pro přední a zadní nápravu nová olejová náplň |  |
| Oprava řídící nápravy |  |
| oprava poloos, výměna poškozených křížků výměna svislých čepů a ložisek, gufera výměna kulových čepů spojovacích hřídelí a táhel výměna ložisek diferenciálu nová olejová náplň diferenciálu |  |
| Oprava zadní nápravy |  |
| výměna ložisek a gufer nábojů kol výměna uložení a silenbloků zadního stabilizátoru nová olejová náplň diferenciálu. výměna ložisek diferenciálu, vymezení |  |
| Oprava brzd |  |
| výměna brzdových destiček přední nápravy a brzdového obložení zadní nápravy stočení předních kotoučů a zadních bubnů výměna předních brzdičů a třmenů, nové prachovky a pouzdra výměna aretačního materiálu brzdičů a čelistí výměna zadních kolových válečků výměna veškerého brzdového potrubí a hadiček nový hlavní brzdový válec s posilovačem výměna zátěžových regulátorů nové bowdeny ruční brzdy výměna brzdové kapaliny |  |
| Oprava hydrauliky |  |
| výměna elektromagnetů rozvaděče výměna všech olejových tlakových a sacích hadic nová hydraulická olejová náplň a filtrace výměna všech rychlospojek oprava a vymezení přední upínací desky |  |
| Oprava elektroinstalace |  |
| oprava poškozených svazků elektroinstalace výměna nefunkčního osvětlení a ovladačů, výměna vadných svorkovnic a konektorů oprava alternátoru, výměna klínového řemenu oprava startéru výměna silových kabelů, bateriového odpojovače nová AKU 100 Ah/12V |  |
| Oprava podvozku |  |
| oprava podvozku včetně obroušení, a pískování dílů nový lak podvozku výměna listových pružin přední nápravy výměna tlumičů pérování výměna podlahy řidiče výměna předního nárazníku pískování a lakování disků kol výměna kryty předních kol a lapačů nečistot přední a zadní nápravy výměna zadních blatníků |  |
| Oprava kabiny |  |
| výměna kříže pérování sedačky oprava čalounění sedačky spolujezdce dodání potahů sedaček oprava čalounění a výplní kabiny nové čelní sklo klempířské práce výměna poškozených plastových a gumových dílů kabiny oprava dveří kabiny výměna blatníků a prahů, lapače nečistot vyvaření poškozených částí kabiny nový lak kabiny |  |
| Oprava korby |  |
| dodání nové podlahy korby včetně nového akrylátového laků pískování, vyvaření a lakování bočnic, akrylátový lak |  |
| Ostatní |  |
| zajištění nové STK včetně emisí |  |
| Nabídková cena za kompletní opravu vozidla v Kč bez DPH |  |

- M26 RZ 1J0 7873 M26 viz. přiložený Technický průkaz vozidla.

| Požadovaný minimální rozsah opravy vozidla | Nabídková cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Oprava motoru |  |
| demontáž motoru z rámu kompletní přetěsnění bloku motoru výměna rozvodů výměna uložení klikového hřídele výměna turbodmychadla výměna vstřikovačů výměna chladiče a vyrovnávací nádobky nové výfukové potrubí výměna poškozených hadic paliva a chlazení nové náplně a filtrace zpětná montáž motoru |  |
| Oprava spojky |  |
| výměna přítlačného talíře spojky lamely spojky spojkového ložiska stočení setrvačníku motoru výměna věnce startéru výměna hlavního válce spojky |  |
| Oprava převodovky |  |
| výměna bowdenů řazení dodání nových manžet a prachovek řazení, vymezení řadícího mechanismu výměna poškozených křížů kardanového spojení pro přední a zadní nápravu nová olejová náplň |  |
| Oprava řídící nápravy |  |
| oprava poloos, výměna poškozených křížků výměna svislých čepů a ložisek, gufera výměna kulových čepů spojovacích hřídelí a táhel výměna ložisek diferenciálu nová olejová náplň diferenciálu |  |
| Oprava zadní nápravy |  |
| výměna ložisek a gufer nábojů kol výměna uložení a silenbloků zadního stabilizátoru nová olejová náplň diferenciálu. výměna ložisek diferenciálu, vymezení |  |
| Oprava brzd |  |
| výměna brzdových destiček přední nápravy a brzdového obložení zadní nápravy stočení předních kotoučů a zadních bubnů výměna předních brzdičů a třmenů, nové prachovky a pouzdra výměna aretačního materiálu brzdičů a čelistí výměna zadních kolových válečků výměna veškerého brzdového potrubí a hadiček nový hlavní brzdový válec s posilovačem výměna zátěžových regulátorů nové bowdeny ruční brzdy výměna brzdové kapaliny |  |
| Oprava hydrauliky |  |
| výměna elektromagnetů rozvaděče výměna všech olejových tlakových a sacích hadic nová hydraulická olejová náplň a filtrace výměna všech rychlospojek oprava a vymezení přední upínací desky |  |
| Oprava elektroinstalace |  |
| oprava poškozených svazků elektroinstalace výměna nefunkčního osvětlení a ovladačů, výměna vadných svorkovnic a konektorů oprava alternátoru, výměna klínového řemenu výměna silových kabelů, bateriového odpojovače |  |
| Oprava podvozku |  |
| oprava podvozku včetně obroušení, a pískování dílů nový lak podvozku výměna listových pružin přední nápravy výměna tlumičů pérování výměna předního nárazníku pískování a lakování disků kol výměna kryty předních kol a lapačů nečistot přední a zadní nápravy výměna zadních blatníků |  |
| Oprava kabiny |  |
| výměna kříže pérování sedačky oprava čalounění sedačky spolujezdce dodání potahů sedaček oprava čalounění a výplní kabiny klempířské práce výměna poškozených plastových a gumových dílů kabiny oprava dveří kabiny výměna blatníků a prahů, lapače nečistot vyvaření poškozených částí kabiny nový lak kabiny |  |
| Oprava korby |  |
| pískování podlahy korby včetně nového akrylátového laků pískování, vyvaření a lakování bočnic, akrylátový lak |  |
| Ostatní |  |
| zajištění nové STK včetně emisí |  |
| Nabídková cena za kompletní opravu vozidla v Kč bez DPH |  |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní opravu v Kč bez DPH |  |
| Vyčíslení DPH |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.