Obsah:

1.	Úvod	2

2.	Výchozí podklady	2

3.	Konstrukční řešení	2

4.	Bourací práce	3

5.	Technický popis	3

5.1.	Zemní práce	3

5.2.	Základy	3

5.3.	Svislé a vodorovné konstrukce, zpevněné plochy	4

5.4.	Vstup do krytu - sanace betonových ploch, nátěr dveří a zábradlí	8

5.5.	Úprava okolí svahu	9

6.	Nakládání s odpady	10

7.	Bezpečnost práce	11

8.  Příloha – parkový mobiliář

- Úvod

Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení řeší opravu stávajícího svahu a zídek v parku Folimanka pod Nuselským mostem, Praha 2. Příkrý svah se sklonem 34°	 je opatřen cihlovou dlažbou. Návrh řeší nový záliv v stávajícím chodníku – lokální rozšíření pod mostem, směrem do svahu, výměnu dlažby svahu a přezdění stávajících přilehlých zídek.

Objekt se nachází v k.ú. Vinohrady, Praha 2, v parku Folimanka. Cihlový svah je situovaný pod Nuselským mostem.

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace je zpracována na základě těchto podkladů:

- Stavebně technický průzkum

- Průzkum lokality a fotodokumentace

- Podklady od správců inženýrských sítí

- Geodetické zaměření (Geodetická kancelář Kolbinger)

- Požadavky investora

- Platné ČSN, vyhlášky a předpisy

- Konstrukční řešení

Stávající stav:

V současnosti je povrch svahu opatřen cihlovou dlažbou (na výšku) uloženou do maltového lože na betonové desce proměnné tloušťky 160 - 270mm.

Po stranách cihlového svahu je uložena zatravňovací dlažba prolitá betonem. Svah je předělen příčně 2 chodníky -  u horního pilíře Nuselského mostu a v dolní třetině svahu. Povrch chodníku je asfaltový. Podél chodníku je svah oddělen zídkami z režného zdiva s betonovou hlavou. Výška zídek je proměnlivá 600-900mm. Mimo srážkový stín mostu je svah zatravněn.

Cihlová dlažba svahu je v mnoha místech poškozena a materiál degradovaný. Betonové hlavy zídek mají odhalenou výztuž, místy jsou úplně rozpadlé. Zdivo rovněž vykazuje poškození, trhliny a dožilý materiál.

Stávajíc stav je patrný z přílohy D.1.7. Fotodokumentace.

U všech prací na svahu je třeba počítat s tím, že sklon svahu nad i pod nižší cestou je téměř 40°.

Zároveň je třeba zajistit průchod po obou chodnících a tyto chodníky zabezpečit i např před materiálem, který může po svahu v průběhu prací sklouznout.

Navrhovaný stav:

Návrh řeší vybourání stávající cihlové dlažby a položení nových pohledových cihel na výšku na stávající betonovou desku.

Přilehlé zídky se nově vyzdí z režného zdiva v původní trase a délce. Opatří se betonovou hlavou. Výška zídek se sjednotí na v.900mm.

V horní části svahu je navržen záliv v chodníku pro umístění parkových laviček. Záliv bude lemován novou cihelnou zídkou s betonovou hlavou. Chodník v zálivu bude asfaltový, podobně jako navazující chodník. Dále je navrženo sjednocení různých dlažeb u horního pilíře na dlažbu ze štípaného kamene.

- Bourací práce

V rámci bouracích prací budou provedeny následující práce:

- Vybouraní cihlové dlažby a cihlové přizdívky uprostřed svahu, včetně maltového lože

- Vybourání přilehlých zídek po úroveň stávajícího základu

- Vybourání dlažby vedle pilíře mostu z kamene, cihel, betonu

- Vybourání části dolního asfaltového chodníku podél zídek v šířce 0,5m

- Vybourání dlažby z velkých žulových  kostek podél zídek v šířce 0,5m

- Vybourání části horního asfaltového chodníku na celou šířku, v délce nově navrhovaného zálivu, včetně žulových obrubníků

- Vybourání části betonových obrubníků v délce cca 6m

- Demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

- Vybourání prostupů betonovou deskou tl. 270mm pro uložení chráničky a nového stožáru - cca 1m3

Poznámka:  Ve svahu a chodníku jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení. Veškeré bourací práce musí být prováděné s ohledem na stávající inženýrské sítě.

Před zahájením stavebních prací je potřeba přizvat zástupce správce VO Trade Centre Praha a.s. – Petr Kopp, tel. 730 895 999, mail: p.kopp@tcp-as.cz

- Technický popis

  - Zemní práce

Navržené úpravy vyžadují zemní práce malého rozsahu. Zdivo v zálivu chodníku bude zčásti založeno na stávající betonové desce a z části v terénu. V stávajícím terénu vedle zpevněné plochy svahu se vyhloubí rýha šířky 600mm, hloubky 800mm ve spádu svahu. Vedle těchto základů šikmých základů směrem ke svahu bude odebrána stávající zemina v tl. cca 300mm.  Na místo zeminy bude dosypán štěrk  16/32, který bude následně zhutněn. Na štěrk bude položen  podkladový beton zálivu.

Ostatní zídky budou vyzděny na stávajících základech. Nová konstrukce chodníku nepřesáhne původní tloušťku.

  - Základy

Nové základové konstrukce jsou navržené pouze v části zídky mimo zpevněnou plochu svahu v zálivu u horního chodníku. Základové pasy budou z prostého betonu, šířky 600mm, hloubky cca 0,8m pod terén. Základy budou ve spádu svahu. Zároveň se základový pas propojí vlepenou výztuží k betonové ploše zpevněného svahu.

Po demontáži stávajícího stožáru VO se vybuduje nový betonový základ rozměrů 500x500mm do hloubky 800mm. Poloha bude určena přímo na místě za účasti zástupce správce sítí veřejného osvětlení. Musí být vynechán prostor pro kabelové vedení a uzemnění. Kabely nesmí být v žádném případě v základech zabetonovány, ale musí být nechán volný prostor v základu. Kvalita betonových základů musí odpovídat ČSN EN 206, ČSN EN 13670 (beton pro základ min. C25/30-XF2).  V případě nedostatečné hloubky se probourá prostup stávající betonovou deskou. Základ stožáru se napojí na chráničky. Zároveň musí být zajištěn odvod kondenzátu ze stožáru otvorem Ø20mm.

  - Svislé a vodorovné konstrukce, zpevněné plochy

Stávající stav:

Do zpevněné plochy svahu pod Nuselským mostem byly provedené sondy.

Sonda 1 (nahoře):

- cihla 12,5x250x6,5cm, položena na výšku 120  až 130mm, spára 25-30mm

- maltové lože 50 mm

- beton bez armatury  tl. 270mm

- písek  400-500mm

Sonda 2 (dole):

- cihla 12,5x250x6,5cm, spára 25mm, položena na výšku 120 mm přímo do betonu

- beton 16 cm, spodní okraj výztuž Ø16mm

- písek 400-500mm

Sonda 3 (mezi horním pilířem mostu a horní asfaltovou cestou)

- cihla 12,5x250x6,5cm, položena na výšku 125, spára 25-30mm

(v části plochy místo cihel kamenná dlažba)

- maltové lože 55mm

- beton bez armatury  tl. 120mm

- písek  400mm

Podél jedné strany svahu je položena zatravňovací dlažba prolitá betonem, na druhé straně je obdobná dlažba pouze v dolní části v délce 10m. Okraje betonové desky svahu jsou částečně podemleté vodou. Uprostřed svahu je příčně betonový práh s cihlovou přizdívkou. Pod tímto prahem z cihlové dlažby vystupuje kanalizační šachta, průměr cca 1,2m a betonový pilíř, rozm. cca 1,0m x 1,0m. Obě tyto konstrukce jsou též obloženy cihelnou přizdívkou.

Svah je oddělen od horního chodníku cihlovou zdí výšky cca 0,45m, která je nedostatečná. V  cihlovém svahu je za zdí osazen sloup veřejného světlení. V dolní části je chodník lemován zídkami z režného zdiva, výšky cca 0,64m a 0,9m. Zdivo se místy rozpadá a betonová hlava je značně degradovaná s odhalenou výztuží. Zídka pod svahem končí u vstupu do krytu CO. Vstupní portál krytu je betonový a navazuje na zdivo přilehlých zídek.

Stávající chodníky jsou asfaltové. Podél jedné ze zídek je dlažba z kostek v šířce 0,5m.

Předpokládaná skladba chodníku:

- Litý asfalt   tl.               50mm

- Podkladový beton  tl. 100mm

- Štěrkodrť  tl.               150mm

Celkem…………………………300mm

Navržené konstrukce:

V horní části svahu je navrženo rozšíření chodníku směrem do svahu – záliv - nová zeď lomeného tvaru, která slouží také jako zábradlí.

Zeď je založena na stávající betonové desce svahu. Po vybourání stávající cihlové dlažby se povrch desky zarovná vrstvou vyrovnávacího betonu v šířce 450mm.

Zalomená část zdiva bude založena na nových betonových pasech š. 600mm a hloubky 800mm ve spádu svahu.

Celá zeď bude ve spádu přilehlého chodníku.

Zeď se vyzdí z tvárnic ztraceného bednění šířky 300mm. Zdivo bude vyztuženo ve spárách výztuží 2x Ø10mm a svisle 2x Ø10mm á 250mm. Svislá výztuž bude zároveň vlepena do stávající betonové desky na chemickou kotvu. Z obou stran tvárnic bude vyzděna přizdívka tl. 125mm z lícových cihel. Budou použity stejné lícové cihly jako na svahu (např. kanalizační cihly NFK 240x115x71 mm, malta pro zdění a spárování kanalizací Quick mix – SBM, případně Quick mix –  VM 01).

Přizdívky se přikotví ke zdivu z tvárnic pásovou ocelí ve spárách 4ks/m2 – 3/40-200mm. Zdivo bude shora chráněno betonovou hlavou tl. 150-180mm, která bude dilatovaná á3m. Spáry se vyplní trvale pružným tmelem.

Plocha mezi stávajícím chodníkem a svahem se vyplní prostým betonem pro dorovnání výšky a vytvoření potřebného spádu. Tloušťka výplňového betonu C16/20 je 50-670mm. Betonová vrstva se pomocí vlepené výztuže Ø10-500/500 přikotví k stávající betonové desce svahu. Zároveň se betonová vyrovnávací vrstva vyztuží a propojí se stěnou z tvarovek pomocí kari sítě  6/100x6/100mm.

Uprostřed svahu se nachází betonový práh s přizdívkou. Původní přizdívka se nahradí novou přizdívkou z lícových cihel ve stejném půdorysu a výšce. Opět budou použity stejné lícové cihly jako na svahu (např. kanalizační cihly NFK 240x115x71 mm, malta pro zdění a spárování kanalizací Quick mix – SBM, případně Quick mix –  VM 01).  .Na horní hranu prahu  se nabetonuje nová  betonová hlava tl. 150mm, šířky cca 780mm a přikotví se k podkladu vlepenou výztuží Ø10mm á 250mm.

Rovněž vystupující kanalizační šachta se nově obloží lícovými cihlami. U pilíře vystupujícího nad cihelnou dlažbu bude po odbourání cihelných přizdívek zjištěno, zda je tento pilíř možné odbourat. V případě, že to možné nebude, bude rovněž nově obložen cihelnými přizdívkami.

Cihelné zídky podél dolního chodníku.

Podél dolního chodníku se vybourají stávající cihelné zídky s betonovou hlavou a vybourá se i stávající chodník podél zídek v šířce 0,5m.

Na stávající základ se vybetonuje podkladový beton tl. 300mm, z kterého bude vystupovat výztuž pro ukotvení zídky. 2 profily tl. 12mm á 250mm, dl. 600mm (300mm v podkladovém betonu). Betonový základ bude opatřen penetračním nátěrem a následně hydroizolací – hydroizolační stěrka, případně asfaltový modifikovaný pás.

Zídka blíž ke svahu bude opět vyzděna z tvárnic ztraceného bednění tl. 300mm. Zdivo bude vyztuženo ve spárách výztuží 2x Ø10mm a svisle 2x Ø10mm á 250mm.  Z vnější strany bude obložena přizdívkou z lícových cihel, tl. 125mm. Přizdívky se přikotví ke zdivu z tvárnic pásovou ocelí ve spárách 4ks/m2 – 3/40-200mm.. Za zdivo  se položí drenážní trubka DN 100 v štěrkodrti 16/32, obalené geotextilií. Do zdiva se osadí nerezové odvodňovací trubky DN100 á5m, ve výšce 100mm nad chodník. Na terén  mezi zdí a svah se osadí žlabová tvárnice 210/100/280 do betonového lože. – viz řez 3-3.

Zídka nad dolním cihlovým svahem  se provede z lícových cihel. Pro obě zídky budou použity stejné lícové cihly jako na svahu (např. kanalizační cihly NFK 240x115x71 mm, malta pro zdění a spárování kanalizací Quick mix – SBM, případně Quick mix –  VM 01).

Výška obou zídek  včetně betonové hlavy bude 900mm od hrany chodníku, tloušťka 425mm.

Nad poslední vrstvou lícových cihel (pod betonovou hlavou) bude opět proveden penetrační nátěr a hydroizolační stěrka.

Betonová hlava zdiva bude šířky 500mm, tl. 100-130mm. Vyztužena třmínky Ø6mm á 250mm. Zároveň se přikotví ke zdivu vlepenou výztuží Ø8mm á 250mm s hloubkou vrtu 250mm do zdiva. Viz výkres Vzorové řezy.

Všechny přizdívky a zídky z lícového zdiva, včetně betonových hlav budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem a nátěrem antigrafitti, obdobně jako lícové cihly ve svahu. (viz část Svah)

Cihlová dlažba svahu se vybourá včetně maltového lože až na stávající betonovou desku.

Plocha se po vybourání cihel vyspraví  betonovým potěrem 30MPa v tl. 50mm.  Tato vrstva  bude  vyztužena Kari sítí profil 6 – 150x150mm. Včetně kotev profil 6mm – 250mm, 3ks na m2 vlepených do stávající betonové desky.

Do maltového lože se následně  položí nová cihlová dlažba z lícových cihel (např. kanalizační cihly NFK 240x115x71 mm), malta pro zdění a spárování kanalizací Quick mix - SBM.) Povrch dlažby se opatří hydrofobizačním  nátěrem (např. Mapei Antipluviol S).Následně bude použit antigrafiti nátěr. Antigraffiti nátěr bude podle požadavku památkářů bezbarvý, prodyšný na bázi polysacharidů. (např. Meffert – PSS 20).

Technické požadavky na lícové cihly, které budou použity ve svahu, na přizdívkách a na cihelných zídkách:

- Barva: červená

- Objemová hmotnost: min. 2000 g

- Nasákavost:  max. 6%

- Kyselinovzdornost – úbytek % hmotnosti:  max. 6

- Obrusnost (cm3/50 cm2): max. 15

- Mrazuvzdornost:  min. 25 zmrazovacích cyklů.

Tyto požadavky splňují např. kanalizační cihly NFK 240x115x71mm

Okraje stávající betonové desky v místech výmolů se podbetonují a celý okraj se stavebně začistí. Úpravu terénu v blízkosti předmětného svahu řešila stavební firma Strabag v rámci opravy Nuselského mostu.

U všech pracích na svahu je třeba zajistit

Pochozí plochy:

Část horního chodníku se vybourá v rozsahu nově budovaného zálivu. Původní konstrukce se nahradí novou:

Horní chodník:

-litý asfalt   MA 8V   tl.40mm  ČSN EN 13108-6, ČSN 73 6122

-podkladový beton C16/20  tl.100mm  ČSN EN 14227-1, ČSN 736156

-štěrkodrť 0/32  ŠDb  tl. DLE SKUT. (cca 150mm), ČSN 736126-1

V zálivu se vybuduje rovněž pochozí plocha z litého asfaltu.

Chodník v zálivu:

-litý asfalt MA V8 tl:40mm ČSN EN 13108-6, ČSN 73 6122

-podkladový beton C16/20  tl.100mm  ČSN EN 14227-1, ČSN 736156

-výplňový beton tl. 50-720mm

-stávající konstrukce svahu

Jako obruba je navržen obrubník z velké žulové dlažby š.160mm do betonového lože C16/20 tl.100mm. Obrubník s nášlapem 20mm plynule naváže na stávající žulový obrubník v chodníku.

Pro budování dolních zídek je potřeba vybourat část chodníku podél zdí v šířce 500mm. Tato konstrukce po vyzdění zdiva bude doplněna.

Doplnění dolního chodníku:

-litý asfalt MA 11 II tl.40mm ČSN EN 13108-6, ČSN 736122

-separační textílie

-podkladový beton C20/25-XF3 tl. 100mm

-štěrkodrť 0/32  tl. DLE SKUT. (cca 150mm), ČSN 736126-1

Doplnění žulové dlažby dolního chodníku:

-velká žulová dlažba š. 160mm

-podkladový beton C20/25-XF3 tl. 130mm

Kamenná dlažba kolem horního pilíře Nuselského mostu

Kolem horního pilíře Nuselského mostu se nachází plocha z cihlové dlažby, kamenné dlažby a betonu. Ze sondy S3 plyne, že pod těmito dlažbami a jejich podkladními maltami začíná v hl. cca 180mm pod povrchem stávající betonová deska tl. 120mm. (Pod deskou je pískový podsyp tl. 400mm). Všechny tyto dlažby včetně podkladních vrstev v celkové tl. cca 180mm budou odebrány -  až na betonovou desku).

Bude nově provedena  kamenná dlažbou z velkého a malého štípaného kamene.

Skladba kamenné dlažby:

-Kamenná dlažba ze štípaného kamene  KD tl. dle skut. 		100-120mm

-podkladový beton C20/25 – XF3					80mm

-stávající betonová deska 						120mm

Kamenná dlažba bude dle stávajícího stavu (velký štípaný kámen, malý štípaný kámen).

Veřejné osvětlení

Ve svahu je osazen stávající sloup veřejného osvětlení. Sloup je potřeba demontovat a nahradit novým. Osadí se nový stožár bezpaticový dvoustupňový – sadový typ s vyložením do 500mm. Stožár se napojí na původní místo připojení. Osadí se do hloubky 800mm pod terén do nového výplňového betonu nově budovaného zálivu. Podrobněji viz kapitola 2.5. Základy.

Zároveň se položí náhradní chránička dle požadavku správce sítí VO.

V místě nově budovaného zálivu bude uložena náhradní chránička DN 110 z HDPE v délce cca 25m  – zabetonuje se do vrstvy vyrovnávacího betonu v zálivu. V místě nedostatečné tloušťky betonové vrstvy je nutno probourat prostup stávající betonovou deskou a pokračovat chráničkou pod její úrovní směrem do volného zatravněného terénu.  V případě křížení stávajícího kabelu a nového základu mimo betonový svah bude uložena (mimo náhradní chráničky) také půlená chránička v délce 2m (u obou základů) na stávající vedení. Rezervní trubky musí být zatěsněny originálními víčky proti zanášení zeminou, trubky s kabely se zatěsňují okolo kabelu vhodnou hmotou nebo tmelem. Všechny trubky se musí spojovat originálními spojkami, aby nemohlo docházet k jejich zanášení zeminou a nečistotami. Hloubka uložení náhradní chráničky ve volném terénu bude 600mm. Při uložení nevyžadujícím zvláštní mechanickou ochranu se nad pískové lože (na zaházenou vrstvu o tloušťce 25 cm) na urovnanou zeminu rozvine výstražná folie, která musí být uložena v souladu s ČSN 73 6006. Potom se dokončí celkový zához výkopu.

Mobiliář

V zálivu horního chodníku se osadí parkové lavičky a odpadkový koš. Lavičky budou pevně spojeny s podkladem. Konstrukce lavičky bude litinová černé zdobná, výplň dřevěné fošny. Viz příloha technické zprávy.

Typ lavičky je zvolen dle návrhu dříve odsouhlaseném v projektové dokumentaci „Oprava horní cesty se zdí a schodiště“ v parku Folimanka Národním památkovým ústavem, Ing. Milena Andrade Dneboská.

  - Vstup do krytu - sanace betonových ploch, nátěr dveří a zábradlí

Zídka pod svahem navazuje na stávající vstup do CO krytu. Vlastní vstup má podlahu  cca 1,5m pod okolním terénem.   Konstrukce vstupu krytu je betonová, stejně tak spodní část stěn okolo vstupní šikmé rampy. (nadzemní části těchto stěn jsou zídky z lícových cihel). Tyto povrchy jsou z části nastříkany graffiti. Jedná se cca o 75m2 povrchu betonových konstrukcí.

Tyto betonové plochy budou sanovány následujícím způsobem:

Předpříprava povrchu:

- mechanické odstranění uvolněných vrstev betonu, případně omítky

(bourací kladivo)						100% plochy

- otryskání vysokotlakým vodním paprskem 800 – 1500 bar	   100% plochy

(bude otryskán zkušební vzorek a bude upřesněn tlak pro tryskání)

- mechanické očistění výztuže od rzi (pískování - suché natryskání povrchu výztuže do hl. cca 20mm) 					    cca 20%plochy

Sanační vrstvy:

- ochranný nátěr odhalené výztuže s inhibitorem koroze (např. Vandex korosionschutz nebo obdobný)				    cca 20% plochy

- adhezní můstek (např. Vandex CRS Reparaturmortel nebo obdobný)

(součást sanačního sytému)					   100% plochy

- dvojnásobné vyspravení betonu reprofilační maltou tl.10 - 20mm

1x vyspravení v místě koroze výztuže, 1x přetažení celoplošné  -  2x 100%

Sanační materiály musí tvořit ucelený systém.

Kontrola kvality:

Vizuální kontrola – komise po otryskání vysokotlakým vodním paprskem a očistění výztuže

Tahová pevnost podkladu odtrhovými zkouškami

Kontrola mechanických vlastností dle katalogových listů

Kontrola tl. reprofilačních vrstev

Kontrola soudržnosti reprofilace s podkladem (min 1,2Mpa)

Materiály a výrobky použité pro tyto práce, jejich použití a zpracování na stavbě, musí být v souladu s požadavky normativních předpisů pro výrobky a systémy pro opravy a ochranu betonových konstrukcí podle ČSN EN 1504-1-8, ČSN P ENV 1504-9 a ČSN EN 1504-10, případně ČSN EN 12696 a ČSN CEN/TS 14038-1, případně s požadavky TP ŘSD ČR, kap. 31 a/nebo TP SSBK ČR.

Pro přípravu, zpracování, případně montáž výrobků pro ochranu a opravy konstrukcí musí být dodržovány technické návody a pokyny výrobce, u nátěrových hmot včetně předepsaných minimálních teplot ovzduší a podkladu.

Nakonec se provede malba do exteriéru a ochranný antigraffiti nátěr. Antigraffiti nátěr bude  podle požadavků památkářů bezbarvý, prodyšný na bázi polysacharidů.

Ocelové dveře vstupu do krytu a trubkové ocelové  zábradlí nad vstupem.

Povrchy budou očištěny, oškrábány, zbaveny starých nátěrů a graffiti. Následně budou opatřeny základním a vrchním nátěrem.  Nakonec se nanese ochranný antigraffiti nátěr.

  - Úprava okolí svahu

Vedle zpevněné části svahu mimo srážkový stín je zatravněná plocha. Z důvodu přívalových dešťů a špatně řešeného odvodnění Nuselského mostu došlo k erozi svahu a vyplavování hlíny na chodník dolní asfaltové cesty. Odvodnění mostu bylo upraveno a horní chodník opatřen vysokým obrubníkem (není předmětem této projektové dokumentace). Z levé strany svahu (při pohledu ze spodní cesty vzhůru) řešil  úpravu terénu dodavatel opravy Nuselského mostu. Na této straně v horní části je třeba podbetonovat stávající betonovou desku svahu. Odplavení hlíny způsobilo špatně řešené odvodnění Nuselského mostu v době jeho opravy v minulém roce. (Jedná se o podbetonování desky cca 8m3 betonu C 16/20.)

Z druhé strany svahu je potřeba odebrat splavenou hlínu nad spodní cestou a svah ochránit před erozí. V blízkosti zídek ( vedle vstupu do  krytu) se odebere splavená hlína na původní terén. Pro obnovení přirozené ochrany povrchu svahu se položí 100% přírodní kokosová síť (gramáž 700g/m2) a systémovými kotvami přichytí k podkladu. Plocha se oseje trávou. Ochranná síť dočasně zabrání povrchové erozi svahu a podpoří růst nové vegetace. Předpokládaná doba rozpadu sítě je 36 měsíců.

Při všech pracích na svahu je třeba chránit stávající zeleň. Pokud to budou stavební práce vyžadovat, tak např. kolem kmenů stromů vytvořit ochranné dřevěné bednění apod.

Při opravách betonových povrchů krytu, při opravách zídek, kamenné dlažby u pilíře Nuselského mostu výběru laviček je třeba splnit podmínky Odboru památkové péče – Magistrát hl. m. Prahy, které  vydal dne 26. 6. 2018 , č. j. MHMP 1019362/2018:

- Vzorky barevnosti fasád krytu CO o velikosti cca 50 x 50 cm, vzorek barevnosti dveří a zábradlí před krytem budou aplikovány přímo na fasádu resp. dotčené povrchy na dobře osvětlené místo. Dále budou připraveny vzorky cihelného obkladu zídek vč. Spárování a nově doplňovaného typu kamene pod pilířem Nuselského mostu. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník (uživatel, správce) písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.

- Antigraffiti nátěr bude bezbarvý, prodyšný na bázi polysacharidů. Vzorky navrženého nátěru budou aplikovány přímo na dotčené plochy na dobře osvětlené místo. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník (uživatel, správce) písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.

- Bude vyhotoven a MHMP OPP k posouzení v samostatném řízení předložen návrh nového mobiliáře – lavičky.

- Nakládání s odpady

Při pracích budou vznikat odpady různého charakteru.

Tuto problematiku řeší následující zákony a vyhlášky:

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Katalog skládek 1997, NSO Kutná Hora

POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU:

V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

- Bezpečnost práce

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

Zák. č. 167/91 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Vyhl. č. 324/90 Sb. - Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech

Vyhl. č. 48/82 Sb. - Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

ČSN 05 0610	- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

ČSN 05 0631 	- Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

Nařízení vlády 502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”

Zák.č. 361/2000 Sb. 	- o provozu na pozemních komunikacích

Zák.č. 150/2000 Sb.	- o silniční dopravě

Zák.č. 102/2000 Sb. 	- o pozemních komunikacích

Zák.č. 355/1999 Sb. 	- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 	o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Vyhláška 324/90 Sb., 	- o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích.

Mj. je třeba zajistit průchod po obou chodnících napříč svahem a tyto chodníky zabezpečit i např před materiálem, který může po svahu v průběhu prací sklouznout.

V Praze: 								                      listopad 2018                                                                                                Vypracoval:								       Ing. Libor Stamenovski

PARKOVÝ MOBILIÁŘ

LAVIČKY  -  3ks

- Délka lavičky: 1800 mm

- Výška sedáku: 450mm

- Bočnice: litina

- Váha: 48 kg

- Barevné provedení fošen: Lazurovací lak – barva kaštan  (odstín odpovídá opravenému zábradlí na venkovním schodišti parku Folimanka)

- Barevné provedení litinové konstrukce:  černá

ODPADKOVÝ KOŠ  - 1ks

- Koš: 1000x400 mm

- Vložka: 60 l pozinkovaný plech

- Váha: 24 kg

- Barevné provedení fošen: Lazurovací lak – barva kaštan  (odstín odpovídá provedení lavičky)

  - Barevné provedení konstrukce:  černá