B.SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Instalace FVE na pavilon D hlavní budovy FZU

Stavebník:			Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na Slovance 1999/2, 182 21, Praha 8

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Hlavní projektant:		Společnost pro kanceláře a sklady FZÚ

První společník:

Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

IČO: 29029210,

DIČ: CZ29029210

Druhý společník:

Bogle Architects s.r.o.

Revoluční 724/7, 110 00, Praha 1 – Staré město

IČO: 24818321,

DIČ: CZ2488321

Místo stavby:	Na Slovance 1999/2, Praha 8, k.ú. Libeň

pozemky parc. č. 1333/9

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro vydání společného povolení

Zakázkové číslo:		220108

Datum:		13. 02. 2023

Datum aktualizace (změny):	-

Vypracoval:			Ing. Lukáš Brotánek

Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Truhelka

Paré:

Obsah:

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	Základní charakteristika objektů	5

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	6

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	6

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.4	Dopravní řešení	7

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu	7

B.7	Ochrana obyvatelstva	8

B.8	Zásady organizace výstavby	8

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	13

# B.1	Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Objekt se nachází v zastavěné části k.ú. Libeň hlavního města Prahy. Budova, na kterou je umísťována fotovoltaická elektrárna se nachází v areálu Fyzikálního Ústavu Akademie Věd České republiky. V nejbližším okolí se nachází několik nízkopodlažních budov, dvě budovy o 3 až 5ti podlažích a plochy zeleně.

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Jedná se o změnu trvalé stavby. Vzhledem k charakteru stavebních úprav (Instalace FVE o jmenovitém výkonu 30,94 kWp na střechu objektu D) nedochází ke změně užívání objektu, a proto není nutné nově posuzovat soulad stavby s územním plánem.

Stávající objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – není potřeba řešit.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

V současné době nebyla získána žádná závazná stanoviska dotčených orgánů.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů.

- Ochrana přírody a krajiny:

Zvláštní územní ochrana je nejvýznamnějším nástrojem ochrany přírody, který se realizuje prostřednictvím vyhlašování zvláště chráněných území. V České republice rozlišujeme tzv. velkoplošná (NP a CHKO) a maloplošná (NPR, PR, NPP a PP) zvláště chráněná území. NATURA 2000 je evropská soustava chráněných území, jejímž cílem je zabezpečit ochranu těch druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z celoevropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené či endemické. V České republice je soustava tvořena vyhlášenými ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL).

Pozemky se nenachází v území, které je chráněno z hlediska ochrany přírody.

Zdroj: https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/

- Památková ochrana:

Památkově chráněnými územími jsou památkové rezervace (městské, vesnické, ostatní) dále pak památkové zóny (městské, vesnické, krajinné).

Pozemky se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Prahy.

Zdroj: https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Území stavby se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- Záplavové území:

Pozemky dotčené stavbou se nenachází v záplavovém území.

Zdroj: http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=14.4689437&lat=50.1236064&scale=950

- Poddolované území:

Pozemky dotčené stavbou se nenachází v poddolovaném území.

Zdroj „Důlní díla a poddolování“:  https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Projekt je řešen takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Příjezd a přístup k objektům je ze stávající místní komunikace. Případné poškozené plochy budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Navržené stavební úpravy nevyžadují asanace, demolice okolních staveb ani kácení dřevin.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

V nově zastavěném území se nenachází pozemky určené k funkci lesa, ani pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomuto nejsou požadavky na trvalé zábory.

- Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Navrženými stavebními úpravami se nemění požadavky na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nemá věcné ani časové vazby, nebo podmiňující investice.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Údaje z katastru:

Parcelní číslo:			1333/9

Obec:				Praha [554782]

Katastrální území:			Libeň [730891]

Číslo LV:				9909

Výměra [m2]:			8433

Typ parcely:			Parcela katastru nemovitostí

Způsob využití:			Společný dvůr

Druh pozemku:			Zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany nemovitosti:	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Na dotčených pozemcích nevzniká ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

# B.2	Celkový popis stavby

## B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Vlivem stavebních úprav se jedná o změnu dokončené stavby. Opatření je zaměřeno na instalaci fotovoltaického zdroje o jmenovitém výkonu 30,94 kWp (dále také „FVE“) v na střeše pavilonu D hlavní budovy Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. - Na Slovance 1999/2, Praha.

- Účel užívání stavby.

Stavba je využívána jako kancelářská budova. Účel užívání stavby se nemění.

- Trvalá nebo dočasná stavba.

Stavba je trvalá.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

V době vydání projektové dokumentace nebyly známi žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

V současnosti nejsou známy stanoviska dotčených orgánů, podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace v průběhu projednávání s jednotlivými dotčenými orgány.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.

Ochrany nebyli zjištěny.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Stavebními úpravami nedojde ke změně základních parametrů stavby.

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. V areálu objektu bude určeno místo pro zařízení staveniště, a to i pro případné zajištění hygienických podmínek pro pracovníky.

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.

Přesný harmonogram prací bude součástí nabídky zhotovitele zakázky.

- Orientační náklady stavby.

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby, orientační rozpočet pro výběrové řízení se bude zpracovávat v dalším stupni PD – dokumentace pro provedení stavby. Hrubý odhad je 2,5 mil Kč.

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorové řešení.

Nemění se.

- Architektonické řešení – Kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Nemění se.

## B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nemění se.

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

## B.2.6	Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Popis stavebního řešení

- Instalace samonosné konstrukce pro umístění FVE

- Provedení prostupů stropní a obvodovou kci pro vedení FVE

- Bude provedena úprava pozice hromosvodu

- Konstrukční a materiálové řešení

Na střeše budovy D bude provedena samonosná pozinkovaná konstrukce. Tato konstrukce bude podpůrně přitížena betonovými dlaždicemi. Dokumentace ocelových konstrukcí musí být dopracována v rámci dílenských výkresů.

Práce na střeše musí být prováděny s maximální možnou opatrností, tak aby při montáži nedošlo k poškození hydroizolace (protržení, zatečení, propad materiálu apod.).

- Mechanická odolnost a stabilita.

Prováděné konstrukce jsou navrženy jako samonosné. Kabelové vedení bude vedeno v ochranných chráničkách s použitím podpěr pro vedení na ploché střechy – dvoubodová. Veškeré prvky, které budou pokládány na hydroizolaci budou opatřeny pryžovou podložkou, aby nedošlo k mechanickému poškození asfaltového pásu. Stabilita konstrukce je posouzená podrobně v částí D.1.2-Stavebně konstrukční část.

## B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

Na plochou střechu objektu bude umístěna nosná systémová ocelová konstrukce pro uložení FVE panelů. Tato konstrukce bude přitížena betonovými dlaždicemi.

- Výčet technických a technologických zařízení

- FVE – jmenovitý výkon 30,94 kWp

- Hromosvod

## B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nové a je podrobně řešeno v samostatné části této projektové dokumentace D.1.3.

## B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Projekt neřeší tepelnou ochranu, pouze úsporu elektrické energie, kterou zajistí nově budovaná FVE.

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Nemění se vzhledem k charakteru stavebních úprav.

## B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží.

Nemění se.

- Ochrana před bludnými proudy.

Nemění se.

- Ochrana před technickou seizmicitou.

Nemění se.

- Ochrana před hlukem.

Nemění se.

- Protipovodňová opatření.

Nemění se.

- Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nemění se.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury.

Objekt je napojen na stávající sítě pomocí přípojek vodovodu, přípojek NN a kanalizace. Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových nebo splaškových.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt je napojen na stávající sítě pomocí přípojek vodovodu, přípojek NN a kanalizace. Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových nebo splaškových.

# B.4	Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Doprava v klidu.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Pěší a cyklistické stezky.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Použité vegetační prvky.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Biotechnické opatření.

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

Vliv stavby na životní prostředí není s ohledem na charakter stavebních úprav a přístavby nutné posuzovat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Nebyly zjištěny žádné ochrany.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, nepodléhá potřebě vedení zjišťovacího řízení a vydání stanovisko EIA.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.

Projekt neřeší podmínky závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, projekt dále neřeší.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V rámci navržených stavebních úprav nejsou navrhována žádná jiná ochranná a bezpečnostní pásma ani žádná jiná omezení a podmínky ochrany.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny dodržením platné legislativy v oblasti stavebnictví. Po zahájení užívání stavby prioritou zůstává zabezpečení oblasti, varování a evakuace.

# B.8	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. V areálu objektu bude určeno místo pro zařízení staveniště, a to i pro případné zajištění hygienických podmínek pro pracovníky.

- Odvodnění staveniště

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Napojení na dopravní infrastrukturu – stávající příjezd k objektu zůstane nezměněn. Pro parkování je možno využít stávající místní komunikace a parkoviště.

- Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, beze změny

Veškeré plochy staveniště budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude prováděna pouze za dodržování platných pravidel plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany atd. tak, aby byla zajištěna ochrana okolí stavby.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasné zábory pro stavbu budou pouze z hlediska zřízení zařízení staveniště a případných skládkových ploch. Tyto zábory jsou pouze dočasného charakteru a na pozemku stavebníka.

Trvalé zábory pro navržené stavební úpravy nejsou vyžadovány.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpadový materiál vzniklý při stavební činností bude odstraňován v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., Zákon o odpadech, jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb. ze dne 27.01. 2021, kterou se stanoví Katalog odpadů a podle vyhlášky č.273/2021 Sb. Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem.

Při zpracování odpadů bude postupováno dle následující hierarchie:

- Předcházení vzniku odpadů

- Příprava pro opětovné použití

- Recyklace odpadů

- Jiné využití odpadů

- Odstranění odpadů

Odpad bude na staveništi důsledně tříděn, podle množství a charakteru odpadu bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabávány apod. Případný demoliční materiál obsahující beton, živici, ocel bude předáván k recyklaci. K oznámení o užívání stavby, popř. ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné.

Při provádění stavebně-montážních prací mohou vznikat následující odpady dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. v platném znění:

| Kód druhu odpadu | název odpadu | Druh odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | R, V |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | R, V |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | R, V |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | R, V |
| 17 01 01 | Beton | O | R, V, Sk |
| 17 02 03 | Plasty | O | R |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Sk |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | N | Sk |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | R, Sk |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | R, Sk |
| 17 06 04 02 | Izolační materiály na bázi polystyrenu | O | R |

O = Ostatní odpad, N = Nebezpečný odpad, dle §6 odst. (1) z. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.

- nakládání s odpady

Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů těmito předpokládanými způsoby: Zkratky: R – recyklace; V – využití; Sk – skládka

Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů s tím spojených.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci navržených stavebních úprav nedochází k zemním pracím.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů.

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Bezpečnost práce po dobu výstavby:

Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených předpisů. Zejména:

- Zák. č. 309/2006 Sb.

- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- NV č. 591/2006 Sb.

- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce)

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce)

- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV č. 378/2001 Sb.

- NV č. 362/2005 Sb.

Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod.

Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo.

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050.

Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a výstroj.

Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

Bezpečnost práce při přípravě staveb:

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně.

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu.

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:

  - provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti

  - vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

  - vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích:

- Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám.

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.

- Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů.

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit.

- Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny.

- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

Bezpečnost práce při provozu:

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost.

- Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

- Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru stavebních úprav.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou tedy vyžadována.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy:

- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

- Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

- Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

- Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací

- Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Stavebník zajistí viditelnou ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2 m, v noci osvětleným.

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …).

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními, resp. dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou dopravou na místo skládky – přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude určena stavebním úřadem.

Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem.

Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí za správnost funkce stavby – částí stavby

Při provádění výstavby za provozu objektu, bude před zahájením výstavby dohodnut postup výstavby mezi dodavatelem stavby a investorem (příp. uživatelem stavby) a budou přijata příslušná opatření k ochraně osob jak v samotném objektu, tak i jejich pohyb v rámci staveniště.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny.

# B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Nebylo řešeno vzhledem k charakteru řešeného projektu.