„Výměna sedadel v Divadle F. X. Šaldy 
a s tím související stavební úpravy“

SEDADLA – SPOLEČNÉ PARAMETRY
(celodřevěná čalouněná sedadla vyrobená z vysušeného masivního bukového dřeva)

Tabulka 1

| Výrobce nabízených sedadel |  | ……..(doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ nabízených sedadel (název, obchodní označení apod.) |  | ……..(doplní účastník) |
| Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako tzv. minimální (povinné). Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen). |  | Nabídnuto* |
| OPĚRADLO | Celková tloušťka 70 mm (+/- 5mm), pevný rám z masivního buku s vnitřní konstrukcí z masivního dřeva, vyplétaný gumotextilními pásy, obaleno pěnou ve formě tvarovanou za studena, hustoty min.45 kg/m3, čalouněno |  |
| SEDÁK | Tloušťka min. 100 mm s vnitřní kovovou konstrukcí Ocelová konstrukce je plně integrována do polyuretanové pěny o hustotě min.55 kg/m3 vstřikované do formy za studena, čalouněno |  |
| ZADNÍ STRANA OPĚRADLA | Tvarovaná překližka tloušťka min. 13 mm, vrchní dýha buk |  |
| SPODNÍ STRANA SEDÁKU | Tvarovaná překližka tloušťka min.13 mm, vrchní dýha buk |  |
| BOKY | Boky sedadla 40 mm (+/- 5mm) z masivního dřeva; tvarované područky 50 mm (+/-5mm) jsou vyrobeny z masivního dřeva se skrytým upevňovacím systémem |  |
| ČÍSLOVÁNÍ ŘAD | Gravírované číslo na mosazném plechu, kulatý tvar. Zafrézováno do bočnice. |  |
| ČÍSLOVÁNÍ MÍST | Vyšívané číslo na přední straně sedáku. |  |
| NOSNOST SEDADLA | Min.120 kg |  |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA | lakováno lakem s protipožární odolností splňujícím požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb; klasifikace C S2 d0, určená na základě zkoušek reakce na oheň provedených v souladu s normou EN 13501. |  |
| BAREVNÝ ODSTÍN DŘEVA | Mořeno do odstínu wenge (přibližně RAL8016), Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého v nabídce |  |
| ČALOUNĚNÍ MATERIÁL | 100% trevira®, váha ±430 g/m2, odolnost proti oděru: > 100.000 cyklů Martindale ISO 12947-2 Látka prošla zkouškou na hořlavost podle normy: EN 1021 – 2:2006 žhnoucí cigareta EN 1021 – 2:2006 ekvivalent plamene zápalky |  |
| ČALOUNĚNÍ BARVA | Samet s „mramorovým“ efektem, vínově rudá, přibližně RAL 3004- RAL3005 Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého v nabídce |  |
| TESTOVÁNÍ | Sedadla musí být testována podle normy EN 12727 – Nábytek, pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost s výsledkem: Testovaný model plně vyhovuje specifikaci normy a splňuje: veřejné užití stupeň 4 |  |
| SKLOPNÝ MECHANISMUS | Vratný mechanismus pro velmi tichý chod | Účastník stručně popíše nabízené řešení |
| MONTÁŽ/FIXACE | Upevnění sedadel do podkladu v bočnicích bez „viditelných“ spojů. Výsledný efekt fixace musí zabezpečit dostatečnou pevnost zabudované řady sedadel. Délka, průměr a typ fixačních kotev a šroubů je závislý od použitého podkladu. | Účastník stručně popíše nabízené řešení |

Návod k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabídnuto* údaje prokazující splnění technických podmínek uvedených v prostředním sloupci. V případě číselné hodnoty (rozměry, hmotnost, nosnost apod.) uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě podmínky popsané slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízený výrobek uvedenou technickou specifikaci splňuje. V případě sklopného mechanismu a způsobu montáže/fixace uvede stručný popis nabízeného řešení.

Pro technické podmínky uvedené v Tabulce 1 platí:

V případě přímých či nepřímých odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Jiné, rovnocenné řešení může být v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnuto i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty (definované v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ).

SEDADLA – ROZMĚRY

Tabulka 2

| Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako tzv. minimální (povinné). Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen) zadavatel u všech rozměrů připouští rozměrovou toleranci ± 5mm |  | Nabídnuto* (účastník uvede nabízený rozměr) |
| --- | --- | --- |
| TYP 1 259 kusů +4 rezervní kusy | Výška: 900 mm Hloubka: 450 mm Šířka: 550 mm |  |
| TYP 2 2 kusy | Výška: 900 mm Hloubka: 450 mm Šířka: 540 mm |  |
| TYP 3 22 kusů + 1 rezervní kus | Výška: 905 mm Hloubka: 420 mm Šířka: 550 mm |  |
| TYP 4 43 kusů + 1 rezervní kus | Výška: 1 100 mm Hloubka: 450 mm Šířka: 540 mm |  |
| TYP 5 76 kusů + 1 rezervní kus | Výška: 1 100 mm Hloubka: 450 mm Šířka: 550 mm |  |
| TYP 6 56 kusů + 1 rezervní kus | Výška: 1 200 mm Hloubka: 465 mm Šířka: 550 mm |  |

Pozn. 	rozměrové charakteristiky jednotlivých typů sedadel jsou rozkresleny ve výkresech č. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, které jsou součástí projektové dokumentace

ŽIDLE DO LÓŽÍ 
(celodřevěné čalouněné židle pro lóže samostatně stojící, vyrobené z ohýbaného masivního bukového dřeva)

Tabulka 3

| Výrobce nabízených židlí |  | ……..(doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ nabízených židlí (název, obchodní označení apod.) |  | ……..(doplní účastník) |
| Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako tzv. minimální (povinné). Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen) |  | Nabídnuto* |
| CELKOVÉ ROZMĚRY ŽIDLE | Celková výška: 800 mm Celková hloubka: 535 mm Celková šířka: 450 mm Zadavatel připouští rozměrovou toleranci +/- 5 mm |  |
| ROZMĚRY SEDADLA | Sedadlová výška: 460 mm Šířka sedadla: 450 mm Hloubka sedadla: 410 mm Zadavatel připouští rozměrovou toleranci +/- 5 mm |  |
| HMOTNOST ŽIDLE | Max. 5 kg |  |
| OPĚRADLO | Zadní i přední část opěradla je čalouněná |  |
| SEDADLO | Čalouněné |  |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA | Lakováno lakem s protipožární odolností |  |
| BAREVNÝ ODSTÍN DŘEVA | Mořeno do odstínu wenge (přibližně RAL8016), Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého v nabídce |  |
| ČALOUNĚNÍ MATERIÁL | 100% trevira®, váha ±430 g/m2, odolnost proti oděru: > 100.000 cyklů Martindale ISO 12947-2 Látka prošla zkouškou na hořlavost podle normy: EN 1021 – 2:2006 žhnoucí cigareta EN 1021 – 2:2006 ekvivalent plamene zápalky |  |
| ČALOUNĚNÍ BARVA | Samet s „mramorovým“ efektem, vínově rudá, přibližně RAL 3004- RAL3005, Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého v nabídce |  |
| NOSNOST ŽIDLE | Min.120 kg |  |
| TESTOVÁNÍ | Židle musí být testována podle normy EN 1728 – Nábytek bytový – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti Musí splňovat normu ČSN EN 16139 (910650) Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek |  |

PODLAHOVÁ KRYTINA 
(plošně lepené přírodní linoleum)

Tabulka 4

| Výrobce | ……..(doplní účastník) |
| --- | --- |
| Název, obchodní označení apod. | ……..(doplní účastník) |
| Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako tzv. minimální (povinné). Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen) | Nabídnuto* |
| přírodní linoleum podle ČSN EN 548, s obsahem korku, dvouvrstvé, tloušťka min. 2,5 mm |  |
| povrchová úprava akrylovým voskem, dvouvrstvá |  |
| třída zátěže 23/34/42 podle ČSN EN 685 |  |
| skluznost R9 podle BGR 181/součinitel smykového tření min. 0,6 |  |
| reakce na oheň Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 |  |
| kročejový útlum min. 4 dB podle ČSN EN ISO 10140 |  |
| zbytkový otlak ≤ 0,15 mm podle EN ISO 24343-1 |  |
| vyhovující dle zkoušky typu W pro kolečkovou židli podle ISO 4918 |  |
| barevná stálost stupně ≥ 6 podle ČSN EN ISO 105-B02 |  |
| Barevnost tmavěčervenohnědá odpovídající referenčnímu dekoru linolea DLW Linoleum – Marmorette PUR – 125-108 uvedenému v projektové dokumentaci |  |

Návod k vyplnění (shodný pro Tabulku 3 i Tabulku 4):

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabídnuto* údaje prokazující splnění technických podmínek uvedených v prostředním sloupci. V případě číselné hodnoty (rozměry, hmotnost, nosnost apod.) uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě podmínky popsané slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízený výrobek uvedenou technickou specifikaci splňuje.

Pro technické podmínky uvedené v Tabulce 3 i Tabulce 4 platí:

V případě přímých či nepřímých odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Jiné, rovnocenné řešení může být v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnuto i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty (definované v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ).