Základní parametry bilaterální linky na broušení plochého skla zrcadel:

- tloušťka opracovatelného skla: 3-12mm

- maximální průchozí rozměr tabule: min. 1300x2200mm

- minimální průchozí rozměr tabule: max. 90x220mm

- Rychlost posuvu 0-8m/min

- Interface brousící linky pro pojení s myčkou pro řízení tloušťky a rychlosti

- Pohony jednotlivých os a dopravníků – brushless motory

- Řídící software umožňující naprogramování tří rozměrů skleněných tabulí a rychlost opracování

- Řídící software v českém jazyce, návod v českém jazyce

- Uspořádání automatické bilaterální brousící linky do „U“ :

- Pozice 0: 		automatický nakladač

- Pozice 1: 		1. bilaterální bruska

- Pozice 2: 		automatický úhlový dopravník Pozice

- Pozice 3: 		2. bilaterální bruska

- Pozice 4: 		automatický úhlový výstupní dopravník Pozice

- Pozice 5 : 		horizontální myčka plochého skla

- Elektrický rozvaděč linky - umístěný půdorysně uvnitř „U“ uspořádání linky

Pozice 0 : automatický nakladač

- pohyb v ose X a Z

- pohyb s nastavitelnou rychlostí, zakládací rychlost 0-20m/min

- počet nakládacích cyklů: min. 4/min.

- maximální únosnost nakladače / hmotnost skla: min.55kg

- ovládání z řídícího panelu

- uchycení skel pomocí vakuových přísavek

- všechny pohyby řízené z řídícího panelu

Pozice 1: 1. bilaterální bruska / Pozice 3: 2. bilaterální bruska

- maximální únosnost brusky / hmotnost skla: min.180kg

- počet motorů / nástrojů min. 10 pro obě strany (celkem tedy min. 20 motorů)

- složení nástrojů pro obě strany: 3 diamantové brusné/1 diamantový brusný horní sámek/1 leštící horní sámek//1 diamantový brusný spodní sámek/1 leštící spodní sámek/3 leštění hrany

- druh nástrojů: hrncové

- průměr diamantových brusných nástrojů: min. 175mm

- průměr leštících nástrojů: min. 150mm

- průměr hřídelí vřetene: min. 40mm

- tělo vřetene: litinový odlitek

- pevný trámec na vstupu stroje: boční jednotka s volnoběžnými válci na pevné straně stroje, nastavitelná na základě velikosti úběru skla. Boční regulace pomocí mikrometrického šroubu analogickým ukazatelem polohy.

- Pohyblivý trámec na vstupu stroje: hnaný podávací řemen skla

- Doprava tabulí skla ozubenými řemeny s vnitřním ocelovým prstencem bez spojů.

- Vodítka posuvu řemenů z plastického materiálu

- Centralizované řízení pro mytí řemenů a všech částí přicházejících do styku se sklem

- 2. bilaterální bruska navíc osazena párem pneumatických vřeten pro srážení rohů s průměrem kotouče 60mm, otáčky kotouče min. 7000ot/min, s maximální pracovní rychlostí min. 4m/min

Pozice 2: automatický úhlový dopravník

- maximální průchozí rozměr tabule: min. 1300x2200mm

- minimální průchozí rozměr tabule: max. 90x220mm

- vstup tabulí po hnaných válečcích, ovládané elektromechanicky

- doprava tabulí k druhé brusce řemenovým dopravníkem s rozdílnou roztečí

Pozice 4: automatický úhlový výstupní dopravník

- maximální průchozí rozměr tabule: min. 1300x2200mm

- minimální průchozí rozměr tabule: max. 90x220mm

- odvádění tabule skla z dvoustranné brusky k myčce skla pomocí motorizovaného řemenového dopravníku

- proměnná rychlost řemenového dopravníku min. 0-15m/min

- pneumatické zvedání výkyvného rámu řemenů

- možnost nahromadění tabulí na stole s řemeny a jejich společný posuv do myčky,

- válečkový dopravník k myčce s rychlostí posuvu min. 1-8m/min, válce opatřeny gumovými kroužky

Pozice 5 : horizontální myčka plochého skla

- Složení myčky: vstupní dopravník s pogumovanými válečky/oplachovací sekce/mycí sekce/sušící sekce/ výstupní dopravník s pogumovanými válečky

- automatická detekce tloušťky a jejího automatického nastavení

- maximální pracovní šířka: min. 1310mm

- min. 2 páry cylindrických kartáčů v mycí sekci

- druh kartáčů: segmentové, umožňující výměnu pouze výměnu opotřebované části

- min. 2 páry ofukovacích lišt v sušící sekci

- min. 2 nádrže pro rekuperaci vody z toho min. 1 s ohřevem / 2. nádrž s možností použití demineralizované vody

- konstrukce z nerezové oceli a další komponenty z nerezové oceli: ponorné čerpadlo, kryty, nádrže vč. filtrů, šrouby a vruty, hydraulický okruh, ofukovací lišty v mycí sekci

- minimální průchozí rozměr tabule: max. 90x220mm

- hladina hluku max. do 80 dB

- sušení pomocí vysokotlakého ventilátoru

- umístění ventilátoru myčky na samostatné konstrukci v prostoru nad myčkou z důvodu výšení čistoty nasávaného vzduchu