Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Technická specifikace svozového vozidla pro svoz směsného odpadu.

Komerční podvozek

Typ: ……

Výrobce: ……

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Tříosý podvozek | Tříosý podvozek |
| Celková legislativní hmotnost vozidla 26t | Celková legislativní hmotnost vozidla 26t |
| Technicky možná celková hmotnost min. 28 t | Technicky možná celková hmotnost …… t |
| Rozvor náprav 3800 – 3900 mm (mezi první a druhou nápravou) | Rozvor náprav …… mm (mezi první a druhou nápravou) |
| Motor |  |
| Motor 6-válcový plnící normu Euro 6 | Motor 6-válcový plnící normu Euro 6 |
| Výkon motoru min. 250 kW | Výkon motoru …… kW |
| Řídící modul pro komunikaci s nástavbou | Řídící modul pro komunikaci s nástavbou |
| Vedlejší motorový náhon min. 600 N/m | Vedlejší motorový náhon …… N/m |
| Vyhřívání palivového filtru | Vyhřívání palivového filtru |
| Pomocné startovací zařízení pro zimní starty | Pomocné startovací zařízení pro zimní start |
| Sání vzduchu vytažené nahoru | Sání vzduchu vytažené nahoru |
| Motorová brzda | Motorová brzda |
| Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod | Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod |
| Tempomat | Tempomat |
| Výfuk vyvedený nahoru s kolenem | Výfuk vyvedený nahoru s kolenem |
| Převodovka |  |
| Převodovka manuální | Převodovka manuální |
| Počet převodových stupňů min. 16 | Počet převodových stupňů …… |
| Nápravy |  |
| Přední náprava s hydrostatickým pohonem | Přední náprava s hydrostatickým pohonem |
| Přípustné zatížení přední nápravy min. 8 t | Přípustné zatížení přední nápravy …… t |
| Druhá náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu | Druhá náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu |
| Přípustné zatížení druhé nápravy min. 10 t | Přípustné zatížení druhé nápravy …… t |
| Třetí náprava řiditelná, zdvižná | Třetí náprava řiditelná, zdvižná |
| Přípustné zatížení třetí nápravy min. 9 t | Přípustné zatížení třetí nápravy …… t |
| Stabilizátor první a druhé nápravy | Stabilizátor první a druhé nápravy |
| Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku | Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku |
| Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 | Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 |
| Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5 | Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5 |
| Plnohodnotné rezervní kolo 315/80 R22,5 | Plnohodnotné rezervní kolo 315/80 R22,5 |
| Řízení |  |
| Levostranné řízení pro pravostranný provoz | Levostranné řízení pro pravostranný provoz |
| Volant výškově a sklonově nastavitelný | Volant výškově a sklonově nastavitelný |

| Rám |  |
| --- | --- |
| Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 350 l | Uzamykatelná palivová nádrž o objemu …… l |
| Boční zábrany proti podjetí | Boční zábrany proti podjetí |
| Přední nárazník ocelový | Přední nárazník ocelový |
| Spodní ocelový ochranný kryt chladiče Plastové blatníky zadních kol | Spodní ocelový ochranný kryt chladiče Plastové blatníky zadních kol |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Antiblokovací systém (ABS) | Antiblokovací systém (ABS) |
| Regulace prokluzu (ASR) | Regulace prokluzu (ASR) |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | Elektronický stabilizační program (ESP) |
| Signál nouzového brždění (ESS) | Signál nouzového brždění (ESS) |
| Zastávková brzda pro svozová vozidla | Zastávková brzda pro svozová vozidla |
| Kotoučové brzdy na všech nápravách | Kotoučové brzdy na všech nápravách |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Krátká kabina (denní) Osvětlení nástupu vpravo / vlevo | Krátká kabina (denní) Osvětlení nástupu vpravo / vlevo |
| Lakování kabiny oranžová RAL 2011 | Lakování kabiny oranžová RAL 2011 |
| Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace | Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace |
| Okna tónovaná | Okna tónovaná |
| Zadní stěna kabiny s oknem | Zadní stěna kabiny s oknem |
| Zpětná zrcátka vpravo /vlevo vyhřívaná a elektricky nastavitelné | Zpětná zrcátka vpravo /vlevo vyhřívaná a elektricky nastavitelné |
| Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek | Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek |
| Zrcátko na obrubník vpravo / vlevo | Zrcátko na obrubník vpravo / vlevo |
| Širokoúhlé zrcátko vpravo / vlevo | Širokoúhlé zrcátko vpravo / vlevo |
| Sluneční clona před předním oknem (venkovní) | Sluneční clona před předním oknem (venkovní) |
| Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené | Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené |
| 2 sedadla na místě spolujezdce sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem | 2 sedadla na místě spolujezdce sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem |
| Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce | Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce |
| Bez tachografu | Bez tachografu |
| Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná | Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná |
| Denní jízdní světlo v provedení LED | Denní jízdní světlo v provedení LED |
| Přídavná dálková a mlhová světla | Přídavná dálková a mlhová světla |
| 2 výstražné majáky na střeše kabiny | 2 výstražné majáky na střeše kabiny |
| Autorádio | Autorádio |
| Palubní počítač v českém jazyce | Palubní počítač v českém jazyce |

| Ostatní požadavky podvozku |  |
| --- | --- |
| Mechanický odpojovač akumulátorů | Mechanický odpojovač akumulátorů |
| Pojistkové automaty | Pojistkové automaty |
| 2ks akumulátory 12V, kapacita min. 175 Ah | 2ks akumulátory 12V, kapacita …… Ah |
| Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí | Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí |
| Výstražný trojúhelník | Výstražný trojúhelník |
| Zvedák hydraulický 25 t | Zvedák hydraulický 25 t |
| Podkládací klín | Podkládací klín |
| Hasicí přístroj 2kg | Hasicí přístroj 2kg |
| Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR | Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR |

Lisovací nástavba

Typ: ……

Výrobce: ……

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |  |
| --- | --- | --- |
| Nástavba |  |  |
| Lineární lisovací nástavba | Lineární lisovací nástavba |  |
| Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku | Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku |  |
| Oblé boky nástavby bez žebrování | Oblé boky nástavby bez žebrování |  |
| Objem nástavby 20 - 21m3 | Objem nástavby …… m3 |  |
| Konstrukční materiál nástavby o síle min. 4 mm, min. 400HB | Konstrukční materiál nástavby o síle …… mm, ……HB |  |
| Dno (plech) nakládací vany min. 8 mm, min. 400HB | Dno (plech) nakládací vany …… mm, ……HB |  |
| Provedení nástavby i pro sběr BIO odpadu. Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou (pro BIO odpad) | Provedení nástavby i pro sběr BIO odpadu. Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou (pro BIO odpad) |  |
| Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí | Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí |  |
| Servisní a inspekční dvířka na boku nástavby za kabinou | Servisní a inspekční dvířka na boku nástavby za kabinou |  |
| DIN rám pro montáž přídavného vyklápěče | DIN rám pro montáž přídavného vyklápěče |  |
| Jednoduché otevření DIN rámu s vyklápěčem do boku pro vhazování rozměrných předmětů | Jednoduché otevření DIN rámu s vyklápěčem do boku pro vhazování rozměrných předmětů |  |
| LED majáky vlevo /vpravo na zádi nástavby | LED majáky vlevo /vpravo na zádi nástavby |  |
| Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů | Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů |  |
| Nakládací vana |  |  |
| Objem nakládací vany min. 2,5 m3 | Objem nakládací vany …… m3 |  |
| Dno (plech) nakládací vany min. 8 mm, min. 400HB | Dno (plech) nakládací vany …… mm, ……HB |  |
| Výpusť tekutých složek nakládací vany vpravo | Výpusť tekutých složek nakládací vany vpravo |  |
| Inspekční okna v bocích nakládací vany vlevo/vpravo | Inspekční okna v bocích nakládací vany vlevo/vpravo |  |
| Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby | Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby |  |
| Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu min. 22 t | Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu …… t |  |
| Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů pro snížení rizika poškození | Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů pro snížení rizika poškození |  |
| Samomazná kluzná pouzdra hřídele lopaty lisu | Samomazná kluzná pouzdra hřídele lopaty lisu |  |
| Vedení lisovacího mechanismu v bocích nakládací vany pomocí bezúdržbových kluzných bloků | Vedení lisovacího mechanismu v bocích nakládací vany pomocí bezúdržbových kluzných bloků |  |
| Hydraulické válce lisovacího mechanismu mimo lisovací (nakládací) prostor | Hydraulické válce lisovacího mechanismu mimo lisovací (nakládací) prostor |  |
| Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby | Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby |  |
| Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky | Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky |  |
| Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně | Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně |  |
| Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky | Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky |  |
| Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický | Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický |  |
| Vytlačovací štít |  |  |
| Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem | Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem |  |
| Vedení vytlačovacího štítu v bocích nástavby nad úrovní podlahy nástavby | Vedení vytlačovacího štítu v bocích nástavby nad úrovní podlahy nástavby |  |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu | Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu |  |
| Náběžné hrany štítu přesně slícované s profilem nástavby bez použití spotřebních těsnících prvků | Náběžné hrany štítu přesně slícované s profilem nástavby bez použití spotřebních těsnících prvků |  |
| Hydraulický systém |  |  |
| Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku | Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku |  |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min 70 - 100 l/min | Výkon čerpadla při 1000 ot/min …… l/min |  |
| Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu | Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu |  |
| Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501 | Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501 |  |
| Řídící a ovládací systém |  |  |
| Plně integrovaný logický systém pro CANBUS | Plně integrovaný logický systém pro CANBUS |  |
| Ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery | Ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery |  |
| Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině | Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině |  |
| Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69 | Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69 |  |
| Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba) | Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba) |  |
| Vyklápěč |  |  |
| Dělený uzavřený hřebenový vyklápěč zavěšen pomocí DIN rámu | Dělený uzavřený hřebenový vyklápěč zavěšen pomocí DIN rámu |  |
| Plachetky proti šíření prašnosti | Plachetky proti šíření prašnosti |  |
| Hřebenové vedení zdvihu pro vyklápění typizovaných nádob 70 – 1100 l | Hřebenové vedení zdvihu pro vyklápění typizovaných nádob 70 – 1100 |  |
| Oboustranné pákové ovládání vyklápěče | Oboustranné pákové ovládání vyklápěče |  |
| Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče | Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče |  |
| Výklopná DIN ramena s mechanickým zámkem | Výklopná DIN ramena s mechanickým zámkem |  |
| Spojování zdvihacího mechanismu pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů | Spojování zdvihacího mechanismu pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů |  |
| Jištění proti přetížení nádob | Jištění proti přetížení nádob |  |
| Barva vyklápěč oranžová RAL 2011 | Barva vyklápěč oranžová RAL 2011 |  |
| Ostatní požadavky nástavby |  |  |
| Funkčnost při libovolném obsahu popelovin | Funkčnost při libovolném obsahu popelovin |  |
| LED boční pracovní osvětlení | LED boční pracovní osvětlení |  |
| Držák na lopatu a koště | Držák na lopatu a koště |  |
| Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů | Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů |  |
| Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB | Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB |  |
| Barva nástavby - šedá RAL 7037 | Barva nástavby - šedá RAL 7037 |  |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |