Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Technická specifikace svozového vozidla pro svoz směsného odpadu.

Komerční podvozek

Typ:

Výrobce:

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Tříosý podvozek třídy N3 | Tříosý podvozek třídy N3 |
| Celková legislativní hmotnost vozidla 26 t | Celková legislativní hmotnost vozidla 26 t |
| Technicky možná celková hmotnost min. 28 t | Technicky možná celková hmotnost t |
| Rozvor náprav 3800 - 4000 mm (mezi první a druhou nápravou) | Rozvor náprav mm (mezi první a druhou nápravou) |
| Motor |  |
| Motor vznětový plnící normu min. Euro 6e | Motor vznětový plnící normu |
| Výkon motoru min. 260 kW | Výkon motoru kW |
| Řídící modul pro komunikaci s nástavbou | Řídící modul pro komunikaci s nástavbou |
| Vedlejší motorový náhon min. 400 N/m | Vedlejší motorový náhon N/m |
| Vyhřívání palivového filtru | Vyhřívání palivového filtru |
| Vysoušeč vzduchu vyhřívaný | Vysoušeč vzduchu vyhřívaný |
| Sání vzduchu vytažené nahoru | Sání vzduchu vytažené nahoru |
| Motorová brzda | Motorová brzda |
| Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod | Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod |
| Tempomat | Tempomat |
| Výfuk vyvedený nahoru s kolenem | Výfuk vyvedený nahoru s kolenem |
| Převodovka |  |
| Převodovka s automatizovaným řadícím elementem bez nutnosti spojkového pedálu | Převodovka s automatizovaným řadícím elementem bez nutnosti spojkového pedálu |
| Počet převodových stupňů min. 12 | Počet převodových stupňů |
| Možnost manuální volby převodových stupňů | Možnost manuální volby převodových stupňů |
| Ovládání spínače neutrálu joystickem u sedadla řidiče | Ovládání spínače neutrálu joystickem u sedadla řidiče |
| Nápravy |  |
| Přední náprava s pružinovým odpružením | Přední náprava s pružinovým odpružením |
| Technické zatížení přední nápravy min. 8 t | Technické zatížení přední nápravy t |
| Druhá náprava hnaná pneumaticky odpružená | Druhá náprava hnaná pneumaticky odpružená |
| Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku | Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku |
| Uzávěrka diferenciálu hnané zadní nápravy | Uzávěrka diferenciálu hnané zadní nápravy |
| Technické zatížení druhé nápravy min. 13 t | Technické zatížení druhé nápravy t |
| Třetí náprava řiditelná, zdvižná | Třetí náprava řiditelná, zdvižná |
| Technické zatížení třetí nápravy min. 9 t | Technické zatížení třetí nápravy t |
| Stabilizátor na všech nápravách | Stabilizátor na všech nápravách |
| Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 | Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 |
| Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5 | Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5 |
| Rezervní kolo 315/80 R22,5 s držákem na rámu | Rezervní kolo 315/80 R22,5 s držákem na rámu |
| Řízení |  |
| Levostranné řízení pro pravostranný provoz | Levostranné řízení pro pravostranný provoz |
| Volant výškově a sklonově nastavitelný | Volant výškově a sklonově nastavitelný |
| Rám |  |
| Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 350 l | Uzamykatelná palivová nádrž o objemu l |
| Uzamykatelná nádrž AdBlue o objemu min. 60 l | Uzamykatelná nádrž AdBlue o objemu l |
| Boční zábrany proti podjetí | Boční zábrany proti podjetí |
| Přední nárazník ocelový | Přední nárazník ocelový |
| Spodní ocelový ochranný kryt chladiče | Spodní ocelový ochranný kryt chladiče |
| Plastové blatníky zadních kol | Plastové blatníky zadních kol |
| Brzdy |  |
| Antiblokovací systém (ABS) | Antiblokovací systém (ABS) |
| Regulace prokluzu (ASR) | Regulace prokluzu (ASR) |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | Elektronický stabilizační program (ESP) |
| Kotoučové brzdy na všech nápravách | Kotoučové brzdy na všech nápravách |
| Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce | Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce |
| Ovládání zastávkové brzdy joystickem u sedadla řidiče | Ovládání zastávkové brzdy joystickem u sedadla řidiče |
| Kabina |  |
| Krátká kabina (denní) | Krátká kabina (denní) |
| Osvětlení nástupu (L/P) | Osvětlení nástupu (L/P) |
| Lakování kabiny RAL 2011 oranžová | Lakování kabiny RAL 2011 oranžová |
| Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace | Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace |
| Tempomat | Tempomat |
| Okna tónovaná | Okna tónovaná |
| Zadní stěna kabiny s oknem | Zadní stěna kabiny s oknem |
| Zpětná zrcátka (L/P) vyhřívaná a elektricky nastavitelná | Zpětná zrcátka (L/P) vyhřívaná a elektricky nastavitelná |
| Zrcátko na obrubník (L/P) | Zrcátko na obrubník (L/P) |
| Širokoúhlé zrcátko (L/P) | Širokoúhlé zrcátko (L/P) |
| Zásuvka v kabině řidiče 12 V a 24 V | Zásuvka v kabině řidiče 12 V a 24 V |
| Sluneční clona před předním oknem (venkovní) | Sluneční clona před předním oknem (venkovní) |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s bederní opěrkou a vyhříváním | Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s bederní opěrkou a vyhříváním |
| 2 sedadla na místě spolujezdce sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem | 2 sedadla na místě spolujezdce sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem |
| Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce | Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce |
| Bez tachografu | Bez tachografu |
| Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná | Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná |
| Denní jízdní světlo v provedení LED | Denní jízdní světlo v provedení LED |
| Přídavná dálková a mlhová světla (L/P) | Přídavná dálková a mlhová světla (L/P) |
| Dva LED výstražné majáky na střeše kabiny (L/P) | Dva LED výstražné majáky na střeše kabiny (L/P) |
| Autorádio barevným displejem | Autorádio barevným displejem |
| Palubní počítač v českém jazyce | Palubní počítač v českém jazyce |
| Ostatní požadavky podvozku |  |
| Mechanický odpojovač akumulátorů | Mechanický odpojovač akumulátorů |
| Pojistkové automaty | Pojistkové automaty |
| 2ks akumulátory 12 V, kapacita min. 200 Ah | 2ks akumulátory 12 V, kapacita Ah |
| Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí | Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí |
| Výstražný trojúhelník | Výstražný trojúhelník |
| Zvedák hydraulický 12 t | Zvedák hydraulický 12 t |
| Podkládací klín | Podkládací klín |
| Hasicí přístroj 2 kg | Hasicí přístroj 2 kg |
| Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR | Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR |

Lisovací nástavba

Typ:

Výrobce:

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nástavba |  |
| Lineární lisovací nástavba | Lineární lisovací nástavba |
| Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku | Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku |
| Oblé boky nástavby bez žebrování | Oblé boky nástavby bez žebrování |
| Objem nástavby 20 - 21 m3 | Objem nástavby m3 |
| Konstrukční materiál nástavby o síle min. 4 mm, min. 400 HB | Konstrukční materiál nástavby o síle mm, HB |
| Utěsnění nástavby pro BIO odpad min. 250 mm | Utěsnění nástavby pro BIO odpad mm |
| Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou | Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou |
| Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí | Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí |
| Otvíratelný rám DIN 30731 pro snadné vhazování rozměrných předmětů | Otvíratelný rám DIN 30731 pro snadné vhazování rozměrných předmětů |
| Dva LED majáky s ochranou mřížkou (L/P) | Dva LED majáky s ochranou mřížkou (L/P) |
| Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů | Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů |
| Barva nástavby RAL 7037 šedá | Barva nástavby RAL 7037 šedá |
| Nakládací vana a lisovací mechanismus |  |
| Objem nakládací vany min. 2,5 m3 | Objem nakládací vany m3 |
| Dno (plech) nakládací vany min. 8 mm, min. 400 HB | Dno (plech) nakládací vany mm, HB |
| Výpusti tekutých složek nakládací vany (L/P) | Výpusti tekutých složek nakládací vany (L/P) |
| Inspekční okna nakládací vany (L/P) | Inspekční okna nakládací vany (L/P) |
| Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby | Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby |
| Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu min. 20 t | Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu t |
| Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů, nebo zakrytované pro snížení rizika poškození | Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů, nebo zakrytované pro snížení rizika poškození |
| Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby | Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo nakládací a lisovací prostor v bocích nástavby | Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo nakládací a lisovací prostor v bocích nástavby |
| Vedení lisovacího mechanismu vany pomocí bezúdržbových elementů (bez čepů, rolen) | Vedení lisovacího mechanismu vany pomocí bezúdržbových elementů (bez čepů, rolen) |
| Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby | Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby |
| Panel pro jednotlivé rozfázované pohyby lisu | Panel pro jednotlivé rozfázované pohyby lisu |
| Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně | Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně |
| Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky | Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky |
| Dvě LED boční pracovní světla pro osvětlení ovládacích tlačítek panelů lisu | Dvě LED boční pracovní světla pro osvětlení ovládacích tlačítek panelů lisu |
| Vytlačovací štít |  |
| Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem vedený v bocích nástavby | Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem vedený v bocích nástavby |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu nad úrovní podlahy nástavby | Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu nad úrovní podlahy |
| Servisní a inspekční dvířka štítu na boku nástavby (za kabinou) | Servisní a inspekční dvířka štítu na boku nástavby (za kabinou) |
| Hydraulický systém |  |
| Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku | Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku |
| Výkon čerpadla při 1000 o/min 80 - 100 l/min | Výkon čerpadla při 1000 o/min l/min |
| By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez elektromagnetické spojky) | By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez elektromagnetické spojky) |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu (separace odpadů) | Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu (separace odpadů) |
| Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu | Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu |
| Řídící a ovládací systém |  |
| Plně integrovaný logický systém pro CANBUS | Plně integrovaný logický systém pro CANBUS |
| Ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery | Ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery |
| Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině | Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu snadno dostupná | Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu snadno dostupná |
| Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69 | Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69 |
| Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501 | Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501 |
| Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba) | Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba) |
| Vyklápěč |  |
| Dělený automatický vyklápěč pro dvou (2 K) a čtyř (4 K) kolečkové odpadové nádoby | Dělený automatický vyklápěč pro dvou (2 K) a čtyř (4 K) kolečkové odpadové nádoby |
| Vyklápěč zavěšen pomocí otvíratelného DIN rámu pro snadný přístup při servisu, čištění, uvolňování nakládacího prostoru a snadné, rychlé výměny samotného vyklápěče (při větších poškození) | Vyklápěč zavěšen pomocí otvíratelného DIN rámu pro snadný přístup při servisu, čištění, uvolňování nakládacího prostoru a snadné, rychlé výměny samotného vyklápěče (při větších poškození) |
| Zdvihací a vyklápěcí mechanismus pomocí dvou hydraulických válců | Zdvihací a vyklápěcí mechanismus pomocí dvou hydraulických válců |
| Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 pro hranaté nádoby s rovným i kulatým víkem | Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 pro hranaté nádoby s rovným i kulatým víkem |
| Vyprazdňování nádob dle DIN 6629 pro kulaté 110 l nádoby přímo ze země, bez nutnosti ručního přizvednutí obsluhou | Vyprazdňování nádob dle DIN 6629 pro kulaté 110 l nádoby přímo ze země, bez nutnosti ručního přizvednutí obsluhou |
| Dělená hrazda s automatickým ustupováním pro zamezení pádu nádob do lisovacího prostoru | Dělená hrazda s automatickým ustupováním pro zamezení pádu nádob do lisovacího prostoru |
| Automatické rozpoznání a synchronizace výšky zvedacích mechanismů pro 4 K odpadové nádoby | Automatické rozpoznání a synchronizace výšky zvedacích mechanismů pro 4 K odpadové nádoby |
| Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením | Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při rozjezdu a couvání | Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při rozjezdu a couvání |
| Vyprazdňovací úhel nádob min. 450 (vyklopení) | Vyprazdňovací úhel nádob 0 (vyklopení) |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 min. 1500 N | Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 N |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 min. 7000 N | Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 N |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 max.5 - 8 s | Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 s |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 max.10 - 12 s | Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 s |
| Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče | Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče |
| Bezpečnostní závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (automatický režim) | Bezpečnostní závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (automatický režim) |
| Centrální mazání vyklápěče (všechny mazací body svedeny do jednoho bodu) | Centrální mazání vyklápěče (všechny mazací body svedeny do jednoho bodu) |
| Clona/závěs pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti | Clona/závěs pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti |
| Vyklápěč se vzdáleným přístupem prostřednictvím webového rozhraní pro oline sledování provozních stavů s možností změny nastavení parametrů. | Vyklápěč se vzdáleným přístupem prostřednictvím webového rozhraní pro oline sledování provozních stavů s možností změny nastavení parametrů. |
| Online detekce závad se vzdálenou servisní podporou s bezplatným přístupem do webového rozhraní a datovým přenosem po dobu min. 5 let. | Online detekce závad se vzdálenou servisní podporou s bezplatným přístupem do webového rozhraní a datovým přenosem po dobu min. 5 let. |
| Aktivní displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat a diagnostiky | Aktivní displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat a diagnostiky |
| Nouzové STOP tlačítko (L/P) | Nouzové STOP tlačítko (L/P) |
| Hardwarová příprava pro dynamické vážení | Hardwarová příprava pro dynamické vážení |
| Softwarová příprava pro dynamické vážení | Softwarová příprava pro dynamické vážení |
| Barva vyklápěče RAL 2011 oranžová | Barva vyklápěče RAL 2011 oranžová |
| Ostatní požadavky nástavby |  |
| Funkčnost při libovolném obsahu popelovin | Funkčnost při libovolném obsahu popelovin |
| Dvě LED couvací světla ve spodní části nástavby | Dvě LED couvací světla ve spodní části nástavby |
| Držák na lopatu a koště na přední části nástavby | Držák na lopatu a koště na přední části nástavby |
| Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů | Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů |
| Plastová zamykací schránka na nářadí | Plastová zamykací schránka na nářadí |
| Zástěrka/lapač nečistot pod nakládací vanou po celé šířce nástavby | Zástěrka/lapač nečistot pod nakládací vanou po celé šířce nástavby |
| Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB | Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB |
| Vozidlo bude homologováno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem ČR | Vozidlo bude homologováno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem ČR |

Žlutým polem označené údaje doplní dodavatel dle nabízených technických parametrů. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a dodavatel je musí splňovat.