Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku

MODERNIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY AGA - STROJE

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

# Zadavatel

Název:            		AGRO - Měřín, a.s.

Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín

Právní forma:    		Akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:   	B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně

Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ:             49434179

DIČ:          CZ49434179

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:          566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:        566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

MODERNIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY AGA - STROJE

# Předmět dodávky

Předmětem zakázky je dodání

| Dílčí část | Dodávka | Předpokládaná hodnota v CZK |
| --- | --- | --- |
| 1. | KYPŘIČ | 2 000 000,- |
| 2. | SAMOJÍZDNÝ POSTŘIKOVAČ | 7 300 000,- |
|  | Celkem | 9 300 000,- |

# Základní požadavky na technické řešení

- KYPŘIČ

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr min. 8m |  |  |
| Transportní šířka max. 3m |  |  |
| Hmotnost stroje min. 8 000 Kg |  |  |
| Počet radlic min. 40 ks |  |  |
| Počet řad radlic min. 4 řady |  |  |
| Pracovní hloubka 40 – 170 mm |  |  |
| Vzduchové brzdy |  |  |
| Kované dláta |  |  |

- SAMOJÍZDNÝ POSTŘIKOVAČ

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr stroje 27m |  |  |
| Transportní šířka max. 3m |  |  |
| Výkon motoru min. 240 HP |  |  |
| Výška podvozku min. 110 cm |  |  |
| Korekce zadní nápravy při provozu ve svahu |  |  |
| Hydraulicky stavitelný rozchod kol 1,8 m – 2,5m |  |  |
| Objem nádrže na postřik min. 4 200 I |  |  |
| Kabina – přetlaková, klima, uhlíkový filtr |  |  |
| Stroj vybaven autopilotem |  |  |
| Automatické udržování výšky ramen nad porostem min. 5 senzorů |  |  |
| Svahové vyrovnání ramen + variabilní geometrie |  |  |
| Min. 18 postřikových sekcí |  |  |
| Automatická volba trysek a kombinace trysek v závislosti na rychlosti a dávky l/ha |  |  |
| Držák s min. 4ks trysek |  |  |
| Hlavní čerpadlo postřiku – písto-membránové |  |  |
| Bezpečné přimíchávání přípravků na ochranu rostlin a čištění obalů |  |  |

*vyplní uchazeč

Uchazeč vyplní údaje pouze za část/části, do kterých se hlásí!