| United Energy, a.s. Teplárenská 2 434 03 Most – Komořany | Rozhodnutí č. RO-UE-2209 | Vydáno dne: 14. 11. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Zpracovatel: Ing. Tomáš Jirásek (Vedoucí oddělení BOZP a PO) | Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) | Garant: Ing. Boháček Milan (Generální ředitel) |
| Rozsah platnosti: UE, ST, Gabit | Nahrazuje: - | Účinnost od: Dne vydání |

# Úvodní ustanovení

Tímto rozhodnutím stanovují společnosti United Energy, a.s. a Severočeská teplárenská, a.s. (dále jen „UE“) podmínky pro navrhování, provádění, používání, prohlídky, periodické kontroly a údržbu dočasných stavebních konstrukcí (dále jen „lešení“), k zajištění bezpečného pracoviště, popř. staveniště projektu UE, pro provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a bezpečného přístupu na tato pracoviště.

Rozhodnutí je vydáno na základě nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a na základě platných českých technických norem, jejichž minimální výčet je uveden v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.

# Článek 1
Definice pojmů a použitých zkratek

Další uživatel			fyzická, nebo právnická osoba, která lešení užívá na základě písemného souhlasu 				uživatele lešení

Lešení 				prozatímní stavební konstrukce k bezpečnému provádění stavebních, montážních a 				jiných prací

Následný uživatel		fyzická, nebo právnická osoba, která lešení bude na základě písemného souhlasu 				používat po ukončení prací původního uživatele lešení

Nestandardní konstrukce	lešení postrádající kolektivní ochranu proti pádu z výšky, při jehož užívání musí 				být používány stanovené osobní ochranné pracovní prostředky

OOPP				osobní ochranné pracovní prostředky

OZO				odborně způsobilá osoba odpovědná za montáž lešení

Pracoviště			místa určená nebo obvyklá pro výkon pracovní činnosti; za činnost se považuje 				zajišťování výroby nebo poskytování služeb, jakož i jiná činnost; tvoří i další 				související prostory jako chodby, schodiště, sociální zařízení a místa pro 					odpočinek a stravování zaměstnanců

Protokol			dokument osvědčující kompletnost, provozuschopnost, předání a převzetí 				lešení

Staveniště			místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební 				pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část 				stavby, popřípadě v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek 				nebo jeho část anebo část jiné stavby

UE				společnost United Energy, a.s. nebo Severočeská teplárenská, a.s.

Uživatel				fyzická, nebo právnická osoba, která lešení užívá

Zástupce UE			pověřený zaměstnanec UE, který je podle tohoto rozhodnutí oprávněn objednávat 				montáž nebo demontáž lešení, lešení přejímat od odborně způsobilé osoby 					odpovědné za montáž lešení a dále lešení předávat uživateli k užívání

Zhotovitel/Dodavatel		právnická nebo fyzická osoba, která provádí práce pro objednatele nebo 				dodává odběrateli zboží, případně služby, v souladu se smluvním vztahem

# Článek 2
Technické požadavky na lešení

2.1	Každé lešení musí být založeno tak, aby jeho konstrukcí a provozem pokud možno nebyl dotčen okolní 	provoz areálu UE nebo takové omezení bylo minimalizováno.

2.2	Lešení lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a 	používání. Pokud dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 	způsobilou osobou pro dočasné stavební konstrukce (projektantem lešení) proveden individuální 	výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 	obsaženým v české technické normě.

2.3	Pracovní plošiny musí být alespoň 0,6 m široké. Podlahy z prken nebo fošen se nastavují na čelný 	sraz na zdvojeném příčníku nebo přesahem konců nad podporujícím příčníkem. Přesah musí činit 	nejméně 0,3 m na obě strany. Plošiny či podlahy lešení, na kterých se bude pracovat, musí být 	dostatečně pevné.

2.4	Zábradlí lešení se skládá alespoň z horní tyče a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 	0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí a zarážkou 	u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 	výplně. Za dostatečnou ochranu proti pádu se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou, 	mimo lešení, na která se vztahuje dle ustanovení příslušných technických norem a zvláštního 	právního předpisu výjimka vyžadující výšku zábradlí 1 m. Volná mezera mezi vnitřním nechráněným 	okrajem podlahy lešení a přilehlé stěny nesmí být větší než 0,25 m. Je-li z jakýchkoli důvodů nutná 	mezera širší, musí být osoby chráněny proti pádu. Při šířce volné mezery do 0,4 m může být zábradlí 	pouze jednotyčové bez zarážky u podlahy.

2.5	Lešení musí být postaveno na pevném podloží. Lešení musí být vhodně ukotveno, zejména provádí-li se 	z něho práce jako oplachování apod. (reakční síly).

2.6	Konstrukce lešení převyšující střechu (úroveň hřebene, atiky) přilehlých budov, popřípadě jiných 	objektů (věží, komínů, nádrží apod.) se musí uzemnit na ochranu před bleskem. Vzájemné vzdálenosti 	svodů jednotlivých uzemnění nesmí překročit 30 m.

# Článek 3
Montáž, demontáž a úpravy lešení

3.1	Montáž, demontáž a úprava lešení na staveništích projektů nebo pracovištích UE bude prováděna dle 	platných technických norem uvedených v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, postupů stanovených 	výrobcem v manuálu příslušného typu (značky) lešení, popř. technologického postupu dle individuální 	projektové dokumentace ke konstrukci lešení.

3.2	Na lešení v montáži, demontáži nebo při provádění úprav musí být všechny přístupy na lešení opatřeny 	zákazem vstupu a označeny firmou, která lešení staví nebo na něm provádí úpravy, například tabulkou 	„zákaz vstupu na lešení“ (viz Příloha č. 2 tohoto rozhodnutí).

3.3	Odborně způsobilá osoba (dále jen „OZO“) odpovídá, mj. za správnou montáž lešení v souladu 	s návodem k montáži, za volbu vhodného materiálu, za bezvadný stav konstrukcí, spojovacího 	materiálu, podlahových dílců (podlážek), fošen, za kotvení a stabilitu lešení, za provedení 	bezpečnostních opatření (zábradlí, zarážka u podlahy), za bezpečný přístup na lešení, za opatření pro 	ochranu veřejného zájmu (podchody, záchytné stříšky, ochranné sítě apod.).

3.4	Jakékoliv úpravy na lešení smí provádět pouze OZO. Na nekompletním lešení v montáži, demontáži 	nebo při provádění úprav, které je ponecháno bez dozoru, musí být všechny přístupy opatřeny zákazem 	vstupu a na tato lešení musí být fyzicky zamezen přístup (např. odstraněním přístupových žebříků a 	spodních podlah).

3.5	Používání nestandardních a výrobcem neschválených dílů nebo komponentů je zakázáno.

3.6	Před zahájením jakékoli lešenářské práce a v jejím průběhu musí zhotovitel lešení zabezpečit pracoviště 	(pod místy montáže, přestavby nebo demontáže lešení) před padajícími předměty nebo vstupem 	nepovolaných osob, a určit ohrožený prostor, který se vymezí od svislice procházející od vnějšího okraje 	volné hrany pádu pracoviště ve výšce.

3.6.1	Ohrožený prostor se vymezí takto:

  - 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

  - 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

  - 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

  - 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

3.6.2	Ohrožený prostor (ochranné pásmo) se vymezuje ohrazením - dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 	1,1 m nebo oplocením, 	dozorem k tomu určenou osobou, tj. zejména vyloučením provozu. Jako 	doplňkové opatření je používáno ohrazení nebo označení zákazovými bezpečnostními tabulkami, 	páskami apod.

# Článek 4

# Předávání a přebírání lešení

4.1	Zástupcem UE, který je oprávněn objednávat montáž nebo demontáž lešení, lešení přejímat od 	odborně způsobilé osoby odpovědné za realizaci montáže lešení (OZO) a dále lešení předávat uživateli 	k užívání, je:

- Investiční technik

- Manažer projektu

- Site manažer

- Správce MaR

- Správce primárů

- Správce sekundárů

- Správce SKŘ

- Technik MaR a elektro

- Technik primáry

- Technik přípravy

- Technik sekundáry

- Vedoucí oddělení realizace projektů

- Vedoucí správce elektrosystémů

- Vedoucí správce kotelny a společných technologií

- Vedoucí správce strojovny

- Vedoucí stavebního oddělení

4.2	Zástupce UE převezme dokončené lešení od OZO prostřednictvím protokolu o předání a převzetí lešení 	(dále jen „protokolu“) zhotoveného v souladu s platnou legislativou a s platnými technickými normami. 	K tomuto účelu je OZO povinna použít formulář „Protokol o předání a převzetí lešení“, který je uveden 	v Příloze č. 3 tohoto rozhodnutí.

Přebírající zástupce UE potvrdí převzetí lešení v protokolu a ponechá si jeho kopii. Protokol musí 	následně OZO umístit na viditelném místě na konstrukci lešení a to v místě vstupu na lešení; v případě 	více vstupů musí OZO protokol umístit u každého vstupu.

OZO je povinna lešení předat zástupci UE na místě montáže dokončeného lešení, kde je zástupce UE 	povinen pořídit fotodokumentaci technického stavu dokončeného lešení, včetně vyvěšeného protokolu 	a bezpečnostního značení.

4.3	Pokud lešení není určeno výhradně pro potřebu zaměstnanců UE, je zástupce UE oprávněn lešení 	předat dalšímu uživateli, který již bude provádět samotnou pracovní činnost na lešení, a to 	prokazatelnou 	písemnou formou, nejlépe zápisem do stavebního/montážního deníku nebo 	prostřednictvím formuláře „Souhlas s užíváním lešení“ podle Přílohy č. 4 tohoto rozhodnutí. Další 	uživatel lešení je následně zodpovědný za technický stav převzatého lešení (včetně značení dle 	bodu č. 3.2, 4.2 a 4.6 tohoto rozhodnutí), které používá při práci až do doby, kdy lešení předá zpět 	zástupci UE.

4.4	Další uživatel lešení, jenž převzal lešení od zástupce UE, může lešení, vždy však prokazatelně, předat 	následnému uživateli - ten pak na sebe přebírá povinnosti uživatele lešení. K prokazatelnému 	předání lešení použije předávající uživatel lešení rovněž formulář „Souhlas s užíváním lešení“, který je 	Přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.

4.5	Bez řádného předání lešení není možné na lešení vstupovat.

### 4.6	V případech, kdy lešení s ohledem na místní podmínky (technické nebo prostorové možnosti) obsahuje 	místa s chybějícími povinnými ochrannými prvky souvisejícími s možným pádem osob z výšky 	(nestandardní 	konstrukce), OZO k předání lešení použije formulář „Protokol o předání a převzetí 	lešení“ 	uvedený v Příloze č. 3 tohoto rozhodnutí, ve kterém zaznamená důvod, proč je konstrukce 	nestandardní, a vstup na lešení označí příkazovou bezpečnostní značkou určenou pro nutnost použití 	OOPP pro práci ve výškách (viz Příloha č. 5 tohoto rozhodnutí).

4.7	Pokud si zhotovitel v rámci investičního projektu UE zajišťuje objednání montáže, úpravy nebo 	demontáže lešení sám (určeno smluvním vztahem), je povinen použít pro předání a převzetí lešení do 	užívání formulář „Předávací protokol o předání a převzetí lešení“ dle Přílohy č. 3 tohoto rozhodnutí. 	Dále je zhotovitel investičního projektu povinen provést označení lešení dle bodu č. 3.2, 4.2 a 4.6 	tohoto 	rozhodnutí.

4.8	V případě, kdy si lešení staví přímo uživatel lešení a to výhradně pro vlastní potřebu, se předávací 	protokol nevystavuje, značení lešení však bude provedeno dle bodu 3.2 a 4.6 tohoto rozhodnutí. Vstup 	na lešení s určením pro vlastní potřebu je povolen pouze zaměstnancům uživatele lešení až po 	provedení záznamu o dokončení lešení do montážního/stavebního deníku.

# Článek 5
Používání a kontroly lešení

5.1	Lešení se smí používat pouze k účelu, pro který bylo navrženo a postaveno. Při změně v užívání, která 	by mohla mít vliv na bezpečnost lešení (např. změna zatížení, změna mezery mezi stěnou a lešením 	apod., musí být lešení nově posouzeno a případně upraveno.

5.2	Kontrolu lešení provádí OZO, min. 1x měsíčně (tento interval se zkracuje na 14 dní u lešení 	vystavených účinkům mechanického kmitání, u lešení pojízdných a u zavěšených lešení). OZO o 	výsledku kontroly sepíše záznam do formuláře „Protokol o předání a převzetí lešení“ uvedeného v 	Příloze č. 3 tohoto rozhodnutí. V případě mimořádných okolností s vlivem na bezpečnost lešení musí 	být provedena kontrola bezodkladně.

5.3	Uživatel lešení, který jej prokazatelně převzal k užívání, odpovídá za jeho používání k účelům, pro které 	bylo postaveno a za stav lešení jako celku (například nepovolené úpravy apod.). K tomu se provádí 	před zahájením jakékoliv práce na lešení zběžná prohlídka konstrukce lešení, při které se kontroluje 	zejména kompletnost konstrukce – zábradlí, podlahy, výstupy apod. Zjištěné závady musí být před 	zahájením práce na lešení neprodleně odstraněny OZO.

5.4	Nepoužívané součásti lešení se skladují na vyhrazených plochách označených tabulkou s uvedením 	majitele lešení.

# Článek 6
Závěrečná a přechodná ustanovení

6.1	Toto rozhodnutí je závazné pro všechny zaměstnance UE, zaměstnance externích dodavatelů nebo jiné osoby vykonávající na staveništích projektů a pracovištích UE pracovní činnosti stavební, montážní nebo udržovací, které souvisejí s výstavbou, užívání a demontáží lešení a také s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

6.2	Ukládám zaměstnancům UE odpovědným za technický dozor nad činností externích dodavatelů 	prokazatelně s 	tímto rozhodnutím seznamovat příslušné obchodní smlouvou stanovené zástupce 	dodavatelů jako s nedílnou součástí dodavatelských podmínek.

6.3	Kontrolou nad dodržováním ustanovení tohoto rozhodnutí pověřuji vedoucího oddělení BOZP a PO.

Ing. Milan Boháček
generální ředitel
 United Energy, a.s.