| United Energy, a.s. Teplárenská 2 434 03 Most - Komořany | Směrnice č. SM-UE-1801 | Vydáno dne: 1.8.2018 |
| --- | --- | --- |
| Zpracovatel: Ing. Paterová Daniela (Vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí) | Nakládání s odpady, obaly a vratnými výrobky | Garant: Ing. Boháček Milan (Generální ředitel) |
| Přílohy: 5 | Nahrazuje: SM-UE-0709 PR-UE-1603 | Účinnost od: Dnem vydání |

Ve smyslu zákonů č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 477/2001 Sb., o obalech a č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů Zaměstnavatel tímto vnitřním předpisem pro své zaměstnance a pracoviště pojmově vymezuje a stanovuje zásadní věcné, řídicí, administrativní a organizační principy, pravidla a postupy pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s odpady, popř. zvláštního nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními. Předmětem úpravy, na které se vztahuje, jako jsou zejména koncepce a systém hospodaření s odpady, obaly a dalšími vybranými výrobky a zařízeními, pravidla a postupy pro třídění, soustřeďování a ukládání na místech jejich vzniku, krátkodobé skladování před jejich dalším využitím nebo odstraněním, jejich využití, odstraňování a jiné nakládání s nimi, nakládání s jednotlivými odpady v místě vzniku odpadů, ukládání odpadů na shromažďovacích místech, ve skladech odpadů a odvoz odpadů na zařízení k tomuto účelu zřízeném. Dále zahrnuje vedení provozní evidence, zpracovávání dat v elektronické podobě, ohlašovací povinnosti a plnění povinností dané platnou legislativou.

Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Výklad hlavních pojmů

Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Ostatní odpad – odpad, který nemá žádnou nebezpečnou vlastnost. Pro účely evidence se označuje „O“.

Nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. Pro účely evidence se označuje „N“ a příslušným šestimístným číslem dle Katalogu odpadů. V Katalogu odpadů je nebezpečný odpad rozlišen uvedením symbolu „*“ za katalogovým číslem odpadu.

Nebezpečná vlastnost - vlastnost odpadu, která jej činí nebezpečným. Nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů. Značí se kódem a názvem vlastnosti. Kódy a názvy vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými, jsou uvedeny v příloze č. 3.

Původce odpadů - je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady nebo které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů.

Zodpovědný zaměstnanec společnosti -  vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, odpadový hospodář společnosti, technický pracovník útvaru bezpečnosti a životního prostředí, zaměstnanci společnosti pověření technickým dozorem zhotovitelů a ostatní zaměstnanci uvedeni ve smluvním vztahu společnosti za věci technické.

Odpadový hospodář - je odborně způsobilý zaměstnanec, který zodpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady společnosti a zastupuje jej při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Nakládání s odpady - zahrnuje obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přepravu, dopravu, skladování, úpravu, využití a odstranění odpadů.

Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob, včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení.

Tříděný sběr - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování.

Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

Využívání odpadů je činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven.

Materiálové využití odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

Opětovné použití - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.

Recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů. Recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.

Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.

Shromažďování - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Odstranění odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie.

Zpracování odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů.

Zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby (např. sklady odpadů, skládky, sběrny, kompostárny), ale i cisternový automobil nebo skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu.

Skládka - zařízení zřízené a provozované za účelem odstraňování odpadů a zařízení určené pro skladování odpadů.

Vedlejší produkt  - movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci. Nestává se odpadem při splnění následujících podmínek: vzniká jako nedílná součást výroby; její další využití je zajištěno; její další využití je možné bez dalšího zpracování; využití nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Výrobek - jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu.

Uvedení výrobku na trh - první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku.

Zpětný odběr vybraných výrobků - povinnosti zpětného odběru použitých výrobků, má osoba, která výrobky vyrábí, uvádí na trh nebo do oběhu. Tento odběr je prováděn bez nároku na úplatu od spotřebitele.

Obal - výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli (prodejní, skupinový a přepravní obal).

1.2 Význam dalších používaných pojmů

Shromažďovací místa - vymezené prostory na jednotlivých pracovištích, které jsou určeny k dočasnému (krátkodobému) soustřeďování odpadu v shromažďovacích prostředcích odpadu před jeho dalším nakládáním.

Shromažďovací prostředky odpadů – jedná se zejména o speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) obsahuje údaje o názvu a kódu odpadu dle Katalogu odpadů, kód podle ADR nebo COTIF, identifikaci původce odpadů nebo oprávněné osoby, fyzikální a chemické vlastnosti odpadu, identifikace nebezpečnosti, požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu, opatření při nehodách, haváriích a požárech, ostatní důležité údaje, údaje o zpracovateli a jeho kontaktní údaje, datum a podpis. Je umístěn v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu a je vždy součástí přepravních dokumentů při přepravě nebezpečného odpadu.

Průvodka odpadu pro přepravu odpadů do zařízení je předtištěný formulář uvedený v obchodní smlouvě se společností (jinou právnickou osobou), která provozuje zařízení k odstraňování odpadů. Na tento formulář se zaznamenává kód a název odváženého odpadu, původ odpadu, identifikační údaje původce, registrační značka vozidla odvážejícího odpad, datum odvozu a prohlášení původce jaké podmínky odpad splňuje pro dané odstranění (skládkování, spalování, jiné využití, apod.).

Přepravní doklad pro silniční přepravu nebezpečných věcí (Nákladní list) je legislativou předepsaný formulář, který se vyplňuje při každé přepravě nebezpečné věci. Tento nákladní list, jeho vyplnění a potvrzení zabezpečuje dopravce ve spolupráci s odesílatelem nebezpečného odpadu.

Základní popis odpadu (ZPO) je legislativou předepsaný průvodní dokument vypracovaný odpadovým hospodářem nebo odborným zástupcem společnosti a je předáván příslušnému zaměstnanci zařízení k odstranění odpadů - skládky odpadů, spalovny, odkaliště a dalších míst na povrchu terénu, kam je odpad odvážen. Vlastník odpadu jej musí poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce.

Písemná informace (PI) o vlastnostech přejímaných odpadů je legislativou předepsaný průvodní dokument, který vypracovává odborný zástupce společnosti a předává jej zodpovědnému zaměstnanci zařízení ke zpracování odpadů, kam je odpad odvážen v případě jednorázové nebo první z řady dodávek.

Prvotní evidence odpadů je vedena zodpovědnými zaměstnanci společnosti, kteří zabezpečují na základě řádně vyplněné vrácenky odvoz do zařízení pro sběr tuhých a tekutých odpadů (sklad odpadů v areálu Komořany) a zařízení k odstraňování tekutých chemických odpadů; doklady do zařízení ke zpracování a odstraňování odpadů; vážní lístek kovových odpadů z výkupny kovů atd.

Průběžná evidence odpadů je vedena pověřeným odborným zaměstnancem společnosti, který vede evidenci všech přijatých a odstraněných odpadů ve společnosti v elektronické podobě na základě prvotní evidence.

Vrácenka odpadů je písemný doklad o předání odpadu do skladu odpadů společnosti, vypisuje se dvojmo.

Vrácenka výrobků je písemný doklad o předání použitého výrobku do skladu odpadů společnosti. Je to shodný formulář jako vrácenka odpadů, pouze s doplňujícím označením, že se jedná o výrobek. Vypisuje se pro potřeby vedení evidence výrobků.

Dodací list je písemný doklad o převozu druhotné suroviny (sběrový papír, kovový odpad) přes vrátnici a slouží jako PROPUSTKA. Vypisuje se dle smluvního ujednání s výkupnami odpadu. Druhotná surovina bez tohoto písemného podkladu a bez podpisu oprávněné osoby společnosti (odpadový hospodář;  vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí nebo vedoucí útvaru nákupu a služeb) nesmí být odvážena z areálů společnosti.

PCB jsou polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, …veškeré směsi, obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg. Zařízení obsahující PCB je každé zařízení, které obsahuje, nebo obsahovalo PCB (např. transformátory, kondenzátory, apod.).

Odpadní olej - jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje.

Elektrické nebo elektronické zařízení (dále jen „elektrozařízení“) - zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Elektroodpad - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

Zpětný odběr elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od konečných uživatelů bez nároku na úplatu v místě zpětného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti.

1.3 Používané zkratky a jejich význam

ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

COTIF	Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

ILNO	Identifikační list nebezpečného odpadu

ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (elektronický systém, jenž umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy)

IČP	Identifikační číslo provozovny (specifické číselné označení provozovny původce přidělené živnostenským úřadem), není-li IČP přiděleno použije se interní číslo provozovny, které si původce zvolí sám

IČZ	Identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů (specifické číselné označení zařízení přidělované krajským úřadem)

IRZ	Integrovaný registr znečišťování

OLPNO	Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečného odpadu je legislativou předepsaný formulář, kterým odesílatel ohlašuje přepravu nebezpečného odpadu k příjemci prostřednictvím ISPOP

VOK	Velkokapacitní kontejner

ZPO	Základní popis odpadu

Článek 2
Nakládání s odpady

  - Obecné povinnosti

2.1.1 V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady:

- předcházení vzniku odpadů,

- příprava k opětovnému použití,

- recyklace odpadů,

- jiné využití odpadů, například energetické využití,

- odstranění odpadů.

    - S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou pro tato nakládání určena.

    - K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu a k tomuto zařízení má souhlas příslušného krajského úřadu. Pokud není osoba, které je úmysl odpad předat, schopna prokázat, že je k převzetí odpadu oprávněna, nesmí jí být odpad předán.

    - Ředění nebo mísení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno.

    - Společnost má povinnost zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen "odpadový hospodář"), protože nakládala v posledních dvou letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok. Vzhledem k dosažení této podmínky byl společností pro zajištění odborného nakládání s odpady ustanoven odpadový hospodář.

    - Zaměstnanci společnosti jsou povinni při shromažďování a skladování zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

2.1.7. Zaměstnanci společnosti jsou povinni v případě mimořádného výskytu nebezpečného odpadu nebo odpadu ostatního, neuvedeného v této směrnici, v případě změny technologie a změny používání odmašťovacích prostředků strojních nebo elektrických zařízení, neprodleně informovat odpadového hospodáře z důvodu ovlivnění vlastností odstraňovaných odpadů a splnění ohlašovací povinnosti vůči orgánům státní nebo veřejné správy.

2.1.8 Ve společnosti je povoleno nakládat s odpady pouze v rozsahu platného povolení.

2.1.9 Předcházení a omezování vzniku odpadů

2.1.9.1 Každý zaměstnanec má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.

2.1.9.2 Společnost využívá produkty ze spalování uhlí k výrobě certifikovaného výrobku používaného ve stavebnictví, a tím omezuje vznikající množství odpadů. Dalším z opatření společnosti na omezení vzniku odpadů je možnost movitou věc, která nezměnila své technické ani funkční vlastnosti dále nabídnout k dalšímu použití.

2.1.9.3 Společnost při uzavírání smluv nebo jednorázových dohod o provedení činnosti pro společnost zhotovitelem stanovuje podmínku, že původcem odpadů vznikajících při sjednané činnosti pro společnost je vždy zhotovitel, vyjma druhotných surovin (kovů), které zůstávají majetkem společnosti.

  - Zařízení pro odstraňování odpadů a zařízení pro sběr tuhých a tekutých odpadů

2.2.1 V souladu s vydaným integrovaným povolením a provozními řády provozuje společnost United Energy, a.s. dvě vlastní zařízení:

- Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů, IČZ – CZU00037 (dále jen „Neutralizační jímka DEMI stanice“) a

- Zařízení pro sběr tuhých a tekutých odpadů, IČZ – CZU 00038 (dále jen „sklad odpadů“ a také „sklad odpadních olejů“).

      - Neutralizační jímka DEMI stanice je součástí provozní technologie na chemickou úpravu vody DEMI stanice teplárny Komořany. Odstraňování tekutého chemického odpadu je zajišťováno neutralizací v neutralizační jímce. Podrobnější popis technologie, funkce zařízení a postupy obsluhy určuje místní provozní předpis technologického celku chemická úprava vody.

Druhy odpadů, které se na tomto zařízení odstraňují:

16 06 06 - odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

20 01 14 - kyseliny

20 01 15 - zásady

Do zařízení jsou přijímány pouze tekuté odpady výše uvedené a vznikající v rámci společnosti. Odstraňování odpadů od jiných původců je zpravidla uvedeno ve smlouvě o dílo nebo nájemní smlouvě. Za provoz neutralizační jímky DEMI stanice dle schváleného Provozního řádu zodpovídá technolog strojovny v teplárně Komořany společnosti v součinnosti s odpadovým hospodářem.

      - Zařízení pro sběr tuhých a tekutých odpadů (dále jen Sklad odpadů a sklad odpadních olejů) jsou umístěny v areálu společnosti UE, a.s.  Sklad odpadů se nachází v jihozápadní části areálu společnosti za skládkou uhlí externího uhelného hospodářství. Ve skladech jsou shromažďovány odpady pocházející z činnosti společnosti, ale můžou zde být umísťovány i odpady od jiných původců odpadu. Provozní doba skladu odpadů i skladu odpadních olejů je stanovena v pracovní dny každý čtvrtek od 08:00 hod. do 12:30 hod. Obsluha je v této době především přítomna na skladu tuhých odpadů. Pro uložení tekutých odpadů musí proto zaměstnanec, který hodlá přivézt odpad na sklad odpadních olejů, projednat přijetí odpadů předem na tel. č. kl. 276, 376, mob. 724 132 977.

Seznam druhů odpadů, jejichž shromažďování je na tomto zařízení povoleno, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.

    - Třídění, shromažďování odpadů, shromažďovací místa a prostředky

2.2.2.1 Zaměstnanci jsou povinni při své činnosti odpady bezprostředně po jejich vzniku třídit odpady podle druhů a zařazovat dle kategorií tj. na ostatní odpady (kategorie O) nebo na nebezpečné odpady (kategorie N). Dále je každý zaměstnanec povinen vytříděné odpady ukládat je odděleně do připravených a označených shromažďovacích prostředků, které jsou umístěny na shromažďovacích místech na jednotlivých provozech společnosti.

Umístění shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku (nádob) podléhá schválení odpadového hospodáře, bezpečnostního technika a požárního technika.

2.2.2.2 Shromažďovací místa odpadů ve společnosti jsou zřízena pro potřeby shromažďování průmyslového odpadu, jejich seznam a umístění je k dispozici na intranetu: \\ue.cz\UE\DE\provoz\ODPADY_Shromazdovaci_prostredky.

Shromažďovací místa musí být označena jménem a příjmením zaměstnance, odpovědného za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V případě shromažďování nebezpečných odpadů musí být v blízkosti shromažďovacího místa nebo shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo na něm umístěn Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO).

Zodpovědný zaměstnanec společnosti zajišťuje, aby odpady na shromažďovacích místech byly shromažďovány pouze v přípustném množství a aby při naplnění shromažďovacích prostředků byly předávány do zařízení ke sběru, k dalšímu využití nebo odstranění bez narušení provozu.

2.2.2.3 Shromažďovací prostředky odpadu musí splňovat stanovené technické požadavky a dále musí být označeny stanovenými údaji uvedenými na označovacím štítku, grafickým symbolem a ILNO (viz příloha č. 4). Grafické bezpečnostní symboly příslušné nebezpečné vlastnosti odpadu jsou uvedeny v příloze č. 3. Vzory označovacích štítků pro jednotlivé druhy nebezpečných odpadů jsou dostupné v elektronické podobě na intranetu společnosti na adrese: \\ue.cz\ue\VSICHNI\Zivotni_prostredi\ILNO a štítky nebezpečných odpadů_

V blízkosti každého shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebo na nich musí být umístěn Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) a to se stejným katalogovým číslem nebezpečného odpadu pro jaký je shromažďovací prostředek určen. ILNO pro jednotlivé druhy nebezpečných odpadů jsou dostupné v elektronické podobě na intranetu společnosti na adrese: \\ue.cz\ue\VSICHNI\Zivotni_prostredi\ILNO a štítky nebezpečných odpadů_

Shromažďovací prostředky pro ukládání vytříděných druhotných surovin z komunálního odpadu (papír, plastové obaly) jsou umístěny ve všech místnostech pro odpočinek, v kancelářích, v tiskových místnostech a provozních prostorech tam, kde to podmínky umožňují.

Za provoz a shromažďovacích míst a správné označení shromažďovacích prostředků zodpovídá příslušný zodpovědný zaměstnanec.

2.2.2.4 Identifikační listy nebezpečných odpadů musí být umístěny v zařízeních pro odstraňování odpadů, v zařízeních pro sběr tuhých a tekutých odpadů a  shromažďovacích místech nebezpečných odpadů společnosti.

    - Příjem odpadů nebo výrobků do skladu odpadů, neutralizační jímky DEMI stanice a do smluvních zařízení

Pro příjem odpadů a výrobků do skladu odpadů nebo za zařízení neutralizační jímky DEMI stanice společnosti jsou zpracovány Provozní řády, které musí být dodržovány.

Po naplnění shromažďovacího prostředku (nádoby) vyplní zodpovědný zaměstnanec společnosti ve dvojím vyhotovení vrácenku odpadů, která obsahuje základní údaje o odpadu a dle druhu odpadu (tekutý, tuhý) zabezpečí odvoz odpadu do skladů odpadů společnosti (areál Komořany). Odpad je do skladu odpadů přijímán pouze roztříděný a správně označený (název a kód odpadu).

2.2.3.1 Předání odpadu

Vzniklé odpady mohou být ze shromažďovacích míst předávány:

    - ke sběru odpadů do skladu odpadů nebo skladu odpadních olejů v areálu Komořany,

    - k odstranění tekutého odpadu v Neutralizační jímce DEMI stanice v areálu Komořany,

    - k odvozu přímo na zařízení ke zpracování nebo odstranění odpadů buď vlastní dopravou společnosti, nebo prostřednictvím externích odborných firem na základě smluvního vztahu,

Do skladů odpadů společnosti jsou přijímány odpady pouze vytříděné. Nevytříděný odpad nelze do skladu odpadů (ani do přímého externího zařízení) převzít.

### 2.2.3.1.1 Příjem do skladu odpadů

Obsluha skladu odpadů zkontroluje přivezený odpad nebo výrobek určený ke zpětnému odběru spolu s vrácenkou a při shodě údajů a druhu odpadů nebo výrobku určí dodavateli odpadu místo a nádobu, kam má být odpad nebo výrobek uložen. Po uložení potvrdí na vrácence převzetí, přičemž jedno vyhotovení si ponechá k zaevidování a druhé předá dodavateli odpadů. V případě, že údaje uvedené na vrácence nesouhlasí se skutečností, je obsluha skladu odpadů oprávněna provést opravu (např. zařazení odpadu, upřesnění hmotnosti) a následně vydat potvrzenou kopii vrácenky.

2.2.3.1.1.1 Vyplnění vrácenky odpadů/výrobku

Vrácenka odpadů/výrobků  musí obsahovat: množství (ks, kg) – název odpadu – stručný popis odpadu k jeho správné identifikaci příp. chemické složení, informace ze štítku výrobku, výrobní číslo nebo číslo z evidence majetku (příklad: 5 ks plastový obal od syntetické barvy; 1 kg azbestového těsnění z kotelny atd.) – jméno a podpis zhotovitele vrácenky – podpis nadřízeného nebo oprávněného zástupce externí společnosti – datum předání a převzetí.

Vzor vrácenky s pokyny na vyplnění je uveden v příloze č. 5.

Potvrzenou vrácenku o přijetí odpadu na sklad odpadů si zodpovědný zaměstnanec založí jako doklad prvotní evidence odpadů.

2.2.3.1.1.2 Vrácenku odpadů vyplňuje dvojmo vždy ten zodpovědný zaměstnanec, který požaduje odpad odvézt a odsouhlasuje pouze zaměstnanec, který má k tomuto úkonu podpisové právo dle Podpisového řádu společnosti.

2.2.3.1.1.3 Jedná-li se o odpad předávaný od jiné právnické osoby (např. zhotovitel), která vykonává pro společnost smluvní činnost, je třeba vrácenku mimo jiné označit identifikačními údaji společnosti, která odpad odevzdává, identifikačním číslem zařízení nebo identifikačním číslem provozovny případně interním číslem provozovny zhotovitele, ze které odpad pochází. Dále za účelem zřejmé identifikace zhotovitele a pro účely fakturace nákladů za odstranění odpadů, uvést čitelné jméno, příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby zhotovitele a otisk razítka zhotovitele. Pověřený zaměstnanec společnosti, který zabezpečuje technický dozor u zhotovitele, potvrdí správnost vrácenky svým podpisem – specificky vyžadováno u odvozu druhotných surovin (kovů). Náklady na odvoz a odstranění jsou fakturovány zhotoviteli po odvezení ze skladů odpadů společnosti.

2.2.3.1.1.4 Pokud odpad předává zhotovitel a ve smluvním ujednání je uvedeno, že původcem odpadů je společnost, musí být na vrácence podpisy jak oprávněný zástupce zhotovitele, tak zaměstnance společnosti, který provádí stavební dozor zhotoviteli.

### 2.2.3.1.2 Příjem do NEUTRALIZAČNÍ jímky DEMI stanice

Zodpovědný zaměstnanec společnosti, který požaduje odstranit chemický tekutý odpad je povinen vypsat vrácenku odpadů, ve které specifikuje množství a druh odpadu a odevzdá jej v předstihu odpadovému hospodáři společnosti. Přepravu tekutého chemického odpadu na zařízení k odstraňování odpadů tekutých odpadů – neutralizační jímku DEMI stanice zajišťuje zodpovědný zaměstnanec, který odpad požaduje odstranit, pouze po předchozí dohodě a na základě pokynů zodpovědného zaměstnance tohoto zařízení (technolog strojovny).

Odstranění tekutého chemického odpadu zajistí technolog provozu strojovny, který zároveň provede záznam do provozního deníku Neutralizační jímky DEMI stanice, a to v součinnosti s odpadovým hospodářem společnosti.

Za správnost údajů v Provozního deníku o množství odstraněných tekutých chemických odpadů je zodpovědný technolog provozu strojovny. Příjem odpadů do Neutralizační jímky DEMI stanice od cizích původců je možný pouze ve výjimečných případech a to po předchozím schválení vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí.

    - Přeprava a doprava odpadů, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

      - Pro předání a přepravu odpadů do smluvního zařízení za účelem odstranění nebo využití odpadů jsou nutné písemné doklady:

    - do skladu odpadů nebo skladu odpadních olejů společnosti – vrácenka, vyhotoví zodpovědný zaměstnanec společnosti případně oprávněný zaměstnanec externí firmy,

    - pro přepravu odpadů do smluvních zařízení se doklady liší podle kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní):

        - nebezpečný - průvodky odpadu zařízení na odstraňování odpadů, Základní popis odpadu nebo Písemná informace o vlastnostech předávaného odpadu, OLPNO, Přepravní doklad pro silniční přepravu nebezpečných věcí (nákladní list) ADR a ILNO – zajišťuje útvar bezpečnosti a životního prostředí

        - Ostatní - průvodky odpadu, Základní popis odpadu nebo Písemná informace o vlastnostech předávaného odpadu - zajišťuje útvar bezpečnosti a životního prostředí

Vyhotovení potřebných dokladů mimo nákladního listu při přepravě N odpadů zajišťuje technický pracovník ÚBŽP nebo odpadový hospodář na základě podkladů dodaných původcem odpadu. Nákladní list zajišťuje specialista dopravy ve spolupráci s odpadovým hospodářem a s externím bezpečnostním poradcem ADR.

2.2.4.2 Přepravě nebezpečných odpadů musí předcházet její ohlášení prostřednictvím elektronického systému ISPOP, proto jsou zaměstnanci povinni v dostatečném časovém předstihu tento záměr oznámit odpadovému hospodáři společnosti a to i v případě přepravy mimo areál společnosti.

2.2.4.3 Odesílatel je povinen:

- každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením elektronicky Ohlašovacím listu přepravy nebezpečného odpadu (OLPNO) do ISPOP,

- ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě vyplněné OLPNO (2x)

- v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v elektronicky ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,

- nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

2.2.4.4 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů spolu s vyhotovením potřebných dokladů je zajišťováno výhradně technickým pracovníkem ÚBŽP nebo odpadovým hospodářem pokud není smluvním vztahem s externí firmou dohodnuto jinak.

2.2.4.5 Po ukončení přepravy musí odesílatel nebezpečného odpadu (odpovědný zástupce společnosti, technický dozor objednatele atp.) neprodleně dodat odpadovému hospodáři potvrzený ohlašovací list a váženku odpadů, aby bylo možné opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech např. dle zváženého množství předaného odpadu (váženka ze zařízení). Opravení údajů je možné max. do 3 dnů od uskutečnění přepravy.

2.2.4.6 Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny.

2.2.4.7 Po uskutečněné přepravě předají dotčení zaměstnanci odpadovému hospodáři společnosti bez zbytečného odkladu všechny průvodní dokumenty o přepravě a odstranění ostatních (včetně druhotných surovin) i nebezpečných odpadů, které jím budou zaevidovány do Evidence odpadů společnosti.

2.2.5 Specifické podmínky pro nakládání s některými druhy odpadů

2.2.5.1 Odvoz velkoobjemového odpadu

2.2.5.1.1 Velkoobjemový odpad není převážen do skladu odpadů v areálu Komořany, ale je přímo odvážen z místa vzniku odpadů do příslušného zařízení k odstranění odpadů (příklad velkoobjemového odpadu: beton; cihly; tašky a keramické výrobky; směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků; dřevo; sklo; plasty; zemina a kamení; izolační materiály, izolační vata atd.).

2.2.5.1.2 Zodpovědný zaměstnanec, který požaduje takovýto odpad odstranit, s předstihem oznámí odpadovému hospodáři, o jaký druh odpadu se jedná a místo, kam a kdy požaduje přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK). Po naplnění této nádoby dá pokyn odpadovému hospodáři k odvezení. Po celou dobu za nádobu a její obsah (jeden druh odpadu) zodpovídá zaměstnanec, který požadoval VOK přistavit. Pokud VOK bude obsahovat i jiný druh odpadu je zaměstnanec povinen zajistit vytřídění tohoto VOK.

2.2.5.2 Kovové odpady

Odpady s obsahem kovů  jsou tříděny dle obsahu kovů a charakteru odpadů následovně:

        - Kovové odpady, kovové obaly

        - Železné a neželezné kovy

        - Upotřebené katalyzátory obsahující drahé kovy

        - Měď, bronz, mosaz

        - Hliník, olovo, zinek

        - Železo a ocel

        - Cín

        - Směsné kovy, kabely

2.2.5.2.1 U velkoobjemového kovového odpadu (železné trubky z rozvodů tepla) je nutno smluvně zajistit  rozměrové upravení pro odvoz do výkupny kovů.

Za odvoz kovů přímo ze staveniště dozoruje pověřený zaměstnanec společnosti (TDO) za následujících podmínek:

- u odpadového hospodáře zjistí výkupnu odpadů, kam se kovy budou odvážet

- v předstihu požádá odpadového hospodáře o zajištění kontejnerů pro nakládku rozměrově upraveného odpadu tak, aby bylo možno kovy přepravit do výkupny

- zajistí opatření proti zcizení kovů

- odvoz kovů bude zapsán do stavebního deníku a dopravce (řidič) bude informován o názvu akce, ze které odpad pochází tak, aby jej nahlásil na váze výkupny jako identifikaci kovů na vážním lístku (příklad: Most, VS 54)

- v případě přenesení výše uvedených podmínek na zhotovitele provádí TDO průběžnou kontrolu plnění tak, aby doklady byly předány nejpozději do dvou pracovních dní následujících po odevzdání kovového odpadu a nejpozději první den následujícího měsíce doručeny  všechny potřebné doklady (váženky, avíza)  odpadovému hospodáři, který následně zajišťuje kontrolu vyúčtování dle platného ceníku výkupny a dává pokyn k fakturaci do účtárny.

2.2.5.2.2 Pokud činnost, ze které odpad vznikl, provádí pro společnost zhotovitel, odevzdá kovový odpad v rámci svých smluvních povinností do výkupen kovových odpadů na základě pokynů zaměstnance společnosti, který zodpovídá za provedenou akci. Ve výkupně zhotovitel oznámí, že kovový odpad je majetkem společnosti a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména obsahovat: datum, název společnosti., IČP/IČZ, hmotnost odevzdaného kovového odpadu, druh materiálu dle technické normy a registrační značku vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny. Vážní lístky, na kterých zhotovitel uvede, ze které akce je kovový odpad odevzdáván, předá zaměstnanci společnosti nejpozději do dvou pracovních dní následujících po odevzdání kovového odpadu do výkupny.

2.2.5.2.3 Kovový odpad vznikající v rámci běžné údržby je odvážen do skladu odpadů společnosti společně s vyplněnou vrácenkou.

2.2.5.3 Odpady s obsahem azbestu

Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou:  aktinolit, amosit, antofylit, chrysotil, krokydolit a tremolit.

Dotčení zaměstnanci společnosti jsou povinni zabezpečit, aby při nakládání s odpady nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach.

2.2.5.3.1 Zhotovitel, který provádí práce, z nichž vznikají nebezpečné odpady s obsahem azbestu oznamuje tyto práce nejméně s 30denním předstihem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice) OZNÁMENÍ v rozsahu platných předpisů.

Na pracovištích musí být následně dodržována opatření k ochraně zdraví tak, aby byla koncentrace azbestu v pracovním ovzduší minimalizována. Práce s výskytem azbestových odpadů mohou být prováděny pouze ve speciálních osobních ochranných prostředcích – oděvy, obuv, ochrana očí a dýchacích cest. Staveniště musí být řádně označeno formou kontrolovaného prostoru, kde nelze jíst, pít a kouřit.

Veškerý nebezpečný azbestový odpad musí být ukládán do uzavíratelných nádob, který musí být co nejrychleji odstraňován z předaného staveniště/pracoviště.

2.2.5.3.2 Pokud jsou práce s azbestem prováděny zaměstnanci společnosti, zodpovědný zaměstnanec daného pracoviště v dostatečném časovém předstihu (40 dnů před zahájením prací) nahlásí záměr odstraňování azbestových odpadů k zajištění povinností na útvar bezpečnosti a životního prostředí.

2.2.5.3.3 Výše uvedené povinnosti se netýkají ojedinělé a krátkodobé expozice práce s azbestem (výměna těsnících kroužků na potrubí).

2.2.5.4 Odpadní oleje

- Jiné hydraulické oleje)

- Jiné motorové, převodové a mazací oleje

- Jiné izolační a teplonosné oleje

Odpad kategorie „N“ je převážně shromažďován na shromažďovacích místech v řádně označených uzavřených nádobách (viz příloha č. 1 a 2), umístěných v záchytných vanách a odtud předáván do skladu odpadních olejů. Oleje musí být tříděny dle výše jmenovaných druhů.

Je zakázáno je mezi sebou mísit nebo smíchávat oleje s látkami obsahujícími PCB či jinými chlorovanými uhlovodíky a látkami anebo s jinými nebezpečnými odpady! Vzorkování odpadních olejů za účelem zjištění obsahu závadných látek zajišťuje odpadový hospodář.

Pokud s tímto odpadem nakládá cizí právnická osoba na základě smluvních vztahů pro společnost je povinna tento odpad na základě vrácenky předat v nádobě zabezpečené proti úniku s řádným označením o jaký olej se jedná a z jaké akce pochází, objednateli do skladu odpadních olejů.

V případě, že se jedná o větší množství oleje v zařízení (transformátor, turbína, apod.), je po dohodě mezi zodpovědným zaměstnancem za zařízení, z kterého je olej potřeba odstranit, a odpadovým hospodářem, zajištěna cisterna, která odčerpá tento olej přímo ze zařízení. Požadavek na přistavení cisterny je nutné uplatnit u odpadového hospodáře alespoň týden předem.

2.2.5.5 Zeminy jako stavební odpad

Při nakládání se zeminami vyplývají čtyři režimy nakládání:

1. Vytěžená zemina pod zákon o odpadech nespadá

Na vytěženou nekontaminovanou zeminu se zákon o odpadech nevztahuje, pokud je zajištěno, že tato zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byla vytěžena.

2. Zemina nenaplní definici pojmu odpad

Odpadem je movitá věc, které se osoba zbavuje. Subjekt, kterému vznikne výkopová zemina se jí ale nechce zbavit. Vznikne-li tedy na jedné stavbě a na druhé stavbě stejného vlastníka zemina chybí, je možné tuto výkopovou zeminu využít pro vlastní potřebu, aniž by byl vázán původním místem vzniku zeminy. Samotné využití (např. terénní úpravy) zemin musí kvalitativně pro jejich využití na povrchu terénu vyhovovat, tj. nepředstavují riziko v nové lokalitě.

3. Jedná se o vedlejší produkt

Vedlejší produkt – výkopová zemina může být využita i v jiném místě, tedy mimo místo vytěžení. Za vedlejší produkt může být zemina využita, pokud jí původce jako vedlejší produkt zařadí (nesmí být ovšem souběžně zařazen jako odpad) a následně splní podmínky využití. Předpoklad využití je takový, že nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí (doložitelné protokolem o odběru a  chemické analýze zeminy), tzn. že bude dodrženo plnění limitů obsahu škodlivin dle vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

4. Zemina je odpadem

Zemina je odpadem, byla-li takto původcem odpadu zařazena (tzn. chce se jí zbavit) nebo je-li kontaminována a plně tedy spadá pod režim zákona o odpadech.

Z výše uvedeného vyplývá, že nakládání se zeminami ve společnosti musí být definováno již v době zpracování dokumentace záměru nebo před zahájením plánovaných činností na zařízení.

Článek 3

zpětný odběr výrobků

3.1 Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, na které se vztahuje zpětný odběr nebo oddělený sběr

3.1.1 Vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními se mimo jiné rozumí odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, odpady azbestu a elektrická a elektronická zařízení.

Při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními dále platí pro společnost zvláštní podmínky:

3.1.2 Při nakládání s odpadními oleji platí povinnost zajistit přednostně jejich regeneraci, a pokud není možná, jejich spalování. Dále nesmí být odpadní oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými látkami (zajišťují zodpovědné osoby, které předávají oleje do skladu odpadů společnosti).

3.1.3 Baterie nebo akumulátory - zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, které se skládají z jednoho nebo více primárních článků neschopných opětovného nabití nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného nabití; baterie nebo akumulátory se dále dělí do skupin přenosných baterií nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů,

Skupiny baterií a akumulátorů:

- přenosné baterie nebo akumulátory – baterie používané v domácnostech, jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny např. mikrotužkové, tužkové baterie, knoflíkové články, malé a velké monočlánky,

- průmyslové baterie nebo akumulátory – obvykle se nepoužívají v domácnostech, jakákoliv baterie nebo akumulátor určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických vozidel,

- automobilové baterie nebo akumulátory – baterie nebo akumulátory používané pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel;

- napájecí sady – soubory baterií nebo akumulátorů propojených tak, aby tvořily celistvou jednotku)

Dělení baterií dle Katalogu odpadů:

- Olověné akumulátory

- Ni-Cd baterie a akumulátory

- Baterie obsahující rtuť

- Alkalické baterie

- Jiné baterie a akumulátory

Baterie a akumulátory se po naplnění sběrné nádoby odevzdají do skladu odpadů společnosti.

3.2 Zpětný odběr některých výrobků

Povinnost zpětného odběru některých výrobků se vztahuje na:

- výbojky a zářivky

- pneumatiky

- elektrozařízení pocházející z domácností.

Povinnost zajistit zpětný odběr výše jmenovaných použitých výrobků má právnická osoba, která tyto výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v ČR výrobky zahraničního výrobce. Tyto použité výrobky odebírá od spotřebitele bezúplatně.

Zpětný odběr některých použitých výrobků zabezpečuje odpadový hospodář. Tyto výrobky jsou shromažďovány na shromažďovacích místech, které jsou označeny příslušným názvem druhu výrobku. Po naplnění shromažďovací nádoby jsou na základě vrácenky výrobku, viz příloha č. 5 a s upřesněním, že se jedná o výrobek, odevzdány do skladu odpadů, kde jsou evidovány v provozní knize.

3.3 Specifikace některých výrobků

- Zářivky a výbojky

Jsou shromažďovány v původních obalech a odevzdávány do skladu odpadů.

- Pneumatiky

Zákonná povinnost zpětného odběru výrobků, je zabezpečována vedoucím útvaru nákupu a prodeje na základě smluvních vztahů o provedení služeb nebo specialistou dopravy.

- Vyřazená elektrická a elektronická zařízení (dále jen „elektrozařízení“)

Elektrozařízení se zařadí do jedné z následujících skupin:

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

3. Světelné zdroje

4. Velká zařízení (vnější rozměr přesahuje 50 cm) a 5. Malá zařízení (vnější rozměr nepřesahuje 50 cm) a lze sem zařadit domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektronika, svítidla, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, vybavení pro volný čas, přístroje pro monitoring a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu.

3.2.2 Do skupiny elektrozařízení nepatří velká stacionární průmyslová soustrojí a velké pevné instalace.

Článek 4

EVIDENCE ODPADŮ

4.1 Zabezpečení evidence odpadů

4.1.1 Souhrnnou evidenci přijatých, využitých a odstraněných odpadů za celou společnost zajišťuje a softwarově zabezpečuje odpadový hospodář, který zpracovává roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, hlášení do IRZ, výkaz o obalech a odpadech z obalů a předává je prostřednictvím ISPOP v termínech stanovených pro jednotlivé druhy hlášení. Dále zpracovává údaje o odpadech a druhotných surovinách a zajišťuje podklady do výkazu o výdajích na ochranu životního prostředí pro statistický úřad. Příslušná dokumentace je archivována v souladu s požadavky legislativy pro potřeby kontroly příslušných orgánů státní správy.

4.1.2 Podklady zabezpečující evidenci:

- vrácenky odpadů

- průběžná evidence odpadů vedená elektronicky

- žádanky o přepravu odpadů,

- průvodky odpadů dle smluvních vztahů se zařízením na odstranění odpadů

- dodací listy využitých odpadů

- vážní lístky ze zařízení na výkup kovů nebo odstranění odpadů

- OLPNO

- ZPO nebo písemná informace

- faktury za zpracování odpadů.

4.1.3 Vzorkování odpadů zabezpečuje odpadový hospodář, vyhodnocuje výsledky chemických analýz a zařazuje odpady dle katalogu odpadů, archivuje veškerou dokumentaci o provedených analýzách.

Článek 5

Nakládání s obaly a s odpady z obalů

5.1 Společnost uvádí na trh nebo do oběhu obaly a je povinna plnit podmínky, a to zejména:

- vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi,

- ohlašovat údaje z evidence za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku  prostřednictvím elektronického systému ISPOP,

- zajistit uhrazení registračního a dále evidenčního poplatku za evidenci v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku na účet Státního fondu životního prostředí,

- zajistit využití obalů nebo odpadu z obalů.

5.2 Povinnosti pro společnost se vztahují na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě. Uvedení obalu na trh je okamžik, kdy je obal poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva. Uvedením obalu na trh se považuje též dovoz obalu nebo baleného výrobku.

5.3 Útvar nákupu a služeb společnosti zabezpečuje dovoz výrobků s obalem, které jsou dováženy přes hranice našeho státu a předává podklady pro potřeby zabezpečení evidence do útvaru bezpečnosti a životního prostředí.

5.4 Do společnosti jsou především dovážené výrobky s chemickými látkami nebo směsmi používané na úpravu vody. Výrobky jsou ukládány v obalech, které tvoří převážně plastové sudy o objemu 200 l nebo IBC kontejnery o objemu 1000 l v ochranné kovové konstrukci s nosnou dřevěnou paletou, která zpevňuje dno nádoby pro lepší manipulaci.

5.5 Obaly, na které se vztahuje zákonná povinnost dle zákona o obalech, jsou odděleně shromažďovány na shromažďovacím místě určeném zodpovědným zaměstnancem společnosti a odváženy na základě smluvního vztahu oprávněnou osobou ke zpracování nebo nabízeny k dalšímu využití.

Článek 6

Ostatní ustanovení

6.1 Jakýkoliv jiný způsob nakládání s odpady, než je uveden v této směrnici, je v rozporu s platnými právními předpisy a lze jej posuzovat jako porušení pracovní kázně. Pochybnosti o zařazení odpadu, případně způsobu odstraňování a přepravy odpadů musí být konzultovány v dostatečném předstihu odpadovým hospodářem.

6.2 Při provozních nehodách a haváriích vzniklých v souvislosti s nakládáním s odpady je při jejich odstraňování postupováno v souladu s Havarijním plánem pro případy havarijního zhoršení jakosti vod závadnými látkami a Kanalizačním řádem v areálu Komořany.

6.3 Doklady o odvezení odpadů z areálu společnosti (staveniště/pracoviště) a doklady o odstranění všech odpadů vzniklých při jejich činnosti na základě smluvního vztahu s objednatelem jsou povinni předkládat v průběhu realizace díla osobám určených pro výkon stavebního dozoru příslušné stavby nebo činnosti.

6.4 Všechny uzavírané smlouvy na činnosti musí zahrnovat podmínky o zajištění způsobu odstraňování odpadů, dodržování zásad této směrnice a dalších vnitřních předpisů společnosti z hlediska ochrany životního prostředí, dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a to již při zadávání podmínek výběrového řízení. Využívání skladu odpadů externími firmami nebo zhotoviteli je specifikováno ve smluvním vztahu předmětu činnosti a konzultováno s odpadovým hospodářem.

6.5 Prodej movitých věcí zaměstnancům společnosti nebo cizím osobám je obsažen v samostatném vnitřním předpisu společnosti.

6.6 Dovoz a vývoz odpadů přes hranice českého státu bez písemného povolení MŽP je zakázáno.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

7.1  Za dodržování této směrnice zodpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

7.2 Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucího útvaru bezpečnosti a životního prostředí.

7.3 Směrnice je závazná i pro společnosti Severočeská teplárenská, a.s., United Energy Invest, a.s.,  EVO - Komořany, a.s., a Gabit, s.r.o.

7.4 Součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 až 5.

Ing. Milan Boháček

generální ředitel

## Příloha č. 3 ke směrnici SM-UE-1801

Nebezpečné vlastnosti odpadu a jejich příslušné grafické bezpečnostní symboly

Kód a název vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými

Kód	Název nebezpečné vlastnosti

HP 1	Výbušné

HP 2	Oxidující

HP 3	Hořlavé

HP 4	Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči

HP 5	Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí

HP 6	Akutní toxicita

HP 7	Karcinogenní

HP 8	Žíravé

HP 9	Infekční

HP 10	Toxické pro reprodukci

HP 11	Mutagenní

HP 12	Uvolňování akutně toxického plynu

HP 13	Senzibilizující

HP 14	Ekotoxický

HP 15	Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Označení symbolů:

GHS01                  	 GHS02                        GHS03                        GHS05

Kód a název nebezpečné vlastnosti příslušný ke grafickému symbolu

| HP 1 Výbušné | HP 2 Oxidující | HP 3 Hořlavé | HP 8 Žíravé |
| --- | --- | --- | --- |

Označení symbolů:

GHS06                  	 GHS07                        GHS08                       GHS09

Kód a název nebezpečné vlastnosti příslušný ke grafickému symbolu

| HP 6 Akutní toxicita HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu | HP 4 Dráždivé - Dráždivé pro kůži a oči | HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí HP 7 Karcinogenní HP 10 Toxické pro reprodukci HP 11 Mutagenní HP 13 Senzibilizující | HP 14 Ekotoxický | HP 9 Infekční |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Příslušný grafický symbol nebezpečné vlastnosti se spolu s kódem a názvem přiřazuje do Identifikačního listu nebezpečného odpadu a na označovací štítek

## Příloha č. 4  ke směrnici SM-UE-1801

Technické požadavky a značení shromažďovacího prostředku odpadu, ILNO

Shromažďovací prostředky pro ukládání nebezpečných odpadů musí být označeny písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti a jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Požadované údaje se uvádějí na označovacím štítku, jehož vzor je uveden níže.

- vzor označovacího štítku pro odpady kategorie Nebezpečné

- vzor označovacího štítku pro odpady kategorie Ostatní

| United Energy, a.s. Teplárenská 2 Most-Komořany | ## Shromažďovací prostředek odpadu ## OSTATNÍ ODPAD (dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.) |
| --- | --- |
| Katalogové číslo: 17 06 04 | Název odpadu: ### Izolační materiál |
|  | Zaměstnanec zodpovědný za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku: # Jméno Příjmení funkce, tel. č. XXX |

- vzor identifikačního listu nebezpečného odpadu

- technické požadavky na shromažďovací prostředky

Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat technické požadavky na:

- odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

- zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

- odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

- v případě, že shromažďovací prostředky budou sloužit i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky ADR upravující přepravu nebezpečných věcí a zboží,

- shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám,

- zabezpečit, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí.

- technické požadavky na označovací štítky nebezpečného odpadu

Označovací štítek musí být na shromažďovacím prostředku umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. U štítků musí být dodrženo barevné provedení. Velikost označovacího štítku musí splňovat stanovené rozměry v závislosti na velikosti obalu. Nejmenší možné rozměry označovacích štítků jsou dle velikosti obalu (prostředku ke shromažďování nebezpečného odpadu) následující:

| Velikost obalu (l) | Nejmenší rozměr štítku (mm) | Rozměry každého z výstražných symbolů (mm) |
| --- | --- | --- |
| Menší nebo rovno 3 | 52 x 74 | větší než 10 x 10 alespoň 16 x 16 |
| Větší než 3 a menší nebo rovno 50 | 74 x 105 | 23 x 23 |
| Větší než 50 a menší nebo rovno 500 | 105 x 148 | 32 x 32 |
| Větší než 500 | 148 x 210 | 46 x 46 |

## Příloha č. 5  ke směrnici SM-UE-1801

Vrácenka odpadů (výrobku)

Vrácenka odpadů musí obsahovat:

- popis druhu odpadu - všechny dostupné náležitosti o původu odpadu sloužící k jeho identifikaci, chemickému složení (informace uvedené na výrobním štítku materiálu, v technických listech, bezpečnostních listech apod.), nebo použité technologie, při které odpad vznikl;

- název akce, název provozu;

- hmotnost (odhadem), nebo počet kusů;

- kód odpadu dle příloh č. 1 a č. 2 této směrnice;

- datum předání odpadu;

- čitelné jméno, příjmení a podpis zodpovědného zaměstnance;

- pokud je původce odpadu zhotovitel - název společnosti, která využívá skladu odpadů dle smluvních podmínek, identifikační číslo zařízení nebo identifikační číslo provozovny případně interní číslo provozovny zhotovitele, předmět díla dle smlouvy, čitelné jméno, příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby zhotovitele a otisk razítka zhotovitele.

Vrácenka výrobků musí obsahovat: označení, že se jedná o výrobek, název výrobku, hmotnost (odhadem), nebo počet kusů, datum předání a podpis zodpovědného zaměstnance.