Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Hydraulické pásové rýpadlo“

K M K GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 47 Krásno IČ / DIČ: 46884556 / CZ46884556

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů hydraulického pásového rýpadla (dále jen HPR).

Hydraulické pásové rýpadlo

| ## Technické parametry a přesná specifikace HPR |  | ## Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden/ specifikován |
| --- | --- | --- |
| ## Specifikace materiálu |  |  |
|  | Pro drcení, třídění, nakládání a přesun materiálu s objemovou hmotností 2 662 kg / m3 |  |
| ## Parametry stroje |  |  |
| - 4 | Čistý výkon motoru (dle ČSN ISO 9249) min. 120 kW |  |
|  | Standardní podkopové provedení |  |
|  | Dlouhý podvozek |  |
| - 5 | Desky pro těžký provoz s trojitými záběrovými lištami šíře min. 600 mm |  |
| - 6 | Celková hmotnost stroje vč. náplní a pracovních zařízení min. 22 000 kg |  |
| - 7 | Plovoucí výložník standardní - jednodílný délky min. 5,6 m |  |
|  | Násada délky min. 2,8 m |  |
| - 1 | 3 hydraulické okruhy: |  |
|  | - 1. Vysokotlaký (jednosměrný a dvousměrný) - max. tlak 35 MPa, průtok 90 - 150 l/min (pro hydraulické kladivo + drapák) |  |
|  | - 2. Středotlaký - max. tlak 17 MPa, průtok 25 - 60 l/min (pro drapák) |  |
|  | - 3. Pro ovládání rychloupínacího zařízení |  |
|  | Vedení okruhů po výložníku a násadě |  |
| - 1 | Systém centrálního mazání |  |
| - 1 | Min. hloubkový dosah 6,7 m |  |
| - 1 | Min. výškový dosah 6,4 m |  |
| ## Kabina |  |  |
| - 2 | S ochrannými prvky (na čelním skle a střeše) proti padajícím předmětům v souladu s ČSN ISO 10262 |  |
|  | Provedení s ochrannou konstrukcí ROPS (dle ČSN EN ISO 3471) / FOPS (dle ČSN EN ISO 3449) |  |
|  | Klimatizovaná + neprodyšně utěsněná a přetlaková |  |
| - 2 | Sluneční clona |  |
|  | Dělené čelní sklo 30/70 |  |
| - 2 | Vzduchem odpružená a vyhřívaná sedačka s bezpečnostními pásy |  |
| - 2 | Zpětná kamera |  |
|  | Zpětná zrcátka |  |
|  | Výstražná zvuková houkačka při pojezdu |  |
|  | Rádio s bluetooth |  |
|  | Měření podélného a příčného sklonu stroje |  |
|  | Hasicí přístroj ruční |  |
| ## Příslušenství |  |  |
| - 3 | Hydraulické upínací zařízení se závěsným okem pro manipulaci s břemeny |  |
| - 3 | Hydraulické kladivo (65 % činnosti) |  |
| - 3 | Drapák (10 % činnosti) - tříprstý - otočný o 360° - rozevření max. 2 040 mm - šířka x výška max. 840 x 1 500 mm - hmotnost 1 500 - 1 700 kg - nosnost 5 000 - 6 500 kg |  |
| - 3 | 2x Pákové lopaty (25 % činnosti) - se závěsným okem pro manipulaci s břemeny - provedení pro podmínky "Severe Duty" - zuby na adaptéry typu "zajištění čepem a kroužkem" |  |
| ## Ostatní |  |  |
|  | Stroj musí být schválen pro manipulaci s břemeny a vybaven: - hydraulickými zámky na výložníku a násadě - zátěžovými diagramy v kabině obsluhy (odpovídající příslušné konfiguraci stroje uvedené v Návodu k použití stroje pro dodané lopaty) |  |
| - 4 | Vzdálené monitorování provozních dat (propojení mezi: HPR → servisním střediskem dodavatele → uživatelem) |  |
| - 4 | Uvést hodnoty spotřeby PHM pro lehký, střední a těžký provoz v l/Mth |  |
| - 4 | Splnění emisní normy EU Stage IV |  |
|  | Barevné provedení (dle požadavku zadavatele) - kombinace barev - černá a zelená |  |
|  | Zkušební provoz v délce 80 provozních hodin |  |
|  | Zaškolení obsluhy |  |
| - 4 | Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě v českém jazyce: - Prohlášení o shodě výrobku - Atest háku hydraulického upínacího zařízení a závěsných ok pákových lopat - Protokol o provedení výchozí zkoušky technického zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. - Protokol o provedení zátěžové zkoušky revizním technikem - výchozí revize zdvihacího zařízení - Návod k použití (2x) - Katalog náhradních dílů |  |

V Krásně dne 15. 05. 2017

.....................................................

Za společnost K M K GRANIT, a.s.

Ing. Pavel Tatýrek