Input list:

1. bass drum (kick)

2. snare top

3. snare bottom 
4. hi-hat 
5. tom 
6. floor tom 
7. overhead L 
8. overhead R 
9. bass 
10. guitar 1   
11. guitar 2   
12. voc 1 
13. voc 2

14. voc 3

(zpěvy mohou být i v sekci za masterem)

Mikrofony si vozíme vlastní, na celou kapelu. Potřebuji jen talkback. Na pódiu pouze stojany bez objímek – 3x vepředu pro zpěv, 3x malé ke kombům, 4x k bicím (kick, hi-hat, 2x overhead)

Pokud nepojede kapelní zvukař, dáme to vědět předem – v tom případě prosíme o osazení mikrofonů ve standardní kvalitě.

Mix:

a) analogový

- minimálně 14 mikrofonních vstupů + 4 (nebo 2 stereo) pro návraty efektů + 1 stereo pro mp3
- 4-pásmové korekce na všech vstupech (s minimálně dvěma parametrickými středy na všech mikrofonních)
- 4 odposlechové cesty (pre fader)
- 2 efektové cesty (post fader)
- možnost routování do podskupin (tedy nikoliv VCA, DCA, ale subgroup) s inserty pro kompresor
- talkback mikrofon zapojený do všech monitorových cest
- umístění pracoviště zvukaře v ose středu pódia (v žádném případě NE pod balkónem, NE v rohu, NE někde vzadu u zdi, aby se vešlo víc lidí, nebo že se někdo bojí o párák - rozumíme si, že ano... ;-)

b) digitální

- v zásadě se nebráním práci s jakýmkoli digitálním pultem, ale rád bych se vyhnul výjimkám jako Behringer DDX3216,  Yamaha 01V, nebo Soundcraft Si2. 
- v každém případě ale trvám na rozložení vstupů na jednom layeru

- bezpodmínečně požaduji routování do groups s možností insertu kompresoru, stejně jako u analogu – tedy subgroups a nikoliv VCA nebo DCA. Ideálně dvě stereo grupy – do první bicí, do druhé zpěvy. Prosím obsluhu pultu o včasné nastudování manuálu, pokud tuto konfiguraci nepoužívá, abychom předešli zdržení na místě. Děkuji!

- ideální je dát předem vědět, jaký pult bude na místě, mohu s předstihem poslat preset s nastavením, pokud ho pro konkrétní pult budu mít

- po různých špatných zkušenostech bych ještě rád zmínil, že pult by měl mít funkční a přístupný sluchátkový výstup!

Efekty:

1x tap delay (t.c.electronic D-Two, Lexicon)
1x reverb (Lexicon)
minimálně 6x kompresor s plynule nastavitelným attack/release (Klark Teknik, DBX, Drawmer)

Monitory:

- minimálně 4 dvoupásmové monitory ve čtyřech odposlechových cestách, každý minimálně 250W RMS (pokud je to možné, tak pro oba kytaristy po dvou monitorech)
- grafický ekvalizér 31 pásem pro každou odposlechovou cestu, umístěný v FOH pracovišti zvukaře

- žádné anti-feedback procesory

PA:

- minimálně 2 pásma, výkon adekvátní parametrům místa konání koncertu, minimálně však 20W na jednoho posluchače
- postavení (pověšení) reprosoustav způsobem, který odpovídá jejich konstrukci a vyzařovacímu úhlu (tedy NE primárně tak, aby na to lidi nedosáhli, nebo aby si na to nestavěli pivo a pod., ale tak, aby byl zvuk rovnoměrně distribuován s ohledem na akustiku sálu)
- grafický ekvalizér 2x31 pásem, ovladatelný z FOH pracoviště zvukaře
- pokud je v systému zařazen koncový limiter, žádáme o možnost konzultace a případně změny jeho nastavení

DŮLEŽITÉ!!!
Žádná část PA systému a pódiové aparatury NESMÍ být odpojena od ochranného zemnění!!!

Poznámka pro osvětlovače - na pódiu je i bubeník. Myslete na to, prosím, když stavíte světla, ať není osvětlená jen frontline a vzadu tma. 
Kapela si nepřeje stroboskop.

Kontakt:
Martin Černý 773 630 327
nevolejte prosím před polednem (víte, jak to chodí, jsme zvukaři, ne pošťáci... ;-)