
OBSAH  DOKUMENTACE:







      



                      strana
1. CELKOVÁ PŘEHLEDNÁ SITUACE, měř.. 1:11 765



    1

2. SITUACE STAVBY - KOORDINAČNÍ
obsažena ve výkr. situace   C.1.2.1b.
3. GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES obsažen ve výkr.situace C.1.2.1b.


4. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ






    2
5. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ




    2
6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ






    2
4.  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
Je uvedena v tabulce kubatur a činí:
Výkopy 




–  52,88 m3

Násypy 


  

-   14,39 m3

Přebývá výkopu 



–  38,49 m3

Skrývka ornice – 146,62 m2 x 0,2 m = 
    29,32 m3

Přebytečný výkopek se bude odvážet na skládku ve vzd. 5 km, sejmutá ornice bude uložena na mezideponii ve vzd. do 100 m a zpětně použita na ohumusování zelených ploch v tl. 270 mm 

 ( plocha zeleně 107 m2).
5. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
 Srážkové vody ze  zpevněných ploch návsi budou příčnými a podélnými spády svedeny do stávající vpustě  obecní dešťové kanalizace.
6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
    a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Navržená čedičová dlažba návsi je ve stejné výškové úrovni, podélný sklon nepřesahuje 8,33 % dle Vyhlášky č.398 ze dne 5.11.2009 o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Příčný a podélný sklon zpevněné plochy návsi se pohybuje od 1 % do 5,5 %.
Chodníky v památkové zóně na návsi  nejsou.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Chodníky v památkové zóně  na návsi nejsou.
    c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

řeší se pouze u přechodů se světelnou signalizací (není předmětem této dokumentace).

    d) použití stavebních výrobků  pro bezbariérová řešení

. V této dokumentaci se pro revitalizaci návsi neřeší.
V Mladé Boleslavi, září 2017
Vypracovala: Ing.Jiřina Bukovská






