Technické požadavky na traktor:

Minimální výkon 55 kw

Motor vznětový čtyřdobý s přímým vstřikem paliva, commonRail,

Počet válců 4

Plnění turbodmychadlo

Obsah válců max. 3000

Převodovka:

Počet převodových stupňů před vzad 24/12

Typ převodovky mechanická 4 s 2 násobičem ve 3 stupních

Reverzace hydraulická pod zatížením (powershuttle)

Traktor vybaven klimatizací

Hydraulika: mechanická regulační (ovládání mechanické)

Střecha s průhledem

Závaží v zadních kolech min 240kg

Hnací systém 4WD

Max délka 4500mm

Max šířka  2000mm

Max výška 2650mm

Závisle otáčky vývodového hřídele od pojezdu

Přední 3 bodový závěs kategorie 2:

Přední blatníky natáčecí

Sedadlo řidiče natáčecí a odpružené

Homologované sedadlo spolujezdce

Volant sklopný výsuvný

Technická specifikace příslušenství k traktoru:

Rámy pro čelní nakladač

3 sekční hydraulický rozvaděč s joystikem ( 2 sekce na nakladač, 1 ovládání sypače)

Sněhová radlice:

Čelní délka břitu 2600mm s gumovým břitem do 3 bodového závěsu

Segmentová (min 3 segmenty)

Kompatibilní k traktoru.

Hydraulické přetáčení s pojistným ventilem

Nastavitelný úhel k vozovce

Poziční led osvětlení

Stroj schválen na pozemní komunikace

Samonakladací sypač kompatibilní k traktoru:

Pohon hydraulický

Šířka sypaní min 1.8m

Objem min 1 kubík

Krycí plachta

Nastavení dávkování na sypači

Stroj schválen na pozemní komunikace

## Třístranný sklápěcí návěs:

Užitečné zatížení: 1.800 kg

Délka: 3200 mm

Šířka:  1550 mm

Výška: 1400 mm

Konstrukce: kovová, profilová ocel

Brzdy: nájezdová a ruční

Automatická blokace brzdy při couvání.

Kód CPV: 16700000-2 – Traktory

Předpokládaná cena zakázky činí: 1.250.000,- Kč bez DPH