# Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„KONTEJNERY“

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

| Kontejner č.1 - typ háku Abroll 7,5 m3 se sklopy |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETR | POŽ. PARAMETR | PAR. NABÍZEN. PLNĚNÍ |
| Vnitřní délka vany | 420 - 440 cm |  |
| Vnitřní šířka vany | 230 - 250 cm |  |
| Vnitřní výška vany | 70 cm |  |
| Výška háku od země | 157 cm |  |
| Půlená zadní vrata | ano |  |
| Po stranách půlené sklopné bočnice | s odnímatelnými sloupky |  |
| Plech stěny a čela | min 3mm |  |
| Plech podlahy | min 4mm |  |
| Rolny a panty | ocel |  |
| Rošt z profilů U | min po 80 cm |  |
| Rám z profilů I180 | s roztečí 1060 mm |  |
| Úkos boky-podlaha | 90 stupňů |  |
| Barva | RAL 5010 modrá |  |
| Prohlášení o shodě | ano |  |
| Certifikační štítek | ano |  |
| Provedení | plnosvár |  |

| Kontejner č.2 - typ háku Abroll 15 m3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETR | POŽ. PARAMETR | PAR. NABÍZEN. PLNĚNÍ |
| Vnitřní délka vany | 420 - 440 cm |  |
| Vnitřní šířka vany | 230 - 250 cm |  |
| Vnitřní výška vany | 150 cm |  |
| Výška háku od země | 157 cm |  |
| Zadní vrata | ano |  |
| Po stranách bočnice | pevné |  |
| Plech stěny a čela | min 3mm |  |
| Plech podlahy | min 4mm |  |
| Rolny a panty | ocel |  |
| Rošt z profilů U | min po 80 cm |  |
| Rám z profilů I180 | s roztečí 1060 mm |  |
| Úkos boky-podlaha | 45 stupňů |  |
| Barva | RAL 5010 modrá |  |
| Prohlášení o shodě | ano |  |
| Certifikační štítek | ano |  |
| Provedení | plnosvár |  |

Uchazeč vyplňuje pouze pole označená žlutou barvou. Uchazeč není oprávněn pozměňovat obsah ostatních polí tabulky, odstraňovat text či jinak manipulovat s tabulkou.

Všechna pole označená žlutou barvou musí být vyplněna!

V _________________ , dne __.__.2023						……………………………..

podpis statutárního zástupce
 funkce ve společnosti