Oblast použití

Například skladové a parkovací plochy, překladiště, čerpací stanice, silnice 1. třídy, rychlostní komunikace, dálnice, železnice, terminály, letiště, vysoce namáhané vjezdy a přejezdy, vozovky v průmyslových zónách.

Žlab

Liniový žlab vyrobený z vlákno-betonu Filcoten® HPC (vysokohodnotný beton) se zvýšenou pevností především v tlaku. Žlaby z materiálu Filcoten® jsou 100% z přírodního materiálu s téměř nulovou produkcí CO2 při výrobě a jsou 100% recyklovatelné. Základními vlastnostmi jsou odolnost proti UV záření, rozměrová stabilita s tepelnou roztažností stejnou, jako má klasický beton, jsou rozměrově přesné s výbornou přilnavostí k betonovému lůžku a s maximální efektivitou odvodnění.

Tloušťka stěny žlabu je min. 19 mm, vyztužená žebrovaným tvarem stěny s kotvícími kapsami, se světlou šířkou NW 150 mm. Žlaby jsou buď bez vnitřního spádu a nebo s vnitřním spádem 0,5%. Hrana žlabu je zpevněná zabetonovanými zárubněmi typu L z pozinkované oceli s možností ukotvení roštu pomocí zajišťovací kotvy.

Standardní délka žlabu je 1000mm, na spojích mezi žlaby je předpřipravená spára k utěsnění spoje vhodným těsnícím tmelem. Standardně je žlab s předpřipraveným spodním odtokem, vždy 250mm od koncové hrany základního segmentu.

Žlab je navržený a testovaný podle ČSN EN 1433 s certifikátem CE, vyhovuje třídě zatížení E 600 kN, nehořlavý (třída A1), testovaný a doporučený IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim).

Rošt žlabu

Litinový rošt žlabu s podélnou mřížkou pro třídu zatížení D 400 kN  s rozpěrným ukotvením o hranu žlabu.

Příslušenství:

•	Vpust pro betonový žlab Filcoten pro NW 150 z vysokohodnotného betonu Filcoten® HPC s hranou zpevněnou zabetonovanými zárubněmi typu L z pozinkované oceli s těsnící přesuvkou DN150 pro třídu zatížení do E 600 kN. Volitelné: kalový koš na zachycení nečistot (plast, laminát).

•	Pachový uzávěr do vpusti DN150

•	Čelní a koncová stěna na koncový kus z pozinkované oceli

•	Zajišťovací kotva na uchycení roštu v hraně žlabu (2ks na rošt) - antivandal

Parametry výrobku:

Prefabrikovaný odvodňovací žlab typu M (podle ČSN EN 1433), NW 150mm z vlákno-betonu Filcoten® (HPC) s hranou zpevněnou zabetonovanými zárubněmi typu L z pozinkované oceli, pro třídu zatížení do E 600 kN, splňující požadavky ČSN EN 1433, s certifikátem CE.