Oplocení areálu

Oplocení bude tvořit svařovaná síť s obdélníkovými oky. Čtyřhranné sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,5m + podhrabové desky, průměr drátu 5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska. Šířka branky 1,0m, je požadavek na čistý průchod brankou v šířce 90cm.

#### Instalace

- Připraví se díry (průměru 15 – 23cm) pro sloupky v linii oplocení ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Hloubka děr musí sahat do nezamrzající hloubky, doporučuje se minimálně 50 cm.

- Kruhové sloupky příslušné délky jsou upevněny ve správné výši do děr a zafixují se nepříliš řídkým betonem. Před napínáním pletiva na sloupky je třeba nechat beton řádně zatuhnout (min 72 hod.)

- Napínací sloupky se vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě, jsou instalovány:
– na začátku plotu
– v každém rohu
– při každé změně směru plotu
– každých 25m rovné délky plotu
– na konci plotu

- Všechny napínací sloupky jsou podepřeny ve 3/4 výšky nad terénem pomocí opěrného sloupku.

- Síť se rozvine směrem od počátečního sloupku a počátek sítě se uchytí pomocí spon Bekaclip na manžetu sloupku křižně v každém spoji vodorovného a svislého drátu. Pokud je síť krátká, může být sponami připojena další síť.

- Síť se uchytí na druhém konci pomocí napínacího hřebene (malý nebo velký) a navijákem či vratidlem upevněným na pevný předmět (např.na stojící nákl. automobil) se síť dostatečně vypne.

- Po vypnutí se síť postupně fixuje ve správné výšce na mezisloupky pomocí spon Bekaclip až k poslednímu sloupku.

- Konec sítě za posledním sloupem se odstřihne.

- Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (větším zvlněním) vodorovných drátů kleštěmi.