Technická specifikace předmětu plnění

Software bude sloužit k monitorování rádiového spektra a bude nezávislý na přístrojích (jejich výrobci) jehož prostřednictvím budou ovládány, které kupující využívá ke kontrole rádiového spektra v České republice. Software bude součástí samostatné monitorovací stanice umístěné v konkrétní lokalitě.

- Požadavky na platformu:

- Software musí podporovat zařízení od různých výrobců: monitorovací přijímače, spektrální analyzátory, přijímače, zaměřovače a zařízení, které jsou součástí signálové cesty.

- Software, tedy jeho výrobce/dodavatel musí umožnit integraci a následně ovládání specifických zařízení za předpokladu dodání podkladů od kupujícího.

- Software, tedy jeho výrobce/dodavatel musí podporovat úpravy dle specifických požadavků kupujících.

- Podpora přístupu přes webové rozhraní (nezávislost na OS – Android, Windows, Linux nebo iOS), a tedy i podpora vzdáleného přístupu k datům a ovládání přes zabezpečené připojení.

- Požadavky na zpracování dat:

- Podpora několika měřicích módů: Přímý měřicí mód (zobrazování aktuálních naměřených dat), automatický měřicí mód, plánovací měřicích úloh (scheduler) a vyhodnocení naměřených dat – automatický postprocesing s možností exportu v uživatelem definovaném formátu.

- Centralizace naměřených dat – ukládání archivace, zpracování, přehrávání.

- Možnost vytvoření uživatelských profilů.

- Ovládání signálové cesty s GUI (přepínače, zesilovače atenuátory, antény, rotátory, měřicí přístroje) s možností definování (import souborů) parametrů přenosových cest.

- V rámci implementace na jednotlivé monitorovací stanice/site možnost přehledu v mapě.

- Podpora implementace DF zařízení (zaměřování – Direction Finding) a následná vizualizace výsledků v mapách.

- Vizualizace naměřených dat:

  - Spektrum (jednotlivé přeběhy).

  - Spektrogram (waterfall).

  - Yt graf (kmitočet v čase).

- Funkce (spektrum, spektrogram, Yt):

  - Markery >3 s funkcemi normal, delta, peak, Marker  center.

  - Měření výkonu v kanále.

  - Měření obsazenosti jednotlivých kanálů.

  - Měření zabrané šířky pásma (OBW).

  - Vše dle standardů ITU.

- Export dat v uživatelem definovaném formátu.

- Možnost průběžného update SW a opravy chyb v rámci licence.

- Zajištění zaškolení obsluhy v rámci zakoupení licence.

- Servisní podpora a údržba softwaru:

- Opravy nestandardního chování softwaru, které znemožňují nebo ztěžují jeho užívání, vzniklých během nebo v důsledku aktualizací operačních systémů.

- Opravy nestandardního chování softwaru, které znemožňují nebo ztěžují jeho užívání, a to při zpracování formátu dat požadovaných v části B. této technické specifikace, které jsou používány k získávání zdrojových dat nebo exportu dat, vzniklých během nebo v důsledku běžných aktualizací softwaru.