Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Mostové jeřáby“

restec s.r.o.

Chranišov 162, 357 35 Nové Sedlo IČ / DIČ: 01952013 / CZ01952013

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.

| Specifikace a technické parametry | Požadavek | Jednotka | Konkrétní číselná hodnota nebo ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Mostový jeřáb - 4x |  |  |  |
| Typ - jednonosníkový | ANO | ---- |  |
| Nosnost 8 tun | Min. | tun |  |
| Rozpětí 17,2 m | ANO | ---- |  |
| Výška zdvihu 7 m | Min. | m |  |
| Skupinová klasifikace dle ČSN ISO 4301/1: A5 | Min. | ---- |  |
| Zatřídění dle ČSN EN 15011+A1: HC2 | Min. | ---- |  |
| Projektované omezující podmínky dle ISO 12842-1 (zdvih / pojezd kladkostroje / pojezd mostu): M5 / M5 / M5 | Min. | ---- |  |
| Ovládání - dálkové radiové | ANO | ---- |  |
| Rychlost zdvihu 0,8 / 5 m/min - mikro-zdvih | Min. | m/min |  |
| Rychlost pojezdu kladkostroje 5 / 20 m/min - mikro-pojezd | Min. | m/min |  |
| Rychlost pojezdu mostu 0-40 m/min - plynulá regulace | Min. | m/min |  |
| 2) Tandemový provoz - 2x |  |  |  |
| Tandemový provoz - určen pro dva mostové jeřáby | ANO | ---- |  |
| Splnění ČSN EN 15011 čl. 5.4.8.5 | ANO | ---- |  |
| 3) Neobchodní vážení břemene - 4x |  |  |  |
| Neobchodní vážení břemene - určeno pro jeden mostový jeřáb | ANO | ---- |  |
| Přesnost vážení (+/-) 2 % | Max. | % |  |
| Tenzometrický snímač váhy | ANO | ---- |  |
| LED displej - zobrazující: hmotnost, datum a čas, informace o provedených kontrolách / poruchách - propojení s mostovým jeřábem | ANO | ---- |  |
| 4) Servisní plošina - 2x |  |  |  |
| Servisní plošina - určena pro jeden mostový jeřáb | ANO | ---- |  |
| 5) Omezený pojezd jeřábu - 1x |  |  |  |
| Omezený pojezd jeřábu ve vymezené zóně - určen pro všechny mostové jeřáby | ANO | ---- |  |
| 6) Napájecí trolej - 2x |  |  |  |
| Napájecí trolej - určena pro dva mostové jeřáby | ANO | ---- |  |
| Délka 1x troleje cca 42 m | ANO | ---- |  |
| Délka 1x troleje cca 54 m | ANO | ---- |  |
| 7) Jeřábové dráhy - 2x |  |  |  |
| #### Na jedné jeřábové dráze budou umístěny 2x mostové jeřáby | ANO | ---- |  |
| #### Délka 1x jeřábové dráhy cca 42 m | ANO | ---- |  |
| #### Délka 1x jeřábové dráhy cca 54 m | ANO | ---- |  |
| #### Syntetický nátěr konstrukce | ANO | ---- |  |
| #### Jeřábové dráhy budou postaveny na ocelových konzolách, umístěných na železobetonových sloupech haly - konzoly nejsou součástí zakázky. | ANO | ---- |  |
| Součástí dodávky je (společné): |  |  |  |
| Doprava včetně vykládky | ANO | ---- |  |
| Montáž včetně zprovoznění | ANO | ---- |  |
| Zkouška způsobilosti jeřábu | ANO | ---- |  |
| Ověřovací zkouška jeřábu | ANO | ---- |  |
| Zaškolení obsluhy | ANO | ---- |  |
| Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě v českém jazyce, tato zahrnuje: - Prohlášení o shodě - Elektro-dokumentace - Geometrické zaměření jeřábových drah - Statické výpočty jeřábových drah - Návody k obsluze a údržbě - Katalogy náhradních dílů | ANO | ---- |  |

V Novém Sedle, dne 28. 06. 2018

............................................................

Za společnost restec s.r.o. - Miroslav Fryč