Technické parametry kontejnerových buněk

Rozměry

- Stanoveny v Příloze 3a Zadávací dokumentace -  projektová dokumentace „Objekt správce psího útulku, poz. p.č. 3593/2, Poděbrady“, možná odchylka 3 %.

- Světlá výška – min. 2300 mm.

Konstrukce

Ocelový rám svařený z profilů min. 3 mm, opatřen antikorozní ochranou. Ve střešní části konstrukce budou integrovány svařované prvky z pásoviny jako příprava pro uchycení dřevěného krovu s pergolou (není součástí dodávky). Technické řešení bude upřesněno s vybraným dodavatelem. Konstrukce buňky musí bezpečně přenést zatížení dřevěného krovu s pergolou včetně zatížení normovou výškou sněhu.

Venkovní opláštění

Pozinkovaný plech lakovaný v odstínu RAL (odstín bude upřesněn po podpisu smlouvy), podlaha a stěny tl. min. 0,55 mm, střecha min. 0,7 mm. Střecha se zajištěním odvodu vody v rozích sestavy buněk.

Izolace – minerální vlna, podlaha a strop min. 100 mm, stěny min. 80 mm.

Vnitřní příčky a vnitřní strana stěn

omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 10 mm.

Vnější dveře

Ocelové – pozinkovaný plech, plné, tepelně izolované, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, se zámkem s cylindrickou vložkou,

Okna

Plastová, izotermické dvojsklo, opatřeny vnitřními žaluziemi.

Elektroinstalace

Tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.

Vytápění

6 ks nástěnný elektrický přímotop 2 kW s vestavěným termostatem, samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou.

Odvětrávání

2 ks standardní ventilátor ø100mm s doběhem.				.

Ohřev TUV

Elektrický bojler 50 l.

Příprava pro připojení na vodu a odpad

Součástí dodávky je i samostatná výchozí tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace buněk provedená ve výrobním závodě.