Technická specifikace předmětu plnění

Povinné parametry:

- Distribuce měřicího nástroje

  - Vytvoření a umožnění jednoduché distribuce měřicího nástroje Y.1540. Tato funkce může být přímo součástí měřicího nástroje Y.1540 nebo může být softwarovým doplňkem (dále jen „funkce“) k měřicímu přístroji FTB-1v2 Pro vybavený měřicí kartou NetBlazer FTB-870v2.

  - Funkce musí umožňovat stahování a instalaci měřicího nástroje Y.1540.

  - Součástí funkce musí být instalační průvodce měřicího nástroje Y.1540.

- Modernizace uživatelského rozhraní měřicího nástroje

  - Uživatelské rozhraní měřicího nástroje musí být strukturováno minimálně do tří přehledných částí:

    - Interface

    - Service

    - Results

  - Požadavky na část Interface:

    - Volba rozhraní – alespoň 10/100/1000M Electrical, 1G Optical, 10G Optical

    - Volba měřicího portu – port 1, port 2

    - Volba autonegotiation – ANO / NE

    - Volba rychlosti – alespoň 100M, 1GE, 10GE

    - Volba Duplex – alespoň Auto, None

    - Volba FlowControl

    - Možnost zobrazení (editace) MAC address

    - Síťové nastavení IP address – DHCP a static

    - Nastavení IP address, subnet mask a default gateway

    - VLAN Tag – ANO/NE

    - VLAN settings

  - Požadavky na část Service:

    - Možnost definovat až 10 různých služeb.

    - Volba pojmenování, IP adresy a profilu (data, IPTV, VoIP) každé služby separátně.

    - Volba velikosti Bit Rate u každé služby v obou směrech v závislosti na typu spojení.

    - Volba hodnocení výkonnosti dané služby dle MEF 23.2 a předvolených VHCH kritérií dle BoR (23) 164.

    - Zadání doby trvání testu.

    - Přehled o kompletní Total TX Rate.

  - Požadavky na část Results:

    - Zobrazení data, času a doby trvání testu.

    - Zobrazení výsledků měření každé služby.

    - Zobrazení všech testovaných parametrů v obou směrech v závislosti na typu spojení.

    - Testované parametry: CIR, IP Packet Loss ratio, IP Packet Error Ratio, IP Packet Delay Variation, IP Packet Delay.

    - Možnost exportovat naměřená data alespoň ve formátu PDF, CSV.

- Ostatní

  - Podpora SFP+ multirate pro rozhraní 10GE na měřicí kartě NetBlazer FTB-870v2.

Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o grafické ukázky návrhu modernizace uživatelského rozhraní, z nichž budou zřejmé nabízené parametry.