Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„CNC obráběcí centrum“

ept connector s.r.o.

Úžlabí 868, 357 09 Habartov IČ / DIČ: 49192116 / CZ49192116

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele – přesná specifikace včetně technických parametrů.

| Specifikace a technické parametry | Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno |
| --- | --- |
| - Portálová konstrukce stroje |  |
| - Lože stroje a portál z materiálu s vysokou tepelnou setrvačností (např. polymerbeton, minerální litina, litina apod.) |  |
| - Volně stavitelný na podlaze bez nutnosti kotvení |  |
| - Počet souvisle řízených obráběcích os - 3 |  |
| - Lineární pohon posuvu ve všech osách |  |
| - Průchod mezi špičkou vřetene a pracovním stolem min. 350 mm |  |
| - Schopnost obrábění materiálů – grafit, ocel, kalená ocel, nerezová ocel, slitiny hliníku, titan, plasty, tvrdokov |  |
| - Pojezd (posuv) v ose X min. 400 mm |  |
| - Pojezd (posuv) v ose Y min. 280 mm |  |
| - Pojezd (posuv) v ose Z min. 210 mm |  |
| - Opakovaná přesnost najetí P dle normy VDI/DGQ 3441 ≤ 3 µm |  |
| - Rychlost pracovního posuvu v ose X min. 40 m/min |  |
| - Rychlost pracovního posuvu v ose Y min. 40 m/min |  |
| - Rychlost pracovního posuvu v ose Z min. 40 m/min |  |
| - Zatížení pracovního stolu pro 3osé frézování při plné dynamice min. 100 kg |  |
| - Výměník nástrojů se zásobníkem na min. 16 míst |  |
| - Rozsah otáček elektrovřetena min. 40 000 ot/min |  |
| - Chlazení elektrovřetena uzavřeným vodním okruhem |  |
| - Přímé absolutní odměřování (skleněná pravítka) na všech osách |  |
| - Ochrana odměřovacích pravítek na všech osách před nečistotami (např. ofukování pravítek vzduchem) |  |
| - Rozlišení odměřovacích pravítek na všech osách min. 0,0001 mm |  |
| - Pracovní prostor v provedení pro možnost instalace upínání se systémem nulového bodu |  |
| - Uzavření pracovního prostoru pro minimalizaci úniku olejové mlhy a grafitového prachu |  |
| - Mazání olejovou mlhou |  |
| - Odsávač grafitového prachu s min. výkonem sání 1700 m3/h, vč. odlučovače jisker a hlučností do 80 dB |  |
| - Ofuk třísek vzduchem |  |
| - Měřící sonda pro obrobek s bezdrátovým přenosem |  |
| - Měření nástrojů laserem (délky a průměru + kontrola případného zalomení nástroje) |  |
| - Automatické centrální mazání |  |
| - Elektro skříň s uzavřeným chladicím systémem |  |
| - Síťová karta pro ethernetové připojení |  |
| - Řídicí systém vhodný pro vysokorychlostní obrábění |  |
| - Ruční kolečko pro ovládání řídicího systému |  |
| - Možnost implementace do plně automatizovaného provozu |  |
| - Ostatní (součástí dodávky je): - Doprava - Instalace - Uvedení do provozu - Zaškolení obsluhy - Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě |  |