# Specifikace požadovaných technických , jakostních a funkčních parametrů								                    Ano/Ne/Popis

| Nový stroj na úpravu ledové plochy včetně továrního nového příslušenství . Požadované činnosti – konečná úprava ledu včetně ofrézování ledu u mantinelu a jejich ometení – provádí v bezprostředním sledu a na jedno projetí. |  |
| --- | --- |
| Elektrická akumulační rolba na úpravu ledu bez kabiny řidiče |  |
| Postranní kartáč |  |
| Systém dávkování vody |  |
| Postranní hydraulická rotační fréza umístěná mezi nápravami stroje umožňující komplexní a bezpečnou úpravu ledu u mantinelu. |  |
| Systém automatického zastavení šneků při zvednutí suportu |  |
| Konstantní přítlak suportu |  |
| 2 ks předních světel |  |
| Tažný hák |  |
| Elektronické postupné nastavení hloubky řezu nože (min. po 0,1 mm) |  |
| Automatický stop ventil při naplňování vody |  |
| Výstražná signalizace zpětného chodu |  |
| Nožní brzda |  |
| Přední a zadní pravé zpětné zrcátko |  |
| Hydraulická parkovací brzda |  |
| Posilovač řízení |  |
| Indikátor nedostatku vody |  |
| Hadr na mytí ledu+ 1x náhradní |  |
| Max. výška stroje – 2500 mm |  |
| Zásobník na vodu s obsahem min, 900 litrů |  |
| Zásobník na sníh o obsahu min. 2,8 m3 |  |
| Hoblovací nůž vcelku o délce min. 2000 mm |  |
| Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí systému v případě nebezpečí |  |
| Baterie s kapacitou min. 800 Ah |  |
| Automatické centrální doplňování destilované vody do akumulátorů |  |
| Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí systému v případě nebezpečí |  |
| Pohon 4x4 |  |
| Rádius otáčení max. 5m |  |
| Nabíječka baterií – zajistí nabití na 100 % kapacity baterie max. do 6 hodin |  |
| 2 ks náhradních hoblovacích nožů totožných s originálními |  |
| Systém rychlé a bezpečné výměny nože jedním pracovníkem bez nutnosti odpojení suportu |  |
| Pneumatiky s kovovými hroty |  |
| Systém mytí kol |  |
| Sada základního nářadí na údržbu stroje |  |
| Vysoká bezpečnost práce pro obsluhu a okolí |  |
| Snadná výměna součástí rolby a její opravitelnost |  |
| Servisní knížka |  |
| Výroba kvalitní ledové plochy |  |

| Všeobecná záruka ( min.36 měsíců) na vše kromě kapalin a filtrů při garančních prohlídkách v době záruky |  |
| --- | --- |
| Nástup na servis do 16 hodin |  |