Specifikace technických parametrů mobilního jeviště

Předmětem výběrového řízení je certifikovaný systém pódia o rozměru 10x13 m (šířka x hloubka) a polohovatelné výšce 80–100 cm sestavný z podest o rozměru 200x100 cm. Součástí dodávky je zábradlí ze tří stran pódia (boky + záda) a dvě sestavy schodů o šířce 200 cm se zábradlím včetně potřebného příslušenství pro montáž.

Současně součástí dodávky budou takové prvky, které by umožnily použití systému jako šestistupňové hlediště s výškami jednotlivých stupňů 20,40,60,80,100,120cm. Každý ze stupňů má hloubku 2m a poslední 3m. Včetně zábradlí ze tří stran pódia (obě boční a zadní část).

Použití pódia v interiéru i exteriéru. Dodávka musí zahrnovat dopravu na místo, zaškolení obsluhy, montážní návod v českém jazyce, kopii certifikátu a protokolu o zkoušce certifikační autoritou.

Technické požadavky na systém pódia:

Pódium musí být sestavné ve 2 lidech bez použití nářadí. Certifikovaná nosnost pódia min. 750 kg/m2.

Systémové podesty o rozměru 200x100 cm v provedení hliníkový rám s integrovanými zámky pro nohy a systémem spoje pero-drážka, výplň voděodolná překližka o tloušťce 12 mm s třídou lepení 3 dle EN 314-2 a protiskluzovým povrchem v barvě černá nebo tmavě hnědá. Maximální hmotnost podesty 34 kg.

Systémové hliníkové nohy ze silnostěnných trubek 48,3 x 4 mm vybavené plastovou patkou, vnitřním závitem pro montáž zábradlí a zátěžovým kroužkem proti sesutí + lešenářské nánožky pro polohování výšky.

Diagonální výztuhy podnoží dle montážního manuálu výrobce.

Systémové zábradlí po max. 200 cm segmentech, výška zábradlí 100 cm, boční zatížení certifikováno na min. 100 kg/m, příslušenství pro montáž zábradlí k pódiu.

Všechny komponenty v dodávce musí být originální a od jednoho výrobce!

| Parametr | Požadavek | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Možnost použití pódia v interiéru i exteriéru. | Ano |  |
| Možnost použití sestavy jako podia i jako odstupňovaného hlediště dle specifikace na str.1 | Ano |  |
| Součástí dodávky je zaškolení obsluhy | Ano |  |
| Montážní návod v českém jazyce | Ano |  |
| Možnost sestavení pouze ve dvou pracovnících bez použití nástrojů | Ano |  |
| Certifikovaná nosnost pódia | min. 750 kg/m2. |  |
| Systémové podesty o rozměru 200x100 cm v provedení hliníkový rám s integrovanými zámky pro nohy a systémem spoje pero-drážka, výplň voděodolná překližka o tloušťce 12 mm s třídou lepení 3 dle EN 314-2 a protiskluzovým povrchem v barvě černá nebo tmavě hnědá. | Ano |  |
| Hmotnost jedné podesty | max. 34 kg |  |
| Systémové hliníkové nohy ze silnostěnných trubek 48,3 x 4 mm vybavené plastovou patkou, vnitřním závitem pro montáž zábradlí a zátěžovým kroužkem proti sesutí + lešenářské nánožky pro polohování výšky. | Ano |  |
| Diagonální výztuhy podnoží dle montážního manuálu výrobce. | Ano |  |
| Systémové zábradlí po max. 200 cm segmentech, výška zábradlí 100 cm, boční zatížení certifikováno na min. 100 kg/m, příslušenství pro montáž zábradlí k pódiu. | Ano |  |
| Všechny komponenty v dodávce jsou originální a od jednoho výrobce | Ano |  |