1.	Úvod

Předmětná lokalita se nachází v obci Líbeznice, jedná se o novostavbu školního objektu náležející ke stávající základní škole. Výstavba se nachází na pozemku školy. Vlastní objekt je situován do svažitého terénu, je jednopodlažní kruhového půdorysu, umístěn do nového zářezu svahu. Uvnitř je otevřené atrium prosvětlující jednotlivé učebny. Prostor zkoumaného území se mírně svažuje jihovýchodním směrem, s nadmořskou výškou terénu stavby cca 216 – 221,7m n. m.

Propojení s hlavním stávajícím objektem je navrženo za pomoci spojujícího krčku vyrovnávajícího stávající výškové rozdíly. Střecha je zelená.

Jako podklad pro návrh založení byla použita Závěrečná zpráva hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu společnosti Glaukos s.r.o., Koželužská 172 Tábor 390 01, Pracoviště Praha, V Podhájí 26, Praha 4 - Braník 147 00, vypracovaná RNDr. Jaroslavem Řízkem a Mgr. Přemyslem Urbanem, ze dne 28. 11. 2017

1.1	Geomorfologické a geologické poměry

Území je z hlediska geologického členění součástí barrandienského proterozoika.

Skalní podklad

Skalní podloží lokality tvoří sedimenty kralupsko-zbraslavské skupiny v podobě střídání drob, břidlic a prachovců s polohami silicitů.

Kvartér

Kvartérní pokryv je představován eolickými sedimenty (sprašemi a sprašovými hlínami) hlinitojílovitého charakteru o souhrnné mocnosti max. 5 metrů.

Na lokalitě je vyvinut kolektor podzemní vody v přípovrchové zóně rozvolnění, zvětrání a rozpukání skalního masivu s převážně puklinovou propustností. Mocnost tohoto kolektoru obvykle nepřesahuje několik desítek metrů. Směrem do hloubky propustnost hornin obecně klesá, ve větších hloubkách může být vyšší propustnost pouze v místech tektonicky výrazně postižených. Rozdíly v propustnosti obvykle nezávisí na typu horniny, nýbrž na tektonické expozici území a morfologii. Hladina podzemní vody je obvykle volná až mírně napjatá v přímém hydraulickém kontaktu se systémem současným vodních toků a sleduje terénní nerovnosti.

Generelní směr proudění podzemních vod je shodný se směrem povrchového odvodnění lokality, tedy k východu.

1.2	Hydrogeologické poměry

Podzemní voda byla zastižena v sondách V2 a V3 v hloubce cca 4,5 m pod terénem. V sondě V3 vytvořila ustálenou hladinu v hloubce 3,6 m pod terénem.

Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá:

Stupeň agresivity podle ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda: neagresivní

Stupeň agresivity podle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi:

velmi nízká I. (pH), zvýšená III. (chloridy + sírany), velmi vysoká IV. (konduktivita)

Suma Ca+Mg mmol/l : 7,00.

Podzemní voda tedy není agresivní na beton. Na ocelové konstrukce vykazuje velmi vysokou korozivní agresivitu z důvodu vysoké konduktivity (vodivosti) a zvýšenou agresivitu z důvodu vysokých obsahů chloridů a síranů.

1.3	Základové poměry

Nejsvrchnější vrstva horninového prostředí je tvořena půdním horizontem, založeném na podložních spraších. Dosahuje mocnosti převážně do 0,5 m pod terénem, lokálně až 1,2 m pod terénem v místě sondy V5.

Podloží ornice tvoří spraše v zrnitostní podobě hlinitých jílů, převážně s vápnitými žilkami, místy s cicváry, křemennými valounky a úlomky křemence. Spraše dosahují hloubky 0,7 až 2,6 m pod terénem.

Další vrstvu představují produkty fosilního zvětrání proterozoických sedimentů (eluvium) v podobě pestře zbarvených hlinitých jílů se zvětralými úlomky matečných hornin, převážně prachovců. Obě tyto vrstvy mají velmi podobné geotechnické vlastnosti. Vrstva eluvií (zvětralin) postupně v hloubkách okolo 5 m přechází ve zvětralé skalní podloží (prachovce) tvrdosti R6 - R5 ve smyslu ČSN 73 1001.

Základové prostředí bylo rozděleno do tří následujících geotypů:

GT0  - Orniční vrstva

Orniční vrstva o mocnosti okolo 0,5 m.

GT1 -  Jíly se střední plasticitou

Zrnitostně se shodně jedná o jíly se střední plasticitou. Konzistence je tuhá až pevná. Tyto zeminy jsou nevhodné do aktivní zóny komunikace a do násypů podmínečně vhodné. Jsou vysoce až nebezpečně namrzavé.

Z důvodů nevhodnosti zemin do podloží komunikací v odpovídajícím hloubkovém intervalu byly provedeny zkoušky upravené zeminy směsným hydraulickým pojivem GEOSOL 50. Požadavky na úpravu zemin pro aktivní zónu podloží jsou uvedeny v inženýrsko-geologickém průzkumu.

GT2  - Skalní masiv

Eluvia (zvětraliny) prachovce postupně s hloubkou (okolo 5 m pod terénem) plynule přecházejí ve skalní masiv (prachovce) tvrdosti R6 – R5.

1.4	Závěr geologa

V souladu se závěry inženýrsko-geologického průzkumu lze konstatovat, že v zájmové lokalitě jsou jednoduché základové poměry ve smyslu ČSN 73 1001.

Na lokalitě zastižené spraše nebo zvětraliny prachovce, shodně klasifikované jako jíl se střední plasticitou, tuhé až pevné konzistence, představují zeminy, které jsou v přirozeném stavu nevhodné do aktivní zóny komunikace a do násypů podmínečně vhodné. Jsou vysoce až nebezpečně namrzavé.

Podzemní voda byla naražena v sondách V2 (v podobě vlhkosti) a V3 (v podobě ronu) v hloubce cca 4,5 m pod terénem a v sondě V3 se ustálila v hloubce cca 3,6 m pod terénem. Tuto úroveň lze považovat za ustálenou hladinu podzemní vody.

Podzemní voda nevykazuje agresivitu na betonové konstrukce. Agresivita na ocelové konstrukce je velmi vysoká vlivem vysoké konduktivity a zvýšená vlivem vysokého obsahu chloridů a síranů.

Jako způsob hospodaření s dešťovými vodami je doporučována jejich likvidace vsakováním v povrchovém vsakovacím zařízení. S ohledem na relativně nepříznivou vsakovací schopnost horninového prostředí je vhodné zvážit možnost kombinované likvidace s využitím dešťových vod k zálivce, případně ke zpětnému využívání v projektovaných objektech jako užitkové vody (splachování klozetů atd.) a jako zálivkové vody ve vegetačním období.

Zeminy v podzákladí komunikací je doporučeno upravit ve shodě s recepturou, provedenou v rámci laboratorních zkoušek.

Základovou spáru je nutné důsledně chránit před povětrnostními vlivy, zejména před účinky deště a mrazu. Doporučujeme převzetí základových spár objektu geotechnikem.

Betonové konstrukce – spodní stavba

2.	Zakládání, spodní stavba

Hlavní objekt nové školy tvoří jednopodlažní budova kruhového půdorysu vnějšího průměru cca 81,5m. Objet je posazen do zářezu svahu. Vlastní nosný systém tvoří železobetonové sloupy posazené přímo na piloty. Výškový rozdíl horního terénu a vlastní podlahy školy je zajištěn úhlovou opěrnou stěnou stabilizovanou v koruně betonovým stropem.

Vlastní piloty jsou zakončeny v poloskalních horninách třídy R5, přesné délky jsou součástí dokumentace prováděcího projektu.

2.1 Hrubé terénní úpravy

Požadavky na HTÚ

Podle požadavku projektanta objektu (±0=218,30m n. m.) se v rámci tohoto objektu terén připraví na kótu -40cm (217,90m n. m.). Plocha HTÚ pod halou bude odvodněna, viz bod „HTÚ odvodnění“.  Aktivní zóna pláně pod objektem (do hloubky 0,50 m) bude provedena z materiálů, na nichž bude dosaženo požadovaného modulu deformace z druhé zatěžovací větve Edef,2 >45 MPa . Poměr Edef2/Edef1 by měl být ve všech případech menší než 2,5. Zemní práce budou ukončeny 1m za modulovými osami.

Před zahájením zemních prací je nutné nejprve odstranit vrstvu humózních vrstev. Dále bude proveden výkop na úroveň 217,90 m n. m. V místě zavátých prosedlin sprašovými zeminami provést provápnění sprašové vrstvy 2-3 % vápna do hloubky 500mm. Zbývající plochy přehutnit a změřit požadované deformační moduly. Málo únosné či neúnosné vrstvy vyměnit za vhodný materiál splňující požadované parametry. Veškeré práce provádět pod dohledem odpovědného geotechnika, která na místě rozhodne o vhodnosti stávajících materiálů či jejich výměně. Zároveň navrhne způsob uložení a hutnění dle použitého stávajícího či dovezeného materiálu. Na připravené pláni provede zatěžovací zkoušky a vypracuje příslušné zprávy.

V rámci HTÚ se bude postupovat po dohodě s geotechnikem stavby takto:

Před zahájením zemních prací je nutné nejprve odstranit vrstvu humózních vrstev. V místě spraší provést provápnění sprašové vrstvy 2 % vápna do hloubky 500mm.

Případně potřebný násyp

Vrstvy budou hutněny na Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 = max. 2,5. Na každých max. 500m3 násypu bude provedena vždy 1 zatěžovací zkouška. Kromě míry zhutnění se na povrchu aktivní zóny (zemni pláni) kontroluje statickou zatěžovací zkouškou modul přetvářnosti Edef,2. Na zemní pláni násypu se požaduje modul deformace ze zkoušky statickou zatěžovací deskou Edef,2  45 při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,5. Aktivní zóna objektu (do hloubky 0,50 m) bude provedena z materiálů, na nichž bude dosaženo požadovaného modulu deformace z druhé zatěžovací větve Edef,2 >45 MPa . Poměr Edef2/Edef1 by měl být ve všech případech menší než 2,5. Pilotovací pláň bude vytvořena vrstvou zeminy zlepšené 2-3% vápna mocnosti 500mm, s parametry na povrchu Edef2 = 45MPa a Edef2 / Edef1 = max. 2,5

HTÚ zásady

V případě ukládání zeminy na mezideponii je třeba stanovit velmi přísná opatření způsobu ukládání, hutnění a pravidla při dalším použití, vyloučit práci při dešti atd.

Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2,5, svahy výkopů ve sklonu 1:2.

Úroveň HTÚ je třeba neustále ošetřovat, event. stojící vodu vymést.

Skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu.

Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který bude rozhodovat o způsobu případné sanace jednotlivých materiálů použitých do násypu a o způsobu případné sanace aktivní zóny pod halou.

HTÚ odvodnění

Povrch pláně pod objektem bude vyspádován do úžlabí a odvodněn drenážemi do čerpacích jímek na okrajích staveniště. Celková šíře HTÚ pod objektem je předpokládána cca 86 m. Drenáž je navržena šířky 40cm, hloubky min. 30cm ve spádu min. 0,5% s obsypem drtí 16/32 obalenou geotextilií 400g/m2. Po obvodě HTÚ budou trativody napojeny na sběrný trativod s drenážní trubkou DN 150mm s obsypem drtí 16/32 obalenou geotextilií 400g/m2. Sběrný trativod bude odveden do čerpací jímky, z které bude srážková voda čerpána do stávající uliční vpusti.

2.2 	Základy

Vzhledem k různorodým geologickým podmínkám a nejlevnějšímu způsobu založení bude hala kompletně založena na vrtaných pilotách. Při plošném založení bychom zakládali na různorodé základové spáře, násypy x zářezy a poloskalní podloží.

HTU jsou uvažovány na úrovni – 0,40m. Detailně řeší projekt komunikací s jednotlivými úrovněmi  HTU. Tato úroveň je celkově zpevněna, popis viz výše.

Z této úrovně bude vrtána vlastní pilota. Hlavní nosný systém je založen na pilotách 630 vrtaných pod ochranou výpažnice, eventuální spodní vodu před betonáží vyčerpat.

Koruna piloty bude opatřena armokošem pro napojení kruhového sloupu. Piloty a hlavice je třeba vyztužit betonářskou výztuží B 500B. Přesné délky pilot budou stanoveny na základě podrobného prováděcího projektu v dalším stupni projektové dokumentace. Piloty jsou zakončeny v poloskalních horninách kvartéru R5. Pro orientaci je součástí tohoto stupně předběžná tabulka pilot.

2.3    Podlaha

Předpokládá se drátkobetonová podlahová deska výšky 170mm, vyztužená 20kg drátků na 1m3.

Přesný návrh provede dodavatel podlahy na základě skutečných hodnot deformačních modulů.

Charakteristické zatěžovací účinky na podlahovou desku

Plošné zatížení podlahy								15kN/m2

Výplňové zdivo 									12kN/bm

Bodové zatížení 									15kN

Před definitivním návrhem podlahové konstrukce je bezpodmínečně nutné veškeré zatěžovací údaje odsouhlasit s investorem a architektem ve vazbě na skutečné využití prostor.

Rozměry pracovních úseků, dělení a požadavky na rovinatost, budou upřesněny investorem ve vazbě na předpisy DIN.

2.4	Obvodové základové pasy

Obvodové základové pasy tvoří monolitický železobeton založený v nezámrzné hloubce.

2.5	Obvodové opěrné stěny

Výškový rozdíl terénů je řešen za pomoci úhlových betonových stěn.

2.6	Obvodové venkovní opěrné stěny

Výškový rozdíl stávajícího terénu a nového terénu pozemku investora je řešen svahováním, v místech, kde tato možnost není, jsou navrženy železobetonové úhlové opěrné stěny.

2.7	Materiály

Základové konstrukce	 piloty			beton	C 30/37 XC2,

Monolity 					beton	C25/30 XC2 min. 280kg cementu /m3

Venkovní opěrné stěny			beton	C 30/37 XF3

Ocel 	B 500B

### Sítě	KARI

Betonové konstrukce – horní stavba

3.1	Svislé nosné konstrukce

Svislé konstrukce tvoří monolitické železobetonové kruhové sloupy. Svislé nosné stěny na styku s terénem jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Jedná se o vnější stěny ke svahu.

3.2	Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické bezprůvlakové desky vyztužené po obvodě atikovým nosným průvlakem.

3.3	Venkovní schodiště

Venkovní schodiště vyrovnává výškový rozdíl horního terénu a spodní úrovně otevřeného atria. Schodiště je amfiteátrového typu doplněné po kraji schodišťovými stupni. Jedná se o podezděnou železobetonovou monolitickou konstrukci.

3.4	Všeobecné požadavky na konstrukce

Prvky jsou navrženy s max. možnou montážní tolerancí v souladu s planými normami.

Pro světlíky ze železobetonu, budou připraveny napojovací ocelové trny.

3.5	Materiály

Monolity 		beton	C30/37

Ocel 	B 500B

### Sítě	KARI

3.6	Zatížení

UZ střechy vč. sněhu 3kN/m2, střecha není volně přístupná !!!

Navržené skladby zelené střechy dle podkladu architekta

Vítr dle ČSN EN II v=25m/s

UZ podlahy objektu v souladu s normami a využitím prostor. Zatížení je navrženo celoplošně z důvodu absolutní variability na 15kN/m2

Schodiště 3kN/m2

Seznam:

Zatížení										6

Předběžná tabulka pilot								7

Hlavní budova										8

Strop kruhového světlíku chodby							54

Charakteristické piloty								61

Opěrné stěny 									84

Předběžná tabulka pilot

Seznam:

Hlavní budova

Spojovací krček

Charakteristické piloty

Opěrné stěny

1.Výpočtový model

2.Obsah

| 1. Výpočtový model |  |
| --- | --- |
| 2. Obsah |  |
| 3. Vrstvy |  |
| 4. Průřezy |  |
| 5. Materiály |  |
| 6. USS |  |
| 7. Zatěžovací stavy |  |
| 8. Skupiny zatížení |  |
| 9. Kombinace |  |
| 10. Kombinace pro beton |  |
| 11. Skupiny výsledků |  |
| 12. Klíč kombinace |  |
| 13. Uzel |  |
| 14. Prut |  |
| 15. Plocha |  |
| 16. Otvor |  |
| 17. Vnitřní hrana |  |
| 18. Podpory v uzlu |  |
| 19. Liniové podpory na hranách ploch |  |
| 20. Spojité zatížení |  |
| 21. Spojité zatížení na hraně plochy |  |
| 22. Síly na povrchu |  |
| 23. ZS2 / Hodnota pro výpočet / Jméno |  |
| 24. ZS2 / Hodnota pro výpočet / Jméno |  |
| 25. ZS3 / Hodnota pro výpočet / Jméno |  |
| 26. ZS zemina / Hodnota pro výpočet / Jméno |  |
| 27. Reakce; Rz |  |
| 28. Reakce; Mx |  |
| 29. Reakce; My |  |
| 30. Reakce |  |
| 31. Reakce |  |
| 32. Plochy - Vnitřní síly |  |
| 33. Plochy - Vnitřní síly; my |  |
| 34. Plochy - Vnitřní síly; mx |  |
| 35. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy |  |
| 36. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1- |  |
| 37. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2- |  |
| 38. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1+ |  |
| 39. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2+ |  |
| 40. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Asw |  |
| 41. Plochy - průhyby - nelineární s dotvarováním |  |
| 42. Plochy - průhyby - nelineární s dotvarováním; Uz |  |
| 43. ; As nutná celková |  |
| 44. Návrh As EN 1992-1-1 |  |
| 45. Vnitřní síly; My přepočtené |  |
| 46. Vnitřní síly EN 1992-1-1 |  |
| 47. Vnitřní síly na prutu |  |
| 48. Vnitřní síly na prutu; My |  |
| 49. Vnitřní síly na prutu; My |  |
| 50. Vnitřní síly na prutu; Vz |  |
| 51. ; As nutná celková |  |
| 52. Návrh As EN 1992-1-1 |  |
| 53. Návrh As EN 1992-1-1 |  |
| 54. ; Ass |  |

3.Vrstvy

| Jméno | MODEL |
| --- | --- |
| Jméno | model2 |
| Jméno | model3 |
| Jméno | STROP |
| Jméno | SLOUPY |
| Jméno | ŽEBRA |
| Jméno | model4 |
| Jméno | model5 |
| Jméno | STĚNY |
| Jméno | DNO |

4.Průřezy

| Jméno | CS1 |
| --- | --- |
| Typ | Kruh |
| Detailní | 400 |
| Materiál | C30/37 |
| Výroba | beton |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,2566e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,1323e-01 | 1,1323e-01 |
| I y, z [m4] | 1,2566e-03 | 1,2566e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 6,4198e-26 | 2,5197e-03 |
| Wel y, z [m3] | 6,2832e-03 | 6,2832e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 1,0667e-02 | 1,0667e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 200 | 200 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,2566e+00 | 1,2566e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mplz +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |

| Jméno | CS2 |
| --- | --- |
| Typ | Obdélník |
| Detailní | 680; 300 |
| Materiál | C30/37 |
| Výroba | beton |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 2,0400e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,7000e-01 | 1,7000e-01 |
| I y, z [m4] | 7,8608e-03 | 1,5300e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 4,4217e-03 |
| Wel y, z [m3] | 2,3120e-02 | 1,0200e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 150 | 340 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,9600e+00 | 1,9600e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mplz +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |

| Jméno | CS3 |
| --- | --- |
| Typ | Obdélník |
| Detailní | 300; 600 |
| Materiál | C30/37 |
| Výroba | beton |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,8000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,5000e-01 | 1,5000e-01 |
| I y, z [m4] | 1,3500e-03 | 5,4000e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 3,7053e-03 |
| Wel y, z [m3] | 9,0000e-03 | 1,8000e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 300 | 150 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,8000e+00 | 1,8000e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mplz +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |

5.Materiály

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30/37 | Beton | 2500,0 | 3,2800e+04 | 0,2 | 1,3667e+04 | 0,00 | 30,00 |

6.USS

| X, Y, Z [m] | 0,000 | 0,000 | -3,850 |
| --- | --- | --- | --- |
| X- X, Y, Z | 1 | 0 | 0 |
| Y- X, Y, Z | 0 | 1 | 0 |
| Z- X, Y, Z | 0 | 0 | 1 |

7.Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | Stálé | SZ1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| ZS2 | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS zemina | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |

8.Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Standard | Kat A : obytné |

9.Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| CO1 | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1. ZS2. ZS3. ZS zemina. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO2 | EN-MSP charakteristická | ZS1. ZS2. ZS3. ZS zemina. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

10.Kombinace pro beton

| Jméno typu | Jméno | Zatěžovací stavy | Souč. [-] | kombinaci použít pro určení průhybu od dotvarování | kombinaci použít pro určení průhybu od dlouhodobých zatížení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinace pro beton | CC1 | ZS1. ZS2. ZS3. ZS zemina. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |  |  |

11.Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
| Všechny MSP | CO2 - EN-MSP charakteristická |
| Vše MSÚ+MSP | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. CO2 - EN-MSP charakteristická. |
| GEO | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |

12.Klíč kombinace

| Jméno | Popis kombinací |
| --- | --- |
| 1 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS zemina*1,00 |
| 2 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS zemina*1,00 |
| 3 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,05 +ZS zemina*1,35 |
| 4 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,50 +ZS zemina*1,00 |
| 5 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS zemina*1,35 |
| 6 | ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,50 +ZS zemina*1,15 |

13.Uzel

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | -21,703 | 34,195 | 0,000 |
| N2 | -19,549 | 30,744 | 0,000 |
| N3 | -31,976 | -20,346 | 0,000 |
| N4 | -25,171 | -28,335 | 0,000 |
| N5 | -30,198 | -22,901 | 0,000 |
| N6 | -26,884 | -30,290 | 0,000 |
| N7 | 39,497 | -8,956 | 0,000 |
| N8 | -8,559 | 29,743 | 0,000 |
| N9 | -7,729 | 26,860 | 0,000 |
| N10 | -19,203 | -20,309 | 0,000 |
| N11 | 27,158 | -6,606 | 0,000 |
| N12 | -21,264 | -22,489 | 0,000 |
| N14 | -5,151 | 18,583 | 0,000 |
| N15 | -4,131 | 15,016 | 0,000 |
| N16 | -10,554 | -11,453 | 0,000 |
| N17 | 4,000 | -3,000 | 0,000 |
| N18 | -13,114 | -14,161 | 0,000 |
| N19 | 19,139 | -2,375 | 0,000 |
| N32 | -16,345 | 1,527 | 0,000 |
| N33 | -15,145 | 1,527 | 0,000 |
| N34 | -15,145 | 2,727 | 0,000 |
| N35 | -16,345 | 2,727 | 0,000 |
| N36 | -1,145 | 2,727 | 0,000 |
| N37 | -2,345 | 2,727 | 0,000 |
| N38 | -2,345 | 1,527 | 0,000 |
| N39 | -1,145 | 1,527 | 0,000 |
| N40 | -0,095 | 1,527 | 0,000 |
| N41 | 1,105 | 1,527 | 0,000 |
| N42 | 1,105 | 2,727 | 0,000 |
| N43 | -0,095 | 2,727 | 0,000 |
| N48 | -9,345 | 10,777 | 0,000 |
| N49 | -8,145 | 10,777 | 0,000 |
| N50 | -8,145 | 11,977 | 0,000 |
| N51 | -9,345 | 11,977 | 0,000 |
| N52 | -9,345 | 8,527 | 0,000 |
| N53 | -8,145 | 8,527 | 0,000 |
| N54 | -8,145 | 9,727 | 0,000 |
| N55 | -9,345 | 9,727 | 0,000 |
| N56 | -9,345 | -7,723 | 0,000 |
| N57 | -8,145 | -7,723 | 0,000 |
| N58 | -8,145 | -6,523 | 0,000 |
| N59 | -9,345 | -6,523 | 0,000 |
| N60 | -9,345 | -5,473 | 0,000 |
| N61 | -8,145 | -5,473 | 0,000 |
| N62 | -8,145 | -4,273 | 0,000 |
| N63 | -9,345 | -4,273 | 0,000 |
| N68 | -18,540 | 11,004 | 0,000 |
| N69 | -17,694 | 10,153 | 0,000 |
| N70 | -16,806 | 11,037 | 0,000 |
| N71 | -17,652 | 11,887 | 0,000 |
| N72 | -16,134 | 8,668 | 0,000 |
| N73 | -15,286 | 7,819 | 0,000 |
| N74 | -14,437 | 8,668 | 0,000 |
| N75 | -15,286 | 9,516 | 0,000 |
| N76 | -14,543 | 7,077 | 0,000 |
| N77 | -13,695 | 6,228 | 0,000 |
| N78 | -12,846 | 7,077 | 0,000 |
| N79 | -13,695 | 7,925 | 0,000 |
| N80 | -15,286 | -5,262 | 0,000 |
| N81 | -14,437 | -4,414 | 0,000 |
| N82 | -15,286 | -3,565 | 0,000 |
| N83 | -16,134 | -4,414 | 0,000 |
| N84 | -13,695 | -3,671 | 0,000 |
| N85 | -12,847 | -2,824 | 0,000 |
| N86 | -13,696 | -1,975 | 0,000 |
| N87 | -14,543 | -2,823 | 0,000 |
| N88 | -27,323 | -23,139 | 0,000 |
| N89 | -26,395 | -22,379 | 0,000 |
| N90 | -27,155 | -21,451 | 0,000 |
| N91 | -28,083 | -22,211 | 0,000 |
| N92 | -27,866 | -20,518 | 0,000 |
| N93 | -28,561 | -19,539 | 0,000 |
| N94 | -29,539 | -20,234 | 0,000 |
| N95 | -28,845 | -21,213 | 0,000 |
| N152 | -15,948 | -20,930 | 0,000 |
| N153 | -14,977 | -21,635 | 0,000 |
| N154 | -14,272 | -20,665 | 0,000 |
| N155 | -15,243 | -19,959 | 0,000 |
| N156 | -13,901 | -18,113 | 0,000 |
| N157 | -12,930 | -18,819 | 0,000 |
| N158 | -12,225 | -17,848 | 0,000 |
| N159 | -13,196 | -17,142 | 0,000 |
| N160 | -10,309 | -24,210 | 0,000 |
| N161 | -9,195 | -24,655 | 0,000 |
| N162 | -8,750 | -23,540 | 0,000 |
| N163 | -9,864 | -23,095 | 0,000 |
| N164 | -9,018 | -20,976 | 0,000 |
| N165 | -7,904 | -21,421 | 0,000 |
| N166 | -7,459 | -20,307 | 0,000 |
| N167 | -8,573 | -19,862 | 0,000 |
| N220 | 2,701 | 21,464 | 0,000 |
| N221 | 2,818 | 22,658 | 0,000 |
| N222 | 1,624 | 22,775 | 0,000 |
| N223 | 1,507 | 21,580 | 0,000 |
| N224 | 3,040 | 24,929 | 0,000 |
| N225 | 3,156 | 26,124 | 0,000 |
| N226 | 1,962 | 26,240 | 0,000 |
| N227 | 1,845 | 25,046 | 0,000 |
| N228 | -3,848 | 21,288 | 0,000 |
| N229 | -2,662 | 21,469 | 0,000 |
| N230 | -2,843 | 22,655 | 0,000 |
| N231 | -4,029 | 22,474 | 0,000 |
| N232 | -4,373 | 24,730 | 0,000 |
| N233 | -3,186 | 24,911 | 0,000 |
| N234 | -3,367 | 26,097 | 0,000 |
| N235 | -4,553 | 25,916 | 0,000 |
| N236 | -8,967 | 19,687 | 0,000 |
| N237 | -7,861 | 20,154 | 0,000 |
| N238 | -8,328 | 21,259 | 0,000 |
| N239 | -9,434 | 20,792 | 0,000 |
| N240 | -7,291 | 34,296 | 0,000 |
| N241 | -5,717 | 34,584 | 0,000 |
| N242 | -6,005 | 36,158 | 0,000 |
| N243 | -7,579 | 35,870 | 0,000 |
| N244 | -3,999 | 34,825 | 0,000 |
| N245 | -2,407 | 34,980 | 0,000 |
| N246 | -2,562 | 36,573 | 0,000 |
| N247 | -4,154 | 36,417 | 0,000 |
| N296 | -4,644 | -2,823 | 0,000 |
| N297 | -3,795 | -3,671 | 0,000 |
| N298 | -2,947 | -2,823 | 0,000 |
| N299 | -3,795 | -1,974 | 0,000 |
| N300 | -3,053 | -4,414 | 0,000 |
| N301 | -2,204 | -5,262 | 0,000 |
| N302 | -1,356 | -4,414 | 0,000 |
| N303 | -2,204 | -3,565 | 0,000 |
| N304 | -3,795 | 6,228 | 0,000 |
| N305 | -2,947 | 7,077 | 0,000 |
| N306 | -3,795 | 7,925 | 0,000 |
| N307 | -4,644 | 7,077 | 0,000 |
| N308 | -2,204 | 7,819 | 0,000 |
| N309 | -1,356 | 8,668 | 0,000 |
| N310 | -2,204 | 9,516 | 0,000 |
| N311 | -3,053 | 8,668 | 0,000 |
| N328 | -16,917 | 17,630 | -3,900 |
| N329 | -16,917 | 17,630 | 0,000 |
| N330 | -15,971 | 21,516 | -3,900 |
| N331 | -15,971 | 21,516 | 0,000 |
| N332 | -14,908 | 25,889 | -3,900 |
| N333 | -14,908 | 25,889 | 0,000 |
| N334 | -13,782 | 30,519 | -5,800 |
| N335 | -13,782 | 30,519 | -1,900 |
| N336 | -15,357 | 33,536 | -3,900 |
| N337 | -15,357 | 33,536 | 0,000 |
| N372 | -18,674 | -7,312 | 0,000 |
| N376 | -13,230 | 15,072 | 0,000 |
| N381 | -13,501 | -0,430 | -3,900 |
| N382 | -13,501 | -0,430 | 0,000 |
| N383 | -4,687 | -1,436 | -3,900 |
| N384 | -4,687 | -1,436 | 0,000 |
| N385 | -3,504 | 3,428 | -3,900 |
| N386 | -3,504 | 3,428 | 0,000 |
| N387 | -6,825 | 7,174 | -3,900 |
| N388 | -6,825 | 7,174 | 0,000 |
| N389 | -11,795 | 6,583 | -3,900 |
| N390 | -11,795 | 6,583 | 0,000 |
| N391 | -19,905 | -11,526 | -3,900 |
| N392 | -19,905 | -11,526 | 0,000 |
| N393 | -14,775 | -9,952 | -3,900 |
| N394 | -14,775 | -9,952 | 0,000 |
| N395 | -5,809 | -11,050 | -3,900 |
| N396 | -5,809 | -11,050 | 0,000 |
| N397 | 1,353 | -6,833 | -3,900 |
| N398 | 1,353 | -6,833 | 0,000 |
| N399 | 4,688 | 0,784 | -3,900 |
| N400 | 4,688 | 0,784 | 0,000 |
| N401 | 2,926 | 8,913 | -3,900 |
| N402 | 2,926 | 8,913 | 0,000 |
| N403 | -1,930 | 13,781 | -3,900 |
| N404 | -1,930 | 13,781 | 0,000 |
| N405 | -8,553 | 15,626 | -3,900 |
| N406 | -8,553 | 15,626 | 0,000 |
| N407 | -13,286 | 14,840 | -3,900 |
| N408 | -13,286 | 14,840 | 0,000 |
| N409 | -18,618 | -7,080 | -3,900 |
| N410 | -18,618 | -7,080 | 0,000 |
| N411 | -26,610 | -30,266 | -3,900 |
| N412 | -26,610 | -30,266 | 0,000 |
| N413 | -19,723 | -35,144 | -3,900 |
| N414 | -19,723 | -35,144 | 0,000 |
| N415 | -11,780 | -38,540 | -3,900 |
| N416 | -11,780 | -38,540 | 0,000 |
| N417 | -3,296 | -40,165 | -3,900 |
| N418 | -3,296 | -40,165 | 0,000 |
| N419 | 5,339 | -39,945 | -3,900 |
| N420 | 5,339 | -39,945 | 0,000 |
| N421 | 13,729 | -37,889 | -3,900 |
| N422 | 13,729 | -37,889 | 0,000 |
| N423 | 21,488 | -34,093 | -3,900 |
| N424 | 21,488 | -34,093 | 0,000 |
| N425 | 28,261 | -28,730 | -3,900 |
| N426 | 28,261 | -28,730 | 0,000 |
| N427 | 32,171 | -24,272 | -3,900 |
| N428 | 32,171 | -24,272 | 0,000 |
| N429 | 35,274 | -19,490 | -3,900 |
| N430 | 35,274 | -19,490 | 0,000 |
| N431 | 40,285 | 1,112 | -3,900 |
| N432 | 40,285 | 1,112 | 0,000 |
| N433 | 39,725 | 6,785 | -3,900 |
| N434 | 39,725 | 6,785 | 0,000 |
| N435 | 38,361 | 12,350 | -3,900 |
| N436 | 38,361 | 12,350 | 0,000 |
| N437 | 34,848 | 20,242 | -3,900 |
| N438 | 34,848 | 20,242 | 0,000 |
| N439 | 29,734 | 27,203 | -3,900 |
| N440 | 29,734 | 27,203 | 0,000 |
| N441 | 23,253 | 32,915 | -3,900 |
| N442 | 23,253 | 32,915 | 0,000 |
| N443 | 15,705 | 37,114 | -3,900 |
| N444 | 15,705 | 37,114 | 0,000 |
| N445 | 7,434 | 39,608 | -3,900 |
| N446 | 7,434 | 39,608 | 0,000 |
| N447 | -1,177 | 40,283 | -3,900 |
| N448 | -1,177 | 40,283 | 0,000 |
| N449 | -9,679 | 39,120 | -3,900 |
| N450 | -9,679 | 39,120 | 0,000 |
| N451 | -10,175 | 29,642 | -3,900 |
| N452 | -10,175 | 29,642 | 0,000 |
| N453 | -7,503 | 30,233 | -3,900 |
| N454 | -7,503 | 30,233 | 0,000 |
| N455 | -5,344 | 27,239 | -3,900 |
| N456 | -5,344 | 27,239 | 0,000 |
| N457 | -0,888 | 31,137 | -3,900 |
| N458 | -0,888 | 31,137 | 0,000 |
| N459 | 5,769 | 30,611 | -3,900 |
| N460 | 5,769 | 30,611 | 0,000 |
| N461 | 4,760 | 27,347 | -3,900 |
| N462 | 4,760 | 27,347 | 0,000 |
| N463 | 12,160 | 28,679 | -3,900 |
| N464 | 12,160 | 28,679 | 0,000 |
| N465 | 17,992 | 25,428 | -3,900 |
| N466 | 17,992 | 25,428 | 0,000 |
| N467 | 14,234 | 23,830 | -3,900 |
| N468 | 14,234 | 23,830 | 0,000 |
| N469 | 21,820 | 17,154 | -3,900 |
| N470 | 21,820 | 17,154 | 0,000 |
| N471 | 22,998 | 21,010 | -3,900 |
| N472 | 22,998 | 21,010 | 0,000 |
| N473 | 26,947 | 15,627 | -3,900 |
| N474 | 26,947 | 15,627 | 0,000 |
| N475 | 29,663 | 9,509 | -3,900 |
| N476 | 29,663 | 9,509 | 0,000 |
| N477 | 26,518 | 8,196 | -3,900 |
| N478 | 26,518 | 8,196 | 0,000 |
| N479 | 30,705 | 5,245 | -3,900 |
| N480 | 30,705 | 5,245 | 0,000 |
| N481 | 27,746 | -0,496 | -3,900 |
| N482 | 27,746 | -0,496 | 0,000 |
| N483 | 31,138 | 0,859 | -3,900 |
| N484 | 31,138 | 0,859 | 0,000 |
| N485 | 30,984 | -3,212 | -3,900 |
| N486 | 30,984 | -3,212 | 0,000 |
| N487 | 28,998 | -11,377 | -3,900 |
| N488 | 28,998 | -11,377 | 0,000 |
| N489 | 24,874 | -12,303 | -3,900 |
| N490 | 24,874 | -12,303 | 0,000 |
| N491 | 27,265 | -15,065 | -3,900 |
| N492 | 27,265 | -15,065 | 0,000 |
| N493 | 24,866 | -18,761 | -3,900 |
| N494 | 24,866 | -18,761 | 0,000 |
| N495 | 19,925 | -19,314 | -3,900 |
| N496 | 19,925 | -19,314 | 0,000 |
| N497 | 21,828 | -22,223 | -3,900 |
| N498 | 21,828 | -22,223 | 0,000 |
| N499 | 16,590 | -26,365 | -3,900 |
| N500 | 16,590 | -26,365 | 0,000 |
| N501 | 11,688 | -25,168 | -3,900 |
| N502 | 11,688 | -25,168 | 0,000 |
| N503 | 10,590 | -29,295 | -3,900 |
| N504 | 10,590 | -29,295 | 0,000 |
| N505 | 4,104 | -30,879 | -3,900 |
| N506 | 4,104 | -30,879 | 0,000 |
| N507 | 1,901 | -27,685 | -3,900 |
| N508 | 1,901 | -27,685 | 0,000 |
| N509 | -2,571 | -31,044 | -3,900 |
| N510 | -2,571 | -31,044 | 0,000 |
| N511 | -8,138 | -26,530 | -3,900 |
| N512 | -8,138 | -26,530 | 0,000 |
| N513 | -9,135 | -29,781 | -3,900 |
| N514 | -9,135 | -29,781 | 0,000 |
| N515 | -15,265 | -27,154 | -3,900 |
| N516 | -15,265 | -27,154 | 0,000 |
| N517 | -20,700 | -23,275 | -3,900 |
| N518 | -20,700 | -23,275 | 0,000 |
| N519 | -17,098 | -21,857 | -3,900 |
| N520 | -17,098 | -21,857 | 0,000 |
| N521 | -21,189 | -18,119 | -7,750 |
| N522 | -21,189 | -18,119 | -3,850 |
| N523 | -5,690 | -18,651 | -3,900 |
| N524 | -5,690 | -18,651 | 0,000 |
| N525 | -12,015 | -15,359 | -3,900 |
| N526 | -12,015 | -15,359 | 0,000 |
| N527 | 1,366 | -19,452 | -3,900 |
| N528 | 1,366 | -19,452 | 0,000 |
| N529 | 8,254 | -17,673 | -3,900 |
| N530 | 8,254 | -17,673 | 0,000 |
| N531 | 14,030 | -13,551 | -3,900 |
| N532 | 14,030 | -13,551 | 0,000 |
| N533 | 17,478 | -8,645 | -3,900 |
| N534 | 17,478 | -8,645 | 0,000 |
| N535 | 19,503 | -0,348 | -3,900 |
| N536 | 19,503 | -0,348 | 0,000 |
| N537 | 18,621 | 5,788 | -3,900 |
| N538 | 18,621 | 5,788 | 0,000 |
| N539 | 15,318 | 12,075 | -3,900 |
| N540 | 15,318 | 12,075 | 0,000 |
| N541 | 9,987 | 16,755 | -3,900 |
| N542 | 9,987 | 16,755 | 0,000 |
| N543 | 3,348 | 19,216 | -3,900 |
| N544 | 3,348 | 19,216 | 0,000 |
| N545 | -3,756 | 19,135 | -3,900 |
| N546 | -3,756 | 19,135 | 0,000 |
| N547 | 40,106 | -3,957 | -3,900 |
| N548 | 40,106 | -3,957 | 0,000 |
| N549 | 37,440 | -14,911 | -3,900 |
| N550 | 37,440 | -14,911 | 0,000 |
| N552 | -9,357 | -3,238 | -3,900 |
| N553 | -9,357 | -3,238 | 0,000 |
| N554 | 30,073 | -7,315 | 0,000 |
| N555 | -14,969 | -10,078 | 0,000 |
| N556 | -8,675 | 15,826 | 0,000 |
| N557 | -27,935 | -25,317 | -3,900 |
| N558 | -27,935 | -25,317 | 0,000 |
| N559 | -25,142 | -18,286 | -3,900 |
| N560 | -25,142 | -18,286 | 0,000 |
| N561 | -24,060 | -13,837 | -3,900 |
| N562 | -24,060 | -13,837 | 0,000 |
| N563 | -22,789 | -8,612 | -3,900 |
| N564 | -22,789 | -8,612 | 0,000 |
| N565 | -20,274 | -4,897 | -3,900 |
| N566 | -20,274 | -4,897 | 0,000 |
| N567 | -18,863 | 0,903 | -3,900 |
| N568 | -18,863 | 0,903 | 0,000 |
| N569 | -17,453 | 6,702 | -3,900 |
| N570 | -17,453 | 6,702 | 0,000 |
| N571 | -16,042 | 12,502 | -3,900 |
| N572 | -16,042 | 12,502 | 0,000 |
| N573 | -11,903 | 20,527 | -3,900 |
| N574 | -11,903 | 20,527 | 0,000 |
| N575 | -10,839 | 24,899 | -3,900 |
| N576 | -10,839 | 24,899 | 0,000 |
| N577 | -16,779 | 36,641 | -7,750 |
| N578 | -16,779 | 36,641 | -3,850 |
| N579 | -19,549 | 30,744 | -3,850 |
| N580 | -21,703 | 34,195 | -3,850 |
| N581 | -31,976 | -20,346 | -3,850 |
| N582 | -30,487 | -22,516 | 0,000 |
| N583 | -30,198 | -22,901 | -3,850 |
| N584 | -30,487 | -22,516 | -3,850 |
| N585 | -32,815 | -23,798 | 0,000 |
| N586 | -28,771 | -28,521 | 0,000 |
| N587 | -25,158 | -28,346 | 0,000 |
| N588 | -27,076 | -26,520 | 0,000 |
| N589 | 0,185 | 35,062 | 0,000 |
| N590 | 1,784 | 35,008 | 0,000 |
| N591 | 1,838 | 36,607 | 0,000 |
| N592 | 0,239 | 36,661 | 0,000 |
| N593 | 3,514 | 34,877 | 0,000 |
| N594 | 5,103 | 34,689 | 0,000 |
| N595 | 5,291 | 36,278 | 0,000 |
| N596 | 3,702 | 36,466 | 0,000 |
| N597 | 7,663 | 34,215 | 0,000 |
| N598 | 9,214 | 33,821 | 0,000 |
| N599 | 9,608 | 35,372 | 0,000 |
| N600 | 8,057 | 35,766 | 0,000 |
| N601 | 10,876 | 33,324 | 0,000 |
| N602 | 12,388 | 32,802 | 0,000 |
| N603 | 12,911 | 34,314 | 0,000 |
| N604 | 11,398 | 34,836 | 0,000 |
| N605 | 14,779 | 31,796 | 0,000 |
| N606 | 16,210 | 31,081 | 0,000 |
| N607 | 16,925 | 32,512 | 0,000 |
| N608 | 15,494 | 33,227 | 0,000 |
| N609 | 17,728 | 30,241 | 0,000 |
| N610 | 19,094 | 29,408 | 0,000 |
| N611 | 19,927 | 30,775 | 0,000 |
| N612 | 18,560 | 31,607 | 0,000 |
| N613 | 21,215 | 27,916 | 0,000 |
| N614 | 22,461 | 26,912 | 0,000 |
| N615 | 23,465 | 28,158 | 0,000 |
| N616 | 22,219 | 29,162 | 0,000 |
| N617 | 23,765 | 25,768 | 0,000 |
| N618 | 24,923 | 24,663 | 0,000 |
| N619 | 26,027 | 25,821 | 0,000 |
| N620 | 24,870 | 26,926 | 0,000 |
| N621 | 26,677 | 22,754 | 0,000 |
| N622 | 27,680 | 21,507 | 0,000 |
| N623 | 28,927 | 22,511 | 0,000 |
| N624 | 27,923 | 23,757 | 0,000 |
| N625 | 28,711 | 20,111 | 0,000 |
| N626 | 29,606 | 18,786 | 0,000 |
| N627 | 30,932 | 19,681 | 0,000 |
| N628 | 30,037 | 21,007 | 0,000 |
| N629 | 30,913 | 16,546 | 0,000 |
| N630 | 31,628 | 15,114 | 0,000 |
| N631 | 33,059 | 15,829 | 0,000 |
| N632 | 32,345 | 17,260 | 0,000 |
| N633 | 32,337 | 13,531 | 0,000 |
| N634 | 32,930 | 12,045 | 0,000 |
| N635 | 34,416 | 12,637 | 0,000 |
| N636 | 33,824 | 14,123 | 0,000 |
| N637 | -23,217 | -28,374 | 0,000 |
| N638 | -21,951 | -29,353 | 0,000 |
| N639 | -20,972 | -28,088 | 0,000 |
| N640 | -22,238 | -27,109 | 0,000 |
| N641 | -20,427 | -30,434 | 0,000 |
| N642 | -19,084 | -31,304 | 0,000 |
| N643 | -18,214 | -29,961 | 0,000 |
| N644 | -19,557 | -29,091 | 0,000 |
| N645 | -16,637 | -32,670 | 0,000 |
| N646 | -15,192 | -33,357 | 0,000 |
| N647 | -14,505 | -31,912 | 0,000 |
| N648 | -15,950 | -31,225 | 0,000 |
| N649 | -13,471 | -34,088 | 0,000 |
| N650 | -11,974 | -34,652 | 0,000 |
| N651 | -11,410 | -33,154 | 0,000 |
| N652 | -12,908 | -32,591 | 0,000 |
| N653 | -9,292 | -35,465 | 0,000 |
| N654 | -7,734 | -35,828 | 0,000 |
| N655 | -7,371 | -34,270 | 0,000 |
| N656 | -8,929 | -33,907 | 0,000 |
| N657 | -5,897 | -36,176 | 0,000 |
| N658 | -4,314 | -36,407 | 0,000 |
| N659 | -4,083 | -34,824 | 0,000 |
| N660 | -5,666 | -34,593 | 0,000 |
| N661 | -1,521 | -36,631 | 0,000 |
| N662 | 0,079 | -36,653 | 0,000 |
| N663 | 0,102 | -35,054 | 0,000 |
| N664 | -1,498 | -35,031 | 0,000 |
| N665 | 1,948 | -36,602 | 0,000 |
| N666 | 3,544 | -36,491 | 0,000 |
| N667 | 3,433 | -34,894 | 0,000 |
| N668 | 1,836 | -35,006 | 0,000 |
| N669 | 6,321 | -36,113 | 0,000 |
| N670 | 7,889 | -35,795 | 0,000 |
| N671 | 7,570 | -34,227 | 0,000 |
| N672 | 6,002 | -34,545 | 0,000 |
| N673 | 9,703 | -35,346 | 0,000 |
| N674 | 11,239 | -34,897 | 0,000 |
| N675 | 10,790 | -33,361 | 0,000 |
| N676 | 9,254 | -33,810 | 0,000 |
| N677 | 13,872 | -33,937 | 0,000 |
| N678 | 15,336 | -33,291 | 0,000 |
| N679 | 14,690 | -31,827 | 0,000 |
| N680 | 13,226 | -32,473 | 0,000 |
| N681 | 17,013 | -32,466 | 0,000 |
| N682 | 18,418 | -31,700 | 0,000 |
| N683 | 17,652 | -30,295 | 0,000 |
| N684 | 16,247 | -31,061 | 0,000 |
| N685 | 20,785 | -30,201 | 0,000 |
| N686 | 22,078 | -29,258 | 0,000 |
| N687 | 21,136 | -27,965 | 0,000 |
| N688 | 19,843 | -28,908 | 0,000 |
| N689 | 23,541 | -28,095 | 0,000 |
| N690 | 24,750 | -27,047 | 0,000 |
| N691 | 23,703 | -25,838 | 0,000 |
| N692 | 22,493 | -26,885 | 0,000 |
| N693 | -5,772 | -24,961 | 0,000 |
| N694 | -4,200 | -25,260 | 0,000 |
| N695 | -3,900 | -23,688 | 0,000 |
| N696 | -5,472 | -23,389 | 0,000 |
| N697 | -1,829 | -25,542 | 0,000 |
| N698 | -0,231 | -25,618 | 0,000 |
| N699 | -0,154 | -24,020 | 0,000 |
| N700 | -1,753 | -23,943 | 0,000 |
| N701 | 3,548 | -25,357 | 0,000 |
| N702 | 5,123 | -25,073 | 0,000 |
| N703 | 4,839 | -23,499 | 0,000 |
| N704 | 3,265 | -23,782 | 0,000 |
| N705 | 7,436 | -24,487 | 0,000 |
| N706 | 8,956 | -23,987 | 0,000 |
| N707 | 8,456 | -22,467 | 0,000 |
| N708 | 6,936 | -22,968 | 0,000 |
| N709 | 12,399 | -22,419 | 0,000 |
| N710 | 13,767 | -21,591 | 0,000 |
| N711 | 12,939 | -20,222 | 0,000 |
| N712 | 11,570 | -21,051 | 0,000 |
| N713 | 15,718 | -20,215 | 0,000 |
| N714 | 16,958 | -19,204 | 0,000 |
| N715 | 15,946 | -17,964 | 0,000 |
| N716 | 14,707 | -18,976 | 0,000 |
| N717 | 23,970 | -1,566 | 0,000 |
| N718 | 25,569 | -1,604 | 0,000 |
| N719 | 25,607 | -0,004 | 0,000 |
| N720 | 24,007 | 0,033 | 0,000 |
| N721 | 23,907 | 2,194 | 0,000 |
| N722 | 25,496 | 2,378 | 0,000 |
| N723 | 25,312 | 3,967 | 0,000 |
| N724 | 23,723 | 3,783 | 0,000 |
| N725 | 22,416 | 8,633 | 0,000 |
| N726 | 23,884 | 9,270 | 0,000 |
| N727 | 23,247 | 10,738 | 0,000 |
| N728 | 21,779 | 10,101 | 0,000 |
| N729 | 20,781 | 12,020 | 0,000 |
| N730 | 22,146 | 12,856 | 0,000 |
| N731 | 21,311 | 14,220 | 0,000 |
| N732 | 19,946 | 13,385 | 0,000 |
| N733 | 17,826 | 16,077 | 0,000 |
| N734 | 18,968 | 17,197 | 0,000 |
| N735 | 17,848 | 18,340 | 0,000 |
| N736 | 16,706 | 17,220 | 0,000 |
| N737 | 15,087 | 18,655 | 0,000 |
| N738 | 16,062 | 19,923 | 0,000 |
| N739 | 14,793 | 20,898 | 0,000 |
| N740 | 13,818 | 19,630 | 0,000 |
| N741 | 10,895 | 21,408 | 0,000 |
| N742 | 11,561 | 22,863 | 0,000 |
| N743 | 10,106 | 23,528 | 0,000 |
| N744 | 9,440 | 22,073 | 0,000 |
| N745 | 7,415 | 22,833 | 0,000 |
| N746 | 7,871 | 24,367 | 0,000 |
| N747 | 6,338 | 24,823 | 0,000 |
| N748 | 5,882 | 23,290 | 0,000 |
| N757 | -17,952 | 7,429 | 0,000 |
| N758 | -17,113 | 8,672 | 0,000 |
| N759 | -18,357 | 9,511 | 0,000 |
| N760 | -19,195 | 8,267 | 0,000 |
| N761 | -19,321 | 4,444 | 0,000 |
| N762 | -18,864 | 5,978 | 0,000 |
| N763 | -20,397 | 6,435 | 0,000 |
| N764 | -20,854 | 4,902 | 0,000 |
| N765 | -22,284 | 8,731 | 0,000 |
| N766 | -21,654 | 10,202 | 0,000 |
| N767 | -23,125 | 10,832 | 0,000 |
| N768 | -23,755 | 9,361 | 0,000 |
| N769 | -23,289 | 5,571 | 0,000 |
| N770 | -22,865 | 7,114 | 0,000 |
| N771 | -24,408 | 7,538 | 0,000 |
| N772 | -24,832 | 5,995 | 0,000 |
| N773 | -23,826 | 2,394 | 0,000 |
| N774 | -23,613 | 3,980 | 0,000 |
| N775 | -25,199 | 4,193 | 0,000 |
| N776 | -25,412 | 2,607 | 0,000 |
| N777 | -20,790 | -0,014 | 0,000 |
| N778 | -19,200 | 0,162 | 0,000 |
| N779 | -19,376 | 1,752 | 0,000 |
| N780 | -20,966 | 1,577 | 0,000 |
| N781 | -25,157 | -2,075 | 0,000 |
| N782 | -25,238 | -0,477 | 0,000 |
| N783 | -26,836 | -0,558 | 0,000 |
| N784 | -26,755 | -2,156 | 0,000 |
| N785 | -26,267 | -5,526 | 0,000 |
| N786 | -24,692 | -5,243 | 0,000 |
| N787 | -24,975 | -3,668 | 0,000 |
| N788 | -26,549 | -3,951 | 0,000 |
| N789 | -22,838 | -6,039 | 0,000 |
| N790 | -21,278 | -5,683 | 0,000 |
| N791 | -21,635 | -4,123 | 0,000 |
| N792 | -23,195 | -4,480 | 0,000 |
| N793 | 25,560 | -23,997 | 0,000 |
| N794 | 26,751 | -25,065 | 0,000 |
| N795 | 27,819 | -23,874 | 0,000 |
| N796 | 26,628 | -22,806 | 0,000 |
| N797 | 27,726 | -21,458 | 0,000 |
| N798 | 29,013 | -22,408 | 0,000 |
| N799 | 29,963 | -21,121 | 0,000 |
| N800 | 28,676 | -20,171 | 0,000 |
| N801 | 29,992 | -17,936 | 0,000 |
| N802 | 31,383 | -18,726 | 0,000 |
| N803 | 32,173 | -17,334 | 0,000 |
| N804 | 30,781 | -16,545 | 0,000 |
| N805 | 31,634 | -15,029 | 0,000 |
| N806 | 33,095 | -15,683 | 0,000 |
| N807 | 33,748 | -14,222 | 0,000 |
| N808 | 32,288 | -13,569 | 0,000 |
| N809 | 34,913 | -2,777 | 0,000 |
| N810 | 36,510 | -2,867 | 0,000 |
| N811 | 36,600 | -1,269 | 0,000 |
| N812 | 35,003 | -1,179 | 0,000 |
| N813 | 34,935 | 0,558 | 0,000 |
| N814 | 36,540 | 0,621 | 0,000 |
| N815 | 36,478 | 2,220 | 0,000 |
| N816 | 34,879 | 2,157 | 0,000 |
| N817 | 34,736 | 4,747 | 0,000 |
| N818 | 36,316 | 4,999 | 0,000 |
| N819 | 36,064 | 6,579 | 0,000 |
| N820 | 34,484 | 6,326 | 0,000 |
| N821 | 34,128 | 8,028 | 0,000 |
| N822 | 35,676 | 8,429 | 0,000 |
| N823 | 35,275 | 9,978 | 0,000 |
| N824 | 33,726 | 9,576 | 0,000 |
| N825 | -36,507 | -18,148 | 0,000 |
| N826 | -34,257 | -16,929 | 0,000 |
| N827 | -35,956 | -12,802 | 0,000 |
| N828 | -37,023 | -8,644 | 0,000 |
| N829 | -29,570 | -10,457 | 0,000 |
| N830 | -30,027 | -27,207 | 0,000 |
| N831 | -30,027 | -27,207 | -3,850 |
| N832 | -26,884 | -30,290 | -3,850 |
| N833 | -32,815 | -23,798 | -3,850 |
| N834 | -36,507 | -18,148 | -3,850 |
| N835 | -34,257 | -16,929 | -3,850 |
| N836 | -35,956 | -12,802 | -3,850 |
| N837 | -37,023 | -8,644 | -3,850 |
| N838 | -29,570 | -10,457 | -3,850 |
| N839 | -24,595 | -17,629 | 0,000 |
| N840 | -23,629 | -18,904 | 0,000 |
| N841 | -22,354 | -17,938 | 0,000 |
| N842 | -23,320 | -16,663 | 0,000 |
| N843 | -19,950 | -22,753 | 0,000 |
| N844 | -18,720 | -23,776 | 0,000 |
| N845 | -17,697 | -22,546 | 0,000 |
| N846 | -18,927 | -21,523 | 0,000 |
| N847 | -7,830 | -29,230 | 0,000 |
| N848 | -6,274 | -29,603 | 0,000 |
| N849 | -5,901 | -28,048 | 0,000 |
| N850 | -7,457 | -27,675 | 0,000 |
| N851 | -0,988 | -30,245 | 0,000 |
| N852 | 0,612 | -30,255 | 0,000 |
| N853 | 0,622 | -28,655 | 0,000 |
| N854 | -0,978 | -28,645 | 0,000 |
| N855 | 5,905 | -29,679 | 0,000 |
| N856 | 7,466 | -29,326 | 0,000 |
| N857 | 7,112 | -27,765 | 0,000 |
| N858 | 5,552 | -28,119 | 0,000 |
| N859 | 11,791 | -26,124 | 0,000 |
| N860 | 12,490 | -27,563 | 0,000 |
| N861 | 13,930 | -26,864 | 0,000 |
| N862 | 13,231 | -25,425 | 0,000 |
| N863 | 17,415 | -22,764 | 0,000 |
| N864 | 18,422 | -24,007 | 0,000 |
| N865 | 19,666 | -23,000 | 0,000 |
| N866 | 18,658 | -21,757 | 0,000 |
| N867 | 22,129 | -18,215 | 0,000 |
| N868 | 23,392 | -19,197 | 0,000 |
| N869 | 24,374 | -17,934 | 0,000 |
| N870 | 23,111 | -16,952 | 0,000 |
| N871 | 25,687 | -12,714 | 0,000 |
| N872 | 27,140 | -13,384 | 0,000 |
| N873 | 27,810 | -11,931 | 0,000 |
| N874 | 26,357 | -11,261 | 0,000 |
| N875 | 27,903 | -6,550 | 0,000 |
| N876 | 29,470 | -6,872 | 0,000 |
| N877 | 29,792 | -5,304 | 0,000 |
| N878 | 28,225 | -4,982 | 0,000 |
| N879 | 28,661 | 0,000 | 0,000 |
| N880 | 30,261 | 0,000 | 0,000 |
| N881 | 30,261 | 1,600 | 0,000 |
| N882 | 28,661 | 1,600 | 0,000 |
| N883 | 27,922 | 6,466 | 0,000 |
| N884 | 29,470 | 6,871 | 0,000 |
| N885 | 29,066 | 8,419 | 0,000 |
| N886 | 27,518 | 8,015 | 0,000 |
| N887 | 25,725 | 12,638 | 0,000 |
| N888 | 27,141 | 13,383 | 0,000 |
| N889 | 26,395 | 14,799 | 0,000 |
| N890 | 24,979 | 14,054 | 0,000 |
| N891 | 22,183 | 18,149 | 0,000 |
| N892 | 23,393 | 19,196 | 0,000 |
| N893 | 22,345 | 20,406 | 0,000 |
| N894 | 21,136 | 19,358 | 0,000 |
| N895 | 17,483 | 22,712 | 0,000 |
| N896 | 18,423 | 24,006 | 0,000 |
| N897 | 17,128 | 24,947 | 0,000 |
| N898 | 16,188 | 23,652 | 0,000 |
| N899 | 11,869 | 26,088 | 0,000 |
| N900 | 12,491 | 27,563 | 0,000 |
| N901 | 11,016 | 28,184 | 0,000 |
| N902 | 10,395 | 26,710 | 0,000 |
| N903 | 5,635 | 28,102 | 0,000 |
| N904 | 5,906 | 29,679 | 0,000 |
| N905 | 4,329 | 29,949 | 0,000 |
| N906 | 4,058 | 28,373 | 0,000 |
| N907 | -2,490 | 28,553 | 0,000 |
| N908 | -0,893 | 28,647 | 0,000 |
| N909 | -0,988 | 30,245 | 0,000 |
| N910 | -2,585 | 30,150 | 0,000 |
| N911 | -8,909 | 27,242 | 0,000 |
| N912 | -7,375 | 27,696 | 0,000 |
| N913 | -7,829 | 29,230 | 0,000 |
| N914 | -9,363 | 28,776 | 0,000 |
| N915 | -14,263 | -26,689 | 0,000 |
| N916 | -12,832 | -27,406 | 0,000 |
| N917 | -12,115 | -25,975 | 0,000 |
| N918 | -13,546 | -25,258 | 0,000 |

14.Prut

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N328 | N329 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B10 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N330 | N331 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B11 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N332 | N333 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B12 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N334 | N335 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B13 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N336 | N337 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B1 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N381 | N382 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B2 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N383 | N384 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B3 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N385 | N386 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B4 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N387 | N388 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B5 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N389 | N390 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B6 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N391 | N392 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B7 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N393 | N394 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B8 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N395 | N396 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B105 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N397 | N398 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B106 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N399 | N400 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B107 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N401 | N402 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B108 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N403 | N404 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B109 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N405 | N406 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B14 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N407 | N408 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B15 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N409 | N410 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B16 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N411 | N412 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B17 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N413 | N414 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B18 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N415 | N416 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B19 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N417 | N418 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B20 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N419 | N420 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B21 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N421 | N422 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B22 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N423 | N424 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B23 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N425 | N426 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B24 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N427 | N428 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B25 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N429 | N430 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B26 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N431 | N432 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B27 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N433 | N434 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B28 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N435 | N436 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B29 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N437 | N438 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B30 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N439 | N440 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B31 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N441 | N442 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B32 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N443 | N444 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B33 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N445 | N446 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B34 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N447 | N448 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B35 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N449 | N450 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B36 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N451 | N452 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B37 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N453 | N454 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B38 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N455 | N456 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B39 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N457 | N458 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B40 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N459 | N460 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B41 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N461 | N462 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B42 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N463 | N464 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B43 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N465 | N466 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B44 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N467 | N468 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B45 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N469 | N470 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B46 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N471 | N472 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B47 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N473 | N474 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B48 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N475 | N476 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B49 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N477 | N478 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B50 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N479 | N480 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B51 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N481 | N482 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B52 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N483 | N484 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B53 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N485 | N486 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B54 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N487 | N488 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B55 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N489 | N490 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B56 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N491 | N492 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B57 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N493 | N494 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B58 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N495 | N496 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B59 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N497 | N498 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B60 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N499 | N500 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B61 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N501 | N502 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B62 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N503 | N504 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B63 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N505 | N506 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B64 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N507 | N508 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B65 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N509 | N510 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B66 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N511 | N512 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B67 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N513 | N514 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B68 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N515 | N516 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B69 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N517 | N518 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B70 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N519 | N520 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B71 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N521 | N522 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B72 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N523 | N524 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B73 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N525 | N526 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B74 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N527 | N528 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B75 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N529 | N530 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B76 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N531 | N532 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B77 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N533 | N534 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B78 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N535 | N536 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B79 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N537 | N538 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B80 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N539 | N540 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B81 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N541 | N542 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B82 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N543 | N544 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B83 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N545 | N546 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B84 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N547 | N548 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B85 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N549 | N550 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B86 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N552 | N553 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B87 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 80,222 | Oblouk | N18 | N14 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B88 | CS3 - Obdélník (300; 600) | 129,346 | Oblouk | N12 | N8 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B89 | CS3 - Obdélník (300; 600) | 116,808 | Oblouk | N9 | N10 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B90 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 40,209 | Oblouk | N15 | N16 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B91 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 9,293 | Oblouk | N16 | N372 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B92 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 9,277 | Oblouk | N15 | N376 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B93 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 179,538 | Oblouk | N6 | N1 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B94 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N557 | N558 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B95 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N559 | N560 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B96 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N561 | N562 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B97 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N563 | N564 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B98 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N565 | N566 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B99 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N567 | N568 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B100 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N569 | N570 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B101 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N571 | N572 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B102 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N573 | N574 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B103 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N575 | N576 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B104 | CS1 - Kruh (400) | 3,900 | Čára | N577 | N578 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B111 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 3,710 | Čára | N14 | N15 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |
| B112 | CS2 - Obdélník (680; 300) | 3,726 | Čára | N16 | N18 | žebro desky (92) | standard | ŽEBRA |

15.Plocha

| Jméno | Materiál | Tl. [mm] | Typ tloušťky | Typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | C30/37 | 320 | konstantní | deska (90) | STROP |
| S12 | C30/37 | 300 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S13 | C30/37 | 300 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S14 | C30/37 | 300 | konstantní | stěna (80) | STROP |
| S15 | C30/37 | 320 | konstantní | deska (90) | STROP |
| S16 | C30/37 | 320 | konstantní | deska (90) | STROP |
| S17 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S18 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S19 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S20 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STROP |
| S21 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S22 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S23 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | STĚNY |
| S24 | C30/37 | 300 | konstantní | deska (90) | DNO |

16.Otvor

| Jméno | Plocha |
| --- | --- |
| O2 | S1 |
| O6 | S1 |
| O7 | S1 |
| O8 | S1 |
| O10 | S1 |
| O11 | S1 |
| O12 | S1 |
| O13 | S1 |
| O15 | S1 |
| O16 | S1 |
| O17 | S1 |
| O18 | S1 |
| O19 | S1 |
| O20 | S1 |
| O21 | S1 |
| O36 | S1 |
| O37 | S1 |
| O38 | S1 |
| O39 | S1 |
| O53 | S1 |
| O54 | S1 |
| O55 | S1 |
| O56 | S1 |
| O57 | S1 |
| O58 | S1 |
| O59 | S1 |
| O72 | S1 |
| O73 | S1 |
| O74 | S1 |
| O75 | S1 |
| O76 | S1 |
| O77 | S1 |
| O78 | S1 |
| O79 | S1 |
| O80 | S1 |
| O81 | S1 |
| O82 | S1 |
| O83 | S1 |
| O84 | S1 |
| O85 | S1 |
| O86 | S1 |
| O87 | S1 |
| O88 | S1 |
| O89 | S1 |
| O90 | S1 |
| O91 | S1 |
| O92 | S1 |
| O93 | S1 |
| O94 | S1 |
| O95 | S1 |
| O96 | S1 |
| O97 | S1 |
| O98 | S1 |
| O99 | S1 |
| O100 | S1 |
| O101 | S1 |
| O102 | S1 |
| O103 | S1 |
| O104 | S1 |
| O105 | S1 |
| O106 | S1 |
| O107 | S1 |
| O108 | S1 |
| O109 | S1 |
| O110 | S1 |
| O111 | S1 |
| O112 | S1 |
| O113 | S1 |
| O114 | S1 |
| O115 | S1 |
| O118 | S1 |
| O119 | S1 |
| O120 | S1 |
| O121 | S1 |
| O122 | S1 |
| O123 | S1 |
| O124 | S1 |
| O125 | S1 |
| O126 | S1 |
| O127 | S1 |
| O128 | S1 |
| O129 | S1 |
| O130 | S1 |
| O131 | S1 |
| O132 | S1 |
| O133 | S1 |
| O134 | S1 |
| O135 | S1 |
| O136 | S1 |
| O137 | S1 |
| O138 | S1 |
| O139 | S1 |
| O140 | S1 |
| O141 | S1 |
| O142 | S1 |
| O143 | S1 |
| O144 | S1 |
| O145 | S1 |
| O146 | S1 |
| O147 | S1 |
| O148 | S1 |
| O149 | S1 |
| O150 | S1 |
| O151 | S1 |
| O152 | S1 |
| O153 | S1 |
| O154 | S1 |

17.Vnitřní hrana

| Jméno typu | Jméno | Prut 1 | Prut 2 | Průnik | Délka [m] | Tvar | Uzel | Hrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní hrana | ES11 | S1 |  |  | 9,290 | Lomená čára | N372. Vrchol 2. Vrchol 3. Vrchol 4. Vrchol 5. Vrchol 6. Vrchol 7. Vrchol 8. N16. | Lomená čára. |
| Vnitřní hrana | ES12 | S1 |  |  | 9,274 | Lomená čára | N15. Vrchol 2. Vrchol 3. Vrchol 4. Vrchol 5. Vrchol 6. Vrchol 7. Vrchol 8. N376. | Lomená čára. |
| Vnitřní hrana | ES13 | S13 | S23 | Průs1 | 3,850 | Lomená čára | N838. N829. | Lomená čára. |
| Vnitřní hrana | ES14 | S15 | S17 | Průs125 | 4,403 | Lomená čára | N830. N6. | Lomená čára. |
| Vnitřní hrana | ES15 | S15 | S18 | Průs126 | 4,403 | Lomená čára | N585. N830. | Lomená čára. |
| Vnitřní hrana | ES16 | S16 | S20 | Průs127 | 4,110 | Lomená čára | N3. N826. | Lomená čára. |

18.Podpory v uzlu

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn9 | N328 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn10 | N330 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn11 | N332 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn12 | N334 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn13 | N336 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn1 | N381 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn2 | N383 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn3 | N385 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn4 | N387 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn5 | N389 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn6 | N391 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn7 | N393 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn8 | N395 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn98 | N397 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn99 | N399 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn100 | N401 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn101 | N403 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn102 | N405 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn14 | N407 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn15 | N409 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn16 | N411 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn17 | N413 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn18 | N415 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn19 | N417 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn20 | N419 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn21 | N421 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn22 | N423 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn23 | N425 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn24 | N427 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn25 | N429 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn26 | N431 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn27 | N433 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn28 | N435 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn29 | N437 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn30 | N439 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn31 | N441 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn32 | N443 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn33 | N445 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn34 | N447 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn35 | N449 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn36 | N451 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn37 | N453 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn38 | N455 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn39 | N457 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn40 | N459 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn41 | N461 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn42 | N463 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn43 | N465 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn44 | N467 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn45 | N469 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn46 | N471 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn47 | N473 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn48 | N475 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn49 | N477 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn50 | N479 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn51 | N481 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn52 | N483 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn53 | N485 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn54 | N487 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn55 | N489 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn56 | N491 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn57 | N493 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn58 | N495 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn59 | N497 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn60 | N499 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn61 | N501 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn62 | N503 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn63 | N505 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn64 | N507 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn65 | N509 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn66 | N511 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn67 | N513 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn68 | N515 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn69 | N517 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn70 | N519 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn71 | N521 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn72 | N523 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn73 | N525 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn74 | N527 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn75 | N529 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn76 | N531 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn77 | N533 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn78 | N535 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn79 | N537 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn80 | N539 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn81 | N541 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn82 | N543 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn83 | N545 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn84 | N547 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn85 | N549 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn86 | N552 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn87 | N557 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn88 | N559 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn89 | N561 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn90 | N563 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn91 | N565 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn92 | N567 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn93 | N569 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn94 | N571 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn95 | N573 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn96 | N575 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn97 | N577 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý |

19.Liniové podpory na hranách ploch

| Jméno | Plocha | Hrana | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poč | Poz x1 | Poz x2 |
| Sle5 | S14 | 3 | Pružný | Pružný | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |
| Sle1 | S13 | 3 | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Pružný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |
| Sle2 | S12 | 3 | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Pružný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |
| Sle6 | S19 | 3 | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Pružný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |
| Sle7 | S18 | 3 | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Pružný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |
| Sle8 | S17 | 3 | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Pružný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |

20.Spojité zatížení

21.Spojité zatížení na hraně plochy

| Jméno | Typ | Směr | Hodnota - P1 [kN/m] | Poz x1 | Poloha | Hrana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžovací stav | Systém | Rozložení | Hodnota - P2 [kN/m] | Poz x2 | Souř. | Poč |  |
| LFS13 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS14 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS15 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS16 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS21 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS22 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS23 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS24 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS25 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS26 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS27 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS28 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS29 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS30 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS31 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS32 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS33 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS34 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS35 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS36 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS37 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS38 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS39 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS40 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS41 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS42 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS43 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS44 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS45 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS46 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS47 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS48 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS49 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS50 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS51 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS52 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS53 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS54 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS55 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS56 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS57 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS58 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS59 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS60 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS61 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS62 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS63 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS64 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS65 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS66 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS67 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS68 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS69 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS70 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS71 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS72 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS73 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS74 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS75 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS76 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS77 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS78 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS79 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS80 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS81 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS82 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS83 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS84 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS85 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS86 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS87 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS88 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS89 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS90 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS91 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS92 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS93 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS94 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS95 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS96 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS97 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS98 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS99 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS100 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS101 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS102 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS103 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS104 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS265 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS266 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS267 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS268 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS269 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS270 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS271 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS272 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS273 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS274 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS275 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS276 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS277 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS278 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS279 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS280 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS281 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS282 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS283 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS284 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS285 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS286 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS287 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS288 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS289 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS290 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS291 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS292 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS293 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS294 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS295 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS296 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS297 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS298 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS299 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS300 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS301 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS302 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS303 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS304 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS305 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS306 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS307 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS308 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS309 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS310 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS311 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS312 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS313 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS314 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS315 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS316 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS317 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS318 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS319 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS320 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS321 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS322 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS323 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS324 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS325 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS326 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS327 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS328 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS329 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS330 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS331 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS332 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS333 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS334 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS335 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS336 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS337 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS338 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS339 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS340 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS341 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS342 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS343 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS344 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS345 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS346 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS347 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS348 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS349 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS350 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS351 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS352 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS353 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS354 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS355 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS356 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS357 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS358 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS359 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS360 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS361 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS362 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS363 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS364 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS365 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS366 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS367 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS368 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS369 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS370 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS371 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS372 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS373 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS374 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS375 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS376 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS377 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS378 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS379 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS380 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS381 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS382 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS383 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS384 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS385 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS386 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS387 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS388 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS389 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS390 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS391 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS392 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS393 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS394 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS395 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS396 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS397 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS398 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS399 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS400 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS401 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS402 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS403 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS404 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS405 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS406 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS407 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS408 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS409 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS410 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS411 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS412 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS413 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS414 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS415 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS416 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS417 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS418 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS419 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS420 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS421 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS422 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS423 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS424 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS425 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS426 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS427 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS428 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS429 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS430 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS431 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS432 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS433 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS434 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS435 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS436 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS437 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS438 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS439 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS440 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS441 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS442 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS443 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS444 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS445 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS446 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS447 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS448 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS449 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS450 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS451 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS452 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS455 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS456 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS457 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS458 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS459 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS460 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS461 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS462 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS463 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS464 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS465 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS466 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS467 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS468 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS469 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS470 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| LFS471 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -1 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -2 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -3 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -4 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -5 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -6 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -7 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -8 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -9 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -10 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -11 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -12 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -13 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -14 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -15 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -16 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -17 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -18 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -19 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -20 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -21 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -22 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -23 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -24 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -25 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -26 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -27 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -29 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -30 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -31 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -32 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -33 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -34 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -35 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -36 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -37 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -38 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -39 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -40 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -41 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -42 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -43 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -44 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -45 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -46 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -53 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -54 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -55 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -56 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -57 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -58 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -59 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -60 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -61 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -62 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -63 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -64 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -65 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -66 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -67 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -68 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -69 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -70 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -71 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -72 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -73 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -74 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -75 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -76 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -77 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -78 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -79 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -80 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -81 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -82 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -83 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -84 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -85 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -86 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -87 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -88 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -89 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -90 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -91 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -92 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -93 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -94 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -95 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -96 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -97 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -98 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -99 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -100 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -101 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -102 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -103 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -104 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -105 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -106 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -107 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -108 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -109 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -110 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -111 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -112 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -113 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -114 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -115 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -116 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -117 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -118 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -119 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -120 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -121 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -122 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -123 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -124 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -125 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -126 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -127 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -128 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -129 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -130 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -131 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -132 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -133 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -134 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -135 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 1 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -136 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 2 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -137 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 3 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |
| -138 | Síla | Z | -2,65 | 0,000 | Délka | 4 |  |  |
|  | ZS2 | LSS | Rovnoměrné |  | 1,000 | Rela | Od počátku |  |

22.Síly na povrchu

| Jméno | Směr | Typ | Souč. | Hodnota [kN/m2] | Plocha | Zatěžovací stav | Systém | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF1 | Z | Sníh | -1,000 | -0,70 | S1 | ZS zemina | LSS | Délka |
| SF2 | Z | Síla |  | -3,00 | S1 | ZS3 | LSS | Délka |
| SF3 | Z | Síla |  | -5,10 | S1 | ZS2 | LSS | Délka |
| SF4 | Z | Síla |  | -4,80 | S15 | ZS2 | LSS | Délka |
| SF5 | Z | Síla |  | -3,00 | S15 | ZS3 | LSS | Délka |
| SF6 | Z | Síla |  | 22,00 | S12 | ZS zemina | LSS | Délka |
| SF7 | Z | Síla |  | 22,00 | S13 | ZS zemina | LSS | Délka |
| SF8 | Z | Síla |  | -22,00 | S23 | ZS zemina | LSS | Délka |
| SF9 | Z | Síla |  | -3,00 | S16 | ZS3 | LSS | Délka |
| SF10 | Z | Síla |  | -4,80 | S16 | ZS2 | LSS | Délka |

23.ZS2 / Hodnota pro výpočet / Jméno

24.ZS2 / Hodnota pro výpočet / Jméno

25.ZS3 / Hodnota pro výpočet / Jméno

26.ZS zemina / Hodnota pro výpočet / Jméno

27.Reakce; Rz

28.Reakce; Mx

29.Reakce; My

30.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Kombinace : CO2

| Podpora | Stav | dx [m] | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn9/N328 | CO2/1 |  | -11,54 | 0,36 | 403,31 | -1,79 | -20,10 | 0,05 |
| Sn9/N328 | CO2/2 |  | -10,45 | 0,59 | 328,76 | -2,05 | -18,54 | 0,05 |
| Sn10/N330 | CO2/1 |  | -10,35 | 2,82 | 316,59 | -4,86 | -18,55 | 0,02 |
| Sn10/N330 | CO2/2 |  | -9,51 | 2,53 | 258,66 | -4,46 | -17,32 | 0,02 |
| Sn11/N332 | CO2/1 |  | -10,19 | 5,45 | 435,79 | -8,11 | -18,23 | 0,04 |
| Sn11/N332 | CO2/2 |  | -9,43 | 4,73 | 357,80 | -7,16 | -17,13 | 0,04 |
| Sn12/N334 | CO2/2 |  | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn13/N336 | CO2/2 |  | -0,37 | 2,05 | 620,88 | -3,52 | -5,61 | 0,39 |
| Sn13/N336 | CO2/1 |  | 1,05 | 2,23 | 750,65 | -3,77 | -3,88 | 0,45 |
| Sn1/N381 | CO2/1 |  | -8,13 | -0,09 | 622,09 | -1,68 | -14,53 | 0,10 |
| Sn1/N381 | CO2/2 |  | -7,60 | 0,20 | 514,71 | -2,00 | -13,70 | 0,10 |
| Sn2/N383 | CO2/2 |  | 4,64 | -5,32 | 657,61 | 4,47 | 2,18 | 0,08 |
| Sn2/N383 | CO2/1 |  | 6,41 | -6,92 | 794,98 | 6,45 | 4,30 | 0,07 |
| Sn3/N385 | CO2/2 |  | 7,08 | 7,08 | 664,13 | -11,43 | 4,89 | 0,16 |
| Sn3/N385 | CO2/1 |  | 9,44 | 7,95 | 802,93 | -12,62 | 7,76 | 0,17 |
| Sn4/N387 | CO2/2 |  | -1,91 | 11,68 | 613,95 | -17,01 | -6,97 | 0,18 |
| Sn4/N387 | CO2/1 |  | -1,26 | 13,49 | 742,00 | -19,39 | -6,30 | 0,20 |
| Sn5/N389 | CO2/1 |  | -6,95 | 5,08 | 600,63 | -8,30 | -13,62 | 0,17 |
| Sn5/N389 | CO2/2 |  | -6,74 | 4,68 | 497,62 | -7,72 | -13,19 | 0,16 |
| Sn6/N391 | CO2/2 |  | -0,25 | -8,26 | 420,55 | 9,45 | -2,71 | 0,32 |
| Sn6/N391 | CO2/1 |  | 0,35 | -10,37 | 509,82 | 12,14 | -2,01 | 0,36 |
| Sn7/N393 | CO2/2 |  | 1,50 | 3,83 | 685,60 | -6,55 | -0,74 | 0,10 |
| Sn7/N393 | CO2/1 |  | 2,43 | 4,21 | 821,86 | -7,09 | 0,39 | 0,10 |
| Sn8/N395 | CO2/1 |  | -11,87 | 28,15 | 531,40 | -38,59 | -18,11 | -0,16 |
| Sn8/N395 | CO2/2 |  | -10,42 | 23,66 | 448,16 | -32,74 | -16,16 | -0,11 |
| Sn98/N397 | CO2/1 |  | -24,24 | 22,47 | 509,33 | -31,83 | -34,49 | 0,08 |
| Sn98/N397 | CO2/2 |  | -20,58 | 19,08 | 428,81 | -27,38 | -29,67 | 0,08 |
| Sn99/N399 | CO2/1 |  | -32,93 | 6,57 | 540,37 | -11,51 | -46,35 | 0,17 |
| Sn99/N399 | CO2/2 |  | -27,87 | 6,05 | 454,89 | -10,76 | -39,70 | 0,16 |
| Sn100/N401 | CO2/1 |  | -28,89 | -11,08 | 458,52 | 11,59 | -41,76 | -0,01 |
| Sn100/N401 | CO2/2 |  | -24,70 | -8,51 | 386,23 | 8,33 | -36,22 | 0,01 |
| Sn101/N403 | CO2/1 |  | -19,51 | -14,27 | 436,14 | 16,11 | -30,09 | 0,85 |
| Sn101/N403 | CO2/2 |  | -17,14 | -11,22 | 368,25 | 12,23 | -26,89 | 0,72 |
| Sn102/N405 | CO2/2 |  | -5,13 | -1,65 | 615,86 | 0,49 | -11,51 | 0,15 |
| Sn102/N405 | CO2/1 |  | -5,00 | -2,41 | 738,19 | 1,44 | -11,49 | 0,17 |
| Sn14/N407 | CO2/2 |  | -4,62 | -1,02 | 309,43 | -0,15 | -10,89 | 0,11 |
| Sn14/N407 | CO2/1 |  | -4,38 | -1,57 | 371,59 | 0,52 | -10,73 | 0,12 |
| Sn15/N409 | CO2/2 |  | 0,95 | 5,16 | 213,16 | -7,96 | -1,80 | 0,24 |
| Sn15/N409 | CO2/1 |  | 1,92 | 5,87 | 254,28 | -8,90 | -0,65 | 0,26 |
| Sn16/N411 | CO2/2 |  | 16,78 | 12,92 | 343,81 | -16,80 | 21,43 | -0,17 |
| Sn16/N411 | CO2/1 |  | 20,37 | 15,73 | 405,60 | -20,36 | 26,08 | -0,21 |
| Sn17/N413 | CO2/2 |  | 18,38 | 35,73 | 515,04 | -46,78 | 23,56 | -0,02 |
| Sn17/N413 | CO2/1 |  | 22,32 | 42,95 | 612,10 | -56,05 | 28,66 | -0,04 |
| Sn18/N415 | CO2/2 |  | 12,03 | 41,44 | 496,61 | -54,69 | 15,54 | 0,21 |
| Sn18/N415 | CO2/1 |  | 14,58 | 49,73 | 590,49 | -65,33 | 18,86 | 0,23 |
| Sn19/N417 | CO2/2 |  | 2,83 | 44,21 | 500,21 | -58,70 | 3,69 | 0,03 |
| Sn19/N417 | CO2/1 |  | 3,46 | 52,96 | 594,63 | -69,96 | 4,53 | 0,02 |
| Sn20/N419 | CO2/1 |  | -6,42 | 52,40 | 594,05 | -69,57 | -8,20 | 0,02 |
| Sn20/N419 | CO2/2 |  | -5,34 | 43,82 | 499,75 | -58,54 | -6,84 | 0,03 |
| Sn21/N421 | CO2/1 |  | -17,05 | 50,94 | 591,50 | -68,04 | -21,93 | 0,03 |
| Sn21/N421 | CO2/2 |  | -14,13 | 42,70 | 497,65 | -57,44 | -18,23 | 0,03 |
| Sn22/N423 | CO2/1 |  | -26,14 | 46,02 | 607,21 | -62,05 | -33,70 | 0,00 |
| Sn22/N423 | CO2/2 |  | -21,67 | 38,71 | 510,83 | -52,65 | -28,01 | 0,01 |
| Sn23/N425 | CO2/1 |  | -36,02 | 37,25 | 516,07 | -51,09 | -46,69 | 0,12 |
| Sn23/N425 | CO2/2 |  | -29,90 | 31,52 | 434,51 | -43,73 | -38,87 | 0,11 |
| Sn24/N427 | CO2/1 |  | -37,03 | 32,82 | 389,32 | -45,81 | -48,15 | 0,19 |
| Sn24/N427 | CO2/2 |  | -30,75 | 27,93 | 328,27 | -39,49 | -40,14 | 0,17 |
| Sn25/N429 | CO2/1 |  | -41,87 | 26,26 | 292,06 | -37,49 | -54,70 | -0,02 |
| Sn25/N429 | CO2/2 |  | -34,78 | 22,55 | 247,27 | -32,71 | -45,63 | 0,00 |
| Sn26/N431 | CO2/1 |  | -48,88 | 6,80 | 292,39 | -13,31 | -65,18 | 0,26 |
| Sn26/N431 | CO2/2 |  | -40,90 | 6,66 | 247,34 | -13,04 | -54,93 | 0,23 |
| Sn27/N433 | CO2/1 |  | -49,23 | -1,72 | 381,14 | -2,18 | -66,14 | -0,01 |
| Sn27/N433 | CO2/2 |  | -41,34 | -0,40 | 321,37 | -3,82 | -55,99 | 0,01 |
| Sn28/N435 | CO2/1 |  | -51,35 | -5,53 | 508,97 | 2,64 | -69,33 | 0,00 |
| Sn28/N435 | CO2/2 |  | -43,22 | -3,54 | 428,27 | 0,17 | -58,87 | 0,02 |
| Sn29/N437 | CO2/1 |  | -47,79 | -19,35 | 606,37 | 20,77 | -65,42 | 0,12 |
| Sn29/N437 | CO2/2 |  | -40,41 | -15,09 | 510,06 | 15,37 | -55,90 | 0,11 |
| Sn30/N439 | CO2/1 |  | -43,82 | -29,45 | 592,30 | 34,20 | -61,01 | 0,16 |
| Sn30/N439 | CO2/2 |  | -37,28 | -23,52 | 498,19 | 26,64 | -52,54 | 0,14 |
| Sn31/N441 | CO2/1 |  | -36,06 | -36,45 | 593,63 | 43,73 | -51,49 | 0,11 |
| Sn31/N441 | CO2/2 |  | -30,95 | -29,43 | 499,26 | 34,75 | -44,84 | 0,10 |
| Sn32/N443 | CO2/1 |  | -26,85 | -42,31 | 591,41 | 51,79 | -39,92 | 0,15 |
| Sn32/N443 | CO2/2 |  | -23,41 | -34,39 | 497,36 | 41,64 | -35,41 | 0,13 |
| Sn33/N445 | CO2/1 |  | -17,02 | -46,53 | 595,47 | 57,71 | -27,41 | 0,20 |
| Sn33/N445 | CO2/2 |  | -15,32 | -38,00 | 500,74 | 46,78 | -25,13 | 0,17 |
| Sn34/N447 | CO2/2 |  | -6,62 | -38,33 | 490,44 | 47,56 | -13,94 | 0,11 |
| Sn34/N447 | CO2/1 |  | -6,49 | -46,82 | 583,26 | 58,44 | -13,84 | 0,12 |
| Sn35/N449 | CO2/2 |  | -1,27 | -28,78 | 508,95 | 35,59 | -7,10 | 0,74 |
| Sn35/N449 | CO2/1 |  | 0,05 | -35,29 | 605,32 | 43,91 | -5,49 | 0,87 |
| Sn36/N451 | CO2/1 |  | -15,91 | 15,17 | 402,14 | -20,77 | -25,58 | 0,17 |
| Sn36/N451 | CO2/2 |  | -14,18 | 12,73 | 331,67 | -17,61 | -23,25 | 0,15 |
| Sn37/N453 | CO2/2 |  | -5,25 | 20,22 | 501,40 | -27,36 | -11,73 | 0,01 |
| Sn37/N453 | CO2/1 |  | -5,04 | 24,18 | 601,18 | -32,48 | -11,56 | 0,00 |
| Sn38/N455 | CO2/2 |  | -0,27 | -9,80 | 534,99 | 11,08 | -5,22 | 0,07 |
| Sn38/N455 | CO2/1 |  | 0,95 | -12,30 | 637,70 | 14,28 | -3,76 | 0,06 |
| Sn39/N457 | CO2/1 |  | -8,47 | 23,91 | 1058,16 | -32,34 | -16,08 | 0,19 |
| Sn39/N457 | CO2/2 |  | -8,16 | 20,05 | 882,77 | -27,37 | -15,57 | 0,17 |
| Sn40/N459 | CO2/2 |  | -2,79 | 25,30 | 746,17 | -34,32 | -8,57 | 0,14 |
| Sn40/N459 | CO2/1 |  | -2,00 | 30,10 | 894,48 | -40,49 | -7,66 | 0,15 |
| Sn41/N461 | CO2/1 |  | -11,17 | -21,95 | 785,22 | 26,37 | -19,31 | 0,07 |
| Sn41/N461 | CO2/2 |  | -10,31 | -17,74 | 659,05 | 20,97 | -18,11 | 0,07 |
| Sn42/N463 | CO2/2 |  | -0,80 | 23,37 | 813,88 | -32,27 | -5,91 | 0,12 |
| Sn42/N463 | CO2/1 |  | 0,43 | 27,69 | 975,24 | -37,83 | -4,42 | 0,12 |
| Sn43/N465 | CO2/2 |  | 7,13 | 21,01 | 776,50 | -29,57 | 4,58 | 0,26 |
| Sn43/N465 | CO2/1 |  | 9,91 | 24,73 | 930,40 | -34,37 | 8,08 | 0,29 |
| Sn44/N467 | CO2/1 |  | -18,25 | -16,64 | 787,81 | 18,99 | -28,07 | 0,25 |
| Sn44/N467 | CO2/2 |  | -16,12 | -13,22 | 660,57 | 14,62 | -25,25 | 0,22 |
| Sn45/N469 | CO2/1 |  | -24,82 | -10,78 | 786,75 | 10,88 | -35,80 | -0,03 |
| Sn45/N469 | CO2/2 |  | -21,44 | -8,22 | 659,62 | 7,62 | -31,42 | -0,01 |
| Sn46/N471 | CO2/2 |  | 8,39 | 21,88 | 773,11 | -31,15 | 6,52 | -0,08 |
| Sn46/N471 | CO2/1 |  | 11,39 | 25,63 | 926,56 | -36,00 | 10,29 | -0,12 |
| Sn47/N473 | CO2/2 |  | 12,09 | 13,17 | 841,49 | -20,22 | 11,85 | 0,18 |
| Sn47/N473 | CO2/1 |  | 15,72 | 15,08 | 1008,20 | -22,70 | 16,49 | 0,19 |
| Sn48/N475 | CO2/2 |  | 14,98 | 15,44 | 645,55 | -23,48 | 16,07 | 0,04 |
| Sn48/N475 | CO2/1 |  | 19,08 | 17,66 | 773,28 | -26,40 | 21,31 | 0,03 |
| Sn49/N477 | CO2/1 |  | -27,93 | 1,34 | 720,24 | -5,14 | -38,91 | 0,21 |
| Sn49/N477 | CO2/2 |  | -23,81 | 1,92 | 603,01 | -5,84 | -33,60 | 0,20 |
| Sn50/N479 | CO2/2 |  | 14,90 | 7,67 | 500,61 | -13,46 | 16,41 | 0,22 |
| Sn50/N479 | CO2/1 |  | 18,89 | 8,24 | 598,88 | -14,23 | 21,55 | 0,24 |
| Sn51/N481 | CO2/1 |  | -29,50 | -1,60 | 797,29 | -1,28 | -40,06 | 0,24 |
| Sn51/N481 | CO2/2 |  | -24,93 | -0,53 | 667,18 | -2,64 | -34,21 | 0,22 |
| Sn52/N483 | CO2/2 |  | 18,15 | 7,44 | 353,15 | -13,24 | 20,97 | 0,15 |
| Sn52/N483 | CO2/1 |  | 22,75 | 7,95 | 421,10 | -13,95 | 26,90 | 0,16 |
| Sn53/N485 | CO2/2 |  | 11,34 | -7,93 | 912,15 | 6,78 | 12,54 | 0,26 |
| Sn53/N485 | CO2/1 |  | 14,52 | -10,62 | 1097,06 | 10,23 | 16,65 | 0,29 |
| Sn54/N487 | CO2/2 |  | 17,86 | 10,57 | 893,47 | -17,24 | 21,61 | -0,03 |
| Sn54/N487 | CO2/1 |  | 22,24 | 11,73 | 1074,48 | -18,79 | 27,29 | -0,05 |
| Sn55/N489 | CO2/1 |  | -23,37 | 21,38 | 789,37 | -30,70 | -31,21 | -0,08 |
| Sn55/N489 | CO2/2 |  | -19,52 | 18,40 | 656,26 | -26,85 | -26,32 | -0,05 |
| Sn56/N491 | CO2/2 |  | 14,98 | -6,52 | 382,69 | 5,13 | 18,08 | 0,13 |
| Sn56/N491 | CO2/1 |  | 18,58 | -8,90 | 456,28 | 8,17 | 22,74 | 0,15 |
| Sn57/N493 | CO2/2 |  | 15,95 | -7,56 | 498,69 | 6,56 | 19,57 | 0,01 |
| Sn57/N493 | CO2/1 |  | 19,65 | -10,08 | 596,43 | 9,77 | 24,39 | -0,01 |
| Sn58/N495 | CO2/1 |  | -19,38 | 17,24 | 715,92 | -24,98 | -25,80 | 0,08 |
| Sn58/N495 | CO2/2 |  | -16,30 | 14,82 | 597,46 | -21,88 | -21,88 | 0,08 |
| Sn59/N497 | CO2/2 |  | 10,42 | -13,23 | 678,71 | 14,06 | 12,56 | 0,10 |
| Sn59/N497 | CO2/1 |  | 12,96 | -16,87 | 812,27 | 18,73 | 15,86 | 0,10 |
| Sn60/N499 | CO2/2 |  | 10,63 | -10,55 | 830,62 | 10,77 | 13,12 | 0,02 |
| Sn60/N499 | CO2/1 |  | 13,10 | -13,63 | 995,19 | 14,70 | 16,34 | 0,01 |
| Sn61/N501 | CO2/1 |  | -10,57 | 26,27 | 774,60 | -36,27 | -14,22 | -0,05 |
| Sn61/N501 | CO2/2 |  | -8,93 | 22,32 | 649,53 | -31,19 | -12,15 | -0,03 |
| Sn62/N503 | CO2/2 |  | 3,11 | -15,75 | 785,35 | 17,72 | 3,46 | 0,12 |
| Sn62/N503 | CO2/1 |  | 4,01 | -19,80 | 941,19 | 22,91 | 4,63 | 0,13 |
| Sn63/N505 | CO2/2 |  | 3,99 | -16,56 | 778,72 | 18,96 | 4,75 | -0,05 |
| Sn63/N505 | CO2/1 |  | 4,96 | -20,72 | 933,16 | 24,28 | 6,04 | -0,07 |
| Sn64/N507 | CO2/1 |  | -2,05 | 25,97 | 782,93 | -35,56 | -3,22 | 0,06 |
| Sn64/N507 | CO2/2 |  | -1,89 | 21,99 | 656,45 | -30,44 | -3,04 | 0,06 |
| Sn65/N509 | CO2/1 |  | -3,94 | -18,65 | 972,93 | 21,88 | -5,48 | 0,27 |
| Sn65/N509 | CO2/2 |  | -3,39 | -14,89 | 811,95 | 17,06 | -4,80 | 0,23 |
| Sn66/N511 | CO2/2 |  | 3,87 | 20,55 | 648,01 | -28,21 | 4,26 | -0,07 |
| Sn66/N511 | CO2/1 |  | 4,91 | 24,33 | 771,87 | -33,09 | 5,61 | -0,10 |
| Sn67/N513 | CO2/1 |  | -8,30 | -23,34 | 915,89 | 28,17 | -11,12 | 0,22 |
| Sn67/N513 | CO2/2 |  | -6,98 | -18,87 | 764,03 | 22,47 | -9,45 | 0,19 |
| Sn68/N515 | CO2/1 |  | -10,03 | -18,54 | 973,83 | 22,45 | -13,48 | 0,28 |
| Sn68/N515 | CO2/2 |  | -8,41 | -14,94 | 813,67 | 17,84 | -11,42 | 0,25 |
| Sn69/N517 | CO2/1 |  | -13,66 | -8,10 | 794,61 | 9,39 | -18,50 | 0,72 |
| Sn69/N517 | CO2/2 |  | -11,43 | -6,49 | 659,95 | 7,33 | -15,63 | 0,61 |
| Sn70/N519 | CO2/2 |  | 7,24 | 16,29 | 666,42 | -22,15 | 8,20 | 0,34 |
| Sn70/N519 | CO2/1 |  | 9,04 | 19,48 | 798,56 | -26,27 | 10,50 | 0,39 |
| Sn71/N521 | CO2/2 |  | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn72/N523 | CO2/1 |  | -11,91 | -32,29 | 537,76 | 39,45 | -16,53 | 0,31 |
| Sn72/N523 | CO2/2 |  | -10,17 | -26,28 | 451,93 | 31,75 | -14,31 | 0,27 |
| Sn73/N525 | CO2/1 |  | -19,05 | -12,76 | 743,98 | 14,46 | -26,46 | 1,79 |
| Sn73/N525 | CO2/2 |  | -16,10 | -10,12 | 621,05 | 11,13 | -22,61 | 1,51 |
| Sn74/N527 | CO2/2 |  | 0,40 | -27,57 | 462,92 | 33,23 | -0,51 | -0,06 |
| Sn74/N527 | CO2/1 |  | 0,83 | -33,98 | 552,17 | 41,44 | 0,06 | -0,08 |
| Sn75/N529 | CO2/2 |  | 11,68 | -24,83 | 475,49 | 29,51 | 14,00 | -0,04 |
| Sn75/N529 | CO2/1 |  | 14,50 | -30,75 | 566,87 | 37,10 | 17,66 | -0,06 |
| Sn76/N531 | CO2/2 |  | 18,95 | -18,33 | 406,38 | 21,07 | 23,10 | 0,03 |
| Sn76/N531 | CO2/1 |  | 23,50 | -23,02 | 485,14 | 27,10 | 28,98 | 0,03 |
| Sn77/N533 | CO2/2 |  | 27,66 | -6,72 | 516,15 | 5,85 | 34,00 | 0,37 |
| Sn77/N533 | CO2/1 |  | 34,22 | -9,07 | 618,89 | 8,83 | 42,46 | 0,43 |
| Sn78/N535 | CO2/2 |  | 27,87 | 0,00 | 515,97 | -2,64 | 33,52 | -0,05 |
| Sn78/N535 | CO2/1 |  | 34,53 | -0,80 | 616,43 | -1,62 | 42,09 | -0,10 |
| Sn79/N537 | CO2/2 |  | 24,57 | 13,96 | 407,91 | -20,68 | 28,75 | 0,13 |
| Sn79/N537 | CO2/1 |  | 30,65 | 16,11 | 486,43 | -23,49 | 36,56 | 0,12 |
| Sn80/N539 | CO2/2 |  | 19,51 | 22,12 | 473,67 | -30,83 | 21,57 | 0,12 |
| Sn80/N539 | CO2/1 |  | 24,61 | 26,08 | 565,07 | -35,93 | 28,10 | 0,12 |
| Sn81/N541 | CO2/2 |  | 9,80 | 29,72 | 460,49 | -40,24 | 8,53 | 0,25 |
| Sn81/N541 | CO2/1 |  | 13,00 | 35,36 | 549,29 | -47,49 | 12,58 | 0,27 |
| Sn82/N543 | CO2/2 |  | -1,74 | 32,47 | 475,95 | -43,44 | -6,74 | 0,10 |
| Sn82/N543 | CO2/1 |  | -0,87 | 38,77 | 566,83 | -51,53 | -5,75 | 0,10 |
| Sn83/N545 | CO2/1 |  | -11,87 | 22,01 | 644,86 | -29,88 | -20,34 | -1,61 |
| Sn83/N545 | CO2/2 |  | -10,83 | 18,49 | 539,96 | -25,33 | -18,86 | -1,33 |
| Sn84/N547 | CO2/1 |  | -49,95 | 2,44 | 658,75 | -7,17 | -65,89 | -0,04 |
| Sn84/N547 | CO2/2 |  | -41,57 | 2,96 | 552,09 | -7,83 | -55,19 | -0,02 |
| Sn85/N549 | CO2/1 |  | -41,90 | 30,89 | 656,07 | -43,96 | -54,62 | 0,33 |
| Sn85/N549 | CO2/2 |  | -34,73 | 26,44 | 549,38 | -38,15 | -45,51 | 0,30 |
| Sn86/N552 | CO2/1 |  | -5,73 | -9,44 | 747,13 | 9,98 | -11,12 | 0,03 |
| Sn86/N552 | CO2/2 |  | -5,47 | -7,52 | 618,65 | 7,58 | -10,64 | 0,04 |
| Sn87/N557 | CO2/2 |  | 9,70 | 1,15 | 470,48 | -1,67 | 11,80 | 0,21 |
| Sn87/N557 | CO2/1 |  | 11,97 | 1,26 | 569,09 | -1,79 | 14,73 | 0,23 |
| Sn88/N559 | CO2/2 |  | 0,61 | -2,77 | 489,03 | 2,95 | -0,71 | 0,30 |
| Sn88/N559 | CO2/1 |  | 1,09 | -3,51 | 590,59 | 3,91 | -0,12 | 0,33 |
| Sn89/N561 | CO2/2 |  | 0,53 | -0,87 | 433,08 | 0,35 | -1,33 | 0,28 |
| Sn89/N561 | CO2/1 |  | 1,16 | -1,25 | 525,39 | 0,82 | -0,57 | 0,30 |
| Sn90/N563 | CO2/1 |  | -10,60 | 3,76 | 343,68 | -5,84 | -16,47 | 0,29 |
| Sn90/N563 | CO2/2 |  | -9,25 | 3,30 | 282,40 | -5,22 | -14,65 | 0,27 |
| Sn91/N565 | CO2/1 |  | -5,68 | 10,63 | 526,51 | -14,91 | -10,78 | 0,25 |
| Sn91/N565 | CO2/2 |  | -5,35 | 8,99 | 435,39 | -12,78 | -10,24 | 0,23 |
| Sn92/N567 | CO2/1 |  | -5,19 | 2,13 | 654,47 | -4,12 | -10,93 | 0,18 |
| Sn92/N567 | CO2/2 |  | -5,03 | 2,03 | 541,57 | -3,95 | -10,58 | 0,17 |
| Sn93/N569 | CO2/1 |  | -11,85 | 2,08 | 664,69 | -4,14 | -20,06 | 0,11 |
| Sn93/N569 | CO2/2 |  | -10,65 | 2,06 | 552,89 | -4,07 | -18,34 | 0,10 |
| Sn94/N571 | CO2/1 |  | -10,61 | -2,40 | 583,74 | 1,64 | -18,76 | 0,10 |
| Sn94/N571 | CO2/2 |  | -9,69 | -1,79 | 482,78 | 0,90 | -17,41 | 0,10 |
| Sn95/N573 | CO2/2 |  | -1,85 | 2,00 | 360,89 | -3,93 | -7,40 | -0,03 |
| Sn95/N573 | CO2/1 |  | -0,95 | 2,06 | 434,82 | -4,05 | -6,38 | -0,04 |
| Sn96/N575 | CO2/2 |  | -2,93 | -1,98 | 323,26 | 1,26 | -8,74 | -0,01 |
| Sn96/N575 | CO2/1 |  | -2,25 | -2,75 | 390,08 | 2,22 | -8,00 | -0,02 |
| Sn97/N577 | CO2/2 |  | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO2/1 | 3,113 | -144,65 | 223,50 | 127,66 | 0,00 | -0,53 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO2/1 | 0,481 | 0,11 | 0,11 | 173,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO2/2 | 2,236 | 0,02 | 0,04 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO2/2 | 0,000 | 0,04 | 0,04 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO2/1 | 1,359 | 0,08 | 0,08 | 173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO2/2 | 3,113 | -143,61 | 215,43 | 95,58 | 0,00 | -0,57 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/1 | 10,178 | -324,94 | 26,64 | 398,89 | 0,00 | -1,53 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/1 | 51,594 | 11,32 | 72,15 | 384,49 | 0,00 | -4,29 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/1 | 11,164 | -18,64 | -66,50 | 150,95 | 0,00 | -2,73 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/1 | 0,000 | -144,65 | 223,50 | 127,66 | 0,00 | -0,53 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/2 | 45,678 | -40,32 | -14,26 | 51,80 | 0,00 | -9,41 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/1 | 52,580 | -156,92 | 131,03 | 719,56 | 0,00 | -1,44 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/2 | 0,000 | -143,61 | 215,43 | 95,58 | 0,00 | -0,57 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO2/2 | 43,705 | -39,01 | -8,51 | 56,03 | 0,00 | -9,47 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO2/1 | 4,068 | -176,24 | 249,17 | -473,89 | 0,00 | -2,55 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO2/1 | 3,051 | -80,75 | 63,34 | -459,29 | 0,00 | -7,24 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO2/2 | 3,051 | -81,72 | 63,27 | -455,04 | 0,00 | -7,52 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO2/1 | 0,000 | -156,92 | 131,03 | 719,56 | 0,00 | -1,44 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO2/2 | 0,000 | -153,00 | 126,74 | 706,41 | 0,00 | -1,47 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO2/2 | 6,750 | -20,71 | 27,40 | 9,44 | 0,00 | -0,69 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO2/1 | 0,964 | -4,25 | 5,68 | 4,22 | 0,00 | -0,86 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO2/2 | 0,000 | -5,97 | 8,19 | -13,43 | 0,00 | -0,47 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO2/1 | 3,857 | -11,90 | 17,79 | 28,14 | 0,00 | -0,68 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO2/2 | 0,964 | -4,50 | 5,80 | -1,72 | 0,00 | -0,92 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO2/1 | 0,000 | -4,62 | 6,32 | -9,50 | 0,00 | -0,44 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO2/2 | 2,202 | -30,35 | 35,57 | 21,17 | 0,00 | -0,50 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO2/1 | 0,000 | -19,99 | 26,36 | 10,56 | 0,00 | -0,71 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO2/1 | 4,403 | -20,40 | 24,09 | 40,22 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO2/2 | 0,000 | -20,71 | 27,40 | 9,44 | 0,00 | -0,69 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO2/2 | 0,000 | -22,85 | 26,51 | 36,03 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO2/1 | 3,303 | 3,23 | 13,36 | 62,65 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO2/2 | 3,303 | 1,04 | 12,58 | 67,27 | 0,00 | 4,82 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO2/2 | 4,403 | -12,86 | 29,33 | 53,42 | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO2/2 | 1,101 | -15,25 | 19,10 | 31,69 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |

31.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Kombinace : CO1

| Podpora | Stav | dx [m] | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn9/N328 | CO1/3 |  | -15,25 | 0,56 | 522,11 | -2,50 | -26,67 | 0,06 |
| Sn9/N328 | CO1/2 |  | -10,45 | 0,59 | 328,76 | -2,05 | -18,54 | 0,05 |
| Sn9/N328 | CO1/4 |  | -12,09 | 0,25 | 440,59 | -1,66 | -20,89 | 0,05 |
| Sn9/N328 | CO1/5 |  | -14,10 | 0,80 | 443,83 | -2,76 | -25,03 | 0,06 |
| Sn10/N330 | CO1/3 |  | -13,72 | 3,72 | 410,01 | -6,44 | -24,67 | 0,02 |
| Sn10/N330 | CO1/2 |  | -9,51 | 2,53 | 258,66 | -4,46 | -17,32 | 0,02 |
| Sn10/N330 | CO1/4 |  | -10,77 | 2,96 | 345,55 | -5,06 | -19,16 | 0,01 |
| Sn10/N330 | CO1/5 |  | -12,84 | 3,42 | 349,19 | -6,02 | -23,38 | 0,02 |
| Sn11/N332 | CO1/3 |  | -13,53 | 7,14 | 564,92 | -10,66 | -24,29 | 0,06 |
| Sn11/N332 | CO1/2 |  | -9,43 | 4,73 | 357,80 | -7,16 | -17,13 | 0,04 |
| Sn12/N334 | CO1/5 |  | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn12/N334 | CO1/2 |  | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn13/N336 | CO1/5 |  | -0,50 | 2,76 | 838,19 | -4,75 | -7,57 | 0,52 |
| Sn13/N336 | CO1/4 |  | 1,76 | 2,32 | 815,54 | -3,89 | -3,01 | 0,49 |
| Sn13/N336 | CO1/2 |  | -0,37 | 2,05 | 620,88 | -3,52 | -5,61 | 0,39 |
| Sn13/N336 | CO1/3 |  | 0,99 | 2,95 | 974,45 | -5,01 | -5,75 | 0,59 |
| Sn1/N381 | CO1/3 |  | -10,82 | -0,03 | 807,61 | -2,36 | -19,37 | 0,13 |
| Sn1/N381 | CO1/2 |  | -7,60 | 0,20 | 514,71 | -2,00 | -13,70 | 0,10 |
| Sn1/N381 | CO1/4 |  | -8,40 | -0,23 | 675,79 | -1,52 | -14,95 | 0,10 |
| Sn1/N381 | CO1/5 |  | -10,26 | 0,27 | 694,86 | -2,70 | -18,49 | 0,13 |
| Sn2/N383 | CO1/2 |  | 4,64 | -5,32 | 657,61 | 4,47 | 2,18 | 0,08 |
| Sn2/N383 | CO1/3 |  | 8,12 | -8,86 | 1032,01 | 8,12 | 5,17 | 0,10 |
| Sn2/N383 | CO1/6 |  | 7,98 | -8,51 | 961,00 | 8,10 | 5,68 | 0,08 |
| Sn2/N383 | CO1/4 |  | 7,30 | -7,72 | 863,67 | 7,44 | 5,36 | 0,07 |
| Sn2/N383 | CO1/5 |  | 6,26 | -7,18 | 887,77 | 6,04 | 2,94 | 0,11 |
| Sn3/N385 | CO1/2 |  | 7,08 | 7,08 | 664,13 | -11,43 | 4,89 | 0,16 |
| Sn3/N385 | CO1/3 |  | 12,04 | 10,48 | 1042,31 | -16,68 | 9,61 | 0,22 |
| Sn3/N385 | CO1/6 |  | 11,67 | 9,44 | 970,61 | -14,90 | 9,92 | 0,19 |
| Sn4/N387 | CO1/5 |  | -2,58 | 15,77 | 828,83 | -22,96 | -9,41 | 0,24 |
| Sn4/N387 | CO1/4 |  | -0,93 | 14,40 | 806,03 | -20,58 | -5,96 | 0,20 |
| Sn4/N387 | CO1/2 |  | -1,91 | 11,68 | 613,95 | -17,01 | -6,97 | 0,18 |
| Sn4/N387 | CO1/3 |  | -1,90 | 17,67 | 963,28 | -25,46 | -8,71 | 0,26 |
| Sn5/N389 | CO1/3 |  | -9,32 | 6,74 | 779,95 | -11,03 | -18,26 | 0,23 |
| Sn5/N389 | CO1/2 |  | -6,74 | 4,68 | 497,62 | -7,72 | -13,19 | 0,16 |
| Sn6/N391 | CO1/5 |  | -0,33 | -11,15 | 567,74 | 12,76 | -3,65 | 0,44 |
| Sn6/N391 | CO1/4 |  | 0,64 | -11,43 | 554,45 | 13,49 | -1,66 | 0,38 |
| Sn6/N391 | CO1/3 |  | 0,29 | -13,37 | 661,47 | 15,59 | -2,92 | 0,48 |
| Sn6/N391 | CO1/2 |  | -0,25 | -8,26 | 420,55 | 9,45 | -2,71 | 0,32 |
| Sn7/N393 | CO1/2 |  | 1,50 | 3,83 | 685,60 | -6,55 | -0,74 | 0,10 |
| Sn7/N393 | CO1/6 |  | 3,12 | 4,97 | 991,46 | -8,32 | 0,84 | 0,11 |
| Sn7/N393 | CO1/3 |  | 3,00 | 5,57 | 1068,63 | -9,40 | 0,19 | 0,13 |
| Sn7/N393 | CO1/5 |  | 2,02 | 5,17 | 925,56 | -8,84 | -0,99 | 0,14 |
| Sn7/N393 | CO1/4 |  | 2,90 | 4,40 | 889,99 | -7,35 | 0,95 | 0,09 |
| Sn8/N395 | CO1/3 |  | -15,59 | 36,66 | 692,42 | -50,35 | -23,86 | -0,20 |
| Sn8/N395 | CO1/2 |  | -10,42 | 23,66 | 448,16 | -32,74 | -16,16 | -0,11 |
| Sn98/N397 | CO1/3 |  | -31,62 | 29,32 | 663,44 | -41,63 | -45,12 | 0,11 |
| Sn98/N397 | CO1/2 |  | -20,58 | 19,08 | 428,81 | -27,38 | -29,67 | 0,08 |
| Sn98/N397 | CO1/4 |  | -26,06 | 24,17 | 549,59 | -34,06 | -36,90 | 0,07 |
| Sn98/N397 | CO1/5 |  | -27,78 | 25,76 | 578,90 | -36,96 | -40,06 | 0,11 |
| Sn99/N399 | CO1/3 |  | -42,94 | 8,71 | 703,85 | -15,32 | -60,57 | 0,23 |
| Sn99/N399 | CO1/2 |  | -27,87 | 6,05 | 454,89 | -10,76 | -39,70 | 0,16 |
| Sn100/N401 | CO1/3 |  | -37,74 | -14,18 | 597,31 | 14,66 | -54,72 | -0,01 |
| Sn100/N401 | CO1/2 |  | -24,70 | -8,51 | 386,23 | 8,33 | -36,22 | 0,01 |
| Sn100/N401 | CO1/4 |  | -30,99 | -12,36 | 494,66 | 13,22 | -44,53 | -0,02 |
| Sn100/N401 | CO1/5 |  | -33,35 | -11,49 | 521,42 | 11,24 | -48,90 | 0,01 |
| Sn101/N403 | CO1/3 |  | -25,63 | -18,35 | 568,42 | 20,58 | -39,66 | 1,11 |
| Sn101/N403 | CO1/2 |  | -17,14 | -11,22 | 368,25 | 12,23 | -26,89 | 0,72 |
| Sn102/N405 | CO1/5 |  | -6,93 | -2,22 | 831,42 | 0,66 | -15,54 | 0,20 |
| Sn102/N405 | CO1/4 |  | -4,94 | -2,80 | 799,35 | 1,91 | -11,49 | 0,18 |
| Sn102/N405 | CO1/6 |  | -5,70 | -3,04 | 890,50 | 1,99 | -13,19 | 0,20 |
| Sn102/N405 | CO1/2 |  | -5,13 | -1,65 | 615,86 | 0,49 | -11,51 | 0,15 |
| Sn102/N405 | CO1/3 |  | -6,79 | -3,03 | 959,86 | 1,66 | -15,52 | 0,22 |
| Sn14/N407 | CO1/5 |  | -6,24 | -1,38 | 417,73 | -0,21 | -14,70 | 0,15 |
| Sn14/N407 | CO1/4 |  | -4,26 | -1,85 | 402,67 | 0,85 | -10,65 | 0,13 |
| Sn14/N407 | CO1/6 |  | -4,94 | -2,00 | 448,46 | 0,83 | -12,26 | 0,15 |
| Sn14/N407 | CO1/2 |  | -4,62 | -1,02 | 309,43 | -0,15 | -10,89 | 0,11 |
| Sn14/N407 | CO1/3 |  | -5,99 | -1,96 | 483,00 | 0,50 | -14,54 | 0,16 |
| Sn15/N409 | CO1/2 |  | 0,95 | 5,16 | 213,16 | -7,96 | -1,80 | 0,24 |
| Sn15/N409 | CO1/6 |  | 2,55 | 6,99 | 306,39 | -10,56 | -0,34 | 0,30 |
| Sn15/N409 | CO1/3 |  | 2,30 | 7,71 | 330,94 | -11,74 | -1,22 | 0,34 |
| Sn15/N409 | CO1/5 |  | 1,28 | 6,96 | 287,76 | -10,74 | -2,43 | 0,32 |
| Sn15/N409 | CO1/4 |  | 2,41 | 6,22 | 274,84 | -9,38 | -0,07 | 0,27 |
| Sn16/N411 | CO1/2 |  | 16,78 | 12,92 | 343,81 | -16,80 | 21,43 | -0,17 |
| Sn16/N411 | CO1/3 |  | 26,42 | 20,39 | 529,02 | -26,42 | 33,81 | -0,28 |
| Sn17/N413 | CO1/2 |  | 18,38 | 35,73 | 515,04 | -46,78 | 23,56 | -0,02 |
| Sn17/N413 | CO1/3 |  | 28,95 | 55,82 | 797,22 | -72,88 | 37,16 | -0,05 |
| Sn17/N413 | CO1/6 |  | 27,02 | 51,85 | 736,85 | -67,60 | 34,69 | -0,06 |
| Sn18/N415 | CO1/2 |  | 12,03 | 41,44 | 496,61 | -54,69 | 15,54 | 0,21 |
| Sn18/N415 | CO1/3 |  | 18,92 | 64,65 | 769,00 | -85,01 | 24,47 | 0,30 |
| Sn19/N417 | CO1/2 |  | 2,83 | 44,21 | 500,21 | -58,70 | 3,69 | 0,03 |
| Sn19/N417 | CO1/3 |  | 4,48 | 68,87 | 774,42 | -91,07 | 5,86 | 0,03 |
| Sn19/N417 | CO1/4 |  | 3,78 | 57,34 | 641,83 | -75,59 | 4,96 | 0,02 |
| Sn19/N417 | CO1/5 |  | 3,82 | 59,68 | 675,28 | -79,25 | 4,98 | 0,04 |
| Sn20/N419 | CO1/3 |  | -8,35 | 68,17 | 773,68 | -90,61 | -10,66 | 0,03 |
| Sn20/N419 | CO1/2 |  | -5,34 | 43,82 | 499,75 | -58,54 | -6,84 | 0,03 |
| Sn20/N419 | CO1/4 |  | -6,97 | 56,69 | 641,21 | -75,08 | -8,88 | 0,02 |
| Sn20/N419 | CO1/5 |  | -7,21 | 59,16 | 674,67 | -79,03 | -9,23 | 0,04 |
| Sn21/N421 | CO1/3 |  | -22,14 | 66,29 | 770,37 | -88,67 | -28,50 | 0,04 |
| Sn21/N421 | CO1/2 |  | -14,13 | 42,70 | 497,65 | -57,44 | -18,23 | 0,03 |
| Sn21/N421 | CO1/4 |  | -18,50 | 55,06 | 638,43 | -73,34 | -23,79 | 0,02 |
| Sn21/N421 | CO1/5 |  | -19,08 | 57,64 | 671,83 | -77,55 | -24,61 | 0,05 |
| Sn22/N423 | CO1/3 |  | -33,95 | 59,94 | 790,82 | -80,95 | -43,78 | 0,00 |
| Sn22/N423 | CO1/2 |  | -21,67 | 38,71 | 510,83 | -52,65 | -28,01 | 0,01 |
| Sn22/N423 | CO1/4 |  | -28,37 | 49,68 | 655,40 | -66,75 | -36,54 | -0,01 |
| Sn22/N423 | CO1/5 |  | -29,26 | 52,26 | 689,62 | -71,08 | -37,81 | 0,01 |
| Sn23/N425 | CO1/3 |  | -46,79 | 48,56 | 672,23 | -66,76 | -60,68 | 0,15 |
| Sn23/N425 | CO1/2 |  | -29,90 | 31,52 | 434,51 | -43,73 | -38,87 | 0,11 |
| Sn24/N427 | CO1/3 |  | -48,11 | 42,84 | 507,27 | -59,95 | -62,60 | 0,25 |
| Sn24/N427 | CO1/2 |  | -30,75 | 27,93 | 328,27 | -39,49 | -40,14 | 0,17 |
| Sn25/N429 | CO1/3 |  | -54,40 | 34,33 | 380,84 | -49,18 | -71,13 | -0,02 |
| Sn25/N429 | CO1/2 |  | -34,78 | 22,55 | 247,27 | -32,71 | -45,63 | 0,00 |
| Sn25/N429 | CO1/4 |  | -45,42 | 28,11 | 314,46 | -39,88 | -59,24 | -0,03 |
| Sn25/N429 | CO1/5 |  | -46,95 | 30,44 | 333,81 | -44,15 | -61,59 | 0,00 |
| Sn26/N431 | CO1/3 |  | -63,60 | 9,14 | 381,21 | -17,88 | -84,92 | 0,35 |
| Sn26/N431 | CO1/2 |  | -40,90 | 6,66 | 247,34 | -13,04 | -54,93 | 0,23 |
| Sn27/N433 | CO1/3 |  | -64,09 | -1,93 | 496,60 | -3,44 | -86,24 | 0,00 |
| Sn27/N433 | CO1/2 |  | -41,34 | -0,40 | 321,37 | -3,82 | -55,99 | 0,01 |
| Sn27/N433 | CO1/6 |  | -59,30 | -2,44 | 458,58 | -1,93 | -79,50 | -0,01 |
| Sn27/N433 | CO1/5 |  | -55,80 | -0,54 | 433,85 | -5,15 | -75,58 | 0,01 |
| Sn27/N433 | CO1/4 |  | -53,18 | -2,38 | 411,02 | -1,37 | -71,21 | -0,01 |
| Sn28/N435 | CO1/3 |  | -66,88 | -6,87 | 662,90 | 2,82 | -90,46 | 0,00 |
| Sn28/N435 | CO1/2 |  | -43,22 | -3,54 | 428,27 | 0,17 | -58,87 | 0,02 |
| Sn28/N435 | CO1/6 |  | -61,81 | -7,05 | 612,70 | 3,90 | -83,28 | -0,01 |
| Sn28/N435 | CO1/4 |  | -55,41 | -6,52 | 549,32 | 3,87 | -74,57 | -0,01 |
| Sn28/N435 | CO1/5 |  | -58,34 | -4,77 | 578,17 | 0,23 | -79,48 | 0,02 |
| Sn29/N437 | CO1/3 |  | -62,31 | -24,85 | 789,71 | 26,42 | -85,46 | 0,16 |
| Sn29/N437 | CO1/2 |  | -40,41 | -15,09 | 510,06 | 15,37 | -55,90 | 0,11 |
| Sn30/N439 | CO1/3 |  | -57,20 | -37,98 | 771,37 | 43,91 | -79,83 | 0,21 |
| Sn30/N439 | CO1/2 |  | -37,28 | -23,52 | 498,19 | 26,64 | -52,54 | 0,14 |
| Sn31/N441 | CO1/3 |  | -47,15 | -47,10 | 773,09 | 56,34 | -67,51 | 0,14 |
| Sn31/N441 | CO1/2 |  | -30,95 | -29,43 | 499,26 | 34,75 | -44,84 | 0,10 |
| Sn32/N443 | CO1/3 |  | -35,22 | -54,74 | 770,19 | 66,87 | -52,54 | 0,20 |
| Sn32/N443 | CO1/2 |  | -23,41 | -34,39 | 497,36 | 41,64 | -35,41 | 0,13 |
| Sn33/N445 | CO1/3 |  | -22,47 | -60,26 | 775,47 | 74,63 | -36,31 | 0,26 |
| Sn33/N445 | CO1/2 |  | -15,32 | -38,00 | 500,74 | 46,78 | -25,13 | 0,17 |
| Sn34/N447 | CO1/5 |  | -8,94 | -51,75 | 662,09 | 64,20 | -18,81 | 0,14 |
| Sn34/N447 | CO1/4 |  | -6,42 | -51,07 | 629,67 | 63,88 | -13,80 | 0,12 |
| Sn34/N447 | CO1/3 |  | -8,80 | -60,66 | 759,55 | 75,63 | -18,71 | 0,16 |
| Sn34/N447 | CO1/2 |  | -6,62 | -38,33 | 490,44 | 47,56 | -13,94 | 0,11 |
| Sn35/N449 | CO1/5 |  | -1,71 | -38,85 | 687,08 | 48,05 | -9,59 | 0,99 |
| Sn35/N449 | CO1/4 |  | 0,71 | -38,54 | 653,50 | 48,07 | -4,69 | 0,94 |
| Sn35/N449 | CO1/3 |  | -0,32 | -45,69 | 788,27 | 56,78 | -7,90 | 1,14 |
| Sn35/N449 | CO1/2 |  | -1,27 | -28,78 | 508,95 | 35,59 | -7,10 | 0,74 |
| Sn36/N451 | CO1/3 |  | -20,97 | 19,75 | 521,75 | -27,09 | -33,84 | 0,22 |
| Sn36/N451 | CO1/2 |  | -14,18 | 12,73 | 331,67 | -17,61 | -23,25 | 0,15 |
| Sn37/N453 | CO1/5 |  | -7,08 | 27,29 | 676,88 | -36,93 | -15,84 | 0,02 |
| Sn37/N453 | CO1/4 |  | -4,93 | 26,17 | 651,07 | -35,04 | -11,48 | 0,00 |
| Sn37/N453 | CO1/2 |  | -5,25 | 20,22 | 501,40 | -27,36 | -11,73 | 0,01 |
| Sn37/N453 | CO1/3 |  | -6,86 | 31,46 | 781,66 | -42,31 | -15,66 | 0,01 |
| Sn38/N455 | CO1/5 |  | -0,36 | -13,22 | 722,23 | 14,96 | -7,05 | 0,09 |
| Sn38/N455 | CO1/4 |  | 1,56 | -13,55 | 689,06 | 15,87 | -3,03 | 0,06 |
| Sn38/N455 | CO1/3 |  | 0,92 | -15,86 | 830,08 | 18,31 | -5,52 | 0,09 |
| Sn38/N455 | CO1/2 |  | -0,27 | -9,80 | 534,99 | 11,08 | -5,22 | 0,07 |
| Sn39/N457 | CO1/3 |  | -11,34 | 31,12 | 1375,90 | -42,17 | -21,56 | 0,25 |
| Sn39/N457 | CO1/2 |  | -8,16 | 20,05 | 882,77 | -27,37 | -15,57 | 0,17 |
| Sn40/N459 | CO1/5 |  | -3,76 | 34,15 | 1007,32 | -46,34 | -11,57 | 0,18 |
| Sn40/N459 | CO1/4 |  | -1,61 | 32,50 | 968,63 | -43,57 | -7,20 | 0,15 |
| Sn40/N459 | CO1/2 |  | -2,79 | 25,30 | 746,17 | -34,32 | -8,57 | 0,14 |
| Sn40/N459 | CO1/3 |  | -2,94 | 39,19 | 1163,05 | -52,81 | -10,61 | 0,20 |
| Sn41/N461 | CO1/3 |  | -14,82 | -28,37 | 1022,20 | 33,98 | -25,71 | 0,10 |
| Sn41/N461 | CO1/2 |  | -10,31 | -17,74 | 659,05 | 20,97 | -18,11 | 0,07 |
| Sn42/N463 | CO1/5 |  | -1,08 | 31,55 | 1098,73 | -43,56 | -7,98 | 0,16 |
| Sn42/N463 | CO1/4 |  | 1,05 | 29,85 | 1055,93 | -40,61 | -3,68 | 0,12 |
| Sn42/N463 | CO1/2 |  | -0,80 | 23,37 | 813,88 | -32,27 | -5,91 | 0,12 |
| Sn42/N463 | CO1/3 |  | 0,21 | 36,08 | 1268,17 | -49,40 | -6,42 | 0,16 |
| Sn43/N465 | CO1/2 |  | 7,13 | 21,01 | 776,50 | -29,57 | 4,58 | 0,26 |
| Sn43/N465 | CO1/3 |  | 12,54 | 32,27 | 1209,87 | -44,96 | 9,86 | 0,38 |
| Sn43/N465 | CO1/6 |  | 12,35 | 29,70 | 1122,27 | -41,15 | 10,51 | 0,34 |
| Sn44/N467 | CO1/3 |  | -24,00 | -21,44 | 1025,37 | 24,33 | -37,05 | 0,33 |
| Sn44/N467 | CO1/2 |  | -16,12 | -13,22 | 660,57 | 14,62 | -25,25 | 0,22 |
| Sn45/N469 | CO1/3 |  | -32,49 | -13,78 | 1023,97 | 13,71 | -47,02 | -0,04 |
| Sn45/N469 | CO1/2 |  | -21,44 | -8,22 | 659,62 | 7,62 | -31,42 | -0,01 |
| Sn45/N469 | CO1/6 |  | -29,68 | -13,27 | 947,93 | 13,63 | -42,65 | -0,05 |
| Sn46/N471 | CO1/2 |  | 8,39 | 21,88 | 773,11 | -31,15 | 6,52 | -0,08 |
| Sn46/N471 | CO1/3 |  | 14,47 | 33,48 | 1204,82 | -47,15 | 12,76 | -0,15 |
| Sn46/N471 | CO1/6 |  | 14,13 | 30,74 | 1117,71 | -43,04 | 13,15 | -0,15 |
| Sn47/N473 | CO1/2 |  | 12,09 | 13,17 | 841,49 | -20,22 | 11,85 | 0,18 |
| Sn47/N473 | CO1/3 |  | 20,13 | 19,78 | 1311,06 | -29,91 | 20,87 | 0,25 |
| Sn48/N475 | CO1/2 |  | 14,98 | 15,44 | 645,55 | -23,48 | 16,07 | 0,04 |
| Sn48/N475 | CO1/3 |  | 24,53 | 23,18 | 1005,61 | -34,77 | 27,20 | 0,04 |
| Sn48/N475 | CO1/4 |  | 21,13 | 18,78 | 837,15 | -27,86 | 23,94 | 0,02 |
| Sn48/N475 | CO1/5 |  | 20,23 | 20,85 | 871,49 | -31,70 | 21,69 | 0,06 |
| Sn49/N477 | CO1/3 |  | -36,47 | 1,99 | 937,16 | -7,15 | -50,94 | 0,28 |
| Sn49/N477 | CO1/2 |  | -23,81 | 1,92 | 603,01 | -5,84 | -33,60 | 0,20 |
| Sn49/N477 | CO1/4 |  | -30,00 | 1,05 | 778,86 | -4,79 | -41,57 | 0,22 |
| Sn49/N477 | CO1/5 |  | -32,14 | 2,60 | 814,06 | -7,89 | -45,36 | 0,26 |
| Sn50/N479 | CO1/2 |  | 14,90 | 7,67 | 500,61 | -13,46 | 16,41 | 0,22 |
| Sn50/N479 | CO1/3 |  | 24,31 | 10,95 | 779,00 | -18,98 | 27,55 | 0,32 |
| Sn51/N481 | CO1/3 |  | -38,46 | -1,84 | 1037,31 | -2,14 | -52,33 | 0,31 |
| Sn51/N481 | CO1/2 |  | -24,93 | -0,53 | 667,18 | -2,64 | -34,21 | 0,22 |
| Sn51/N481 | CO1/6 |  | -35,48 | -2,22 | 961,09 | -0,99 | -48,05 | 0,28 |
| Sn51/N481 | CO1/5 |  | -33,66 | -0,71 | 900,69 | -3,57 | -46,19 | 0,29 |
| Sn51/N481 | CO1/4 |  | -31,79 | -2,14 | 862,35 | -0,60 | -42,99 | 0,25 |
| Sn52/N483 | CO1/2 |  | 18,15 | 7,44 | 353,15 | -13,24 | 20,97 | 0,15 |
| Sn52/N483 | CO1/3 |  | 29,34 | 10,58 | 548,11 | -18,62 | 34,53 | 0,21 |
| Sn53/N485 | CO1/2 |  | 11,34 | -7,93 | 912,15 | 6,78 | 12,54 | 0,26 |
| Sn53/N485 | CO1/3 |  | 18,65 | -13,53 | 1425,55 | 12,78 | 21,24 | 0,38 |
| Sn53/N485 | CO1/6 |  | 17,79 | -13,13 | 1324,51 | 12,96 | 20,56 | 0,34 |
| Sn54/N487 | CO1/2 |  | 17,86 | 10,57 | 893,47 | -17,24 | 21,61 | -0,03 |
| Sn54/N487 | CO1/3 |  | 28,71 | 15,48 | 1396,24 | -24,91 | 35,14 | -0,06 |
| Sn54/N487 | CO1/6 |  | 27,07 | 13,87 | 1297,21 | -22,12 | 33,33 | -0,07 |
| Sn55/N489 | CO1/3 |  | -30,40 | 27,97 | 1025,72 | -40,29 | -40,66 | -0,10 |
| Sn55/N489 | CO1/2 |  | -19,52 | 18,40 | 656,26 | -26,85 | -26,32 | -0,05 |
| Sn55/N489 | CO1/6 |  | -28,18 | 25,59 | 953,05 | -36,61 | -37,54 | -0,10 |
| Sn56/N491 | CO1/2 |  | 14,98 | -6,52 | 382,69 | 5,13 | 18,08 | 0,13 |
| Sn56/N491 | CO1/3 |  | 24,00 | -11,30 | 593,90 | 10,12 | 29,30 | 0,19 |
| Sn56/N491 | CO1/6 |  | 22,59 | -11,05 | 549,71 | 10,45 | 27,74 | 0,17 |
| Sn57/N493 | CO1/2 |  | 15,95 | -7,56 | 498,69 | 6,56 | 19,57 | 0,01 |
| Sn57/N493 | CO1/3 |  | 25,42 | -12,85 | 775,86 | 12,23 | 31,48 | -0,01 |
| Sn57/N493 | CO1/6 |  | 23,87 | -12,45 | 719,10 | 12,35 | 29,69 | -0,02 |
| Sn57/N493 | CO1/4 |  | 21,51 | -11,33 | 645,29 | 11,38 | 26,80 | -0,02 |
| Sn57/N493 | CO1/5 |  | 21,53 | -10,21 | 673,24 | 8,86 | 26,43 | 0,01 |
| Sn58/N495 | CO1/3 |  | -25,24 | 22,54 | 930,96 | -32,80 | -33,65 | 0,11 |
| Sn58/N495 | CO1/2 |  | -16,30 | 14,82 | 597,46 | -21,88 | -21,88 | 0,08 |
| Sn58/N495 | CO1/4 |  | -20,92 | 18,44 | 775,15 | -26,54 | -27,76 | 0,08 |
| Sn58/N495 | CO1/5 |  | -22,01 | 20,01 | 806,58 | -29,54 | -29,54 | 0,11 |
| Sn59/N497 | CO1/2 |  | 10,42 | -13,23 | 678,71 | 14,06 | 12,56 | 0,10 |
| Sn59/N497 | CO1/3 |  | 16,73 | -21,68 | 1056,49 | 23,88 | 20,42 | 0,13 |
| Sn60/N499 | CO1/2 |  | 10,63 | -10,55 | 830,62 | 10,77 | 13,12 | 0,02 |
| Sn60/N499 | CO1/3 |  | 16,94 | -17,48 | 1294,14 | 18,67 | 21,10 | 0,02 |
| Sn60/N499 | CO1/4 |  | 14,33 | -15,17 | 1077,48 | 16,67 | 17,95 | 0,01 |
| Sn60/N499 | CO1/5 |  | 14,35 | -14,25 | 1121,33 | 14,54 | 17,71 | 0,03 |
| Sn61/N501 | CO1/3 |  | -13,78 | 34,27 | 1008,19 | -47,44 | -18,57 | -0,06 |
| Sn61/N501 | CO1/2 |  | -8,93 | 22,32 | 649,53 | -31,19 | -12,15 | -0,03 |
| Sn61/N501 | CO1/6 |  | -12,71 | 31,54 | 933,26 | -43,43 | -17,05 | -0,06 |
| Sn62/N503 | CO1/2 |  | 3,11 | -15,75 | 785,35 | 17,72 | 3,46 | 0,12 |
| Sn62/N503 | CO1/3 |  | 5,14 | -25,52 | 1223,85 | 29,37 | 5,90 | 0,17 |
| Sn63/N505 | CO1/2 |  | 3,99 | -16,56 | 778,72 | 18,96 | 4,75 | -0,05 |
| Sn63/N505 | CO1/3 |  | 6,41 | -26,73 | 1213,43 | 31,18 | 7,77 | -0,09 |
| Sn64/N507 | CO1/3 |  | -2,72 | 33,87 | 1019,02 | -46,47 | -4,30 | 0,08 |
| Sn64/N507 | CO1/2 |  | -1,89 | 21,99 | 656,45 | -30,44 | -3,04 | 0,06 |
| Sn65/N509 | CO1/3 |  | -5,15 | -24,05 | 1265,16 | 28,09 | -7,20 | 0,35 |
| Sn65/N509 | CO1/2 |  | -3,39 | -14,89 | 811,95 | 17,06 | -4,80 | 0,23 |
| Sn66/N511 | CO1/2 |  | 3,87 | 20,55 | 648,01 | -28,21 | 4,26 | -0,07 |
| Sn66/N511 | CO1/3 |  | 6,32 | 31,71 | 1004,87 | -43,21 | 7,17 | -0,13 |
| Sn67/N513 | CO1/3 |  | -10,81 | -30,16 | 1190,89 | 36,32 | -14,52 | 0,29 |
| Sn67/N513 | CO1/2 |  | -6,98 | -18,87 | 764,03 | 22,47 | -9,45 | 0,19 |
| Sn68/N515 | CO1/3 |  | -13,05 | -23,95 | 1266,62 | 28,93 | -17,57 | 0,37 |
| Sn68/N515 | CO1/2 |  | -8,41 | -14,94 | 813,67 | 17,84 | -11,42 | 0,25 |
| Sn69/N517 | CO1/3 |  | -17,77 | -10,45 | 1032,33 | 12,06 | -24,12 | 0,94 |
| Sn69/N517 | CO1/2 |  | -11,43 | -6,49 | 659,95 | 7,33 | -15,63 | 0,61 |
| Sn70/N519 | CO1/2 |  | 7,24 | 16,29 | 666,42 | -22,15 | 8,20 | 0,34 |
| Sn70/N519 | CO1/3 |  | 11,66 | 25,34 | 1038,41 | -34,23 | 13,48 | 0,52 |
| Sn71/N521 | CO1/5 |  | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn71/N521 | CO1/2 |  | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn72/N523 | CO1/3 |  | -15,55 | -41,79 | 700,22 | 50,95 | -21,65 | 0,41 |
| Sn72/N523 | CO1/2 |  | -10,17 | -26,28 | 451,93 | 31,75 | -14,31 | 0,27 |
| Sn73/N525 | CO1/3 |  | -24,83 | -16,43 | 967,50 | 18,52 | -34,57 | 2,34 |
| Sn73/N525 | CO1/2 |  | -16,10 | -10,12 | 621,05 | 11,13 | -22,61 | 1,51 |
| Sn74/N527 | CO1/2 |  | 0,40 | -27,57 | 462,92 | 33,23 | -0,51 | -0,06 |
| Sn74/N527 | CO1/6 |  | 1,10 | -41,26 | 665,31 | 50,46 | 0,28 | -0,10 |
| Sn74/N527 | CO1/3 |  | 0,99 | -43,95 | 718,66 | 53,48 | -0,08 | -0,10 |
| Sn74/N527 | CO1/5 |  | 0,54 | -37,22 | 624,94 | 44,86 | -0,68 | -0,07 |
| Sn74/N527 | CO1/4 |  | 1,04 | -37,18 | 596,80 | 45,54 | 0,35 | -0,09 |
| Sn75/N529 | CO1/2 |  | 11,68 | -24,83 | 475,49 | 29,51 | 14,00 | -0,04 |
| Sn75/N529 | CO1/3 |  | 18,73 | -39,74 | 737,86 | 47,81 | 22,75 | -0,07 |
| Sn75/N529 | CO1/6 |  | 17,64 | -37,39 | 682,93 | 45,27 | 21,57 | -0,07 |
| Sn76/N531 | CO1/2 |  | 18,95 | -18,33 | 406,38 | 21,07 | 23,10 | 0,03 |
| Sn76/N531 | CO1/3 |  | 30,37 | -29,67 | 631,32 | 34,77 | 37,36 | 0,04 |
| Sn76/N531 | CO1/4 |  | 25,78 | -25,37 | 524,52 | 30,11 | 31,92 | 0,03 |
| Sn76/N531 | CO1/5 |  | 25,59 | -24,75 | 548,61 | 28,44 | 31,18 | 0,05 |
| Sn77/N533 | CO1/2 |  | 27,66 | -6,72 | 516,15 | 5,85 | 34,00 | 0,37 |
| Sn77/N533 | CO1/3 |  | 44,23 | -11,54 | 804,68 | 11,03 | 54,79 | 0,56 |
| Sn77/N533 | CO1/6 |  | 41,59 | -11,24 | 746,65 | 11,19 | 51,73 | 0,51 |
| Sn78/N535 | CO1/2 |  | 27,87 | 0,00 | 515,97 | -2,64 | 33,52 | -0,05 |
| Sn78/N535 | CO1/3 |  | 44,61 | -0,84 | 802,04 | -2,49 | 54,25 | -0,12 |
| Sn78/N535 | CO1/6 |  | 41,98 | -1,20 | 743,03 | -1,50 | 51,34 | -0,13 |
| Sn78/N535 | CO1/5 |  | 37,62 | 0,00 | 696,56 | -3,57 | 45,26 | -0,07 |
| Sn78/N535 | CO1/4 |  | 37,86 | -1,20 | 666,66 | -1,10 | 46,38 | -0,12 |
| Sn79/N537 | CO1/2 |  | 24,57 | 13,96 | 407,91 | -20,68 | 28,75 | 0,13 |
| Sn79/N537 | CO1/3 |  | 39,55 | 21,11 | 633,12 | -30,87 | 47,01 | 0,17 |
| Sn79/N537 | CO1/4 |  | 33,68 | 17,19 | 525,69 | -24,89 | 40,46 | 0,12 |
| Sn79/N537 | CO1/5 |  | 33,17 | 18,84 | 550,68 | -27,92 | 38,82 | 0,17 |
| Sn80/N539 | CO1/2 |  | 19,51 | 22,12 | 473,67 | -30,83 | 21,57 | 0,12 |
| Sn80/N539 | CO1/3 |  | 31,69 | 34,02 | 735,43 | -46,98 | 35,97 | 0,16 |
| Sn80/N539 | CO1/4 |  | 27,16 | 28,05 | 610,77 | -38,48 | 31,36 | 0,12 |
| Sn80/N539 | CO1/5 |  | 26,33 | 29,87 | 639,46 | -41,63 | 29,12 | 0,17 |
| Sn81/N541 | CO1/2 |  | 9,80 | 29,72 | 460,49 | -40,24 | 8,53 | 0,25 |
| Sn81/N541 | CO1/3 |  | 16,59 | 46,04 | 714,90 | -61,94 | 15,76 | 0,36 |
| Sn81/N541 | CO1/6 |  | 16,05 | 42,57 | 661,84 | -57,07 | 15,86 | 0,32 |
| Sn82/N543 | CO1/5 |  | -2,34 | 43,84 | 642,54 | -58,65 | -9,11 | 0,13 |
| Sn82/N543 | CO1/4 |  | -0,44 | 41,92 | 612,26 | -55,58 | -5,25 | 0,10 |
| Sn82/N543 | CO1/2 |  | -1,74 | 32,47 | 475,95 | -43,44 | -6,74 | 0,10 |
| Sn82/N543 | CO1/3 |  | -1,44 | 50,45 | 737,95 | -67,14 | -8,06 | 0,13 |
| Sn83/N545 | CO1/3 |  | -15,71 | 28,65 | 839,09 | -38,98 | -27,02 | -2,08 |
| Sn83/N545 | CO1/2 |  | -10,83 | 18,49 | 539,96 | -25,33 | -18,86 | -1,33 |
| Sn84/N547 | CO1/3 |  | -64,92 | 3,45 | 857,32 | -9,88 | -85,75 | -0,05 |
| Sn84/N547 | CO1/2 |  | -41,57 | 2,96 | 552,09 | -7,83 | -55,19 | -0,02 |
| Sn84/N547 | CO1/4 |  | -54,14 | 2,18 | 712,09 | -6,84 | -71,25 | -0,04 |
| Sn84/N547 | CO1/5 |  | -56,12 | 3,99 | 745,32 | -10,58 | -74,51 | -0,03 |
| Sn84/N547 | CO1/6 |  | -60,29 | 2,62 | 793,79 | -8,00 | -79,42 | -0,05 |
| Sn85/N549 | CO1/3 |  | -54,42 | 40,37 | 853,69 | -57,60 | -71,00 | 0,44 |
| Sn85/N549 | CO1/2 |  | -34,73 | 26,44 | 549,38 | -38,15 | -45,51 | 0,30 |
| Sn86/N552 | CO1/3 |  | -7,66 | -12,17 | 970,09 | 12,75 | -14,87 | 0,04 |
| Sn86/N552 | CO1/2 |  | -5,47 | -7,52 | 618,65 | 7,58 | -10,64 | 0,04 |
| Sn86/N552 | CO1/4 |  | -5,87 | -10,40 | 811,37 | 11,18 | -11,36 | 0,02 |
| Sn86/N552 | CO1/5 |  | -7,38 | -10,15 | 835,18 | 10,23 | -14,36 | 0,06 |
| Sn87/N557 | CO1/2 |  | 9,70 | 1,15 | 470,48 | -1,67 | 11,80 | 0,21 |
| Sn87/N557 | CO1/3 |  | 15,48 | 1,66 | 738,68 | -2,38 | 19,01 | 0,30 |
| Sn88/N559 | CO1/2 |  | 0,61 | -2,77 | 489,03 | 2,95 | -0,71 | 0,30 |
| Sn88/N559 | CO1/6 |  | 1,42 | -4,30 | 713,74 | 4,82 | 0,07 | 0,39 |
| Sn88/N559 | CO1/3 |  | 1,33 | -4,52 | 766,82 | 4,99 | -0,34 | 0,44 |
| Sn88/N559 | CO1/5 |  | 0,82 | -3,74 | 660,19 | 3,98 | -0,96 | 0,41 |
| Sn88/N559 | CO1/4 |  | 1,33 | -3,89 | 641,36 | 4,38 | 0,17 | 0,35 |
| Sn89/N561 | CO1/2 |  | 0,53 | -0,87 | 433,08 | 0,35 | -1,33 | 0,28 |
| Sn89/N561 | CO1/6 |  | 1,55 | -1,57 | 635,65 | 1,11 | -0,38 | 0,36 |
| Sn89/N561 | CO1/3 |  | 1,37 | -1,57 | 681,59 | 0,97 | -1,00 | 0,40 |
| Sn89/N561 | CO1/5 |  | 0,71 | -1,17 | 584,66 | 0,47 | -1,79 | 0,37 |
| Sn89/N561 | CO1/4 |  | 1,47 | -1,44 | 571,55 | 1,06 | -0,19 | 0,32 |
| Sn90/N563 | CO1/3 |  | -13,90 | 4,94 | 445,59 | -7,70 | -21,68 | 0,38 |
| Sn90/N563 | CO1/2 |  | -9,25 | 3,30 | 282,40 | -5,22 | -14,65 | 0,27 |
| Sn91/N565 | CO1/3 |  | -7,57 | 13,86 | 683,45 | -19,49 | -14,40 | 0,33 |
| Sn91/N565 | CO1/2 |  | -5,35 | 8,99 | 435,39 | -12,78 | -10,24 | 0,23 |
| Sn92/N567 | CO1/3 |  | -6,96 | 2,84 | 849,67 | -5,51 | -14,66 | 0,24 |
| Sn92/N567 | CO1/2 |  | -5,03 | 2,03 | 541,57 | -3,95 | -10,58 | 0,17 |
| Sn93/N569 | CO1/3 |  | -15,64 | 2,80 | 863,79 | -5,56 | -26,56 | 0,15 |
| Sn93/N569 | CO1/2 |  | -10,65 | 2,06 | 552,89 | -4,07 | -18,34 | 0,10 |
| Sn94/N571 | CO1/3 |  | -14,05 | -3,05 | 757,76 | 1,99 | -24,93 | 0,14 |
| Sn94/N571 | CO1/2 |  | -9,69 | -1,79 | 482,78 | 0,90 | -17,41 | 0,10 |
| Sn94/N571 | CO1/6 |  | -12,50 | -2,97 | 705,67 | 2,14 | -22,02 | 0,12 |
| Sn95/N573 | CO1/5 |  | -2,50 | 2,69 | 487,20 | -5,30 | -9,99 | -0,04 |
| Sn95/N573 | CO1/4 |  | -0,49 | 2,10 | 471,78 | -4,11 | -5,87 | -0,05 |
| Sn95/N573 | CO1/2 |  | -1,85 | 2,00 | 360,89 | -3,93 | -7,40 | -0,03 |
| Sn95/N573 | CO1/3 |  | -1,55 | 2,77 | 564,83 | -5,43 | -8,92 | -0,05 |
| Sn96/N575 | CO1/5 |  | -3,96 | -2,67 | 436,40 | 1,70 | -11,81 | -0,01 |
| Sn96/N575 | CO1/4 |  | -1,91 | -3,13 | 423,50 | 2,70 | -7,63 | -0,02 |
| Sn96/N575 | CO1/3 |  | -3,25 | -3,48 | 506,57 | 2,71 | -11,02 | -0,02 |
| Sn96/N575 | CO1/2 |  | -2,93 | -1,98 | 323,26 | 1,26 | -8,74 | -0,01 |
| Sn96/N575 | CO1/6 |  | -2,35 | -3,43 | 471,34 | 2,89 | -8,92 | -0,03 |
| Sn97/N577 | CO1/5 |  | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn97/N577 | CO1/2 |  | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO1/3 | 3,113 | -194,96 | 299,30 | 162,72 | 0,00 | -0,73 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO1/3 | 0,481 | 0,14 | 0,14 | 229,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO1/2 | 2,236 | 0,02 | 0,04 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO1/2 | 0,000 | 0,04 | 0,04 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO1/5 | 0,000 | 0,05 | 0,05 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sle5/S14 | CO1/5 | 3,113 | -193,87 | 290,84 | 129,04 | 0,00 | -0,77 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/3 | 10,178 | -432,92 | 36,28 | 529,02 | 0,00 | -2,08 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/3 | 51,594 | 14,81 | 95,29 | 514,38 | 0,00 | -5,83 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/3 | 11,164 | -24,76 | -88,02 | 199,19 | 0,00 | -3,73 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/3 | 0,000 | -194,96 | 299,30 | 162,72 | 0,00 | -0,73 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/2 | 45,678 | -40,32 | -14,26 | 51,80 | 0,00 | -9,41 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/3 | 52,580 | -210,67 | 175,60 | 967,47 | 0,00 | -1,95 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/5 | 0,000 | -193,87 | 290,84 | 129,04 | 0,00 | -0,77 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/5 | 43,705 | -52,66 | -11,49 | 75,64 | 0,00 | -12,79 | 0,00 |
| Sle1/S13 | CO1/4 | 0,000 | -145,17 | 227,53 | 143,70 | 0,00 | -0,51 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/3 | 4,068 | -237,55 | 335,16 | -637,60 | 0,00 | -3,51 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/4 | 3,051 | -80,27 | 63,38 | -461,41 | 0,00 | -7,10 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/2 | 3,051 | -81,72 | 63,27 | -455,04 | 0,00 | -7,52 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/3 | 0,000 | -210,67 | 175,60 | 967,47 | 0,00 | -1,95 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/5 | 0,000 | -206,56 | 171,10 | 953,65 | 0,00 | -1,99 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/5 | 3,051 | -110,32 | 85,41 | -614,30 | 0,00 | -10,15 | 0,00 |
| Sle2/S12 | CO1/4 | 0,000 | -158,88 | 133,17 | 726,14 | 0,00 | -1,42 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO1/5 | 6,750 | -27,96 | 36,99 | 12,75 | 0,00 | -0,93 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO1/4 | 0,000 | -3,94 | 5,38 | -7,54 | 0,00 | -0,43 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO1/5 | 0,000 | -8,06 | 11,06 | -18,12 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO1/3 | 3,857 | -16,31 | 24,34 | 37,13 | 0,00 | -0,93 | 0,00 |
| Sle6/S19 | CO1/5 | 0,964 | -6,07 | 7,83 | -2,32 | 0,00 | -1,25 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO1/5 | 2,202 | -40,98 | 48,02 | 28,58 | 0,00 | -0,67 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO1/4 | 4,403 | -19,17 | 22,87 | 42,31 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO1/2 | 0,000 | -20,71 | 27,40 | 9,44 | 0,00 | -0,69 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO1/3 | 4,403 | -28,28 | 33,24 | 53,04 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO1/5 | 0,000 | -27,96 | 36,99 | 12,75 | 0,00 | -0,93 | 0,00 |
| Sle7/S18 | CO1/3 | 0,000 | -27,20 | 35,89 | 13,92 | 0,00 | -0,95 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/5 | 0,000 | -30,85 | 35,79 | 48,64 | 0,00 | 0,82 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/6 | 3,303 | 4,48 | 15,62 | 70,30 | 0,00 | 7,12 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/2 | 3,303 | 1,04 | 12,58 | 67,27 | 0,00 | 4,82 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/5 | 4,403 | -17,36 | 39,60 | 72,12 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/2 | 1,101 | -15,25 | 19,10 | 31,69 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/5 | 3,303 | 1,41 | 16,98 | 90,81 | 0,00 | 6,51 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/2 | 0,000 | -22,85 | 26,51 | 36,03 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Sle8/S17 | CO1/3 | 3,303 | 3,70 | 17,80 | 85,96 | 0,00 | 7,62 | 0,00 |

32.Plochy - Vnitřní síly

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : CO1

Základní veličiny. V těžištích.

| Stav | Dílec | prvek | mx [kNm/m] | my [kNm/m] | mxy [kNm/m] | vx [kN/m] | vy [kN/m] | nx [kN/m] | ny [kN/m] | nxy [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1 | S1 | 3538 | -240,98 | -139,86 | 2,32 | 351,34 | 172,08 | -30,75 | -258,71 | -126,93 |
| CO1 | S1 | 920 | 204,20 | 11,16 | 10,51 | 15,19 | 34,90 | -16,18 | -4,08 | 21,29 |
| CO1 | S1 | 3052 | -85,03 | -208,71 | 5,19 | 309,32 | 366,97 | -466,21 | 19,98 | 115,21 |
| CO1 | S1 | 685 | 31,78 | 214,78 | -3,48 | 0,82 | -7,63 | -13,24 | 37,44 | 14,54 |
| CO1 | S1 | 721 | 65,78 | 91,80 | -100,35 | 73,46 | 1,22 | 20,75 | -3,64 | 3,99 |
| CO1 | S1 | 609 | 109,10 | 135,06 | 102,78 | -6,34 | 100,31 | -6,64 | 42,74 | -8,72 |
| CO1 | S1 | 282 | -111,41 | -122,54 | -25,41 | -891,80 | -150,49 | -170,58 | -127,80 | 30,08 |
| CO1 | S1 | 4271 | 2,86 | -18,52 | -34,09 | 850,42 | -22,68 | -276,06 | -143,02 | -90,57 |
| CO1 | S1 | 281 | -74,18 | -88,35 | -52,12 | -52,79 | -742,47 | -230,81 | 12,96 | 127,08 |
| CO1 | S1 | 3114 | -146,36 | -73,26 | 38,86 | -230,77 | 928,51 | 165,94 | -373,06 | -98,02 |
| CO1 | S1 | 260 | -27,98 | 10,87 | 7,65 | -434,63 | 159,17 | -797,82 | -61,78 | -196,44 |
| CO1 | S16 | 4720 | -14,55 | -5,68 | -0,62 | -34,75 | 11,10 | 425,84 | 147,01 | -75,92 |
| CO1 | S1 | 182 | 25,16 | -18,00 | 1,01 | 247,97 | 137,40 | -17,05 | -962,76 | 73,71 |
| CO1 | S12 | 4364 | -1,70 | -5,94 | 3,41 | -0,28 | 29,80 | 387,07 | 844,27 | -209,58 |
| CO1 | S12 | 4362 | -5,82 | -10,16 | 1,76 | 9,38 | 0,56 | 27,73 | -102,47 | -467,88 |
| CO1 | S1 | 393 | -9,87 | -69,28 | 5,89 | 478,15 | 246,92 | -368,87 | -270,12 | 484,44 |

33.Plochy - Vnitřní síly; my

34.Plochy - Vnitřní síly; mx

35.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Vše MSÚ+MSP

Nutná výztuž

Nutná plocha pro vybrané 2D prvky

| Dílec | prvek | Stav | Ar1- [mm2/m] | Ar2- [mm2/m] | Ar1+ [mm2/m] | Ar2+ [mm2/m] | Asw [mm2/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 4271 | Vše MSÚ+MSP | 2702 | 540 | 1961 | 445 | 2855 |
| S1 | 583 | Vše MSÚ+MSP | 926 | 2267 | 445 | 0 | 0 |
| S1 | 1 | Vše MSÚ+MSP | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 |
| S1 | 3608 | Vše MSÚ+MSP | 1187 | 1036 | 4410 | 2242 | 3434 |
| S1 | 862 | Vše MSÚ+MSP | 503 | 963 | 1863 | 4201 | 2426 |

36.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1-

37.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2-

38.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1+

39.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2+

40.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Asw

41.Plochy - průhyby - nelineární s dotvarováním

Deformace betonu, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Typ zatížení : : CC1

Deformace : nelineární s dotvarováním

| Stav | Uzel | X [m] | Y [m] | Z [m] | Ux [mm] | Uy [mm] | Uz [mm] | Fix [mrad] | Fiy [mrad] | Fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC1 | 4747 | -26,884 | -30,290 | -0,962 | -1,7 | -1,8 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,7 |
| CC1 | N14 | -5,151 | 18,583 | 0,000 | 1,0 | -0,3 | -0,7 | -0,2 | -0,3 | 0,1 |
| CC1 | 4393 | -21,703 | 34,195 | -1,925 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| CC1 | 5128 | 18,144 | 30,924 | 0,000 | 0,8 | -0,2 | -47,8 | 0,3 | 1,2 | 0,0 |
| CC1 | 1130 | 5,770 | 28,890 | 0,000 | 0,7 | -0,1 | 5,4 | 0,6 | 1,6 | 0,0 |
| CC1 | 2682 | -3,429 | -38,589 | 0,000 | -0,1 | -0,3 | -21,6 | -14,4 | 1,1 | 0,0 |
| CC1 | 2796 | -1,417 | 38,662 | 0,000 | 0,7 | -0,2 | -21,9 | 14,1 | 0,5 | -0,1 |
| CC1 | 1643 | 38,514 | -7,826 | 0,000 | 0,1 | -0,5 | -18,2 | -1,8 | -13,2 | 0,0 |
| CC1 | 3470 | 32,421 | -3,138 | 0,000 | 0,1 | -0,5 | -13,8 | 2,1 | 11,5 | 0,0 |
| CC1 | 4872 | -30,502 | -10,230 | -1,925 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |

42.Plochy - průhyby - nelineární s dotvarováním; Uz

43.; As nutná celková

44.Návrh As EN 1992-1-1

Lineární výpočet, Extrém : Dílec

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Navržená výztuž při horním povrchu pro vybrané pruty

| Dílec | dx [m] | Stav | Nd [kN] | Myd [kNm] | xu [mm] | d [mm] | As,req [mm2] | Výztuž[ks] | W/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B87 | 35,858 | CO1/3 | 992,55 | -163,11 | 0 | 640 | 1649 | 6x20,0(1885) | 67 |
| B88 | 68,858 | CO1/3 | 884,47 | -60,82 | 0 | 260 | 1542 | 5x20,0(1571) |  |
| B89 | 114,187 | CO1/3 | 884,27 | -51,58 | 0 | 260 | 1452 | 5x20,0(1571) |  |
| B90 | 35,166 | CO1/3 | 18,48 | -82,34 | 32 | 640 | 302 | 1x20,0(314) | 65 |
| B91 | 4,646 | CO1/3 | 272,26 | -76,57 |  |  | 566 | 2x20,0(628) | 2 |
| B92 | 4,638 | CO1/3 | 152,82 | -62,14 | 14 | 640 | 383 | 2x20,0(628) |  |
| B93 | 89,030 | CO1/3 | 284,52 | -132,18 | 24 | 640 | 770 | 3x20,0(942) |  |
| B111 | 0,000 | CO1/3 | 554,64 | -48,98 | 0 | 640 | 770 | 3x20,0(942) |  |
| B112 | 3,726 | CO1/3 | 659,71 | -77,43 | 0 | 640 | 985 | 4x20,0(1257) |  |

Navržená výztuž při spodní povrchu pro vybrané pruty

| Dílec | dx [m] | Stav | Nd [kN] | Myd [kNm] | xu [mm] | d [mm] | As,req [mm2] | Výztuž[ks] | W/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B87 | 80,213 | CO1/3 | 396,60 | 61,19 |  |  | 644 | 3x20,0(942) | 2 |
| B88 | 0,000 | CO1/3 | 675,40 | 1,00 | 0 | 260 | 735 | 3x20,0(942) | 66 |
| B89 | 115,059 | CO1/3 | 704,28 | -27,82 | 0 | 260 | 484 | 2x20,0(628) | 66 |
| B90 | 9,737 | CO1/2 | -139,94 | -30,31 |  |  | 154 | 1x20,0(314) | 2 |
| B91 | 4,065 | CO1/2 | 153,39 | -38,26 |  |  | 290 | 1x20,0(314) | 2 |
| B92 | 5,218 | CO1/6 | 79,08 | 1,57 |  |  | 290 | 1x20,0(314) | 2 |
| B93 | 91,070 | CO1/3 | 15,32 | 6,44 | 5 | 640 | 290 | 1x20,0(314) | 147 |
| B111 | 0,000 | CO1/3 | 554,64 | -48,98 | 0 | 640 | 420 | 2x20,0(628) |  |
| B112 | 3,726 | CO1/3 | 659,71 | -77,43 | 0 | 640 | 431 | 2x20,0(628) |  |

Navržená výztuž ve vybraných sloupech

| Dílec | dx [m] | Stav | Nd [kN] | Myd [kNm] | Mzd [kNm] | Typ výpočtu | As,req [mm2] | Výztužnut | Výztužcelk | W/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | 3,900 | CO1/3 | -505,89 | 57,20 | 11,26 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B9 | 0,000 | CO1/3 | -522,11 | 51,84 | 12,29 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B10 | 3,900 | CO1/3 | -393,79 | 47,60 | 13,09 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B10 | 0,000 | CO1/3 | -410,01 | 44,20 | 12,09 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B11 | 3,900 | CO1/3 | -548,70 | 50,94 | 43,41 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B11 | 0,000 | CO1/3 | -564,92 | 49,01 | 37,67 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B12 | 3,900 | CO1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 4 |
| B12 | 0,000 | CO1/2 | -12,02 | 1,65 | 1,65 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B13 | 0,000 | CO1/3 | -974,45 | 55,60 | 38,70 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B1 | 3,900 | CO1/3 | -791,39 | 60,35 | 45,62 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B1 | 0,000 | CO1/3 | -807,61 | 57,58 | 45,99 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B2 | 3,900 | CO1/3 | -1015,79 | 60,60 | 74,58 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B2 | 0,000 | CO1/3 | -1032,01 | 49,46 | 60,83 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B3 | 3,900 | CO1/3 | -1026,09 | 86,02 | 50,64 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B3 | 0,000 | CO1/3 | -1042,31 | 67,30 | 49,40 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B4 | 0,780 | CO1/3 | -960,04 | 32,99 | 62,80 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B4 | 0,000 | CO1/3 | -963,28 | 31,06 | 71,66 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B5 | 0,000 | CO1/3 | -779,95 | 50,21 | 48,35 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B6 | 0,000 | CO1/3 | -661,47 | 18,51 | 46,76 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B7 | 2,340 | CO1/3 | -1058,90 | 53,70 | 60,98 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B7 | 0,000 | CO1/3 | -1068,63 | 44,85 | 61,77 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B8 | 3,900 | CO1/3 | -676,19 | 49,00 | 125,13 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B8 | 0,000 | CO1/3 | -692,42 | 38,11 | 83,63 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B105 | 3,900 | CO1/3 | -647,22 | 109,24 | 93,85 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B105 | 0,000 | CO1/3 | -663,44 | 76,93 | 63,21 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B106 | 3,900 | CO1/3 | -687,63 | 140,92 | 24,50 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B106 | 0,000 | CO1/3 | -703,85 | 95,42 | 23,86 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B107 | 3,900 | CO1/3 | -581,09 | 121,43 | 52,29 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B107 | 0,000 | CO1/3 | -597,31 | 84,47 | 28,04 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B108 | 3,900 | CO1/3 | -552,20 | 81,21 | 78,36 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B108 | 0,000 | CO1/3 | -568,42 | 64,11 | 50,06 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B109 | 0,000 | CO1/3 | -959,86 | 59,91 | 55,86 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B14 | 0,000 | CO1/3 | -483,00 | 36,90 | 27,47 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B15 | 3,900 | CO1/3 | -314,72 | 25,44 | 31,63 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B15 | 0,000 | CO1/3 | -330,94 | 22,16 | 25,59 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B16 | 3,900 | CO1/3 | -512,80 | 92,94 | 83,01 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B16 | 0,000 | CO1/3 | -529,02 | 58,12 | 57,26 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B17 | 3,900 | CO1/3 | -780,99 | 123,33 | 186,98 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B17 | 0,000 | CO1/3 | -797,22 | 85,72 | 116,15 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B18 | 3,900 | CO1/3 | -752,77 | 59,72 | 203,83 | C | 3142 | 10x20,0 | 10x20,0(3142) | 113 |
| B18 | 0,000 | CO1/3 | -769,00 | 34,84 | 122,50 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B19 | 3,900 | CO1/3 | -758,20 | 17,09 | 214,71 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B19 | 0,000 | CO1/3 | -774,42 | 16,70 | 129,05 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B20 | 3,900 | CO1/3 | -757,46 | 26,30 | 210,87 | C | 3142 | 10x20,0 | 10x20,0(3142) | 113 |
| B20 | 0,000 | CO1/3 | -773,68 | 18,82 | 127,00 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B21 | 3,900 | CO1/3 | -754,15 | 95,61 | 205,62 | C | 3770 | 12x20,0 | 12x20,0(3770) | 113 |
| B21 | 0,000 | CO1/3 | -770,37 | 67,07 | 125,40 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B22 | 3,900 | CO1/3 | -774,60 | 134,79 | 192,75 | C | 3770 | 12x20,0 | 12x20,0(3770) | 113 |
| B22 | 0,000 | CO1/3 | -790,82 | 90,92 | 122,41 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B23 | 3,900 | CO1/3 | -656,01 | 157,45 | 147,95 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B23 | 0,000 | CO1/3 | -672,23 | 97,23 | 93,81 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B24 | 3,900 | CO1/3 | -491,05 | 151,55 | 124,38 | C | 3142 | 10x20,0 | 10x20,0(3142) | 113 |
| B24 | 0,000 | CO1/3 | -507,27 | 90,02 | 78,91 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B25 | 3,900 | CO1/3 | -364,62 | 160,66 | 94,84 | C | 2827 | 9x20,0 | 9x20,0(2827) | 113 |
| B25 | 0,000 | CO1/3 | -380,84 | 91,64 | 60,84 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B26 | 3,900 | CO1/3 | -364,99 | 181,84 | 19,79 | C | 2827 | 9x20,0 | 9x20,0(2827) | 113 |
| B26 | 0,000 | CO1/3 | -381,21 | 104,49 | 21,92 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B27 | 3,900 | CO1/3 | -480,38 | 188,03 | 12,58 | C | 2827 | 9x20,0 | 9x20,0(2827) | 113 |
| B27 | 0,000 | CO1/3 | -496,60 | 111,37 | 11,57 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B28 | 3,900 | CO1/3 | -646,67 | 202,52 | 28,43 | C | 3142 | 10x20,0 | 10x20,0(3142) | 113 |
| B28 | 0,000 | CO1/3 | -662,90 | 123,43 | 18,01 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B29 | 3,900 | CO1/3 | -773,49 | 195,65 | 86,05 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B29 | 0,000 | CO1/3 | -789,71 | 124,37 | 45,24 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B30 | 3,900 | CO1/3 | -755,15 | 179,59 | 125,58 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B30 | 0,000 | CO1/3 | -771,37 | 116,95 | 63,12 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B31 | 3,900 | CO1/3 | -756,87 | 152,88 | 154,30 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B31 | 0,000 | CO1/3 | -773,09 | 104,80 | 80,23 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B32 | 3,900 | CO1/3 | -753,96 | 103,78 | 184,52 | C | 3142 | 10x20,0 | 10x20,0(3142) | 113 |
| B32 | 0,000 | CO1/3 | -770,19 | 76,46 | 105,59 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B33 | 3,900 | CO1/3 | -759,25 | 65,16 | 205,81 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B33 | 0,000 | CO1/3 | -775,47 | 56,62 | 121,05 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B34 | 3,900 | CO1/3 | -743,33 | 19,14 | 197,84 | C | 2827 | 9x20,0 | 9x20,0(2827) | 113 |
| B34 | 0,000 | CO1/3 | -759,55 | 27,77 | 113,31 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B35 | 3,900 | CO1/3 | -772,05 | 17,41 | 158,32 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B35 | 0,000 | CO1/3 | -788,27 | 19,87 | 94,48 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B36 | 3,900 | CO1/3 | -505,52 | 64,78 | 74,26 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B36 | 0,000 | CO1/3 | -521,75 | 53,45 | 52,21 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B37 | 0,000 | CO1/3 | -781,66 | 28,74 | 79,98 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B38 | 3,900 | CO1/3 | -813,86 | 47,29 | 80,92 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B38 | 0,000 | CO1/3 | -830,08 | 46,75 | 54,45 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B39 | 3,900 | CO1/3 | -1359,68 | 39,47 | 137,58 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B39 | 0,000 | CO1/3 | -1375,90 | 48,30 | 100,91 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B40 | 3,900 | CO1/3 | -1146,83 | 25,60 | 152,75 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B40 | 0,000 | CO1/3 | -1163,05 | 31,42 | 106,01 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B41 | 0,000 | CO1/3 | -1022,20 | 54,97 | 82,48 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B42 | 3,900 | CO1/3 | -1251,95 | 28,59 | 149,28 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B42 | 0,000 | CO1/3 | -1268,17 | 31,43 | 107,79 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B43 | 3,900 | CO1/3 | -1193,65 | 92,08 | 128,65 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B43 | 0,000 | CO1/3 | -1209,87 | 72,52 | 93,95 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B44 | 3,900 | CO1/3 | -1009,15 | 104,49 | 93,97 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B44 | 0,000 | CO1/3 | -1025,37 | 85,52 | 53,48 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B45 | 3,900 | CO1/3 | -1007,75 | 127,74 | 61,60 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B45 | 0,000 | CO1/3 | -1023,97 | 95,59 | 36,34 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B46 | 3,900 | CO1/3 | -1188,60 | 96,63 | 130,31 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B46 | 0,000 | CO1/3 | -1204,82 | 74,07 | 95,82 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B47 | 3,900 | CO1/3 | -1294,83 | 113,84 | 82,87 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B47 | 0,000 | CO1/3 | -1311,06 | 82,41 | 72,30 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B48 | 3,900 | CO1/3 | -989,39 | 115,18 | 85,10 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B48 | 0,000 | CO1/3 | -1005,61 | 77,20 | 70,45 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B49 | 3,900 | CO1/3 | -920,93 | 135,20 | 20,15 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B49 | 0,000 | CO1/3 | -937,16 | 95,61 | 23,65 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B50 | 3,900 | CO1/3 | -762,78 | 103,38 | 35,77 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B50 | 0,000 | CO1/3 | -779,00 | 65,77 | 38,85 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B51 | 3,900 | CO1/3 | -1021,09 | 146,05 | 24,04 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B51 | 0,000 | CO1/3 | -1037,31 | 101,25 | 25,25 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B52 | 3,900 | CO1/3 | -531,88 | 105,33 | 29,60 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B52 | 0,000 | CO1/3 | -548,11 | 60,75 | 31,06 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B53 | 3,900 | CO1/3 | -1409,33 | 110,59 | 76,24 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B53 | 0,000 | CO1/3 | -1425,55 | 81,44 | 57,18 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B54 | 3,900 | CO1/3 | -1380,02 | 135,77 | 60,20 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B54 | 0,000 | CO1/3 | -1396,24 | 94,46 | 59,20 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B55 | 3,900 | CO1/3 | -1009,50 | 125,58 | 100,37 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B55 | 0,000 | CO1/3 | -1025,72 | 88,89 | 74,24 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B56 | 3,900 | CO1/3 | -577,68 | 92,10 | 46,92 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B56 | 0,000 | CO1/3 | -593,90 | 57,87 | 30,17 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B57 | 3,900 | CO1/3 | -759,63 | 104,90 | 56,07 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B57 | 0,000 | CO1/3 | -775,86 | 69,51 | 36,52 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B58 | 3,900 | CO1/3 | -914,73 | 108,23 | 83,27 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B58 | 0,000 | CO1/3 | -930,96 | 77,85 | 63,65 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B59 | 3,900 | CO1/3 | -1040,27 | 94,35 | 100,51 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B59 | 0,000 | CO1/3 | -1056,49 | 70,47 | 66,45 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B60 | 3,900 | CO1/3 | -1277,92 | 82,92 | 105,91 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B60 | 0,000 | CO1/3 | -1294,14 | 60,05 | 78,62 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B61 | 3,900 | CO1/3 | -991,96 | 81,75 | 129,36 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B61 | 0,000 | CO1/3 | -1008,19 | 65,86 | 91,47 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B62 | 2,340 | CO1/3 | -1214,12 | 32,72 | 85,24 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B62 | 0,000 | CO1/3 | -1223,85 | 32,68 | 85,06 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B63 | 0,000 | CO1/3 | -1213,43 | 35,16 | 89,40 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B64 | 3,900 | CO1/3 | -1002,79 | 23,56 | 144,91 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B64 | 0,000 | CO1/3 | -1019,02 | 24,81 | 106,46 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B65 | 0,000 | CO1/3 | -1265,16 | 35,90 | 83,73 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B66 | 0,780 | CO1/3 | -1001,62 | 28,46 | 79,26 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B66 | 0,000 | CO1/3 | -1004,87 | 26,45 | 91,05 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B67 | 3,900 | CO1/3 | -1174,67 | 44,70 | 134,35 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B67 | 0,000 | CO1/3 | -1190,89 | 39,22 | 89,80 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B68 | 3,900 | CO1/3 | -1250,40 | 88,76 | 113,69 | C | 1571 | 5x20,0 | 5x20,0(1571) | 113 |
| B68 | 0,000 | CO1/3 | -1266,62 | 73,42 | 76,66 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B69 | 3,900 | CO1/3 | -1016,11 | 86,41 | 77,53 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B69 | 0,000 | CO1/3 | -1032,33 | 67,94 | 61,29 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B70 | 3,900 | CO1/3 | -1022,19 | 53,45 | 112,95 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B70 | 0,000 | CO1/3 | -1038,41 | 34,93 | 83,10 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B71 | 3,900 | CO1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 4 |
| B71 | 0,000 | CO1/2 | -12,02 | 1,65 | 1,65 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B72 | 3,900 | CO1/3 | -684,00 | 50,34 | 146,47 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B72 | 0,000 | CO1/3 | -700,22 | 35,44 | 86,20 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B73 | 3,900 | CO1/3 | -951,27 | 111,67 | 74,74 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B73 | 0,000 | CO1/3 | -967,50 | 84,81 | 44,96 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B74 | 3,900 | CO1/3 | -702,44 | 15,11 | 157,61 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B74 | 0,000 | CO1/3 | -718,66 | 15,63 | 94,08 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B75 | 3,900 | CO1/3 | -721,64 | 75,40 | 166,22 | C | 2513 | 8x20,0 | 8x20,0(2513) | 113 |
| B75 | 0,000 | CO1/3 | -737,86 | 48,69 | 108,19 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B76 | 3,900 | CO1/3 | -615,09 | 104,83 | 114,54 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B76 | 0,000 | CO1/3 | -631,32 | 62,58 | 69,24 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B77 | 3,900 | CO1/3 | -788,46 | 158,46 | 45,30 | C | 2199 | 7x20,0 | 7x20,0(2199) | 113 |
| B77 | 0,000 | CO1/3 | -804,68 | 96,39 | 27,62 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B78 | 3,900 | CO1/3 | -785,82 | 157,41 | 17,15 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B78 | 0,000 | CO1/3 | -802,04 | 92,70 | 18,33 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B79 | 3,900 | CO1/3 | -616,90 | 133,38 | 80,44 | C | 1885 | 6x20,0 | 6x20,0(1885) | 113 |
| B79 | 0,000 | CO1/3 | -633,12 | 71,88 | 60,62 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B80 | 3,900 | CO1/3 | -719,20 | 112,85 | 120,95 | C | 2199 | 7x20,0 | 7x20,0(2199) | 113 |
| B80 | 0,000 | CO1/3 | -735,43 | 60,82 | 83,03 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B81 | 3,900 | CO1/3 | -698,68 | 62,34 | 152,50 | C | 2199 | 7x20,0 | 7x20,0(2199) | 113 |
| B81 | 0,000 | CO1/3 | -714,90 | 35,49 | 97,63 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B82 | 3,900 | CO1/3 | -721,73 | 15,97 | 167,18 | C | 2199 | 7x20,0 | 7x20,0(2199) | 113 |
| B82 | 0,000 | CO1/3 | -737,95 | 18,40 | 105,55 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B83 | 3,900 | CO1/3 | -822,87 | 52,64 | 115,96 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B83 | 0,000 | CO1/3 | -839,09 | 52,11 | 83,02 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B84 | 3,900 | CO1/3 | -841,10 | 210,82 | 17,94 | C | 3142 | 10x20,0 | 10x20,0(3142) | 113 |
| B84 | 0,000 | CO1/3 | -857,32 | 129,96 | 21,17 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B85 | 3,900 | CO1/3 | -837,47 | 185,40 | 125,33 | C | 3456 | 11x20,0 | 11x20,0(3456) | 113 |
| B85 | 0,000 | CO1/3 | -853,69 | 116,04 | 85,98 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B86 | 0,000 | CO1/3 | -970,09 | 46,71 | 61,86 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B94 | 3,900 | CO1/3 | -722,46 | 77,01 | 17,23 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B94 | 0,000 | CO1/3 | -738,68 | 55,45 | 18,36 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B95 | 0,000 | CO1/3 | -766,82 | 45,78 | 41,22 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B96 | 2,340 | CO1/3 | -671,85 | 39,60 | 27,61 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B96 | 0,000 | CO1/3 | -681,59 | 39,60 | 27,61 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B97 | 3,900 | CO1/3 | -429,37 | 53,37 | 18,56 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B97 | 0,000 | CO1/3 | -445,59 | 43,31 | 14,94 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B98 | 0,000 | CO1/3 | -683,45 | 47,61 | 46,21 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B99 | 0,000 | CO1/3 | -849,67 | 56,77 | 28,73 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B100 | 3,900 | CO1/3 | -847,56 | 75,81 | 21,97 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B100 | 0,000 | CO1/3 | -863,79 | 68,74 | 24,11 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B101 | 3,900 | CO1/3 | -741,54 | 65,66 | 23,75 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B101 | 0,000 | CO1/3 | -757,76 | 61,51 | 20,81 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B102 | 0,000 | CO1/3 | -564,83 | 35,94 | 22,39 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B103 | 0,000 | CO1/3 | -506,57 | 35,14 | 18,32 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |
| B104 | 3,900 | CO1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 4 |
| B104 | 0,000 | CO1/2 | -12,02 | 1,65 | 1,65 | C | 1257 | 4x20,0 | 4x20,0(1257) | 113 |

45.Vnitřní síly; My přepočtené

46.Vnitřní síly EN 1992-1-1

Vnitřní síly EN 1992-1-1

Lineární výpočet, Extrém : Dílec

Výběr : Vše

Kombinace : CO1

Výsledky přepočteného ohybového momentu My,recal

| Dílec | dx [m] | Stav | Typ posudku | N [kN] | My [kNm] | My,recal [kNm] | M0Ed,y [kNm] | M2,y [kNm] | etot,z [mm] | e0,z [mm] | e2,z [mm] | ei,z [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -522,11 | -26,67 | -51,84 | -31,96 | -19,88 | -99 | -61 | -38 | -10 |
| B9 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -505,89 | 32,82 | 57,20 | 37,94 | 19,26 | 113 | 75 | 38 | 10 |
| B10 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -410,01 | -24,67 | -44,20 | -28,79 | -15,41 | -108 | -70 | -38 | -10 |
| B10 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -393,79 | 28,84 | 47,60 | 32,79 | 14,80 | 121 | 83 | 38 | 10 |
| B11 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -564,92 | -24,29 | -49,01 | -29,50 | -19,51 | -87 | -52 | -35 | -9 |
| B11 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -548,70 | 28,48 | 50,94 | 33,22 | 17,73 | 93 | 61 | 32 | 9 |
| B12 | 0,000 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -16,22 | 0,00 | 2,23 | 0,32 | 1,91 | 138 | 20 | 118 | 20 |
| B13 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -974,45 | -5,75 | -55,60 | -19,29 | -36,31 | -58 | -20 | -38 | -10 |
| B1 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -807,61 | -19,37 | -57,58 | -27,43 | -30,16 | -71 | -34 | -37 | -10 |
| B1 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -791,39 | 22,82 | 60,35 | 30,74 | 29,61 | 76 | 39 | 37 | 10 |
| B2 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1015,79 | -26,51 | -60,60 | -33,74 | -26,86 | -60 | -33 | -26 | -7 |
| B2 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1032,01 | 5,17 | 49,46 | 21,43 | 28,04 | 48 | 21 | 27 | 7 |
| B3 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1026,09 | -37,34 | -86,02 | -47,67 | -38,35 | -84 | -46 | -37 | -10 |
| B3 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1039,07 | 0,22 | 67,35 | 28,95 | 38,40 | 65 | 28 | 37 | 10 |
| B4 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -960,04 | -7,23 | -32,99 | -19,20 | -13,79 | -34 | -20 | -14 | -4 |
| B4 | 3,900 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -812,60 | 0,67 | 20,70 | 16,45 | 4,25 | 25 | 20 | 5 | 1 |
| B5 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -779,95 | -18,26 | -50,21 | -24,99 | -25,22 | -64 | -32 | -32 | -9 |
| B5 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -763,72 | 18,07 | 46,01 | 23,96 | 22,05 | 60 | 31 | 29 | 8 |
| B6 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -661,47 | -2,92 | -18,51 | -13,03 | -5,48 | -28 | -20 | -8 | -2 |
| B7 | 2,340 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1058,90 | -6,83 | -53,70 | -21,18 | -32,52 | -51 | -20 | -31 | -8 |
| B7 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1068,63 | 0,19 | 44,85 | 21,18 | 23,67 | 42 | 20 | 22 | 6 |
| B8 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -692,42 | -23,86 | -38,11 | -26,86 | -11,26 | -55 | -39 | -16 | -4 |
| B8 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -676,19 | 36,96 | 49,00 | 39,49 | 9,51 | 72 | 58 | 14 | 4 |
| B105 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -663,44 | -45,12 | -76,93 | -51,82 | -25,11 | -116 | -78 | -38 | -10 |
| B105 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -647,22 | 78,21 | 109,24 | 84,74 | 24,50 | 169 | 131 | 38 | 10 |
| B106 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -703,85 | -60,57 | -95,42 | -67,84 | -27,58 | -136 | -96 | -39 | -10 |
| B106 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -687,63 | 106,88 | 140,92 | 113,97 | 26,95 | 205 | 166 | 39 | 10 |
| B107 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -597,31 | -54,72 | -84,47 | -60,90 | -23,56 | -141 | -102 | -39 | -10 |
| B107 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -581,09 | 92,49 | 121,43 | 98,51 | 22,92 | 209 | 170 | 39 | 10 |
| B108 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -568,42 | -39,66 | -64,11 | -44,75 | -19,36 | -113 | -79 | -34 | -9 |
| B108 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -552,20 | 60,30 | 81,21 | 64,65 | 16,56 | 147 | 117 | 30 | 8 |
| B109 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -959,86 | -15,52 | -59,91 | -24,80 | -35,11 | -62 | -26 | -37 | -10 |
| B109 | 2,340 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -950,13 | 0,38 | 47,10 | 19,20 | 27,90 | 49 | 20 | 29 | 8 |
| B14 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -483,00 | -14,54 | -36,90 | -19,24 | -17,67 | -76 | -40 | -37 | -10 |
| B14 | 3,900 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -401,51 | 9,65 | 26,40 | 13,17 | 13,23 | 66 | 33 | 33 | 9 |
| B15 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -314,72 | -10,21 | -25,44 | -13,40 | -12,03 | -81 | -43 | -38 | -10 |
| B16 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -512,80 | -69,22 | -92,94 | -73,92 | -19,02 | -181 | -144 | -37 | -9 |
| B16 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -529,02 | 33,81 | 58,12 | 38,63 | 19,49 | 110 | 73 | 37 | 9 |
| B17 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -780,99 | -75,75 | -123,33 | -85,06 | -38,27 | -158 | -109 | -49 | -12 |
| B17 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -797,22 | 37,16 | 85,72 | 46,66 | 39,07 | 108 | 59 | 49 | 12 |
| B18 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -752,77 | -49,33 | -59,72 | -51,50 | -8,21 | -79 | -68 | -11 | -3 |
| B18 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -769,00 | 24,47 | 34,84 | 26,64 | 8,20 | 45 | 35 | 11 | 3 |
| B19 | 3,120 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -761,44 | -8,13 | -17,16 | -15,23 | -1,93 | -23 | -20 | -3 | -1 |
| B19 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -774,42 | 5,86 | 17,42 | 15,49 | 1,93 | 22 | 20 | 2 | 1 |
| B20 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -773,68 | -10,66 | -18,82 | -15,47 | -3,35 | -24 | -20 | -4 | -1 |
| B20 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -757,46 | 21,89 | 26,30 | 22,82 | 3,48 | 35 | 30 | 5 | 1 |
| B21 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -770,37 | -28,50 | -67,07 | -36,51 | -30,57 | -87 | -47 | -40 | -10 |
| B21 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -754,15 | 57,85 | 95,61 | 65,69 | 29,92 | 127 | 87 | 40 | 10 |
| B22 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -790,82 | -43,78 | -90,92 | -53,06 | -37,86 | -115 | -67 | -48 | -12 |
| B22 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -774,60 | 88,62 | 134,79 | 97,71 | 37,08 | 174 | 126 | 48 | 12 |
| B23 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -672,23 | -60,68 | -97,23 | -68,08 | -29,15 | -145 | -101 | -43 | -11 |
| B23 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -656,01 | 121,78 | 157,45 | 129,00 | 28,45 | 240 | 197 | 43 | 11 |
| B24 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -507,27 | -62,60 | -90,02 | -68,16 | -21,86 | -177 | -134 | -43 | -11 |
| B24 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -491,05 | 125,01 | 151,55 | 130,39 | 21,16 | 309 | 266 | 43 | 11 |
| B25 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -380,84 | -71,13 | -91,64 | -75,29 | -16,35 | -241 | -198 | -43 | -11 |
| B25 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -364,62 | 141,02 | 160,66 | 145,01 | 15,66 | 441 | 398 | 43 | 11 |
| B26 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -381,21 | -84,92 | -104,49 | -88,95 | -15,54 | -274 | -233 | -41 | -11 |
| B26 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -364,99 | 163,11 | 181,84 | 166,96 | 14,87 | 498 | 457 | 41 | 11 |
| B27 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -496,60 | -86,24 | -111,37 | -91,44 | -19,93 | -224 | -184 | -40 | -10 |
| B27 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -480,38 | 163,73 | 188,03 | 168,76 | 19,28 | 391 | 351 | 40 | 10 |
| B28 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -662,90 | -90,46 | -123,43 | -97,32 | -26,10 | -186 | -147 | -39 | -10 |
| B28 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -646,67 | 170,37 | 202,52 | 177,06 | 25,47 | 313 | 274 | 39 | 10 |
| B29 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -789,71 | -85,46 | -124,37 | -93,58 | -30,79 | -157 | -119 | -39 | -10 |
| B29 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -773,49 | 157,54 | 195,65 | 165,49 | 30,16 | 253 | 214 | 39 | 10 |
| B30 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -771,37 | -79,83 | -116,95 | -87,63 | -29,32 | -152 | -114 | -38 | -10 |
| B30 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -755,15 | 143,25 | 179,59 | 150,89 | 28,70 | 238 | 200 | 38 | 10 |
| B31 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -773,09 | -67,51 | -104,80 | -75,35 | -29,45 | -136 | -97 | -38 | -10 |
| B31 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -756,87 | 116,37 | 152,88 | 124,04 | 28,83 | 202 | 164 | 38 | 10 |
| B32 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -770,19 | -52,54 | -76,46 | -57,50 | -18,96 | -99 | -75 | -25 | -6 |
| B32 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -753,96 | 84,80 | 103,78 | 88,74 | 15,04 | 138 | 118 | 20 | 5 |
| B33 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -775,47 | -36,31 | -56,62 | -40,31 | -16,32 | -73 | -52 | -21 | -5 |
| B33 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -759,25 | 51,31 | 65,16 | 54,03 | 11,13 | 86 | 71 | 15 | 4 |
| B34 | 0,000 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -662,09 | -18,81 | -28,05 | -20,74 | -7,31 | -42 | -31 | -11 | -3 |
| B34 | 3,900 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -645,87 | 16,05 | 19,76 | 16,82 | 2,94 | 31 | 26 | 5 | 1 |
| B35 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -785,03 | -7,65 | -20,13 | -15,70 | -4,43 | -26 | -20 | -6 | -2 |
| B36 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -521,75 | -33,84 | -53,45 | -37,96 | -15,49 | -102 | -73 | -30 | -8 |
| B36 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -505,52 | 47,93 | 64,78 | 51,47 | 13,31 | 128 | 102 | 26 | 7 |
| B37 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -781,66 | -15,66 | -28,74 | -18,41 | -10,33 | -37 | -24 | -13 | -4 |
| B37 | 2,340 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -771,92 | 0,40 | 21,21 | 15,63 | 5,58 | 27 | 20 | 7 | 2 |
| B38 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -813,86 | -9,09 | -47,29 | -17,19 | -30,11 | -58 | -21 | -37 | -10 |
| B39 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1375,90 | -21,56 | -48,30 | -27,90 | -20,40 | -35 | -20 | -15 | -5 |
| B39 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1359,68 | 22,67 | 39,47 | 27,19 | 12,28 | 29 | 20 | 9 | 3 |
| B40 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1159,81 | -8,32 | -31,53 | -23,20 | -8,33 | -27 | -20 | -7 | -2 |
| B40 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1146,83 | 0,85 | 25,60 | 23,13 | 2,47 | 22 | 20 | 2 | 1 |
| B41 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1022,20 | -25,71 | -54,97 | -31,91 | -23,06 | -54 | -31 | -23 | -6 |
| B41 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1005,98 | 32,10 | 50,62 | 36,01 | 14,61 | 50 | 36 | 15 | 4 |
| B42 | 2,340 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1258,44 | -6,92 | -33,50 | -25,17 | -8,34 | -27 | -20 | -7 | -2 |
| B43 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1193,65 | -39,06 | -92,08 | -50,97 | -41,11 | -77 | -43 | -34 | -10 |
| B43 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1206,62 | 0,08 | 72,58 | 31,47 | 41,11 | 60 | 26 | 34 | 10 |
| B44 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1025,37 | -37,05 | -85,52 | -47,35 | -38,18 | -83 | -46 | -37 | -10 |
| B44 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1009,15 | 56,55 | 104,49 | 66,68 | 37,81 | 104 | 66 | 37 | 10 |
| B45 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1023,97 | -47,02 | -95,59 | -57,32 | -38,26 | -93 | -56 | -37 | -10 |
| B45 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1007,75 | 79,70 | 127,74 | 89,84 | 37,89 | 127 | 89 | 38 | 10 |
| B46 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1188,60 | -43,69 | -96,63 | -55,56 | -41,08 | -81 | -47 | -35 | -10 |
| B46 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1201,58 | 1,47 | 74,12 | 33,04 | 41,08 | 62 | 28 | 34 | 10 |
| B47 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1294,83 | -57,66 | -113,84 | -70,66 | -43,18 | -88 | -55 | -33 | -10 |
| B47 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1307,81 | 5,16 | 82,47 | 39,32 | 43,15 | 63 | 30 | 33 | 10 |
| B48 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -989,39 | -68,46 | -115,18 | -78,35 | -36,83 | -116 | -79 | -37 | -10 |
| B48 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1002,36 | 8,07 | 77,22 | 40,15 | 37,08 | 78 | 40 | 37 | 10 |
| B49 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -937,16 | -50,94 | -95,61 | -60,36 | -35,25 | -102 | -64 | -38 | -10 |
| B49 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -920,93 | 91,30 | 135,20 | 100,56 | 34,64 | 147 | 109 | 38 | 10 |
| B50 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -762,78 | -67,24 | -103,38 | -74,88 | -28,50 | -136 | -98 | -37 | -10 |
| B50 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -779,00 | 27,55 | 65,77 | 37,03 | 28,74 | 85 | 48 | 37 | 10 |
| B51 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1037,31 | -52,33 | -101,25 | -62,76 | -38,49 | -98 | -60 | -37 | -10 |
| B51 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1021,09 | 97,65 | 146,05 | 107,92 | 38,13 | 143 | 106 | 37 | 10 |
| B52 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -531,88 | -79,88 | -105,33 | -85,24 | -20,08 | -198 | -160 | -38 | -10 |
| B52 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -548,11 | 34,53 | 60,75 | 40,06 | 20,70 | 111 | 73 | 38 | 10 |
| B53 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1409,33 | -51,48 | -110,59 | -65,69 | -44,90 | -78 | -47 | -32 | -10 |
| B53 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1422,31 | 6,70 | 81,51 | 36,66 | 44,84 | 58 | 26 | 32 | 10 |
| B54 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1380,02 | -76,82 | -135,77 | -90,81 | -44,96 | -98 | -66 | -33 | -10 |
| B54 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1396,24 | 35,14 | 94,46 | 49,29 | 45,16 | 68 | 35 | 32 | 10 |
| B55 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1025,72 | -40,66 | -88,89 | -50,93 | -37,96 | -87 | -50 | -37 | -10 |
| B55 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1009,50 | 77,88 | 125,58 | 87,98 | 37,60 | 124 | 87 | 37 | 10 |
| B56 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -577,68 | -64,30 | -92,10 | -70,15 | -21,95 | -159 | -121 | -38 | -10 |
| B56 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -593,90 | 29,30 | 57,87 | 35,31 | 22,56 | 97 | 59 | 38 | 10 |
| B57 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -759,63 | -67,66 | -104,90 | -75,45 | -29,45 | -138 | -99 | -39 | -10 |
| B57 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -775,86 | 31,48 | 69,51 | 39,43 | 30,08 | 90 | 51 | 39 | 10 |
| B58 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -930,96 | -33,65 | -77,85 | -42,99 | -34,87 | -84 | -46 | -37 | -10 |
| B58 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -914,73 | 64,79 | 108,23 | 73,97 | 34,26 | 118 | 81 | 37 | 10 |
| B59 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1040,27 | -44,82 | -94,35 | -55,35 | -39,00 | -91 | -53 | -37 | -10 |
| B59 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1056,49 | 20,42 | 70,47 | 31,12 | 39,35 | 67 | 29 | 37 | 10 |
| B60 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1277,92 | -44,98 | -82,92 | -53,68 | -29,24 | -65 | -42 | -23 | -7 |
| B60 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1294,14 | 21,10 | 60,05 | 30,08 | 29,97 | 46 | 23 | 23 | 7 |
| B61 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1008,19 | -18,57 | -65,86 | -28,61 | -37,25 | -65 | -28 | -37 | -10 |
| B61 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -991,96 | 35,17 | 81,75 | 45,05 | 36,71 | 82 | 45 | 37 | 10 |
| B62 | 2,340 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1214,12 | -6,13 | -32,72 | -24,28 | -8,43 | -27 | -20 | -7 | -2 |
| B62 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1220,61 | 1,89 | 32,69 | 24,28 | 8,41 | 27 | 20 | 7 | 2 |
| B63 | 3,120 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1200,46 | -12,22 | -34,36 | -24,01 | -10,35 | -29 | -20 | -9 | -2 |
| B63 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1213,43 | 7,77 | 35,16 | 24,27 | 10,89 | 29 | 20 | 9 | 3 |
| B64 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1019,02 | -4,30 | -24,81 | -20,38 | -4,43 | -24 | -20 | -4 | -1 |
| B64 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1002,79 | 6,32 | 23,56 | 20,06 | 3,50 | 23 | 20 | 3 | 1 |
| B65 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1265,16 | -7,20 | -35,90 | -25,30 | -10,60 | -28 | -20 | -8 | -2 |
| B65 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1248,93 | 12,91 | 33,25 | 24,98 | 8,27 | 27 | 20 | 7 | 2 |
| B66 | 1,560 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -998,38 | -2,69 | -28,46 | -19,90 | -8,56 | -29 | -20 | -9 | -2 |
| B66 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1001,62 | 2,24 | 28,46 | 19,90 | 8,56 | 29 | 20 | 9 | 2 |
| B67 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1190,89 | -14,52 | -39,22 | -23,82 | -15,41 | -33 | -20 | -13 | -4 |
| B67 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1174,67 | 27,64 | 44,70 | 31,44 | 13,27 | 38 | 27 | 11 | 3 |
| B68 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1266,62 | -17,57 | -73,42 | -30,36 | -43,07 | -58 | -24 | -34 | -10 |
| B68 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1250,40 | 33,33 | 88,76 | 45,95 | 42,81 | 71 | 37 | 34 | 10 |
| B69 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1032,33 | -24,12 | -67,94 | -33,41 | -34,54 | -66 | -32 | -33 | -9 |
| B69 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1016,11 | 45,19 | 86,41 | 53,88 | 32,53 | 85 | 53 | 32 | 9 |
| B70 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1022,19 | -31,99 | -53,45 | -36,54 | -16,90 | -52 | -36 | -17 | -4 |
| B70 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -1035,17 | 4,39 | 38,45 | 20,57 | 17,88 | 37 | 20 | 17 | 5 |
| B71 | 0,000 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -16,22 | 0,00 | 2,23 | 0,32 | 1,91 | 138 | 20 | 118 | 20 |
| B72 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -700,22 | -21,65 | -35,44 | -24,51 | -10,93 | -51 | -35 | -16 | -4 |
| B72 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -684,00 | 39,01 | 50,34 | 41,36 | 8,98 | 74 | 60 | 13 | 3 |
| B73 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -967,50 | -34,57 | -84,81 | -44,88 | -39,93 | -88 | -46 | -41 | -11 |
| B73 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -951,27 | 62,28 | 111,67 | 72,41 | 39,26 | 117 | 76 | 41 | 11 |
| B74 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -715,41 | -0,85 | -15,73 | -14,18 | -1,55 | -22 | -20 | -2 | -1 |
| B74 | 0,000 | CO1/6 | Návrh MSÚ | -665,31 | 0,28 | 14,51 | 13,14 | 1,37 | 22 | 20 | 2 | 1 |
| B75 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -721,64 | -50,31 | -75,40 | -54,87 | -20,53 | -104 | -76 | -28 | -6 |
| B75 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -737,86 | 22,75 | 48,69 | 27,46 | 21,23 | 66 | 37 | 29 | 6 |
| B76 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -615,09 | -81,07 | -104,83 | -85,87 | -18,96 | -170 | -140 | -31 | -8 |
| B76 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -631,32 | 37,36 | 62,58 | 42,46 | 20,13 | 99 | 67 | 32 | 8 |
| B77 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -788,46 | -117,70 | -158,46 | -126,08 | -32,39 | -201 | -160 | -41 | -11 |
| B77 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -804,68 | 54,79 | 96,39 | 63,34 | 33,06 | 120 | 79 | 41 | 11 |
| B78 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -785,82 | -119,74 | -157,41 | -127,67 | -29,74 | -200 | -162 | -38 | -10 |
| B78 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -802,04 | 54,25 | 92,70 | 62,35 | 30,35 | 116 | 78 | 38 | 10 |
| B79 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -616,90 | -107,24 | -133,38 | -112,78 | -20,60 | -216 | -183 | -33 | -9 |
| B79 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -629,88 | 16,16 | 72,19 | 51,19 | 21,00 | 116 | 82 | 34 | 9 |
| B80 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -719,20 | -87,64 | -112,85 | -92,91 | -19,94 | -157 | -129 | -28 | -7 |
| B80 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -732,18 | 11,25 | 64,56 | 43,71 | 20,86 | 89 | 60 | 29 | 8 |
| B81 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -698,68 | -48,94 | -62,34 | -51,73 | -10,62 | -89 | -74 | -15 | -4 |
| B81 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -711,66 | 2,82 | 38,44 | 26,26 | 12,18 | 55 | 37 | 17 | 5 |
| B82 | 0,780 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -734,71 | -6,93 | -18,65 | -14,69 | -3,96 | -25 | -20 | -5 | -1 |
| B82 | 3,900 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -626,32 | 0,03 | 13,98 | 12,72 | 1,26 | 22 | 20 | 2 | 1 |
| B83 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -839,09 | -27,02 | -52,11 | -32,15 | -19,96 | -62 | -38 | -24 | -6 |
| B83 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -822,87 | 34,24 | 52,64 | 38,01 | 14,63 | 64 | 46 | 18 | 5 |
| B84 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -857,32 | -85,75 | -129,96 | -94,84 | -35,12 | -152 | -111 | -41 | -11 |
| B84 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -841,10 | 167,44 | 210,82 | 176,36 | 34,45 | 251 | 210 | 41 | 11 |
| B85 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -853,69 | -71,00 | -116,04 | -80,20 | -35,84 | -136 | -94 | -42 | -11 |
| B85 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -837,47 | 141,22 | 185,40 | 150,24 | 35,16 | 221 | 179 | 42 | 11 |
| B86 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -970,09 | -14,87 | -46,71 | -21,57 | -25,14 | -48 | -22 | -26 | -7 |
| B86 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -953,86 | 15,01 | 33,44 | 19,08 | 14,36 | 35 | 20 | 15 | 4 |
| B94 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -722,46 | -41,36 | -77,01 | -48,80 | -28,21 | -107 | -68 | -39 | -10 |
| B94 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -738,68 | 19,01 | 55,45 | 26,61 | 28,84 | 75 | 36 | 39 | 10 |
| B95 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -766,82 | -0,34 | -45,78 | -15,14 | -30,63 | -60 | -20 | -40 | -11 |
| B95 | 0,000 | CO1/6 | Návrh MSÚ | -713,74 | 0,07 | 42,65 | 14,11 | 28,55 | 60 | 20 | 40 | 11 |
| B96 | 2,340 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -671,85 | -4,21 | -39,60 | -13,44 | -26,16 | -59 | -20 | -39 | -10 |
| B97 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -445,59 | -21,68 | -43,31 | -26,22 | -17,09 | -97 | -59 | -38 | -10 |
| B97 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -429,37 | 32,54 | 53,37 | 36,91 | 16,46 | 124 | 86 | 38 | 10 |
| B98 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -683,45 | -14,40 | -47,61 | -21,36 | -26,25 | -70 | -31 | -38 | -10 |
| B98 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -667,23 | 15,11 | 47,53 | 21,91 | 25,62 | 71 | 33 | 38 | 10 |
| B99 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -849,67 | -14,66 | -56,77 | -23,43 | -33,34 | -67 | -28 | -39 | -10 |
| B99 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -833,44 | 12,47 | 53,78 | 21,08 | 32,71 | 65 | 25 | 39 | 10 |
| B100 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -863,79 | -26,56 | -68,74 | -35,39 | -33,35 | -80 | -41 | -39 | -10 |
| B100 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -847,56 | 34,42 | 75,81 | 43,09 | 32,72 | 89 | 51 | 39 | 10 |
| B101 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -757,76 | -24,93 | -61,51 | -32,61 | -28,90 | -81 | -43 | -38 | -10 |
| B101 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -741,54 | 29,86 | 65,66 | 37,38 | 28,28 | 89 | 50 | 38 | 10 |
| B102 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -564,83 | -8,92 | -35,94 | -14,61 | -21,33 | -64 | -26 | -38 | -10 |
| B103 | 0,000 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -506,57 | -11,02 | -35,14 | -16,11 | -19,03 | -69 | -32 | -38 | -10 |
| B103 | 3,900 | CO1/3 | Návrh MSÚ | -490,34 | 1,64 | 29,77 | 10,98 | 18,78 | 60 | 22 | 38 | 10 |
| B104 | 0,000 | CO1/5 | Návrh MSÚ | -16,22 | 0,00 | 2,23 | 0,32 | 1,91 | 138 | 20 | 118 | 20 |

Přepočtené vnitřní síly

| Dílec | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | N rec [kN] | Vy rec [kN] | Vz rec [kN] | Mx rec [kNm] | My rec [kNm] | Mz rec [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | 0,000 | CO1/3 | -522,11 | 0,56 | 15,25 | 0,06 | -26,67 | -2,50 | -522,11 | 0,56 | 15,25 | 0,06 | -51,84 | -12,29 |
| B9 | 3,900 | CO1/3 | -505,89 | 0,56 | 15,25 | 0,06 | 32,82 | -0,32 | -505,89 | 0,56 | 15,25 | 0,06 | 57,20 | -11,26 |
| B10 | 0,000 | CO1/3 | -410,01 | 3,72 | 13,72 | 0,02 | -24,67 | -6,44 | -410,01 | 3,72 | 13,72 | 0,02 | -44,20 | -12,09 |
| B10 | 3,900 | CO1/3 | -393,79 | 3,72 | 13,72 | 0,02 | 28,84 | 8,05 | -393,79 | 3,72 | 13,72 | 0,02 | 47,60 | 13,09 |
| B11 | 0,000 | CO1/3 | -564,92 | 7,14 | 13,53 | 0,06 | -24,29 | -10,66 | -564,92 | 7,14 | 13,53 | 0,06 | -49,01 | -37,67 |
| B11 | 3,900 | CO1/3 | -548,70 | 7,14 | 13,53 | 0,06 | 28,48 | 17,18 | -548,70 | 7,14 | 13,53 | 0,06 | 50,94 | 43,41 |
| B12 | 0,000 | CO1/5 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| B13 | 0,000 | CO1/3 | -974,45 | 2,95 | -0,99 | 0,59 | -5,75 | -5,01 | -974,45 | 2,95 | -0,99 | 0,59 | -55,60 | -38,70 |
| B1 | 0,000 | CO1/3 | -807,61 | -0,03 | 10,82 | 0,13 | -19,37 | -2,36 | -807,61 | -0,03 | 10,82 | 0,13 | -57,58 | -45,99 |
| B1 | 3,900 | CO1/3 | -791,39 | -0,03 | 10,82 | 0,13 | 22,82 | -2,48 | -791,39 | -0,03 | 10,82 | 0,13 | 60,35 | -45,62 |
| B2 | 3,900 | CO1/3 | -1015,79 | -8,86 | -8,12 | 0,10 | -26,51 | -26,45 | -1015,79 | -8,86 | -8,12 | 0,10 | -60,60 | -74,58 |
| B2 | 0,000 | CO1/3 | -1032,01 | -8,86 | -8,12 | 0,10 | 5,17 | 8,12 | -1032,01 | -8,86 | -8,12 | 0,10 | 49,46 | 60,83 |
| B3 | 3,900 | CO1/3 | -1026,09 | 10,48 | -12,04 | 0,22 | -37,34 | 24,18 | -1026,09 | 10,48 | -12,04 | 0,22 | -86,02 | 50,64 |
| B3 | 0,780 | CO1/3 | -1039,07 | 10,48 | -12,04 | 0,22 | 0,22 | -8,51 | -1039,07 | 10,48 | -12,04 | 0,22 | 67,35 | -38,24 |
| B4 | 0,780 | CO1/3 | -960,04 | 17,67 | 1,90 | 0,26 | -7,23 | -11,68 | -960,04 | 17,67 | 1,90 | 0,26 | -32,99 | -62,80 |
| B4 | 3,900 | CO1/5 | -812,60 | 15,77 | 2,58 | 0,24 | 0,67 | 38,55 | -812,60 | 15,77 | 2,58 | 0,24 | 20,70 | 77,52 |
| B5 | 0,000 | CO1/3 | -779,95 | 6,74 | 9,32 | 0,23 | -18,26 | -11,03 | -779,95 | 6,74 | 9,32 | 0,23 | -50,21 | -48,35 |
| B5 | 3,900 | CO1/3 | -763,72 | 6,74 | 9,32 | 0,23 | 18,07 | 15,24 | -763,72 | 6,74 | 9,32 | 0,23 | 46,01 | 51,79 |
| B6 | 0,000 | CO1/3 | -661,47 | -13,37 | -0,29 | 0,48 | -2,92 | 15,59 | -661,47 | -13,37 | -0,29 | 0,48 | -18,51 | 46,76 |
| B7 | 2,340 | CO1/3 | -1058,90 | 5,57 | -3,00 | 0,13 | -6,83 | 3,63 | -1058,90 | 5,57 | -3,00 | 0,13 | -53,70 | 60,98 |
| B7 | 0,000 | CO1/3 | -1068,63 | 5,57 | -3,00 | 0,13 | 0,19 | -9,40 | -1068,63 | 5,57 | -3,00 | 0,13 | 44,85 | -61,77 |
| B8 | 0,000 | CO1/3 | -692,42 | 36,66 | 15,59 | -0,20 | -23,86 | -50,35 | -692,42 | 36,66 | 15,59 | -0,20 | -38,11 | -83,63 |
| B8 | 3,900 | CO1/3 | -676,19 | 36,66 | 15,59 | -0,20 | 36,96 | 92,63 | -676,19 | 36,66 | 15,59 | -0,20 | 49,00 | 125,13 |
| B105 | 0,000 | CO1/3 | -663,44 | 29,32 | 31,62 | 0,11 | -45,12 | -41,63 | -663,44 | 29,32 | 31,62 | 0,11 | -76,93 | -63,21 |
| B105 | 3,900 | CO1/3 | -647,22 | 29,32 | 31,62 | 0,11 | 78,21 | 72,72 | -647,22 | 29,32 | 31,62 | 0,11 | 109,24 | 93,85 |
| B106 | 0,000 | CO1/3 | -703,85 | 8,71 | 42,94 | 0,23 | -60,57 | -15,32 | -703,85 | 8,71 | 42,94 | 0,23 | -95,42 | -23,86 |
| B106 | 3,900 | CO1/3 | -687,63 | 8,71 | 42,94 | 0,23 | 106,88 | 18,65 | -687,63 | 8,71 | 42,94 | 0,23 | 140,92 | 24,50 |
| B107 | 0,000 | CO1/3 | -597,31 | -14,18 | 37,74 | -0,01 | -54,72 | 14,66 | -597,31 | -14,18 | 37,74 | -0,01 | -84,47 | 28,04 |
| B107 | 3,900 | CO1/3 | -581,09 | -14,18 | 37,74 | -0,01 | 92,49 | -40,64 | -581,09 | -14,18 | 37,74 | -0,01 | 121,43 | -52,29 |
| B108 | 0,000 | CO1/3 | -568,42 | -18,35 | 25,63 | 1,11 | -39,66 | 20,58 | -568,42 | -18,35 | 25,63 | 1,11 | -64,11 | 50,06 |
| B108 | 3,900 | CO1/3 | -552,20 | -18,35 | 25,63 | 1,11 | 60,30 | -50,97 | -552,20 | -18,35 | 25,63 | 1,11 | 81,21 | -78,36 |
| B109 | 0,000 | CO1/3 | -959,86 | -3,03 | 6,79 | 0,22 | -15,52 | 1,66 | -959,86 | -3,03 | 6,79 | 0,22 | -59,91 | 55,86 |
| B109 | 2,340 | CO1/3 | -950,13 | -3,03 | 6,79 | 0,22 | 0,38 | -5,43 | -950,13 | -3,03 | 6,79 | 0,22 | 47,10 | -55,86 |
| B14 | 0,000 | CO1/3 | -483,00 | -1,96 | 5,99 | 0,16 | -14,54 | 0,50 | -483,00 | -1,96 | 5,99 | 0,16 | -36,90 | 27,47 |
| B14 | 3,900 | CO1/5 | -401,51 | -1,38 | 6,24 | 0,15 | 9,65 | -5,57 | -401,51 | -1,38 | 6,24 | 0,15 | 26,40 | -24,92 |
| B15 | 3,900 | CO1/3 | -314,72 | 7,71 | -2,30 | 0,34 | -10,21 | 18,33 | -314,72 | 7,71 | -2,30 | 0,34 | -25,44 | 31,63 |
| B16 | 3,900 | CO1/3 | -512,80 | 20,39 | -26,42 | -0,28 | -69,22 | 53,11 | -512,80 | 20,39 | -26,42 | -0,28 | -92,94 | 83,01 |
| B16 | 0,000 | CO1/3 | -529,02 | 20,39 | -26,42 | -0,28 | 33,81 | -26,42 | -529,02 | 20,39 | -26,42 | -0,28 | 58,12 | -57,26 |
| B17 | 3,900 | CO1/3 | -780,99 | 55,82 | -28,95 | -0,05 | -75,75 | 144,82 | -780,99 | 55,82 | -28,95 | -0,05 | -123,33 | 186,98 |
| B17 | 0,000 | CO1/3 | -797,22 | 55,82 | -28,95 | -0,05 | 37,16 | -72,88 | -797,22 | 55,82 | -28,95 | -0,05 | 85,72 | -116,15 |
| B18 | 3,900 | CO1/3 | -752,77 | 64,65 | -18,92 | 0,30 | -49,33 | 167,13 | -752,77 | 64,65 | -18,92 | 0,30 | -59,72 | 203,83 |
| B18 | 0,000 | CO1/3 | -769,00 | 64,65 | -18,92 | 0,30 | 24,47 | -85,01 | -769,00 | 64,65 | -18,92 | 0,30 | 34,84 | -122,50 |
| B19 | 3,120 | CO1/3 | -761,44 | 68,87 | -4,48 | 0,03 | -8,13 | 123,81 | -761,44 | 68,87 | -4,48 | 0,03 | -17,16 | 161,15 |
| B19 | 0,000 | CO1/3 | -774,42 | 68,87 | -4,48 | 0,03 | 5,86 | -91,07 | -774,42 | 68,87 | -4,48 | 0,03 | 17,42 | -129,05 |
| B20 | 0,000 | CO1/3 | -773,68 | 68,17 | 8,35 | 0,03 | -10,66 | -90,61 | -773,68 | 68,17 | 8,35 | 0,03 | -18,82 | -127,00 |
| B20 | 3,900 | CO1/3 | -757,46 | 68,17 | 8,35 | 0,03 | 21,89 | 175,25 | -757,46 | 68,17 | 8,35 | 0,03 | 26,30 | 210,87 |
| B21 | 0,000 | CO1/3 | -770,37 | 66,29 | 22,14 | 0,04 | -28,50 | -88,67 | -770,37 | 66,29 | 22,14 | 0,04 | -67,07 | -125,40 |
| B21 | 3,900 | CO1/3 | -754,15 | 66,29 | 22,14 | 0,04 | 57,85 | 169,87 | -754,15 | 66,29 | 22,14 | 0,04 | 95,61 | 205,62 |
| B22 | 0,000 | CO1/3 | -790,82 | 59,94 | 33,95 | 0,00 | -43,78 | -80,95 | -790,82 | 59,94 | 33,95 | 0,00 | -90,92 | -122,41 |
| B22 | 3,900 | CO1/3 | -774,60 | 59,94 | 33,95 | 0,00 | 88,62 | 152,81 | -774,60 | 59,94 | 33,95 | 0,00 | 134,79 | 192,75 |
| B23 | 0,000 | CO1/3 | -672,23 | 48,56 | 46,79 | 0,15 | -60,68 | -66,76 | -672,23 | 48,56 | 46,79 | 0,15 | -97,23 | -93,81 |
| B23 | 3,900 | CO1/3 | -656,01 | 48,56 | 46,79 | 0,15 | 121,78 | 122,64 | -656,01 | 48,56 | 46,79 | 0,15 | 157,45 | 147,95 |
| B24 | 0,000 | CO1/3 | -507,27 | 42,84 | 48,11 | 0,25 | -62,60 | -59,95 | -507,27 | 42,84 | 48,11 | 0,25 | -90,02 | -78,91 |
| B24 | 3,900 | CO1/3 | -491,05 | 42,84 | 48,11 | 0,25 | 125,01 | 107,11 | -491,05 | 42,84 | 48,11 | 0,25 | 151,55 | 124,38 |
| B25 | 0,000 | CO1/3 | -380,84 | 34,33 | 54,40 | -0,02 | -71,13 | -49,18 | -380,84 | 34,33 | 54,40 | -0,02 | -91,64 | -60,84 |
| B25 | 3,900 | CO1/3 | -364,62 | 34,33 | 54,40 | -0,02 | 141,02 | 84,73 | -364,62 | 34,33 | 54,40 | -0,02 | 160,66 | 94,84 |
| B26 | 0,000 | CO1/3 | -381,21 | 9,14 | 63,60 | 0,35 | -84,92 | -17,88 | -381,21 | 9,14 | 63,60 | 0,35 | -104,49 | -21,92 |
| B26 | 3,900 | CO1/3 | -364,99 | 9,14 | 63,60 | 0,35 | 163,11 | 17,77 | -364,99 | 9,14 | 63,60 | 0,35 | 181,84 | 19,79 |
| B27 | 0,000 | CO1/3 | -496,60 | -1,93 | 64,09 | 0,00 | -86,24 | -3,44 | -496,60 | -1,93 | 64,09 | 0,00 | -111,37 | -11,57 |
| B27 | 3,900 | CO1/3 | -480,38 | -1,93 | 64,09 | 0,00 | 163,73 | -10,96 | -480,38 | -1,93 | 64,09 | 0,00 | 188,03 | -12,58 |
| B28 | 0,000 | CO1/3 | -662,90 | -6,87 | 66,88 | 0,00 | -90,46 | 2,82 | -662,90 | -6,87 | 66,88 | 0,00 | -123,43 | 18,01 |
| B28 | 3,900 | CO1/3 | -646,67 | -6,87 | 66,88 | 0,00 | 170,37 | -23,95 | -646,67 | -6,87 | 66,88 | 0,00 | 202,52 | -28,43 |
| B29 | 0,000 | CO1/3 | -789,71 | -24,85 | 62,31 | 0,16 | -85,46 | 26,42 | -789,71 | -24,85 | 62,31 | 0,16 | -124,37 | 45,24 |
| B29 | 3,900 | CO1/3 | -773,49 | -24,85 | 62,31 | 0,16 | 157,54 | -70,48 | -773,49 | -24,85 | 62,31 | 0,16 | 195,65 | -86,05 |
| B30 | 0,000 | CO1/3 | -771,37 | -37,98 | 57,20 | 0,21 | -79,83 | 43,91 | -771,37 | -37,98 | 57,20 | 0,21 | -116,95 | 63,12 |
| B30 | 3,900 | CO1/3 | -755,15 | -37,98 | 57,20 | 0,21 | 143,25 | -104,20 | -755,15 | -37,98 | 57,20 | 0,21 | 179,59 | -125,58 |
| B31 | 0,000 | CO1/3 | -773,09 | -47,10 | 47,15 | 0,14 | -67,51 | 56,34 | -773,09 | -47,10 | 47,15 | 0,14 | -104,80 | 80,23 |
| B31 | 3,900 | CO1/3 | -756,87 | -47,10 | 47,15 | 0,14 | 116,37 | -127,35 | -756,87 | -47,10 | 47,15 | 0,14 | 152,88 | -154,30 |
| B32 | 0,000 | CO1/3 | -770,19 | -54,74 | 35,22 | 0,20 | -52,54 | 66,87 | -770,19 | -54,74 | 35,22 | 0,20 | -76,46 | 105,59 |
| B32 | 3,900 | CO1/3 | -753,96 | -54,74 | 35,22 | 0,20 | 84,80 | -146,62 | -753,96 | -54,74 | 35,22 | 0,20 | 103,78 | -184,52 |
| B33 | 0,000 | CO1/3 | -775,47 | -60,26 | 22,47 | 0,26 | -36,31 | 74,63 | -775,47 | -60,26 | 22,47 | 0,26 | -56,62 | 121,05 |
| B33 | 3,900 | CO1/3 | -759,25 | -60,26 | 22,47 | 0,26 | 51,31 | -160,37 | -759,25 | -60,26 | 22,47 | 0,26 | 65,16 | -205,81 |
| B34 | 0,000 | CO1/5 | -662,09 | -51,75 | 8,94 | 0,14 | -18,81 | 64,20 | -662,09 | -51,75 | 8,94 | 0,14 | -28,05 | 97,05 |
| B34 | 3,900 | CO1/5 | -645,87 | -51,75 | 8,94 | 0,14 | 16,05 | -137,61 | -645,87 | -51,75 | 8,94 | 0,14 | 19,76 | -169,65 |
| B35 | 0,780 | CO1/3 | -785,03 | -45,69 | 0,32 | 1,14 | -7,65 | 21,15 | -785,03 | -45,69 | 0,32 | 1,14 | -20,13 | 87,36 |
| B36 | 0,000 | CO1/3 | -521,75 | 19,75 | 20,97 | 0,22 | -33,84 | -27,09 | -521,75 | 19,75 | 20,97 | 0,22 | -53,45 | -52,21 |
| B36 | 3,900 | CO1/3 | -505,52 | 19,75 | 20,97 | 0,22 | 47,93 | 49,92 | -505,52 | 19,75 | 20,97 | 0,22 | 64,78 | 74,26 |
| B37 | 0,000 | CO1/3 | -781,66 | 31,46 | 6,86 | 0,01 | -15,66 | -42,31 | -781,66 | 31,46 | 6,86 | 0,01 | -28,74 | -79,98 |
| B37 | 2,340 | CO1/3 | -771,92 | 31,46 | 6,86 | 0,01 | 0,40 | 31,30 | -771,92 | 31,46 | 6,86 | 0,01 | 21,21 | 69,04 |
| B38 | 3,900 | CO1/3 | -813,86 | -15,86 | -0,92 | 0,09 | -9,09 | -43,52 | -813,86 | -15,86 | -0,92 | 0,09 | -47,29 | -80,92 |
| B39 | 0,000 | CO1/3 | -1375,90 | 31,12 | 11,34 | 0,25 | -21,56 | -42,17 | -1375,90 | 31,12 | 11,34 | 0,25 | -48,30 | -100,91 |
| B39 | 3,900 | CO1/3 | -1359,68 | 31,12 | 11,34 | 0,25 | 22,67 | 79,21 | -1359,68 | 31,12 | 11,34 | 0,25 | 39,47 | 137,58 |
| B40 | 0,780 | CO1/3 | -1159,81 | 39,19 | 2,94 | 0,20 | -8,32 | -22,24 | -1159,81 | 39,19 | 2,94 | 0,20 | -31,53 | -92,52 |
| B40 | 3,900 | CO1/3 | -1146,83 | 39,19 | 2,94 | 0,20 | 0,85 | 100,02 | -1146,83 | 39,19 | 2,94 | 0,20 | 25,60 | 152,75 |
| B41 | 0,000 | CO1/3 | -1022,20 | -28,37 | 14,82 | 0,10 | -25,71 | 33,98 | -1022,20 | -28,37 | 14,82 | 0,10 | -54,97 | 82,48 |
| B41 | 3,900 | CO1/3 | -1005,98 | -28,37 | 14,82 | 0,10 | 32,10 | -76,68 | -1005,98 | -28,37 | 14,82 | 0,10 | 50,62 | -124,65 |
| B42 | 2,340 | CO1/3 | -1258,44 | 36,08 | -0,21 | 0,16 | -6,92 | 35,04 | -1258,44 | 36,08 | -0,21 | 0,16 | -33,50 | 94,36 |
| B43 | 3,900 | CO1/3 | -1193,65 | 32,27 | -12,54 | 0,38 | -39,06 | 80,90 | -1193,65 | 32,27 | -12,54 | 0,38 | -92,08 | 128,65 |
| B43 | 0,780 | CO1/3 | -1206,62 | 32,27 | -12,54 | 0,38 | 0,08 | -19,79 | -1206,62 | 32,27 | -12,54 | 0,38 | 72,58 | -77,65 |
| B44 | 0,000 | CO1/3 | -1025,37 | -21,44 | 24,00 | 0,33 | -37,05 | 24,33 | -1025,37 | -21,44 | 24,00 | 0,33 | -85,52 | 53,48 |
| B44 | 3,900 | CO1/3 | -1009,15 | -21,44 | 24,00 | 0,33 | 56,55 | -59,28 | -1009,15 | -21,44 | 24,00 | 0,33 | 104,49 | -93,97 |
| B45 | 0,000 | CO1/3 | -1023,97 | -13,78 | 32,49 | -0,04 | -47,02 | 13,71 | -1023,97 | -13,78 | 32,49 | -0,04 | -95,59 | 36,34 |
| B45 | 3,900 | CO1/3 | -1007,75 | -13,78 | 32,49 | -0,04 | 79,70 | -40,04 | -1007,75 | -13,78 | 32,49 | -0,04 | 127,74 | -61,60 |
| B46 | 3,900 | CO1/3 | -1188,60 | 33,48 | -14,47 | -0,15 | -43,69 | 83,41 | -1188,60 | 33,48 | -14,47 | -0,15 | -96,63 | 130,31 |
| B46 | 0,780 | CO1/3 | -1201,58 | 33,48 | -14,47 | -0,15 | 1,47 | -21,04 | -1201,58 | 33,48 | -14,47 | -0,15 | 74,12 | -77,99 |
| B47 | 3,900 | CO1/3 | -1294,83 | 19,78 | -20,13 | 0,25 | -57,66 | 47,25 | -1294,83 | 19,78 | -20,13 | 0,25 | -113,84 | 82,87 |
| B47 | 0,780 | CO1/3 | -1307,81 | 19,78 | -20,13 | 0,25 | 5,16 | -14,47 | -1307,81 | 19,78 | -20,13 | 0,25 | 82,47 | -51,70 |
| B48 | 3,900 | CO1/3 | -989,39 | 23,18 | -24,53 | 0,04 | -68,46 | 55,64 | -989,39 | 23,18 | -24,53 | 0,04 | -115,18 | 85,10 |
| B48 | 0,780 | CO1/3 | -1002,36 | 23,18 | -24,53 | 0,04 | 8,07 | -16,69 | -1002,36 | 23,18 | -24,53 | 0,04 | 77,22 | -50,09 |
| B49 | 0,000 | CO1/3 | -937,16 | 1,99 | 36,47 | 0,28 | -50,94 | -7,15 | -937,16 | 1,99 | 36,47 | 0,28 | -95,61 | -23,65 |
| B49 | 3,900 | CO1/3 | -920,93 | 1,99 | 36,47 | 0,28 | 91,30 | 0,59 | -920,93 | 1,99 | 36,47 | 0,28 | 135,20 | 20,15 |
| B50 | 3,900 | CO1/3 | -762,78 | 10,95 | -24,31 | 0,32 | -67,24 | 23,74 | -762,78 | 10,95 | -24,31 | 0,32 | -103,38 | 35,77 |
| B50 | 0,000 | CO1/3 | -779,00 | 10,95 | -24,31 | 0,32 | 27,55 | -18,98 | -779,00 | 10,95 | -24,31 | 0,32 | 65,77 | -38,85 |
| B51 | 0,000 | CO1/3 | -1037,31 | -1,84 | 38,46 | 0,31 | -52,33 | -2,14 | -1037,31 | -1,84 | 38,46 | 0,31 | -101,25 | -25,25 |
| B51 | 3,900 | CO1/3 | -1021,09 | -1,84 | 38,46 | 0,31 | 97,65 | -9,31 | -1021,09 | -1,84 | 38,46 | 0,31 | 146,05 | -24,04 |
| B52 | 3,900 | CO1/3 | -531,88 | 10,58 | -29,34 | 0,21 | -79,88 | 22,66 | -531,88 | 10,58 | -29,34 | 0,21 | -105,33 | 29,60 |
| B52 | 0,000 | CO1/3 | -548,11 | 10,58 | -29,34 | 0,21 | 34,53 | -18,62 | -548,11 | 10,58 | -29,34 | 0,21 | 60,75 | -31,06 |
| B53 | 3,900 | CO1/3 | -1409,33 | -13,53 | -18,65 | 0,38 | -51,48 | -39,99 | -1409,33 | -13,53 | -18,65 | 0,38 | -110,59 | -76,24 |
| B53 | 0,780 | CO1/3 | -1422,31 | -13,53 | -18,65 | 0,38 | 6,70 | 2,22 | -1422,31 | -13,53 | -18,65 | 0,38 | 81,51 | 57,22 |
| B54 | 3,900 | CO1/3 | -1380,02 | 15,48 | -28,71 | -0,06 | -76,82 | 35,48 | -1380,02 | 15,48 | -28,71 | -0,06 | -135,77 | 60,20 |
| B54 | 0,000 | CO1/3 | -1396,24 | 15,48 | -28,71 | -0,06 | 35,14 | -24,91 | -1396,24 | 15,48 | -28,71 | -0,06 | 94,46 | -59,20 |
| B55 | 0,000 | CO1/3 | -1025,72 | 27,97 | 30,40 | -0,10 | -40,66 | -40,29 | -1025,72 | 27,97 | 30,40 | -0,10 | -88,89 | -74,24 |
| B55 | 3,900 | CO1/3 | -1009,50 | 27,97 | 30,40 | -0,10 | 77,88 | 68,79 | -1009,50 | 27,97 | 30,40 | -0,10 | 125,58 | 100,37 |
| B56 | 3,900 | CO1/3 | -577,68 | -11,30 | -24,00 | 0,19 | -64,30 | -33,95 | -577,68 | -11,30 | -24,00 | 0,19 | -92,10 | -46,92 |
| B56 | 0,000 | CO1/3 | -593,90 | -11,30 | -24,00 | 0,19 | 29,30 | 10,12 | -593,90 | -11,30 | -24,00 | 0,19 | 57,87 | 30,17 |
| B57 | 3,900 | CO1/3 | -759,63 | -12,85 | -25,42 | -0,01 | -67,66 | -37,88 | -759,63 | -12,85 | -25,42 | -0,01 | -104,90 | -56,07 |
| B57 | 0,000 | CO1/3 | -775,86 | -12,85 | -25,42 | -0,01 | 31,48 | 12,23 | -775,86 | -12,85 | -25,42 | -0,01 | 69,51 | 36,52 |
| B58 | 0,000 | CO1/3 | -930,96 | 22,54 | 25,24 | 0,11 | -33,65 | -32,80 | -930,96 | 22,54 | 25,24 | 0,11 | -77,85 | -63,65 |
| B58 | 3,900 | CO1/3 | -914,73 | 22,54 | 25,24 | 0,11 | 64,79 | 55,13 | -914,73 | 22,54 | 25,24 | 0,11 | 108,23 | 83,27 |
| B59 | 3,900 | CO1/3 | -1040,27 | -21,68 | -16,73 | 0,13 | -44,82 | -60,67 | -1040,27 | -21,68 | -16,73 | 0,13 | -94,35 | -100,51 |
| B59 | 0,000 | CO1/3 | -1056,49 | -21,68 | -16,73 | 0,13 | 20,42 | 23,88 | -1056,49 | -21,68 | -16,73 | 0,13 | 70,47 | 66,45 |
| B60 | 3,900 | CO1/3 | -1277,92 | -17,48 | -16,94 | 0,02 | -44,98 | -49,50 | -1277,92 | -17,48 | -16,94 | 0,02 | -82,92 | -105,91 |
| B60 | 0,000 | CO1/3 | -1294,14 | -17,48 | -16,94 | 0,02 | 21,10 | 18,67 | -1294,14 | -17,48 | -16,94 | 0,02 | 60,05 | 78,62 |
| B61 | 0,000 | CO1/3 | -1008,19 | 34,27 | 13,78 | -0,06 | -18,57 | -47,44 | -1008,19 | 34,27 | 13,78 | -0,06 | -65,86 | -91,47 |
| B61 | 3,900 | CO1/3 | -991,96 | 34,27 | 13,78 | -0,06 | 35,17 | 86,23 | -991,96 | 34,27 | 13,78 | -0,06 | 81,75 | 129,36 |
| B62 | 2,340 | CO1/3 | -1214,12 | -25,52 | -5,14 | 0,17 | -6,13 | -30,33 | -1214,12 | -25,52 | -5,14 | 0,17 | -32,72 | -85,24 |
| B62 | 0,780 | CO1/3 | -1220,61 | -25,52 | -5,14 | 0,17 | 1,89 | 9,47 | -1220,61 | -25,52 | -5,14 | 0,17 | 32,69 | 85,12 |
| B63 | 3,120 | CO1/3 | -1200,46 | -26,73 | -6,41 | -0,09 | -12,22 | -52,21 | -1200,46 | -26,73 | -6,41 | -0,09 | -34,36 | -110,34 |
| B63 | 0,000 | CO1/3 | -1213,43 | -26,73 | -6,41 | -0,09 | 7,77 | 31,18 | -1213,43 | -26,73 | -6,41 | -0,09 | 35,16 | 89,40 |
| B64 | 0,000 | CO1/3 | -1019,02 | 33,87 | 2,72 | 0,08 | -4,30 | -46,47 | -1019,02 | 33,87 | 2,72 | 0,08 | -24,81 | -106,46 |
| B64 | 3,900 | CO1/3 | -1002,79 | 33,87 | 2,72 | 0,08 | 6,32 | 85,60 | -1002,79 | 33,87 | 2,72 | 0,08 | 23,56 | 144,91 |
| B65 | 0,000 | CO1/3 | -1265,16 | -24,05 | 5,15 | 0,35 | -7,20 | 28,09 | -1265,16 | -24,05 | 5,15 | 0,35 | -35,90 | 83,73 |
| B65 | 3,900 | CO1/3 | -1248,93 | -24,05 | 5,15 | 0,35 | 12,91 | -65,72 | -1248,93 | -24,05 | 5,15 | 0,35 | 33,25 | -121,26 |
| B66 | 1,560 | CO1/3 | -998,38 | 31,71 | -6,32 | -0,13 | -2,69 | 6,25 | -998,38 | 31,71 | -6,32 | -0,13 | -28,46 | 79,26 |
| B66 | 0,780 | CO1/3 | -1001,62 | 31,71 | -6,32 | -0,13 | 2,24 | -18,48 | -1001,62 | 31,71 | -6,32 | -0,13 | 28,46 | -79,26 |
| B67 | 0,000 | CO1/3 | -1190,89 | -30,16 | 10,81 | 0,29 | -14,52 | 36,32 | -1190,89 | -30,16 | 10,81 | 0,29 | -39,22 | 89,80 |
| B67 | 3,900 | CO1/3 | -1174,67 | -30,16 | 10,81 | 0,29 | 27,64 | -81,32 | -1174,67 | -30,16 | 10,81 | 0,29 | 44,70 | -134,35 |
| B68 | 0,000 | CO1/3 | -1266,62 | -23,95 | 13,05 | 0,37 | -17,57 | 28,93 | -1266,62 | -23,95 | 13,05 | 0,37 | -73,42 | 76,66 |
| B68 | 3,900 | CO1/3 | -1250,40 | -23,95 | 13,05 | 0,37 | 33,33 | -64,46 | -1250,40 | -23,95 | 13,05 | 0,37 | 88,76 | -113,69 |
| B69 | 0,000 | CO1/3 | -1032,33 | -10,45 | 17,77 | 0,94 | -24,12 | 12,06 | -1032,33 | -10,45 | 17,77 | 0,94 | -67,94 | 61,29 |
| B69 | 3,900 | CO1/3 | -1016,11 | -10,45 | 17,77 | 0,94 | 45,19 | -28,69 | -1016,11 | -10,45 | 17,77 | 0,94 | 86,41 | -77,53 |
| B70 | 3,900 | CO1/3 | -1022,19 | 25,34 | -11,66 | 0,52 | -31,99 | 64,60 | -1022,19 | 25,34 | -11,66 | 0,52 | -53,45 | 112,95 |
| B70 | 0,780 | CO1/3 | -1035,17 | 25,34 | -11,66 | 0,52 | 4,39 | -14,46 | -1035,17 | 25,34 | -11,66 | 0,52 | 38,45 | -74,00 |
| B71 | 0,000 | CO1/5 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| B72 | 0,000 | CO1/3 | -700,22 | -41,79 | 15,55 | 0,41 | -21,65 | 50,95 | -700,22 | -41,79 | 15,55 | 0,41 | -35,44 | 86,20 |
| B72 | 3,900 | CO1/3 | -684,00 | -41,79 | 15,55 | 0,41 | 39,01 | -112,04 | -684,00 | -41,79 | 15,55 | 0,41 | 50,34 | -146,47 |
| B73 | 0,000 | CO1/3 | -967,50 | -16,43 | 24,83 | 2,34 | -34,57 | 18,52 | -967,50 | -16,43 | 24,83 | 2,34 | -84,81 | 44,96 |
| B73 | 3,900 | CO1/3 | -951,27 | -16,43 | 24,83 | 2,34 | 62,28 | -45,57 | -951,27 | -16,43 | 24,83 | 2,34 | 111,67 | -74,74 |
| B74 | 0,780 | CO1/3 | -715,41 | -43,95 | -0,99 | -0,10 | -0,85 | 19,20 | -715,41 | -43,95 | -0,99 | -0,10 | -15,73 | 89,41 |
| B74 | 0,000 | CO1/6 | -665,31 | -41,26 | -1,10 | -0,10 | 0,28 | 50,46 | -665,31 | -41,26 | -1,10 | -0,10 | 14,51 | 88,05 |
| B75 | 3,900 | CO1/3 | -721,64 | -39,74 | -18,73 | -0,07 | -50,31 | -107,17 | -721,64 | -39,74 | -18,73 | -0,07 | -75,40 | -166,22 |
| B75 | 0,000 | CO1/3 | -737,86 | -39,74 | -18,73 | -0,07 | 22,75 | 47,81 | -737,86 | -39,74 | -18,73 | -0,07 | 48,69 | 108,19 |
| B76 | 3,900 | CO1/3 | -615,09 | -29,67 | -30,37 | 0,04 | -81,07 | -80,96 | -615,09 | -29,67 | -30,37 | 0,04 | -104,83 | -114,54 |
| B76 | 0,000 | CO1/3 | -631,32 | -29,67 | -30,37 | 0,04 | 37,36 | 34,77 | -631,32 | -29,67 | -30,37 | 0,04 | 62,58 | 69,24 |
| B77 | 3,900 | CO1/3 | -788,46 | -11,54 | -44,23 | 0,56 | -117,70 | -33,99 | -788,46 | -11,54 | -44,23 | 0,56 | -158,46 | -45,30 |
| B77 | 0,000 | CO1/3 | -804,68 | -11,54 | -44,23 | 0,56 | 54,79 | 11,03 | -804,68 | -11,54 | -44,23 | 0,56 | 96,39 | 27,62 |
| B78 | 3,900 | CO1/3 | -785,82 | -0,84 | -44,61 | -0,12 | -119,74 | -5,77 | -785,82 | -0,84 | -44,61 | -0,12 | -157,41 | -17,15 |
| B78 | 0,000 | CO1/3 | -802,04 | -0,84 | -44,61 | -0,12 | 54,25 | -2,49 | -802,04 | -0,84 | -44,61 | -0,12 | 92,70 | -18,33 |
| B79 | 3,900 | CO1/3 | -616,90 | 21,11 | -39,55 | 0,17 | -107,24 | 51,45 | -616,90 | 21,11 | -39,55 | 0,17 | -133,38 | 80,44 |
| B79 | 0,780 | CO1/3 | -629,88 | 21,11 | -39,55 | 0,17 | 16,16 | -14,40 | -629,88 | 21,11 | -39,55 | 0,17 | 72,19 | -49,57 |
| B80 | 3,900 | CO1/3 | -719,20 | 34,02 | -31,69 | 0,16 | -87,64 | 85,69 | -719,20 | 34,02 | -31,69 | 0,16 | -112,85 | 120,95 |
| B80 | 0,780 | CO1/3 | -732,18 | 34,02 | -31,69 | 0,16 | 11,25 | -20,44 | -732,18 | 34,02 | -31,69 | 0,16 | 64,56 | -69,53 |
| B81 | 3,900 | CO1/3 | -698,68 | 46,04 | -16,59 | 0,36 | -48,94 | 117,61 | -698,68 | 46,04 | -16,59 | 0,36 | -62,34 | 152,50 |
| B81 | 0,780 | CO1/3 | -711,66 | 46,04 | -16,59 | 0,36 | 2,82 | -26,03 | -711,66 | 46,04 | -16,59 | 0,36 | 38,44 | -81,93 |
| B82 | 0,780 | CO1/3 | -734,71 | 50,45 | 1,44 | 0,13 | -6,93 | -27,79 | -734,71 | 50,45 | 1,44 | 0,13 | -18,65 | -89,41 |
| B82 | 3,900 | CO1/5 | -626,32 | 43,84 | 2,34 | 0,13 | 0,03 | 112,33 | -626,32 | 43,84 | 2,34 | 0,13 | 13,98 | 144,93 |
| B83 | 0,000 | CO1/3 | -839,09 | 28,65 | 15,71 | -2,08 | -27,02 | -38,98 | -839,09 | 28,65 | 15,71 | -2,08 | -52,11 | -83,02 |
| B83 | 3,900 | CO1/3 | -822,87 | 28,65 | 15,71 | -2,08 | 34,24 | 72,77 | -822,87 | 28,65 | 15,71 | -2,08 | 52,64 | 115,96 |
| B84 | 0,000 | CO1/3 | -857,32 | 3,45 | 64,92 | -0,05 | -85,75 | -9,88 | -857,32 | 3,45 | 64,92 | -0,05 | -129,96 | -21,17 |
| B84 | 3,900 | CO1/3 | -841,10 | 3,45 | 64,92 | -0,05 | 167,44 | 3,56 | -841,10 | 3,45 | 64,92 | -0,05 | 210,82 | 17,94 |
| B85 | 0,000 | CO1/3 | -853,69 | 40,37 | 54,42 | 0,44 | -71,00 | -57,60 | -853,69 | 40,37 | 54,42 | 0,44 | -116,04 | -85,98 |
| B85 | 3,900 | CO1/3 | -837,47 | 40,37 | 54,42 | 0,44 | 141,22 | 99,82 | -837,47 | 40,37 | 54,42 | 0,44 | 185,40 | 125,33 |
| B86 | 0,000 | CO1/3 | -970,09 | -12,17 | 7,66 | 0,04 | -14,87 | 12,75 | -970,09 | -12,17 | 7,66 | 0,04 | -46,71 | 61,86 |
| B86 | 3,900 | CO1/3 | -953,86 | -12,17 | 7,66 | 0,04 | 15,01 | -34,71 | -953,86 | -12,17 | 7,66 | 0,04 | 33,44 | -80,54 |
| B87 | 1,606 | CO1/3 | 806,21 | 25,05 | -84,23 | -41,00 | -184,55 | 5,48 | 806,21 | 25,05 | -84,23 | -41,00 | -184,55 | 5,48 |
| B87 | 80,213 | CO1/3 | 396,60 | -73,67 | 333,64 | 60,10 | 61,19 | -16,79 | 396,60 | -73,67 | 333,64 | 60,10 | 61,19 | -16,79 |
| B88 | 68,858 | CO1/3 | 884,47 | -0,07 | -17,82 | -4,94 | -60,82 | -32,72 | 884,47 | -0,07 | -17,82 | -4,94 | -60,82 | -32,72 |
| B88 | 64,670 | CO1/3 | -1090,65 | 6,15 | -0,37 | -2,69 | 38,70 | 2,00 | -1090,65 | 6,15 | -0,37 | -2,69 | 38,70 | 2,00 |
| B89 | 64,570 | CO1/3 | 835,36 | -26,12 | 6,46 | 9,45 | -55,76 | -9,85 | 835,36 | -26,12 | 6,46 | 9,45 | -55,76 | -9,85 |
| B89 | 57,373 | CO1/3 | -998,26 | -13,49 | 11,60 | 4,51 | 34,58 | -8,74 | -998,26 | -13,49 | 11,60 | 4,51 | 34,58 | -8,74 |
| B90 | 35,166 | CO1/3 | 18,48 | -3,71 | -33,83 | 6,99 | -82,34 | -2,75 | 18,48 | -3,71 | -33,83 | 6,99 | -82,34 | -2,75 |
| B90 | 13,851 | CO1/3 | -809,70 | -2,12 | -7,92 | -0,61 | 95,23 | -2,92 | -809,70 | -2,12 | -7,92 | -0,61 | 95,23 | -2,92 |
| B91 | 4,646 | CO1/3 | 272,26 | 2,21 | -13,97 | -0,11 | -76,57 | -9,61 | 272,26 | 2,21 | -13,97 | -0,11 | -76,57 | -9,61 |
| B91 | 0,000 | CO1/3 | -759,16 | 27,32 | -31,17 | 5,17 | 71,23 | -0,27 | -759,16 | 27,32 | -31,17 | 5,17 | 71,23 | -0,27 |
| B92 | 4,638 | CO1/3 | 152,82 | -0,68 | -8,69 | -2,11 | -62,14 | 7,72 | 152,82 | -0,68 | -8,69 | -2,11 | -62,14 | 7,72 |
| B92 | 0,000 | CO1/3 | -665,74 | -35,00 | -13,23 | -4,17 | 64,84 | 0,41 | -665,74 | -35,00 | -13,23 | -4,17 | 64,84 | 0,41 |
| B93 | 77,664 | CO1/3 | 271,22 | 3,74 | 44,32 | -2,63 | -133,47 | 12,49 | 271,22 | 3,74 | 44,32 | -2,63 | -133,47 | 12,49 |
| B93 | 82,929 | CO1/3 | -1222,53 | -0,79 | 21,38 | -0,33 | 138,58 | 1,65 | -1222,53 | -0,79 | 21,38 | -0,33 | 138,58 | 1,65 |
| B94 | 3,900 | CO1/3 | -722,46 | 1,66 | -15,48 | 0,30 | -41,36 | 4,10 | -722,46 | 1,66 | -15,48 | 0,30 | -77,01 | 17,23 |
| B94 | 0,000 | CO1/3 | -738,68 | 1,66 | -15,48 | 0,30 | 19,01 | -2,38 | -738,68 | 1,66 | -15,48 | 0,30 | 55,45 | -18,36 |
| B95 | 0,000 | CO1/3 | -766,82 | -4,52 | -1,33 | 0,44 | -0,34 | 4,99 | -766,82 | -4,52 | -1,33 | 0,44 | -45,78 | 41,22 |
| B95 | 0,000 | CO1/6 | -713,74 | -4,30 | -1,42 | 0,39 | 0,07 | 4,82 | -713,74 | -4,30 | -1,42 | 0,39 | 42,65 | 38,35 |
| B96 | 2,340 | CO1/3 | -671,85 | -1,57 | -1,37 | 0,40 | -4,21 | -2,71 | -671,85 | -1,57 | -1,37 | 0,40 | -39,60 | -27,61 |
| B97 | 0,000 | CO1/3 | -445,59 | 4,94 | 13,90 | 0,38 | -21,68 | -7,70 | -445,59 | 4,94 | 13,90 | 0,38 | -43,31 | -14,94 |
| B97 | 3,900 | CO1/3 | -429,37 | 4,94 | 13,90 | 0,38 | 32,54 | 11,58 | -429,37 | 4,94 | 13,90 | 0,38 | 53,37 | 18,56 |
| B98 | 0,000 | CO1/3 | -683,45 | 13,86 | 7,57 | 0,33 | -14,40 | -19,49 | -683,45 | 13,86 | 7,57 | 0,33 | -47,61 | -46,21 |
| B98 | 3,900 | CO1/3 | -667,23 | 13,86 | 7,57 | 0,33 | 15,11 | 34,54 | -667,23 | 13,86 | 7,57 | 0,33 | 47,53 | 64,24 |
| B99 | 0,000 | CO1/3 | -849,67 | 2,84 | 6,96 | 0,24 | -14,66 | -5,51 | -849,67 | 2,84 | 6,96 | 0,24 | -56,77 | -28,73 |
| B99 | 3,900 | CO1/3 | -833,44 | 2,84 | 6,96 | 0,24 | 12,47 | 5,58 | -833,44 | 2,84 | 6,96 | 0,24 | 53,78 | 30,03 |
| B100 | 0,000 | CO1/3 | -863,79 | 2,80 | 15,64 | 0,15 | -26,56 | -5,56 | -863,79 | 2,80 | 15,64 | 0,15 | -68,74 | -24,11 |
| B100 | 3,900 | CO1/3 | -847,56 | 2,80 | 15,64 | 0,15 | 34,42 | 5,35 | -847,56 | 2,80 | 15,64 | 0,15 | 75,81 | 21,97 |
| B101 | 0,000 | CO1/3 | -757,76 | -3,05 | 14,05 | 0,14 | -24,93 | 1,99 | -757,76 | -3,05 | 14,05 | 0,14 | -61,51 | 20,81 |
| B101 | 3,900 | CO1/3 | -741,54 | -3,05 | 14,05 | 0,14 | 29,86 | -9,92 | -741,54 | -3,05 | 14,05 | 0,14 | 65,66 | -23,75 |
| B102 | 0,000 | CO1/3 | -564,83 | 2,77 | 1,55 | -0,05 | -8,92 | -5,43 | -564,83 | 2,77 | 1,55 | -0,05 | -35,94 | -22,39 |
| B103 | 0,000 | CO1/3 | -506,57 | -3,48 | 3,25 | -0,02 | -11,02 | 2,71 | -506,57 | -3,48 | 3,25 | -0,02 | -35,14 | 18,32 |
| B103 | 3,900 | CO1/3 | -490,34 | -3,48 | 3,25 | -0,02 | 1,64 | -10,86 | -490,34 | -3,48 | 3,25 | -0,02 | 29,77 | -31,42 |
| B104 | 0,000 | CO1/5 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| B111 | 0,000 | CO1/3 | 554,64 | 65,04 | 14,99 | 11,63 | -48,98 | -21,56 | 554,64 | 65,04 | 14,99 | 11,63 | -48,98 | -21,56 |
| B112 | 3,726 | CO1/3 | 659,71 | -26,54 | -41,42 | -24,46 | -77,43 | -10,62 | 659,71 | -26,54 | -41,42 | -24,46 | -77,43 | -10,62 |
| B112 | 0,000 | CO1/3 | 347,38 | -6,01 | -21,77 | 16,04 | -16,17 | -2,70 | 347,38 | -6,01 | -21,77 | 16,04 | -21,56 | -2,70 |

47.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : B87..B93,B111,B112

Kombinace : CO1

| Dílec | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B93 | CO1/3 | 82,929 | -1222,53 | -0,79 | 21,38 | -0,33 | 138,58 | 1,65 |
| B87 | CO1/3 | 35,862 | 992,55 | 7,29 | 25,06 | -5,62 | -163,11 | -13,83 |
| B90 | CO1/3 | 40,209 | -594,53 | -85,72 | 16,23 | 31,07 | 81,16 | -21,85 |
| B87 | CO1/3 | 0,000 | 137,44 | 210,22 | -391,91 | -72,90 | 55,75 | -50,48 |
| B87 | CO1/3 | 80,222 | 396,60 | -73,67 | 333,64 | 60,10 | 61,19 | -16,79 |
| B87 | CO1/3 | 1,606 | 806,21 | 25,05 | -84,23 | -41,00 | -184,55 | 5,48 |
| B88 | CO1/3 | 58,458 | 474,02 | -6,06 | -15,70 | 6,51 | -6,75 | 23,01 |

48.Vnitřní síly na prutu; My

49.Vnitřní síly na prutu; My

50.Vnitřní síly na prutu; Vz

51.; As nutná celková

52.Návrh As EN 1992-1-1

Lineární výpočet, Extrém : Dílec

Výběr : B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B111, B112

Třída : Všechny MSU

Navržená výztuž při horním povrchu pro vybrané pruty

| Dílec | dx [m] | Stav | Nd [kN] | Myd [kNm] | xu [mm] | d [mm] | As,req [mm2] | Výztuž[ks] | W/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B87 | 35,858 | CO1/3 | 992,55 | -163,11 | 0 | 640 | 1649 | 6x20,0(1885) | 67 |
| B88 | 68,858 | CO1/3 | 884,47 | -60,82 | 0 | 260 | 1542 | 5x20,0(1571) |  |
| B89 | 114,187 | CO1/3 | 884,27 | -51,58 | 0 | 260 | 1452 | 5x20,0(1571) |  |
| B90 | 35,166 | CO1/3 | 18,48 | -82,34 | 32 | 640 | 302 | 1x20,0(314) | 65 |
| B91 | 4,646 | CO1/3 | 272,26 | -76,57 |  |  | 566 | 2x20,0(628) | 2 |
| B92 | 4,638 | CO1/3 | 152,82 | -62,14 | 14 | 640 | 383 | 2x20,0(628) |  |
| B93 | 89,030 | CO1/3 | 284,52 | -132,18 | 24 | 640 | 770 | 3x20,0(942) |  |
| B111 | 0,000 | CO1/3 | 554,64 | -48,98 | 0 | 640 | 770 | 3x20,0(942) |  |
| B112 | 3,726 | CO1/3 | 659,71 | -77,43 | 0 | 640 | 985 | 4x20,0(1257) |  |

Navržená výztuž při spodní povrchu pro vybrané pruty

| Dílec | dx [m] | Stav | Nd [kN] | Myd [kNm] | xu [mm] | d [mm] | As,req [mm2] | Výztuž[ks] | W/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B87 | 80,213 | CO1/3 | 396,60 | 61,19 |  |  | 644 | 3x20,0(942) | 2 |
| B88 | 0,000 | CO1/3 | 675,40 | 1,00 | 0 | 260 | 735 | 3x20,0(942) | 66 |
| B89 | 115,059 | CO1/3 | 704,28 | -27,82 | 0 | 260 | 484 | 2x20,0(628) | 66 |
| B90 | 9,737 | CO1/2 | -139,94 | -30,31 |  |  | 154 | 1x20,0(314) | 2 |
| B91 | 4,065 | CO1/2 | 153,39 | -38,26 |  |  | 290 | 1x20,0(314) | 2 |
| B92 | 5,218 | CO1/6 | 79,08 | 1,57 |  |  | 290 | 1x20,0(314) | 2 |
| B93 | 91,070 | CO1/3 | 15,32 | 6,44 | 5 | 640 | 290 | 1x20,0(314) | 147 |
| B111 | 0,000 | CO1/3 | 554,64 | -48,98 | 0 | 640 | 420 | 2x20,0(628) |  |
| B112 | 3,726 | CO1/3 | 659,71 | -77,43 | 0 | 640 | 431 | 2x20,0(628) |  |

53.Návrh As EN 1992-1-1

Lineární výpočet, Extrém : Dílec

Výběr : B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B111, B112

Třída : Všechny MSU

Navržená smyková výztuž pro vybrané pruty

| Dílec | dx [m] | Stav | NED [kN] | VEd [kN] | TEd [kNm] | bw [mm] | d [mm] | VRd,c [kN] | Vrd,max [kN] | Ass [mm2/m] | Výztuž[ks] | W/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B87 | 0,000 | CO1/3 | 137,44 | -391,91 | -72,90 | 300 | 640 | 52,25 | 898,52 | 1313 | 2x8,0-77 |  |
| B88 | 0,000 | CO1/3 | 675,40 | -100,41 | -13,18 | 600 | 260 | 0,00 | 730,05 | 1031 | 4x8,0-195 | 52 |
| B89 | 113,256 | CO1/3 | 519,41 | -51,87 | 2,93 | 600 | 260 | 18,27 | 730,05 | 1031 | 4x8,0-195 | 52 |
| B90 | 34,160 | CO1/3 | -199,18 | -119,56 | 5,17 | 300 | 640 | 99,77 | 898,52 | 401 | 2x8,0-251 |  |
| B91 | 4,065 | CO1/3 | 235,73 | -153,54 | 7,55 | 300 | 640 | 38,37 | 898,52 | 514 | 2x8,0-195 |  |
| B92 | 4,059 | CO1/3 | 121,31 | -137,55 | -8,57 | 300 | 640 | 54,52 | 898,52 | 461 | 2x8,0-218 |  |
| B93 | 88,020 | CO1/3 | -8,50 | -184,77 | -4,23 | 300 | 640 | 72,85 | 898,52 | 619 | 2x8,0-162 |  |
| B111 | 0,000 | CO1/3 | 554,64 | 14,99 | 11,63 | 300 | 640 | 4,02 | 898,52 | 263 | 2x8,0-382 | 46 |
| B112 | 2,795 | CO1/3 | 581,05 | -42,03 | -12,94 | 300 | 640 | 3,91 | 898,52 | 263 | 2x8,0-382 | 46 |

54.; Ass

SPOJOVACÍ KRČEK

1.Výpočtový model

2.Výpočtový model

3.Bodové síly v uzlu

| Jméno | Uzel | Zatěžovací stav | Systém | Směr | Typ | Plocha působení [m2] | Hodnota - F [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | N11 | ZS5 | GSS | X | Vítr | 3,000 | 3,27 |
| F2 | N26 | ZS5 | GSS | X | Vítr | 3,000 | 3,27 |
| F3 | N24 | ZS5 | GSS | X | Vítr | 3,000 | 3,27 |
| F4 | N22 | ZS5 | GSS | X | Vítr | 3,000 | 3,27 |
| F5 | N20 | ZS5 | GSS | X | Vítr | 3,000 | 3,27 |
| F6 | N18 | ZS5 | GSS | X | Vítr | 3,000 | 3,27 |
| F7 | N30 | ZS2 | GSS | Y | Síla |  | -22,50 |
| F8 | N11 | ZS2 | GSS | Y | Síla |  | -22,50 |

4.Liniové síly na prutu

| Jméno | Dílec | Typ | Směr | P1 [kN/m] | W1 [m] | x1 | Souř. | Poč | Exc ey [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžovací stav | Systém | Rozložení | P2 [kN/m] | W2 [m] | x2 | Poloha | Úhel [deg] | Exc ez [m] |
| LF1 | B5 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF2 | B6 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF3 | B9 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF4 | B4 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF5 | B11 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF6 | B3 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF7 | B10 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF8 | B2 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF9 | B12 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |
| LF10 | B1 | Vítr | Z | -0,15 | 0,200 | 0,000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS5 | LSS | Rovnoměrné | -0,15 |  | 1,000 | Délka |  | 0,000 |

5.Síly na povrchu

| Jméno | Směr | Typ | Souč. | Hodnota [kN/m2] | Plocha | Zatěžovací stav | Systém | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF1 | Z | Síla |  | -1,25 | S4 | ZS2 | LSS | Délka |
| SF2 | Z | Síla |  | -1,25 | S3 | ZS2 | LSS | Délka |
| SF3 | Z | Síla |  | -3,00 | S4 | ZS3 | LSS | Délka |
| SF4 | Z | Síla |  | -3,00 | S3 | ZS3 | LSS | Délka |
| SF5 | Z | Sníh | -2,000 | -1,40 | S3 | ZS4 | LSS | Délka |
| SF6 | Z | Sníh | -2,000 | -1,40 | S4 | ZS4 | LSS | Délka |
| SF7 | Z | Síla |  | -10,00 | S5 | ZS2 | LSS | Délka |
| SF8 | Z | Síla |  | 10,00 | S7 | ZS2 | LSS | Délka |

6.Uzel

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | -1,439 | -7,797 | 0,000 |
| N2 | 1,116 | -7,797 | 0,000 |
| N3 | 1,116 | 4,634 | 0,000 |
| N4 | -1,209 | 4,634 | 0,000 |
| N5 | -1,209 | -1,787 | 0,000 |
| N6 | -1,439 | -1,787 | 0,000 |
| N7 | 1,116 | 7,590 | 0,000 |
| N8 | -1,209 | 7,590 | 0,000 |
| N9 | -1,439 | -7,797 | 2,750 |
| N10 | 1,116 | -7,797 | 2,750 |
| N11 | 1,116 | 4,634 | 2,750 |
| N12 | -1,209 | 4,634 | 2,750 |
| N13 | -1,209 | -1,787 | 2,750 |
| N14 | -1,439 | -1,787 | 2,750 |
| N15 | 1,116 | 7,590 | 2,750 |
| N16 | -1,209 | 7,590 | 2,750 |
| N17 | 1,116 | -6,188 | 0,000 |
| N18 | 1,116 | -6,188 | 2,750 |
| N19 | 1,116 | -3,587 | 0,000 |
| N20 | 1,116 | -3,587 | 2,750 |
| N21 | 1,116 | -0,866 | 0,000 |
| N22 | 1,116 | -0,866 | 2,750 |
| N23 | 1,116 | 1,884 | 0,000 |
| N24 | 1,116 | 1,884 | 2,750 |
| N25 | 1,116 | 7,384 | 0,000 |
| N26 | 1,116 | 7,384 | 2,750 |
| N27 | -1,108 | 7,385 | 0,000 |
| N28 | -1,108 | 7,385 | 2,750 |
| N29 | -1,109 | 4,634 | 0,000 |
| N30 | -1,109 | 4,634 | 2,750 |
| N31 | -1,109 | 1,884 | 0,000 |
| N32 | -1,109 | 1,884 | 2,750 |
| N33 | -1,439 | -3,587 | 0,000 |
| N34 | -1,439 | -3,587 | 2,750 |
| N35 | -1,109 | -0,866 | 0,000 |
| N36 | -1,109 | -0,866 | 2,750 |
| N37 | -1,439 | -6,188 | 0,000 |
| N38 | -1,439 | -6,188 | 2,750 |
| N39 | 1,116 | 4,634 | 0,650 |
| N40 | 1,116 | -7,797 | 1,800 |
| N41 | 1,116 | 7,590 | 0,650 |
| N42 | -1,439 | -1,787 | 1,250 |
| N43 | -1,439 | -7,797 | 1,800 |
| N44 | 1,116 | -6,188 | 1,651 |
| N45 | 1,116 | -3,587 | 1,411 |
| N46 | 1,116 | -0,866 | 1,159 |
| N47 | 1,116 | 1,884 | 0,904 |
| N48 | 1,116 | 7,384 | 0,650 |
| N49 | -1,439 | -3,587 | 1,415 |
| N50 | -1,439 | -6,188 | 1,653 |

7.Prut

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N17 | N18 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B2 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N19 | N20 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B3 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N21 | N22 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B4 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N23 | N24 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B5 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N3 | N11 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B6 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N25 | N26 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B7 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N27 | N28 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B8 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N29 | N30 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B9 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N31 | N32 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B10 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N33 | N34 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B11 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N35 | N36 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |
| B12 | CS1 - RRK100/100/10 | 2,750 | Čára | N37 | N38 | sloup (100) | standard | DESKA 1 |

8.Plocha

| Jméno | Materiál | Tl. [mm] | Typ tloušťky | Typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | C30/37 | 300 | konstantní | deska (90) | DESKA 1 |
| S2 | C30/37 | 300 | konstantní | deska (90) | DESKA 1 |
| S3 | C30/37 | 250 | konstantní | deska (90) | DESKA 1 |
| S4 | C30/37 | 250 | konstantní | deska (90) | DESKA 1 |
| S5 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | DESKA 1 |
| S6 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | DESKA 1 |
| S7 | C30/37 | 250 | konstantní | stěna (80) | DESKA 1 |

9.Podpory v uzlu

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N2 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn2 | N3 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn3 | N7 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný | Tuhý | Tuhý | Tuhý |
| Sn4 | N1 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný | Tuhý | Tuhý | Tuhý |

10.Liniové podpory na hranách ploch

| Jméno | Plocha | Hrana | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poč | Poz x1 | Poz x2 |
| Sle1 | S3 | 1 | Volný | Volný | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
|  |  | Od počátku | 0,000 | 1,000 |

11.Plošné podpory

| Jméno | Plocha | Typ | Podloží |
| --- | --- | --- | --- |
| SS1 | S1 | Jednotlivě | Sand/Clean/Stiff - NEN 6740 |
| SS2 | S2 | Jednotlivě | Sand/Clean/Stiff - NEN 6740 |

12.Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | Stálé | SZ1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| ZS2 | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS4 | Proměnné | SZ2 | Statické | Sníh |  |  | Žádný |
| ZS5 | Proměnné | SZ2 | Statické | Statický vítr |  |  | Žádný |

13.Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Standard | Kat A : obytné |

14.Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| CO1 | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1. ZS2. ZS3. ZS4. ZS5. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO2 | EN-mimořádné 1 | ZS1. ZS2. ZS3. ZS4. ZS5. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO3 | EN-MSP charakteristická | ZS1. ZS2. ZS3. ZS4. ZS5. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

15.Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| GEO | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
| GEO1 | ZS1. ZS2. ZS3. ZS4. ZS5. CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. CO2 - EN-mimořádné 1. CO3 - EN-MSP charakteristická. |

16.Klíč kombinace

| Jméno | Popis kombinací |
| --- | --- |
| 1 | ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,50 +ZS4*1,50 +ZS5*1,50 |
| 2 | ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS5*1,50 |
| 3 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,05 +ZS4*1,05 |
| 4 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,05 +ZS4*1,05 +ZS5*1,05 |
| 5 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 |
| 6 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS5*1,50 |
| 7 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,50 +ZS4*1,50 +ZS5*1,50 |
| 8 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*1,05 |
| 9 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*0,50 +ZS4*0,50 +ZS5*0,50 |
| 10 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*0,50 +ZS4*0,50 |

17.USS

| X, Y, Z [m] | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| X- X, Y, Z | 1 | 0 | 0 |
| Y- X, Y, Z | 0 | 1 | 0 |
| Z- X, Y, Z | 0 | 0 | 1 |

18.Vrstvy

| Jméno | Vrstva1 |
| --- | --- |
| Jméno | DESKA 1 |

19.Průřezy

| Jméno | CS1 |
| --- | --- |
| Typ | RRK100/100/10 |
| Zdroj hodnot | Stahlbau Zentrum Schweiz / Konstruktionstabellen / 9.Ausgabe 2005 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | tvářený za studena |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 3,2570e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,6299e-03 | 1,6299e-03 |
| I y, z [m4] | 4,1100e-06 | 4,1100e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 8,3333e-09 | 7,5000e-06 |
| Wel y, z [m3] | 8,2200e-05 | 8,2200e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,0520e-04 | 1,0520e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 50 | 50 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 3,5700e-01 | 6,5120e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 2,48e+04 | 2,48e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 2,48e+04 | 2,48e+04 |

20.Materiály

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy (rozsah) [MPa] | Fu (rozsah) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0. 40. | 40. 80. | 235,0. 215,0. | 360,0. 360,0. |

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30/37 | Beton | 2500,0 | 3,2800e+04 | 0,2 | 1,3667e+04 | 0,00 | 30,00 |

21.Podloží

| Jméno | C1x [MN/m3] | C1y [MN/m3] | Tuhost [MN/m3] | C2x [MN/m] | C2y [MN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sand/Clean/Stiff | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 | 2,0000e+01 | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |

22.Obsah

| 1. Výpočtový model | 1 |
| --- | --- |
| 2. Výpočtový model | 67 |
| 3. Bodové síly v uzlu | 67 |
| 4. Liniové síly na prutu | 67 |
| 5. Síly na povrchu | 67 |
| 6. Uzel | 68 |
| 7. Prut | 68 |
| 8. Plocha | 69 |
| 9. Podpory v uzlu | 69 |
| 10. Liniové podpory na hranách ploch | 69 |
| 11. Plošné podpory | 69 |
| 12. Zatěžovací stavy | 69 |
| 13. Skupiny zatížení | 69 |
| 14. Kombinace | 69 |
| 15. Skupiny výsledků | 69 |
| 16. Klíč kombinace | 70 |
| 17. USS | 70 |
| 18. Vrstvy | 70 |
| 19. Průřezy | 70 |
| 20. Materiály | 70 |
| 21. Podloží | 71 |
| 22. Obsah | 71 |
| 23. ZS2 / Hodnota pro výpočet / Jméno | 37 |
| 24. ZS3 / Hodnota pro výpočet / Jméno | 72 |
| 25. ZS4 / Hodnota pro výpočet / Jméno | 72 |
| 26. ZS5 / Hodnota pro výpočet / Jméno | 73 |
| 27. Vnitřní síly na prutu | 73 |
| 28. Plochy - Vnitřní síly | 74 |
| 29. Plochy - Vnitřní síly; mx | 74 |
| 30. Plochy - Vnitřní síly; my | 74 |
| 31. Posudek oceli; jed.posudek | 74 |
| 32. Posudek oceli | 75 |
| 33. Posudek oceli - požární odolnost | 75 |
| 34. Posudek oceli - požární odolnost | Chyba! Záložka není definována. |
| 35. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy | 50 |
| 36. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1- | 50 |
| 37. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2- | 51 |
| 38. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1+ | 51 |
| 39. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2+ | 52 |
| 40. Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Asw | 52 |

23.ZS2 / Hodnota pro výpočet / Jméno

24.ZS3 / Hodnota pro výpočet / Jméno

25.ZS4 / Hodnota pro výpočet / Jméno

26.ZS5 / Hodnota pro výpočet / Jméno

27.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Kombinace : CO1

| Dílec | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | CO1/1 | 1,411 | -68,61 | 7,13 | 5,24 | -0,01 | -3,29 | -4,85 |
| B1 | CO1/2 | 2,750 | 4,99 | 15,07 | 5,18 | -0,01 | 2,73 | 8,62 |
| B4 | CO1/3 | 0,000 | -3,59 | -0,09 | -0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,03 |
| B1 | CO1/4 | 1,651 | -4,44 | 16,97 | 4,83 | -0,01 | -2,79 | -8,87 |
| B12 | CO1/5 | 1,653 | 0,95 | 15,45 | -3,07 | 0,01 | 1,92 | -8,10 |
| B1 | CO1/2 | 1,651 | 4,67 | 15,07 | 5,42 | -0,01 | -3,09 | -7,94 |
| B1 | CO1/1 | 1,651 | -8,18 | 15,35 | 5,20 | -0,02 | -2,91 | -8,00 |
| B10 | CO1/4 | 1,415 | -64,87 | 6,38 | 0,57 | 0,02 | -0,39 | -4,35 |
| B6 | CO1/6 | 0,650 | -13,10 | 1,65 | 3,87 | 0,01 | -3,86 | -1,79 |
| B6 | CO1/7 | 2,750 | -22,47 | 1,48 | 3,44 | 0,01 | 3,85 | 1,46 |
| B1 | CO1/4 | 2,750 | -4,07 | 16,97 | 4,66 | -0,01 | 2,43 | 9,78 |

28.Plochy - Vnitřní síly

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : CO1

Základní veličiny. V uzlech, prům. na prvku.

| Stav | Dílec | prvek | mx [kNm/m] | my [kNm/m] | mxy [kNm/m] | vx [kN/m] | vy [kN/m] | nx [kN/m] | ny [kN/m] | nxy [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1 | S3 | 80 | -17,02 | -16,54 | -3,73 | -27,91 | -102,21 | 4,55 | -92,24 | -3,02 |
| CO1 | S1 | 59 | 47,45 | 9,11 | 7,30 | 83,45 | 18,50 | 92,70 | 7,84 | 35,38 |
| CO1 | S3 | 137 | -10,04 | -31,79 | 0,74 | -19,37 | -96,12 | -17,44 | -66,75 | -16,61 |
| CO1 | S1 | 3 | 5,66 | 33,50 | -0,69 | 34,75 | 122,32 | 1,60 | -16,69 | 2,77 |
| CO1 | S6 | 175 | 3,02 | 5,10 | -14,46 | 29,86 | -92,68 | -10,28 | -24,92 | 9,39 |
| CO1 | S2 | 67 | 22,62 | 3,69 | 20,28 | 69,62 | -11,89 | -3,72 | 1,19 | 14,87 |
| CO1 | S1 | 37 | 4,73 | 4,13 | -1,84 | -133,76 | 15,88 | -8,61 | 25,65 | 2,13 |
| CO1 | S3 | 114 | -2,33 | -4,12 | 0,55 | 126,65 | -5,99 | 2,21 | -15,51 | -0,80 |
| CO1 | S3 | 80 | -14,34 | -19,09 | 3,80 | -32,83 | -119,84 | 3,66 | -56,68 | -17,99 |
| CO1 | S5 | 169 | -4,47 | 0,16 | 0,02 | -13,35 | 1,27 | -114,05 | -108,95 | -47,01 |
| CO1 | S1 | 60 | 4,11 | -3,04 | 7,62 | 36,32 | -21,45 | 99,06 | 98,13 | 59,96 |
| CO1 | S5 | 166 | 0,74 | 1,64 | 1,17 | 19,13 | -10,35 | -26,44 | -86,67 | -79,87 |
| CO1 | S5 | 168 | -0,04 | 1,59 | 2,16 | 9,15 | -1,30 | -30,19 | -17,85 | 72,71 |

29.Plochy - Vnitřní síly; mx

30.Plochy - Vnitřní síly; my

31.Posudek oceli; jed.posudek

32.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Dílec

Výběr : Vše

Kombinace : CO1

| Stav | Dílec | css | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1/8 | B1 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 2,750 | 0,48 | 0,39 | 0,48 |
| CO1/1 | B2 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 1,411 | 0,36 | 0,20 | 0,36 |
| CO1/1 | B3 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 1,159 | 0,26 | 0,14 | 0,26 |
| CO1/1 | B4 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,904 | 0,25 | 0,13 | 0,25 |
| CO1/1 | B5 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,650 | 0,22 | 0,14 | 0,22 |
| CO1/1 | B6 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,650 | 0,19 | 0,15 | 0,19 |
| CO1/1 | B7 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,000 | 0,12 | 0,09 | 0,12 |
| CO1/1 | B8 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,000 | 0,19 | 0,07 | 0,19 |
| CO1/1 | B9 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,000 | 0,21 | 0,07 | 0,21 |
| CO1/3 | B10 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 1,415 | 0,27 | 0,20 | 0,27 |
| CO1/1 | B11 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 0,000 | 0,16 | 0,06 | 0,16 |
| CO1/5 | B12 | CS1 - RRK100/100/10 | S 235 | 2,750 | 0,41 | 0,36 | 0,41 |

33.Posudek oceli - požární odolnost

EN 1993-1-2 posudek požární odolnosti

Národní dodatek: Česká CSN-EN NA

| Dílec B1 | 2,750 m | RRK100/100/10 | S 235 | CO2/9 | 0,83 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dílčí souč. spolehlivosti |  |
| --- | --- |
| Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1,00 |
| Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu | 1,00 |
| Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu | 1,25 |
| Gamma M,fi pro únosnost při požáru | 1,00 |

| Materiál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mez kluzu fy | 235,0 | MPa |
| Mezní pevnost fu | 360,0 | MPa |
| Výroba | Tvářený za studena |  |

Požární odolnost

Posouzení v oblasti pevnosti podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3

| Požární odolnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Křivka teplota - čas | Křivka ISO 834 |  |
| Součinitel přenosu tepla prouděním alpha,c | 25,00 | W/m^2K |
| Emisivita vztažená k požárnímu úseku epsilon,f | 1,00 |  |
| Emisivita vztažená k povrchu materiálu epsilon,m | 0,70 |  |
| Polohový faktor toku tepla sáláním phi | 1,00 |  |
| Požadovaná požární odolnost R | 15,00 | min |
| Teplota plynu theta,g | 738,56 | °C |
| Teplota materiálu theta,a,t | 585,93 | °C |
| Expozice nosníku | Všechny strany |  |
| Adaptační součinitel pro průřez kappa,1 | 1,00 |  |
| Adaptační součinitel pro nosník kappa,2 | 1,00 |  |
| Součinitel průřezu pro nechráněné ocelové dílce Am/V | 1,0961e+02 | 1/m |
| Opravný součinitel pro efekt stínu k,sh | 1,00 |  |
| Redukční součinitel pro mez kluzu k,y,theta | 0,42 |  |
| Redukční součinitel pro modul E k,E,theta | 0,35 |  |

Výsledky posudků zobrazené níže jsou uvedeny v požadovaném čase t = 15,00 min.

...::POSUDEK PRŮŘEZU::...

Kritický posudek v místě  2.750    m

| Vnitřní síly | Vypočtené | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| N,fi,Ed | -1,00 | kN |
| Vy,fi,Ed | 12,15 | kN |
| Vz,fi,Ed | 3,00 | kN |
| T,fi,Ed | -0,01 | kNm |
| My,fi,Ed | 1,52 | kNm |
| Mz,fi,Ed | 6,99 | kNm |

Klasifikace pro návrh průřezu

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.2

Klasifikace pro vnitřní tlačené části

Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

| Maximální poměr šířky a tloušťky | 7,00 |
| --- | --- |
| Třída 1 limit | 28,05 |
| Třída 2 limit | 32,30 |
| Třída 3 limit | 39,10 |

=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu

Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.2 a rovnice (4.5)

| A | 3,2570e-03 | m^2 |
| --- | --- | --- |
| N,fi,t,Rd | 320,04 | kN |
| Jedn. posudek | 0,00 | - |

Posudek ohybového momentu pro My

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.10)

| Wpl,y | 1,0520e-04 | m^3 |
| --- | --- | --- |
| Mpl,y,Rd | 24,72 | kNm |
| My,fi,theta,Rd | 10,34 | kNm |
| My,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| Jedn. posudek | 0,15 | - |

Posudek ohybového momentu pro Mz

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.10)

| Wpl,z | 1,0520e-04 | m^3 |
| --- | --- | --- |
| Mpl,z,Rd | 24,72 | kNm |
| Mz,fi,theta,Rd | 10,34 | kNm |
| Mz,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| Jedn. posudek | 0,68 | - |

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.16)

| Eta | 1,20 |  |
| --- | --- | --- |
| Av | 1,6285e-03 | m^2 |
| Vpl,y,Rd | 220,95 | kN |
| Vy,fi,t,Rd | 92,39 | kN |
| Jedn. posudek | 0,13 | - |

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.16)

| Eta | 1,20 |  |
| --- | --- | --- |
| Av | 1,6285e-03 | m^2 |
| Vpl,z,Rd | 220,95 | kN |
| Vz,fi,t,Rd | 92,39 | kN |
| Jedn. posudek | 0,03 | - |

Posudek kroucení

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3

Podle EN 1993-1-1 článku 7.2.6 a rovnice (6.23)

| Tau,t,fi,Ed | 0,0 | MPa |
| --- | --- | --- |
| Tau,fi,t,Rd | 56,7 | MPa |
| Jedn. posudek | 0,00 | - |

Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné

a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3

Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1 a rovnice (6.41)

| MN,y,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| --- | --- | --- |
| Alfa | 1,66 |  |
| MN,z,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| Beta | 1,66 |  |

Jednotkový posudek (4.9) = 0,04 + 0,52 = 0,56 -

Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické smykové únosnosti, jejich vliv na momentovou

únosnost se zanedbává.

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

...::POSUDEK STABILITY::...

Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr

Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m

Klasifikace pro vnitřní tlačené části

Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

| Maximální poměr šířky a tloušťky | 7,00 |
| --- | --- |
| Třída 1 limit | 35,74 |
| Třída 2 limit | 41,15 |
| Třída 3 limit | 60,69 |

=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr

Posudek rovinného vzpěru

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.2 a rovnice (4.5)

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ posuvných styčníků | posuvné | neposuvné |  |
| Systémová délka L | 2,100 | 2,100 | m |
| Součinitel vzpěru k | 1,29 | 0,53 |  |
| Vzpěrná délka Lcr | 2,719 | 1,108 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení Ncr | 1152,52 | 6945,01 | kN |
| Štíhlost Lambda | 76,53 | 31,18 |  |
| Poměrná štíhlost Lambda,rel | 0,81 | 0,33 |  |
| Poměrná štíhlost Lambda,rel,theta | 0,89 | 0,36 |  |
| Imperfekce Alfa | 0,65 | 0,65 |  |
| Redukční součinitel Chi,fi | 0,51 | 0,79 |  |
| Únosnost na vzpěr Nb,fi,t,Rd | 162,65 | 253,41 | kN |

| Posudek rovinného vzpěru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průřezová plocha A | 3,2570e-03 | m^2 |
| Únosnost na vzpěr Nb,fi,t,Rd | 162,65 | kN |
| Jedn. posudek | 0,01 | - |

Posudek prostorového vzpěru

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.2 a rovnice (4.5)

Poznámka: Průřez se týká obdélníkové trubky, která není náchylná k prostorovému vzpěru.

Posudek klopení

Podle EN 1993-1-2 článku 6.3.2.1

Poznámka: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,rel,z'.

Tento průřez není náchylný ke klopení.

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.5 a rovnice (4.21a), (4.21b)

| Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průřezová plocha A | 3,2570e-03 | m^2 |
| Plastický modul průřezu Wpl,y | 1,0520e-04 | m^3 |
| Plastický modul průřezu Wpl,z | 1,0520e-04 | m^3 |
| Návrhová tlaková síla N,fi,Ed | 1,00 | kN |
| Návrhový ohybový moment My,fi,Ed | 1,52 | kNm |
| Návrhový ohybový moment Mz,fi,Ed | 6,99 | kNm |
| Redukční součinitel Chi,min,fi | 0,51 |  |
| Redukční součinitel Chi,z,fi | 0,79 |  |
| Redukční součinitel Chi,LT,fi | 1,00 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu beta,M,y | 1,37 |  |
| Součinitel mu,y | -1,11 |  |
| Interakční součinitel k,y | 1,01 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu beta,M,z | 1,40 |  |
| Součinitel mu,z | 0,23 |  |
| Interakční součinitel k,z | 1,00 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu beta,M,LT | 1,37 |  |
| Součinitel mu,LT | -0,08 |  |
| Interakční součinitel k,LT | 1,00 |  |

Jednotkový posudek (4.21a) = 0,01 + 0,15 + 0,68 = 0,83 -

Jednotkový posudek (4.21b) = 0,00 + 0,15 + 0,68 = 0,83 -

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.

EN 1993-1-2 posudek požární odolnosti

Národní dodatek: Česká CSN-EN NA

| Dílec B2 | 2,750 m | RRK100/100/10 | S 235 | CO2/9 | 0,87 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dílčí souč. spolehlivosti |  |
| --- | --- |
| Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1,00 |
| Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu | 1,00 |
| Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu | 1,25 |
| Gamma M,fi pro únosnost při požáru | 1,00 |

| Materiál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mez kluzu fy | 235,0 | MPa |
| Mezní pevnost fu | 360,0 | MPa |
| Výroba | Tvářený za studena |  |

Požární odolnost

Posouzení v oblasti pevnosti podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3

| Požární odolnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Křivka teplota - čas | Křivka ISO 834 |  |
| Součinitel přenosu tepla prouděním alpha,c | 25,00 | W/m^2K |
| Emisivita vztažená k požárnímu úseku epsilon,f | 1,00 |  |
| Emisivita vztažená k povrchu materiálu epsilon,m | 0,70 |  |
| Polohový faktor toku tepla sáláním phi | 1,00 |  |
| Požadovaná požární odolnost R | 15,00 | min |
| Teplota plynu theta,g | 738,56 | °C |
| Teplota materiálu theta,a,t | 585,93 | °C |
| Expozice nosníku | Všechny strany |  |
| Adaptační součinitel pro průřez kappa,1 | 1,00 |  |
| Adaptační součinitel pro nosník kappa,2 | 1,00 |  |
| Součinitel průřezu pro nechráněné ocelové dílce Am/V | 1,0961e+02 | 1/m |
| Opravný součinitel pro efekt stínu k,sh | 1,00 |  |
| Redukční součinitel pro mez kluzu k,y,theta | 0,42 |  |
| Redukční součinitel pro modul E k,E,theta | 0,35 |  |

Výsledky posudků zobrazené níže jsou uvedeny v požadovaném čase t = 15,00 min.

...::POSUDEK PRŮŘEZU::...

Kritický posudek v místě  1.411    m

| Vnitřní síly | Vypočtené | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| N,fi,Ed | -45,14 | kN |
| Vy,fi,Ed | 5,73 | kN |
| Vz,fi,Ed | 2,59 | kN |
| T,fi,Ed | -0,01 | kNm |
| My,fi,Ed | -1,65 | kNm |
| Mz,fi,Ed | -3,89 | kNm |

Klasifikace pro návrh průřezu

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.2

Klasifikace pro vnitřní tlačené části

Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

| Maximální poměr šířky a tloušťky | 7,00 |
| --- | --- |
| Třída 1 limit | 28,05 |
| Třída 2 limit | 32,30 |
| Třída 3 limit | 40,73 |

=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu

Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.2 a rovnice (4.5)

| A | 3,2570e-03 | m^2 |
| --- | --- | --- |
| N,fi,t,Rd | 320,04 | kN |
| Jedn. posudek | 0,14 | - |

Posudek ohybového momentu pro My

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.10)

| Wpl,y | 1,0520e-04 | m^3 |
| --- | --- | --- |
| Mpl,y,Rd | 24,72 | kNm |
| My,fi,theta,Rd | 10,34 | kNm |
| My,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| Jedn. posudek | 0,16 | - |

Posudek ohybového momentu pro Mz

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.10)

| Wpl,z | 1,0520e-04 | m^3 |
| --- | --- | --- |
| Mpl,z,Rd | 24,72 | kNm |
| Mz,fi,theta,Rd | 10,34 | kNm |
| Mz,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| Jedn. posudek | 0,38 | - |

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.16)

| Eta | 1,20 |  |
| --- | --- | --- |
| Av | 1,6285e-03 | m^2 |
| Vpl,y,Rd | 220,95 | kN |
| Vy,fi,t,Rd | 92,39 | kN |
| Jedn. posudek | 0,06 | - |

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.3 a rovnice (4.16)

| Eta | 1,20 |  |
| --- | --- | --- |
| Av | 1,6285e-03 | m^2 |
| Vpl,z,Rd | 220,95 | kN |
| Vz,fi,t,Rd | 92,39 | kN |
| Jedn. posudek | 0,03 | - |

Posudek kroucení

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3

Podle EN 1993-1-1 článku 7.2.6 a rovnice (6.23)

| Tau,t,fi,Ed | 0,1 | MPa |
| --- | --- | --- |
| Tau,fi,t,Rd | 56,7 | MPa |
| Jedn. posudek | 0,00 | - |

Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné

a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3

Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1 a rovnice (6.41)

| MN,y,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| --- | --- | --- |
| Alfa | 1,70 |  |
| MN,z,fi,t,Rd | 10,34 | kNm |
| Beta | 1,70 |  |

Jednotkový posudek (4.9) = 0,04 + 0,19 = 0,23 -

Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické smykové únosnosti, jejich vliv na momentovou

únosnost se zanedbává.

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

...::POSUDEK STABILITY::...

Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr

Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m

Klasifikace pro vnitřní tlačené části

Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

| Maximální poměr šířky a tloušťky | 7,00 |
| --- | --- |
| Třída 1 limit | 28,05 |
| Třída 2 limit | 32,30 |
| Třída 3 limit | 50,52 |

=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr

Posudek rovinného vzpěru

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.2 a rovnice (4.5)

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ posuvných styčníků | posuvné | neposuvné |  |
| Systémová délka L | 2,100 | 2,100 | m |
| Součinitel vzpěru k | 1,38 | 0,52 |  |
| Vzpěrná délka Lcr | 2,899 | 1,084 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení Ncr | 1013,65 | 7250,64 | kN |
| Štíhlost Lambda | 81,61 | 30,51 |  |
| Poměrná štíhlost Lambda,rel | 0,87 | 0,32 |  |
| Poměrná štíhlost Lambda,rel,theta | 0,95 | 0,35 |  |
| Imperfekce Alfa | 0,65 | 0,65 |  |
| Redukční součinitel Chi,fi | 0,48 | 0,80 |  |
| Únosnost na vzpěr Nb,fi,t,Rd | 153,49 | 254,76 | kN |

| Posudek rovinného vzpěru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průřezová plocha A | 3,2570e-03 | m^2 |
| Únosnost na vzpěr Nb,fi,t,Rd | 153,49 | kN |
| Jedn. posudek | 0,29 | - |

Posudek prostorového vzpěru

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.2 a rovnice (4.5)

Poznámka: Průřez se týká obdélníkové trubky, která není náchylná k prostorovému vzpěru.

Posudek klopení

Podle EN 1993-1-2 článku 6.3.2.1

Poznámka: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,rel,z'.

Tento průřez není náchylný ke klopení.

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-2 článku 4.2.3.5 a rovnice (4.21a), (4.21b)

| Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průřezová plocha A | 3,2570e-03 | m^2 |
| Plastický modul průřezu Wpl,y | 1,0520e-04 | m^3 |
| Plastický modul průřezu Wpl,z | 1,0520e-04 | m^3 |
| Návrhová tlaková síla N,fi,Ed | 45,14 | kN |
| Návrhový ohybový moment My,fi,Ed | -1,65 | kNm |
| Návrhový ohybový moment Mz,fi,Ed | -3,89 | kNm |
| Redukční součinitel Chi,min,fi | 0,48 |  |
| Redukční součinitel Chi,z,fi | 0,80 |  |
| Redukční součinitel Chi,LT,fi | 1,00 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu beta,M,y | 1,41 |  |
| Součinitel mu,y | -1,16 |  |
| Interakční součinitel k,y | 1,34 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu beta,M,z | 1,42 |  |
| Součinitel mu,z | 0,26 |  |
| Interakční součinitel k,z | 0,95 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu beta,M,LT | 1,41 |  |
| Součinitel mu,LT | -0,08 |  |
| Interakční součinitel k,LT | 1,00 |  |

Jednotkový posudek (4.21a) = 0,29 + 0,21 + 0,36 = 0,87 -

Jednotkový posudek (4.21b) = 0,18 + 0,16 + 0,36 = 0,70 -

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.

35.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : GEO1

Nutná výztuž

Nutná plocha pro vybrané 2D prvky

| Dílec | prvek | Stav | Ar1- [mm2/m] | Ar2- [mm2/m] | Ar1+ [mm2/m] | Ar2+ [mm2/m] | Asw [mm2/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1 | GEO1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| S3 | 94 | GEO1 | 393 | 417 | 393 | 393 | 0 |
| S4 | 152 | GEO1 | 393 | 393 | 393 | 485 | 0 |

36.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1-

37.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2-

38.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar1+

39.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Ar2+

40.Plochy - Posudek trhlinek - nutné plochy; Asw

TABULKA PILOT

CHARAKTERISTICKÉ PILOTY:

Posouzení piloty P1

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | ZŠ |
| --- | --- | --- |
| Autor | : | ING. JELÍNEK |
| Datum | : | 29.1.2018 |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 15,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 35,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,50 | - | 20,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 9,50 | - | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 15,00 | - | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | - | 50,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,00 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 7,00 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 8,50 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 17,00 |

Parametry zemin

| Třída F8Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 7,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, TUHÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 9,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, konzistence pevná |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 16,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 15,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 8,50 | ° |

| Třída S2, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 35,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,28 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 50,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 17,00 | ° |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,62 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 8,50 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: vrtaná

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 31000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,70 | Třída F8Y |  |
| 2 | 2,10 | Třída F6, TUHÁ |  |
| 3 | 1,00 | Třída F6, konzistence pevná |  |
| 4 | 1,20 | Třída S2, ulehlá |  |
| 5 | - | Třída S2, ulehlá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 1189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : klasická teorie

Metoda výpočtu : ČSN 73 1002

Metodika posouzení : klasický postup

Zatěžovací křivka : nelineární (Masopust)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 20,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 10,66 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 6,76 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,15 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 2551,11 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 3,02E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp [m] = 0.75 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 0,70 | 0,70 | 10,71 | 2,50 | 20,50 | 1,30 | 3,28 | 4,47 |
| 1,00 | 0,30 | 13,57 | 6,00 | 21,00 | 1,30 | 8,84 | 5,17 |
| 2,00 | 1,00 | 13,57 | 6,00 | 21,00 | 1,20 | 12,52 | 24,39 |
| 2,80 | 0,80 | 13,57 | 6,00 | 21,00 | 1,10 | 17,54 | 27,33 |
| 3,00 | 0,20 | 13,57 | 8,00 | 21,00 | 1,10 | 21,89 | 8,53 |
| 3,80 | 0,80 | 13,57 | 8,00 | 21,00 | 1,00 | 25,15 | 39,19 |
| 5,00 | 1,20 | 25,00 | 0,00 | 18,50 | 1,00 | 42,22 | 98,69 |
| 7,75 | 2,75 | 25,00 | 0,00 | 18,50 | 1,00 | 59,26 | 317,31 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 525,07 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 885,73 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 1410,80 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 1189,00 | kN |

Rc = 1410,80 kN > 1189,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 13,21 | 97,00 | 108,00 |
| 2 | 0,70 | 2,80 | 2,10 | 13,21 | 97,00 | 108,00 |
| 3 | 2,80 | 3,80 | 1,00 | 7,16 | 46,00 | 20,00 |
| 4 | 3,80 | 5,00 | 1,20 | 48,89 | 91,00 | 48,00 |
| 5 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Regresní součinitel e = 1596,00

Regresní součinitel f = 1400,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 450,27 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 1493,88 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 38,85 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 18,27 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,41 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I1 | = | 0,11 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,04 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 430,22 |
| 5,0 | 608,42 |
| 7,5 | 745,16 |
| 10,0 | 848,64 |
| 12,5 | 948,23 |
| 15,0 | 1047,83 |
| 17,5 | 1147,42 |
| 20,0 | 1247,01 |
| 22,5 | 1346,60 |
| 25,0 | 1446,19 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 765,98 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 7,9 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 995,92 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1446,19 | kN |

Pro zatížení Q = 910,00 kN je sednutí piloty 11,5 mm

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.42 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.85 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.27 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.70 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.13 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.55 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.97 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.40 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.82 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.25 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.67 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.10 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.52 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.95 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.37 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.80 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.22 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.65 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.50 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.42 | 3.46 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.85 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.27 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.70 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.13 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.55 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.97 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.40 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.82 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.25 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.67 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.10 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.52 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.95 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.37 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.80 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.22 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.65 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8.07 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8.50 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 0,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 0,00 | kN |
| Maximální moment | = | 0,00 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 10 ks profil 16,0 mm; krytí 40,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : sloup

Stupeň vyztužení min

Zatížení : NEd = -1189,00 kN (tlak) ; MEd = 0,00 kNm

Únosnost : NRd = -4368,41 kN; MRd = 36,74 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

PILOTA Fz=730KN

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | ZŠ |
| --- | --- | --- |
| Autor | : | ING. JELÍNEK |
| Datum | : | 29.1.2018 |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 15,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 35,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 5 | R5 |  | 20,00 | 10,00 | 22,00 | 0,25 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,50 | - | 20,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 9,50 | - | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 15,00 | - | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | - | 50,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | R5 |  | 35,00 | - | 22,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,00 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 7,00 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 8,50 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 17,00 |
| 5 | R5 |  | 0,00 |

Parametry zemin

| Třída F8Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 7,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, TUHÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 9,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, konzistence pevná |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 16,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 15,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 8,50 | ° |

| Třída S2, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 35,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,28 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 50,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 17,00 | ° |

| R5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 20,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 35,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 0,00 | ° |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,62 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 7,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: vrtaná

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 31000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,70 | Třída F8Y |  |
| 2 | 2,10 | Třída F6, TUHÁ |  |
| 3 | 1,00 | Třída F6, konzistence pevná |  |
| 4 | 1,20 | Třída S2, ulehlá |  |
| 5 | - | R5 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : klasická teorie

Metoda výpočtu : ČSN 73 1002

Metodika posouzení : klasický postup

Zatěžovací křivka : nelineární (Masopust)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 6,95 | 97,00 | 108,00 |
| 2 | 0,70 | 2,80 | 2,10 | 16,76 | 97,00 | 108,00 |
| 3 | 2,80 | 3,80 | 1,00 | 13,21 | 46,00 | 20,00 |
| 4 | 3,80 | 5,00 | 1,20 | 13,80 | 91,00 | 48,00 |
| 5 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 23,93 | 131,00 | 94,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Regresní součinitel e = 957,00

Regresní součinitel f = 704,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 694,31 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 894,65 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 72,75 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 16,81 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,21 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I1 | = | 0,14 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,01 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 407,39 |
| 5,0 | 576,13 |
| 7,5 | 705,61 |
| 10,0 | 814,77 |
| 12,5 | 895,36 |
| 15,0 | 935,57 |
| 17,5 | 975,78 |
| 20,0 | 1015,99 |
| 22,5 | 1056,20 |
| 25,0 | 1096,41 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 883,38 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 11,8 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 402,10 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1096,41 | kN |

Pro zatížení Q = 730,00 kN je sednutí piloty 8,0 mm

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.35 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.40 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.75 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.45 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.15 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.50 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.85 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.20 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.55 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.90 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.25 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.60 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.95 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.30 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.65 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 0.35 | 2.85 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.05 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.40 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.75 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.10 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.45 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.15 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.50 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.85 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.20 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.55 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.90 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.25 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.60 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.95 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.30 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.65 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.00 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 0,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 0,00 | kN |
| Maximální moment | = | 0,00 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 10 ks profil 16,0 mm; krytí 50,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : sloup

Stupeň vyztužení min

Zatížení : NEd = -950,00 kN (tlak) ; MEd = 0,00 kNm

Únosnost : NRd = -4368,41 kN; MRd = 45,97 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

PILOTA Fz=910KN

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | ZŠ |
| --- | --- | --- |
| Autor | : | ING. JELÍNEK |
| Datum | : | 29.1.2018 |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 15,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 35,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 5 | R5 |  | 20,00 | 10,00 | 22,00 | 0,25 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,50 | - | 20,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 9,50 | - | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 15,00 | - | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | - | 50,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | R5 |  | 35,00 | - | 22,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,00 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 7,00 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 8,50 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 17,00 |
| 5 | R5 |  | 0,00 |

Parametry zemin

| Třída F8Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 7,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, TUHÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 9,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, konzistence pevná |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 16,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 15,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 8,50 | ° |

| Třída S2, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 35,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,28 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 50,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 17,00 | ° |

| R5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 20,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 35,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 0,00 | ° |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,62 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 8,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: vrtaná

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 31000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,70 | Třída F8Y |  |
| 2 | 2,10 | Třída F6, TUHÁ |  |
| 3 | 1,00 | Třída F6, konzistence pevná |  |
| 4 | 1,20 | Třída S2, ulehlá |  |
| 5 | - | R5 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 1183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : klasická teorie

Metoda výpočtu : ČSN 73 1002

Metodika posouzení : klasický postup

Zatěžovací křivka : nelineární (Masopust)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 13,21 | 97,00 | 108,00 |
| 2 | 0,70 | 2,80 | 2,10 | 16,76 | 97,00 | 108,00 |
| 3 | 2,80 | 3,80 | 1,00 | 6,95 | 46,00 | 20,00 |
| 4 | 3,80 | 5,00 | 1,20 | 13,80 | 91,00 | 48,00 |
| 5 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 31,31 | 131,00 | 94,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Regresní součinitel e = 957,00

Regresní součinitel f = 704,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 862,74 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 902,44 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 79,09 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 20,24 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,18 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I1 | = | 0,12 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,03 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 513,97 |
| 5,0 | 726,86 |
| 7,5 | 890,22 |
| 10,0 | 1027,94 |
| 12,5 | 1089,72 |
| 15,0 | 1135,12 |
| 17,5 | 1180,52 |
| 20,0 | 1225,92 |
| 22,5 | 1271,31 |
| 25,0 | 1316,71 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 1053,45 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 10,5 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 453,98 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1316,71 | kN |

Pro zatížení Q = 910,00 kN je sednutí piloty 7,8 mm

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.80 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.20 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.60 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.40 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.20 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.60 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.40 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.80 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.20 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.60 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.40 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.80 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.20 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.60 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.40 | 3.26 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.80 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.20 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.60 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.00 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.40 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.20 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.60 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.00 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.40 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.80 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 70.56 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.20 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.60 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.00 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.40 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.80 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.20 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.60 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8.00 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 0,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 0,00 | kN |
| Maximální moment | = | 0,00 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 10 ks profil 16,0 mm; krytí 50,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : sloup

Stupeň vyztužení min

Zatížení : NEd = -1183,00 kN (tlak) ; MEd = 0,00 kNm

Únosnost : NRd = -4368,41 kN; MRd = 36,95 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

PILOTA Fz=1208KN

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | ZŠ |
| --- | --- | --- |
| Autor | : | ING. JELÍNEK |
| Datum | : | 29.1.2018 |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 15,00 | 5,00 | 20,50 | 0,42 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 35,00 | 0,00 | 18,50 | 0,28 |
| 5 | R5 |  | 20,00 | 10,00 | 22,00 | 0,25 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,50 | - | 20,50 | - | - |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 9,50 | - | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 15,00 | - | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | - | 50,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | R5 |  | 35,00 | - | 22,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třída F8Y |  | 7,00 |
| 2 | Třída F6, TUHÁ |  | 7,00 |
| 3 | Třída F6, konzistence pevná |  | 8,50 |
| 4 | Třída S2, ulehlá |  | 17,00 |
| 5 | R5 |  | 0,00 |

Parametry zemin

| Třída F8Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 7,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, TUHÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 9,50 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,00 | ° |

| Třída F6, konzistence pevná |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 16,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 15,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 8,50 | ° |

| Třída S2, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 35,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,28 |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 50,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 17,00 | ° |

| R5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 20,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 35,00 | MPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,00 | kN/m3 |
| Úhel roznášení : |  | = | 0,00 | ° |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,62 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 9,50 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: vrtaná

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 31000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,70 | Třída F8Y |  |
| 2 | 2,10 | Třída F6, TUHÁ |  |
| 3 | 1,00 | Třída F6, konzistence pevná |  |
| 4 | 1,20 | Třída S2, ulehlá |  |
| 5 | - | R5 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č. 2 | Užitné | 1208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : klasická teorie

Metoda výpočtu : ČSN 73 1002

Metodika posouzení : klasický postup

Zatěžovací křivka : nelineární (Masopust)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 13,21 | 97,00 | 108,00 |
| 2 | 0,70 | 2,80 | 2,10 | 16,76 | 97,00 | 108,00 |
| 3 | 2,80 | 3,80 | 1,00 | 6,95 | 46,00 | 20,00 |
| 4 | 3,80 | 5,00 | 1,20 | 13,80 | 91,00 | 48,00 |
| 5 | 5,00 | 9,50 | 4,50 | 39,31 | 131,00 | 94,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00

Regresní součinitel e = 957,00

Regresní součinitel f = 704,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 1118,01 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 911,05 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 86,31 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 25,77 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,15 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I1 | = | 0,10 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,10 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 2,5 | 692,90 |
| 5,0 | 979,91 |
| 7,5 | 1200,15 |
| 10,0 | 1333,29 |
| 12,5 | 1387,12 |
| 15,0 | 1440,94 |
| 17,5 | 1494,76 |
| 20,0 | 1548,58 |
| 22,5 | 1602,40 |
| 25,0 | 1656,23 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 1310,54 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,9 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 538,22 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1656,23 | kN |

Pro zatížení Q = 1208,00 kN je sednutí piloty 7,6 mm

Posouzení čís. 1

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.47 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.70 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.95 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.42 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.90 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.38 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.85 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.33 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.80 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.28 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.75 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.22 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.70 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.17 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.65 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.12 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.60 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.07 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.55 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.02 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.50 | 70.56 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:

| Vzdál. | Modul k | Deformace | Pootoč. | Napětí | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.47 | 3.87 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 5.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.70 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0.95 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.42 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 1.90 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.38 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2.85 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.33 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 13.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3.80 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.28 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4.75 | 75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 75.07 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.00 | 70.56 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.22 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5.70 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.17 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6.65 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.12 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7.60 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8.07 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8.55 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 9.02 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 9.50 | 70.56 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 0,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 0,00 | kN |
| Maximální moment | = | 0,00 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 10 ks profil 16,0 mm; krytí 50,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : sloup

Stupeň vyztužení min

Zatížení : NEd = -1570,00 kN (tlak) ; MEd = 0,00 kNm

Únosnost : NRd = -4368,41 kN; MRd = 27,81 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

OPĚRNÉ STĚNY OP1,OP2

Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 15.3.2018 |
| --- | --- | --- |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 33000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 2,78 |
| 3 | 0,90 | 2,78 |
| 4 | 0,90 | 3,08 |
| 5 | -0,50 | 3,08 |
| 6 | -0,50 | 2,78 |
| 7 | -0,30 | 2,78 |
| 8 | -0,30 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 1.25 m2.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 11,00 | 8,00 |
| 2 | Třída S4 |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 8,00 | 12,00 |
| 3 | R5 |  | 24,00 | 10,00 | 22,00 | 12,00 | 8,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ |  |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Třída F6, konzistence tuhá |  | nesoudržná | 19,00 | - | - | - |
| 2 | Třída S4 |  | nesoudržná | 29,00 | - | - | - |
| 3 | R5 |  | soudržná | - | 0,25 | - | - |

Parametry zemin

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída S4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 12,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| R5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 2,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 2 | 1,65 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 3 | - | Třída S4 |  |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | stálé | 5,00 |  |  |  | na terénu |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: pasivní

Zemina na líci konstrukce - Třída F6, konzistence tuhá

| Třecí úhel kce-zemina |  | = | 8,00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška zeminy před zdí | h | = | 0,10 | m |

Terén před konstrukcí je rovný.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : trvalá

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé |  | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] |  | [–] |
| Stálé zatížení | G | 1,35 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 |  | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  |
| Součinitelé redukce odporu (R) |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel redukce odporu na překlopení |  |  | Re | 1,40 |
| Součinitel redukce odporu na posunutí |  |  | Rh | 1,10 |
| Součinitel redukce odporu základové půdy |  |  | Rv | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  | 2 | 0,30 |

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,17 | 28,84 | 0,47 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -3,93 | -0,05 | -0,55 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -0,72 | 11,92 | 0,80 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 24,43 | -0,73 | 29,27 | 1,02 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Přit.1 - celopl. | 4,06 | -0,82 | 5,09 | 0,91 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 49,71 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 28,40 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 37,49 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | 34,53 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 103,31kPa

Únosnost základové půdy

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 21,36 | 100,88 | 34,53 | 0,22 | 91,04 |
| 2 | 19,43 | 86,61 | 34,53 | 0,21 | 103,31 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 224,3 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 462,0 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 150,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | Rv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře |  | = | 103,31 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 107,14 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,39 | 19,17 | 0,15 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Tlak v klidu | 54,68 | -0,93 | 0,00 | 0,30 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| Přit.1 - celopl. | 9,37 | -1,39 | 0,00 | 0,30 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení dříku zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

| Profil vložky | = | 12,0 | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vložek | = | 10 |  |  |
| Krytí výztuže | = | 30,0 | mm |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,30 | m |  |
| Stupeň vyztužení |  |  |  |  |  | = | 0,43 | % | > | 0,15 | % | = | min |
| Moment na mezi únosnosti |  |  |  | MRd |  | = | 123,77 | kNm | > | 85,95 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

OP4

Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 15.3.2018 |
| --- | --- | --- |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 33000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 3,27 |
| 3 | 0,90 | 3,27 |
| 4 | 0,90 | 3,57 |
| 5 | -0,60 | 3,57 |
| 6 | -0,60 | 3,27 |
| 7 | -0,30 | 3,27 |
| 8 | -0,30 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 1.43 m2.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 11,00 | 8,00 |
| 2 | Třída S4 |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 8,00 | 12,00 |
| 3 | R5 |  | 24,00 | 10,00 | 22,00 | 12,00 | 8,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ |  |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Třída F6, konzistence tuhá |  | nesoudržná | 19,00 | - | - | - |
| 2 | Třída S4 |  | nesoudržná | 29,00 | - | - | - |
| 3 | R5 |  | soudržná | - | 0,25 | - | - |

Parametry zemin

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída S4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 29,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 12,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| R5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 8,00 | ° |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 2,35 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 2 | 1,65 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 3 | - | Třída S4 |  |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | stálé | 5,00 |  |  |  | na terénu |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: pasivní

Zemina na líci konstrukce - Třída F6, konzistence tuhá

| Třecí úhel kce-zemina |  | = | 8,00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška zeminy před zdí | h | = | 0,30 | m |

Terén před konstrukcí je rovný.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : trvalá

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé |  | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] |  | [–] |
| Stálé zatížení | G | 1,35 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 |  | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |  |
| Součinitelé redukce odporu (R) |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel redukce odporu na překlopení |  |  | Re | 1,40 |
| Součinitel redukce odporu na posunutí |  |  | Rh | 1,10 |
| Součinitel redukce odporu základové půdy |  |  | Rv | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  | 2 | 0,30 |

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,37 | 32,91 | 0,54 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -13,29 | -0,14 | -1,87 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -0,72 | 11,92 | 0,90 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 33,36 | -0,77 | 38,86 | 1,10 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Přit.1 - celopl. | 5,18 | -1,05 | 5,25 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 66,88 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 40,17 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 43,47 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | 38,74 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 110,05kPa

Únosnost základové půdy

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 25,17 | 118,22 | 38,74 | 0,23 | 98,29 |
| 2 | 23,42 | 102,52 | 38,74 | 0,21 | 110,05 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 228,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 495,0 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 155,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | Rv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře |  | = | 110,05 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 110,71 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,63 | 22,55 | 0,15 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Tlak v klidu | 75,67 | -1,09 | 0,00 | 0,30 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| Přit.1 - celopl. | 11,02 | -1,63 | 0,00 | 0,30 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení dříku zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

| Profil vložky | = | 14,0 | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vložek | = | 10 |  |  |
| Krytí výztuže | = | 30,0 | mm |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,30 | m |  |
| Stupeň vyztužení |  |  |  |  |  | = | 0,59 | % | > | 0,15 | % | = | min |
| Moment na mezi únosnosti |  |  |  | MRd |  | = | 164,83 | kNm | > | 135,62 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.