Multifunkční budova ZŠ v Líbeznicích                                Dendrologický průzkum

V rámci projektu sadových úprav pro navrhovanou stavbu Multifunkční budovy ZŠ, dopravní terminál a propojení se stávajícím školním areálem je jako jeho samostatná část a příloha žádosti o povolení kácení zpracován tento  dendrologický průzkum.

Řešené území se nalézá na severozápadním okraji obce Líbeznice při ulici Měšická v nadmořské výšce  218-223 m na pozemcích  k.ú. Líbeznice p.č. 940 – orná půda, 426/34 a 426/35 a částečně zasahuje i na parcely č. 705/1, 941 a 1015 – ostatní komunikace. Všechny pozemky jsou v majetku Obce Líbeznice. Východní část řešeného území je součástí oploceného areálu ZŠ a ZUŠ.

Popis stávající zeleně a návrh zásahů.

Východní polovinu řešené plochy tvoří část parcely k.č. 940 – orná půda, která je doposud zemědělsky využívaná a je kromě úzkého pásu náletů podél oplocení školního areálu prakticky bez vzrostlé zeleně.  Několik dřevin se nachází pouze v bezprostřední blízkosti hranic se sousední soukromou zahradou. Jedná se o náletový, téměř u země větvící, ořešák a tři odumírající konifery.  Další dřeviny se nachází v pásu podél komunikace a jde o část poměrně mladého stromořadí sloupovitých dubů podél Měšické ulice.

Většina dřevin se nachází v západní části řešeného území, kde jsou součástí oploceného areálu místní základní a umělecké školy. Jihovýchodní rovinatá část školní zahrady je parkově upravena a nachází se zde středněvěké dřeviny  smíšené druhové skladby.  Zastoupeny jsou zde jak listnaté dřeviny – lípa, jírovec, jasan, tak i méně časté a dendrologicky cennější druhy kaštanovník,  hlošina úzkolistá a tvarově zajímavé kultivary habru. Doplňují je jehličiny – smrk pichlavý, smrk omorika, několik starých, postupně dožívajících jedinců cypríšku, skupina zeravů u vchodu do budovy, několik  okrasných listnatých keřů pravidelně sestříhavaných a dvě skupiny tisu, které byly v předchozím období radikálně zmlazeny.  V nedávné době zde byl zřízen labyrint tvořený výsadbou mladých rostlinek buxusu.

Severním směrem se kolem školní budovy zatáčí poměrně příkrý zatravněný svah s několika stromovými – převážně jehličnatými dřevinami a několika keři na jeho úpatí.

V severní části se pak nachází poměrně nedávno zřízené okrasné  výsadby štěrkového záhonu s rozvolněnou výsadbou zakrslých tvarů listnatých a  stálezelených dřevin v kombinaci s trvalkami a okrasnými travinami.  Podobná výsadba je pak na březích malé retenční nádrže, zvenčí je však sevřena stříhaným živým plůtkem z opadavých listnatých keřů.  V prostoru mezi budou školy a mlatovou cestou  jsou nové  výsadby  ovocných stromků.  Na druhé straně od cestičky se pak nalézá plocha pro hodiny praktické výuky – záhony s dřevěnou obrubou,  skleník a malá zahradní chatka u plotu.  Jde o nedávné úpravy terénu, zřízené v rámci stavby areálu Duhovky a Rondelu.  Hmoty zeleně zde tvoří především staré a malebně rozložité ořešáky u plotu a třešeň u plochy záhonů.

Další  hmoty zeleně  pak tvoří pás dřevin podél oplocení areálu školy pod svahem.  Víceméně kompaktní pás tvoří na ploše školního pozemku několik jehličnatých i listnatých dřevin (borovice, třešeň, líska turecká), doplněných  několika  pravidelně stříhanými tvary kvetoucích listnatých keřů, na něž za plotem navazuje pás vzrůstných keřů a dřevin  mladších stromů běžných druhů, pravděpodobně náletového charakteru.

Návrh zásahů do stávají zeleně v řešeném území vychází především ze snahy zachovat kvalitní stávající zeleň v co nejširším měřítku a kácení omezit jen na nezbytně nutný rozsah, tj dřeviny v přímé kolizi se stavebním záměrem.

V jihovýchodní části řešené plochy je proto počítáno se zachováním valné většiny stávajících dřevin, k likvidaci jsou navrženy čtyři málo vzhledné jehličnany – Chamaecyparis, které jsou ve špatném zdravotním stavu,  mají sníženou perspektivu dlouhodobého vývoje a kolidují s návrhem změny komunikační sítě v této části řešeného území.  Dále zde budou likvidovány dva listnaté stromy – poslední javor  v pravidelně na hlavu seřezávané aleji u budovy školy a starší kaštanovník poblíž oplocení.  Obě dřeviny jsou v kolizi s vedením nových inženýrských sítí.  Další dřeviny v jejichž blízkosti budou zřizovány nové trasy inženýrských sítí bude po dobu výstavby chráněno proti možnému poškození stavební činností ochranným oplocením nebo bedněním a v případě zásahu do jejich kořenových zón, bude při využito speciálních ochranných opatření, která budou podrobněji specifikována v dalším stupni PD.

V severní části  ploch však většina stávající zeleně přímo koliduje s umístěním nového objektu školní budovy, terénními úpravami  a komunikací a bude nutné ji likvidovat.

Část mladých a menších dřevin je doporučeno přemístit na nová stanoviště v areálu školy mimo plochu stavby. Jde především o mladé výsadby špičáků stromů a rostliny ze smíšeného štěrkového záhonu a o výsadby na břehu retenční nádrže.  S přesazením je počítáno i v případě dvou sloupovitých dubů v zeleném pásu podél Měšické, neboť jde o dřeviny  mladé a menšího vzrůstu. Je však nutno vzít v úvahu, že jde o druh na tuto operaci citlivý  a tudíž bez plné záruky na zdárné ujmutí na novém stanovišti.

Ostatní dřeviny, které jsou v přímé kolizi se stavebním záměrem a jejichž přesazování by bylo vzhledem ke krátké době na přípravu neekonomické budou likvidovány.

Dendrologický průzkum a Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR.

Pro účely posouzení stavu stávající vzrostlé zeleně a návrhu zásahů do ní, byl na základě terénního průzkumu zpracován dendrologický popis všech jednotlivých dřevin, jejich skupin a porostů v celém prostoru vymezeného hranicemi řešeného území stavby. Pro dřeviny určené k likvidaci bylo zpracováno i ocenění jejich ekologické hodnoty, dle metodiky AOPK.

Metodika zpracování dendrologického průzkumu

Jednotlivé dřeviny byly v terénu určeny, popsány, očíslovány a zakresleny do mapového podkladu 1:500. Vzhledem k tomu, že některé dřeviny nebyly geodeticky zaměřeny, jedná se o zákres pouze orientační.

U jednotlivých dřevin byl určen rod a druh, avšak vzhledem k termínu provádění terénního šetření  (02/2018 – bezlistý stav) je u některých druhů použito pouze rodové zařazení. Dále byl zjištěn průměr kmene ve výčetní výšce (cca 130cm) v cm, případně pod nejnižším větvením, průměr koruny v metrech, celková výška dřeviny a výška nasazení aktivní části koruny (výška kmene). U keřových dřevin a jejich porostů byla zjišťována půdorysná plocha průmětů korun v metrech čtverečních a míra pokryvnosti porostu v procentech,  šířka korun i výška.

Pro sadovnické hodnocení  (dle Machovce) je využito následující stupnice:

1 –  Vysoce hodnotný strom s ideálně vyvinutým habitem, který odpovídá danému taxonu, pěstebnímu tvaru a věku; funkčně  a kompozičně  velmi významný, zcela  vitální,  zdravý,  nepoškozený,  bezpečný,  dlouhodobě perspektivní.

2 – Nadprůměrně  hodnotná dřevina,  strom, keř kompozičně  a funkčně  významný,  převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální,  zdravý,  případné  nedostatky  významně  nesnižují  jeho  hodnotu,  vzhled,  kondici,  funkci  a bezpečnost, dlouhodobě perspektivní

3 – Průměrně hodnotná dřevina vykazující případně  menší  i větší  fyziologické  poruchy  či  vady v architektuře, pěstebně využitelný, s typickými znaky daného taxonu, jehož  celková  kondice,  vitalita, zdravotní stav, poškození  a stabilita  však  nesnižuje  jeho  relativně příznivou  funkčnost  i bezpečnost  a stále  umožňuje  jeho  střednědobou  až dlouhodobou existenci.

4  –  Podprůměrně  hodnotná dřevina  se  značně  poškozeným  habitem  např.  v důsledku  zápoje, chorob, trvale působících škůdců, věku či absence odborné péče, málo olistěný, slabě až  velmi  slabě  vitální,  v dospělosti  a senescenci,   zpravidla  s vysokou  mírou nebezpečnosti pro své okolí. Pěstebně neperspektivní jedinec   s předpokladem  poměrně krátkodobé existence.

5 – Velmi málo hodnotná dřevina, strom, keř s velmi slabou nebo již žádnou vitalitou, těžce nemocný, málo olistěný, odumírající nebo už suchý; celkově velmi silně habituálně poškozený, v dospělosti  a senescenci  často  i vysoce  nebezpečný  až  havarijní. Chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci.

Vzhledem ke specifické situaci v objektu jsou v hodnocení uplatňovány i přechodové kategorie hodnocení.

Dalším hodnoceným kritériem hodnocení dřevin a jejich porostů je vitalita dřeviny, charakterizující  životaschopnost a schopnost reagovat na vlivy prostředí. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, malformace větvení a vývoj sekundárních výhonů dle následující stupnice:

0  výborná vitalita

1  mírně narušená

2  zřetelně narušená  - projevy stagnace růstu, periferní prosychání koruny

3 výrazně snížená – začínající ústup koruny, odumírající nebo odumřelá terminální část koruny

4 zbytková vitalita – odumřelá větší část koruny

5 odumřelý strom

Následně byl u dřevin hodnocen zdravotní stav, vyjadřující stupeň biomechanické vitality a stability jedince. Jde o hodnocení dle stupně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, deformacemi růstu, dutinami a mechanickými poškozeními především na bázi kmene dle šestibodové stupnice:

0  výborný zdravotní stav

1 dobrý – defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu kostry jedince

2 zhoršený – narušení a poškození zásadnějšího charakteru

3 výrazně zhoršený – souběh defektů  vyžadující  ošetření a často i stabilizační zásah

4 silně narušený – rozsáhlé defekty a poškození vyžadující nákladné stabilizační zásahy a opatření

5 havarijní – defekty hrozící akutním zřícením

Výsledky dendrologického průzkumu

Výsledný popis jednotlivých dřevin v řešeném území a jejich charakteristik byl zpracován do přehledné souhrnné tabulky, která je přílohou této průvodní zprávy.

Ocenění dřevin dle metodiky AOPK bylo provedeno elektronicky, pomocí výpočtu programu (C) 2013 SAFE TREES, s.r.o na webové stránce http://www.ocenovanidrevin.nature.cz a v souhrnné tabulce jsou uvedeny výsledky přepočtu základní hodnoty dřeviny v bodech dle rozměrů koruny, vitality a zdravotního stavu dřeviny a prostředí.  Celková suma vyjadřující ekologickou újmu při odstranění dřevin je pak vyčíslena v korunové hodnotě v úrovni roku 2017, tak aby mohla být porovnána se započitatelnými kompenzačními opatřeními – založením nových sadových úprav v rámci navržené stavby a výsadbou vzrostlých stromů dle návrhu sadových úprav.

Celkem bylo v řešeném území na pozemcích investora v terénu identifikováno a popsáno 100 jednotlivých položek.  Z toho je k přesazení určeno 19 položek, Jeden strom – jasan poř.č. 74 bude v rámci zásahů odborně ošetřen, u 7 dřevin (poř č. 2,4,10,11,12, 74, a 23) bude po dobu výstavby v souladu s ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ a Standardem AOPK ,  tzn. před započetím výstavby realizována zvýšená ochrana před poškozením stavební činností, tzn. bude pro jejich ochranu zřízeno ochranné bednění /oplocení chráněného kořenového prostoru v normativně předepsaném rozsahu a kvalitě, včetně případné instalace kořenových clon.  (Realizaci inženýrských sítí je doporučeno provádět bezvýkopovou metodou).

K likvidaci je navrženo celkem 57 dřevin a jejich porostů, jejichž likvidací vznikne ekologická újma v hodnotě 421 598,- Kč, jež bude v plné výši nahrazena novými výsadbami v rámci realizace sadových úprav navrhované stavby.

Technologie likvidace stávajících dřevin :

Kácení a likvidaci určených dřevin bude provedena na základě pravomocného povolení příslušného orgánu správy a ochrany životního prostředí. Projekt doporučuje provedení zásahů v období vegetačního klidu, tedy v období prosinec až březen, jiný termín provedení kácení a odstranění stávající zeleně je s ohledem na co nejkratší období území bez zeleně možný po dohodě s OŽP, avšak pouze na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení.

Vlastní likvidace bude provedena z větší části běžnou technologií. Dřeviny s kmeny o průměru větším než 7 cm budou káceny pomocí motorové pily na pařez o přiměřené výšce. V parkově upravené jižní části stávající školní zahrady bude vzhledem k omezeným prostorovým možnostem použito postupného řezu (postupného kácení), tak aby nebyly poškozeny okolní dřeviny a stavební prvky.  Pokácené stromy budou odvětveny a rozřezány. Keřové dřeviny a mladé nálety budou seřezány těsně nad zemí. Po likvidaci nadzemních částí dřevin bude v plochách mimo rozsah HTU provedeno odstranění kořenů vytrháním nebo odkopáním a odfrézováním. V ploše vlastní stavby kořeny odstraňovány nebudou.  Nevyužitá smýcená dřevní hmota bude odvezena k ekologické likvidaci nebo případné recyklaci (štěpkováním). Kácení vzrostlých stromů bude prováděno v souladu se všemi bezpečnostními předpisy a v souladu Arborostickými standardy (SPPK A02 005:2015 v konceptu) odborně zaměřenou firmou, pracovníky s příslušnou certifikací pro práci s motorovou pilou.

Přesazování dřevin k tomu doporučených je nutné provést před začátkem skrývání skrývky. Veškeré rostliny a dřeviny je nutno přesazovat s balem a dodržet zásadu co nejkratší časové prodlevy mezi vyzvednutím z původního stanoviště a vysazením na novém stanovišti. Je doporučeno svěřit provedení prací odborné zahradnické firmě.

V Praze 03/2018				Vypracoval: ing. Jana Čadilová

Příloha: 4xA4 Dendrologický průzkum – tabulky