PŘÍLOHA Č.6 - Pokyny pro zpracování světelně technického výpočtu a rušivého světla (informativní)

Následující pokyny jsou určeny pro zpracovatele světelně-technických výpočtů a jsou součástí projektové dokumentace.

Aby bylo možné světelně-technické výpočty zpracované různými subjekty porovnat, jsou stanoveny následující parametry pro zpracování:

- Výpočty osvětlení pozemních komunikací bude zpracováno v souladu s ČSN EN 13201-3 (aktuální verze 06/2016), výpočty slouží k ověření požadavků dle ČSN EN 13 201-2 (vydané 12/2017), ČSN P 36 0455 (vydané 06.207) a rušivého světla dle ČSN 12464-2 (vydané 12/2014)

- Obdržená řešení mohou být porovnána v jednotném výpočetním programu, z toho důvodu uchazeč předloží fotometrii svítidel ve formátu EULUMDATA, vč. tištěné podoby obsahujíc vyzařovací charakteristiku vč. jednotek

- Uchazeč dále odevzdá světelně-technické výpočty pro všechny komunikace a rušivého světla v otevřeném volně dostupném formátu

- Činitel stárnutí světelných zdrojů - koef. min. 0,85 (nebo lepší)

- Udržovací činitel stanovit v hodnotě min. dle vzorových výpočtů osvětlení (min. 0,791)

- Uchazeč provede své výpočty podle předložených vzorových výpočtů s tím, že smí snížit pouze parametr sklon ramene.

- Výpočty rušivého světla budou provedeny na místech dle vzorových výpočtů rušivého světla z důvodu toho, že tyto místa byly zvoleny v součinnosti s investorem jako problematická. Maximální hodnoty musí být dodrženy při 100 % výkonu svítidla.

- Manipulace s výsledky nebo daty při sestavování světelně-technických výpočtů vede k vyloučení uchazeče z VŘ bez nároku na odvolání.