#### Skladby podlah

#### Poznámky ke skladbám podlah :

1.	Nebudou-li hydroizolace okamžitě kryty dalšími skladbami - betonovými vrstvami nebo deskami, budou provizorně (podle konkrétních skladeb i trvale) kryty ISOCHRANEM 700 g/m2.

- Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými požadavky. Na vhodných místech budou použity dilatační prvky - lišty SCHLÜTER SYSTEMS nebo obdobné stejných vlastností. Betonové potěry budou v exteriéru dilatovány v úsecích max. 3 x 3m, v interiéru 6 x 6m.

Je NUTNÉ,  aby dilatace podlahového topení byly respektovány i ve skladbách a površích podlah.

3.	Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů včetně technologických přestávek.

4.	Betonové mazaniny budou od svislých konstrukcí vždy odděleny svislými pásky Ethafoam tl. min. 10 mm

5.	Spárovací hmota, hydroizolační tmel, hydroizolační stěrka, vyrovnávací stěrka jsou navrženy od firmy PCI nebo MAPEI. Je nezbytné aby byly použity materiály od jednoho výrobce a aby tyto materiály byly určeny ke společnému použití.

6.	Svislé spáry mezi jednotlivými deskami tepelné izolace při vícevrstvém kladení musí být v obou směrech posunuty o půl modulu, tak aby se vzájemně překrývaly.

7.	Po obvodě všech podlah budou vždy použity soklové nebo lemové lišty.

V místě aplikace keramické dlažby bude proveden lem z keramických dlaždic tam, kde na dlažby nenavazuje keramický obklad.

Po obvodě koberců bude proveden lem kobercový vkládaný do plastové lišty.

Po obvodě stěrkových podlah bude stěrka vytažena na stěny do výšky minimálně 100 mm.

#### 8.	V místech změny materiálů podlah budou osazeny přechodové lišty SCHLÜTER SYSTEMS nebo obdobné stejných vlastností. Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly. 	Konkrétní typ lišt určí projektant po dohodě s investorem.

9.	Hydroizolační stěrky, lepící tmely, vyrovnávací stěrky, spárové hmoty a penetrace používat vždy od stejného výrobce – chemická kompatibilita. Pro stěrkové hydroizolace aplikovat ucelený systém včetně detailů – zesílení koutů, rohů apod. v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce.

10.	Veškerá hydroizolace bude v místech průchodu dveřmi vytažena na rámy výplní.

P1	keramická dlažba, podlahové topení -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R9, R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	65 (85)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P2	keramická dlažba, podlahové topení, hydrostěrka -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R9, R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	61 (81)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

-	penetrace

P3	keramická dlažba, podlahové topení -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R9, R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	65 (85)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P4	vinyl celoplošně lepený, podlahové topení -  220mm

#### -	vinyl celoplošně lepený R9	2,5	mm

-	lepidlo 	1,5	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	76 (96)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P5	keramická dlažba - gastroprovoz, hydrostěrka -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	81	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P6	keramická dlažba - gastroprovoz -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	85	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P7	keramická dlažba - gastroprovoz, hydrostěrka -  150mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	71	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	60		mm

- penetrace

P8	keramická dlažba - gastroprovoz, podlahové topení, -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	65 (85)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P9	otěruvzdorná stěrka -  50mm

#### -	pochozí otěruvzdorná nekluzná stěrka	3	mm

-	penetrace	-

-	vyrovnávací cementová stěrka                                              0-10	mm

-	adhezní můstek	-

#### -	cementový potěr CP – C30 – F6 X0, hlazený	37-47

penetrace

P10	keramická dlažba - gastroprovoz, podlahové topení,

hydrostěrka -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	61 (81)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P11	keramická dlažba -  220mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	85	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P12	schodiště – keramická dlažba -  15mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R9	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

P13	vinyl celoplošně lepený, podlahové topení -  200mm

#### -	vinyl celoplošně lepený R9	2,5	mm

-	lepidlo 	1,5	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	76 (96)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	100		mm

- penetrace

P14	keramická dlažba, podlahové topení, hydrostěrka -  200mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R9, R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	61 (81)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	100		mm

- penetrace

P15	keramická dlažba, podlahové topení -  200mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R9, R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	65 (85)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	100		mm

- penetrace

P16	keramická dlažba - gastroprovoz, podlahové topení,

hydrostěrka -  200mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2

#### (tl. nad trubkou 60mm)	61 (81)	mm

-	systémová hydroizolační deska pro podlahové

topení s vloženým teplovodním potrubím 	20	mm

- separační fólie PVC vytažená na pásek  	-

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	100		mm

- penetrace

P17	keramická dlažba - gastroprovoz, hydrostěrka -  200mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	81	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	100		mm

- penetrace

P18	otěruvzdorná stěrka -  200mm

#### -	pochozí otěruvzdorná nekluzná stěrka	3	mm

-	penetrace	-

-	vyrovnávací cementová stěrka                                              0-10	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	67-77	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	120		mm

- penetrace

P19	keramická dlažba, hydrostěrka -  150mm

#### -	keramická dlažba nekluzná R10	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizolační tmel 	4	mm

#### -	dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace	-

#### -	litý cement. potěr CT tř. pevnosti v tahu při ohybu F5

#### pro zatížení 4kN/m² dle DIN 18560-2 	61	mm

-	separační fólie PVC vytažená na pásek  			         -

- tepelná izolace EPS 150 ze dvou vrstev

(spáry posunuty o poloviny moduly)	70		mm

- penetrace

P20 suchá podlaha - koberec – skladba 75mm

-	koberec  	5  	mm

-	celoplošné lepidlo 	1	mm

-	skladba suché podlahy:

2 x deska Rigidur E20	20	mm

dřevovláknitá deska Hofatex Therm 160 kg.m-3	50	mm

P21 vinyl celoplošně lepený – 4mm

#### -	vinyl celoplošně lepený R9	2,5	mm

-	lepidlo 	1,5	mm

P22 schody – lepený koberec – skladba 5mm

-	koberec  	5  	mm

-	celoplošné lepidlo 	1	mm

P23 venkovní schodiště – keramická dlažba mrazuvzdorná nekluzná, 	stěrka -  20mm

#### -	keramická dlažba nekluzná, mrazuvzdorná R11	11	mm

-	celoplošný voděodolný  lepící hydroizol. tmel nanášený

na dlaždici a podklad metodou "Buttering-Floating"	4	mm

#### dvojnásobný celoplošný nátěr hydroizolační stěrkou

#### s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm

-	penetrace

#### Skladby obvodových plášťů

Poznámky ke skladbám obvodových plášťů :

Skladby pláště jsou popsány směrem z interiéru do exteriéru.

Voděodolná tepelná izolace obvodových stěn (extrudovaný polystyrén XPS, PERIMETR) je vždy zatažena v souladu s tepelně-technickou normou minimálně 1,0 m pod upravený terén a ukončena minimálně 0,5 m nad upraveným terénem.

Při realizaci obvodových plášťů je nutné dodržet veškeré technické podmínky a postupy dle směrných řešení dodavatele zateplovacího systému.

Hydroizolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti musí být vytažena vždy nad úroveň upraveného terénu minimálně o 300 mm.

Před aplikací finálního nátěru bude proveden vzorek o ploše 1m2 a tento barevný vzorek bude odsouhlasen investorem.

Veškerý spojovací materiál je buď z nerezové oceli nebo ochráněn proti korozi žárovým pozinkováním.

Jako izolace je navržen kompletní fasádní  systém z EPS (pod úrovní terénu, na stěnách balkonu a do 0,3 m nad upraveným terénem bude nahrazena XPS a PERIMETREM). V exponovaných místech je lokálně navržen jako izolant materiál PIR, popř. fenolická pěna.

Při realizaci je nutné dodržovat veškeré zásady a doporučení firmy dodávající minerální izolaci. Vždy se musí jednat o kompletní kontaktní fasádní zateplovací systém včetně všech ukončujících lišt, tmelů, výztužné síťoviny atd. Při provádění kontaktního fasádního zateplovacího systému musí být dodrženy požadavky „Cechu pro zateplování budov ČR – technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS“ (vnější kontaktní zateplovaní systémy). Systém musí být v souladu s ETICS.

Finální povrch je tvořen silikonovou tenkovrstvou omítkou, se škrábanou strukturou 1,5 mm.

Zateplovací systém je navržen jako systém kotvený s doplňkovým lepením.

Předpokládá se použití talířových zapuštěných hmoždinek se zakrytím systémovou minerální zátkou pro omezení tepelných mostů ve fasádě.

Zhotovitel předloží stavební dokumentaci systému a plán rozmístění kotev společně se statickým posouzením provedení ETICS.

Statické posouzení provedení ETICS řeší jak únosnost podkladu, tak způsob ukotvení kontaktního zateplovacího systému. Musí být specifikován druh, počet a poloha hmoždinek uvedených ve stavebním technickém osvědčení nebo evropském technickém schválení ETICS tak, aby nedošlo k vytržení jejich dříku z nosného podkladu, ani k protažení jejich hlav (talířků) izolantem.

Zhotovitelem předložená stavební dokumentace bude obsahovat zejména:

- specifikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) včetně určení jeho přesné skladby s názvy výrobků, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, příp. polohy a rozmístění hmoždinek v případě jejich potřeby i upevňovací schéma izolačních desek, určení příslušenství ETICS;

- dokumentaci ETICS;

- údaje o provedených zjištěních a popř. návazná upřesnění;

- podmínky a postupy pro provádění ETICS neurčené v projektové dokumentaci;

- detaily provedení ETICS neřešené v projektové dokumentaci;

- dokumentaci skutečného provedení

- zdokumentování polohy a druhu prvků a rozvodů (např. elektroinstalační vedení) umístěných v podkladu nebo v konstrukci, které budou následně zakryté ETICS;

- zdokumentování všech odchylek skutečného provedení od řešení požadovaného projektovou dokumentací.

Veškeré prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS a nesmí způsobit vznik tepelně vlhkostních poruch v ETICS anebo v podkladní konstrukci.

Klempířské prvky budou v souladu s normou ČSN 73 3610 Navrhování klempířských

konstrukcí. Tyto prvky budou nově provedeny z titanzinkového předzvětralého plechu nebo hliníkového plechu. V případě použití titanzinku je nutné důsledně používat podkladní podložky a zabránit tak kontaktu s cementem a lepidly. V opačném případě hrozí koroze titanzinkového plechu. Konstrukční a materiálové řešení musí zohledňovat případné negativní vzájemné korozní působení materiálů.

Klempířské prvky budou osazeny tak, aby hrana okapnice byla předsazena před líc fasády 30mm a v požadovaném spádu minimálně 3°.

Zpracovatel je povinen při zahájení prací konkrétně identifikovat skladbu ETICS rozpisem jednotlivých komponentů ve stavebním deníku.

Montáž ETICS smí provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS.

Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše.

Zateplovací systém bude včetně okenních a dveřních připojovacích profilů se síťovinou, rohových profilů ETICS PVC se síťovinou kolem otvorů, říms a vodorovných rohů, vnější svislé rohy budou řešeny s použitím rohové lišty ETICS ALU.

OP1 – XPS 180 - 230mm – po úroveň upraveného terénu

- vápenocementová jádrová omítka	15	mm

-	asfaltová penetrační emulze	-

- hydroizolační souvrství:

pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou z polyester. rohože.

tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu - 29000

pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.

tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu - 29000	10	mm

- tepelná izolace XPS PERIMETER SD 150 - lepená

λD=0,035 Wm-1K-1.

(od UT do hloubky 1,0m bude tl. 230mm)                    180-230	mm

-	nopová folie HDPE s nopy výšky 20 mm s perforací,

400 nopů/m2, plošná hmotnost 1000 g/m2	20	 mm

-	ochranná geotextilie 300g/m2 	-

-	ochranná deska OSB/3, rovné hrany	10	 mm

OP2 – kontaktní zateplovací systém z kombi fasád. izol. desek

tl. 220mm pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm s λD = 0,036 a grafitovou částí s λD = 0,032 – kompletní zateplovací systém – reakce na oheň tř. B – s1,d0

-	penetrace	-

-	lepicí tmel  	5	mm

-	kombi tepelná izolace kontaktní zateplovací systém z kombi fasád. izol. desek

tl. 220mm pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm s λD = 0,036 a grafitovou částí s

λD = 0,032

Předpokládá se použití talířových zapuštěných

hmoždinek se zakrytím systémovou minerální zátkou. 	220	mm

-	přetmelení - s vloženou armovací tkaninou

-	podkladní nátěr

-	povrchová úprava – silikonová tenkovrstvá omítka,

škrábaná struktura zrnitost 1,5 mm

-	nátěr  - silikon

OP3 – kontaktní zateplovací systém z desek z tuhé fenolické pěny  - λD=0,020   s povrch. úpravou ze skelné tkaniny - kompletní zateplovací systém – reakce na oheň tř. B – s1,d0 – tl. Tepelné izolace 120mm + obklad z dřevoplastových prken na systémové kotvy a rošt – celková tloušťka pláště 180mm

-	penetrace	-

-	lepicí tmel  	5	mm

- tepelná izolace z desek z tuhé fenolické pěny s povrch. úpravou ze skelné tkaniny. Pevnost v tlaku při 10% deformaci ≥100kPa. Deklarovaná - λD=0,020 Wm-1K-1. Faktor difuzního odporu 35. Třída reakce na oheň – C. Objemová hmotnost 35 kg/m3.

Předpokládá se použití talířových zapuštěných

hmoždinek se zakrytím systémovou zátkou. 	120	mm

-	přetmelení - s vloženou armovací tkaninou

-	podkladní nátěr

-	povrchová úprava – silikonová tenkovrstvá omítka,

škrábaná struktura zrnitost 1,5 mm

-	nátěr  - silikon – odstín tmavý

-	provětrávaná mezera včetně	45	mm

-	fasádního systému pro větrané fasády včetně systém. kotev

a vodorovného hliníkového nosného roštu

- svislý obklad dřevoplastovými fasádními prkny	14	mm

(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)

OP4 – dřevoplastová prkna na šikmé stěně strojovny VZT, nosný rošt z žárově zinkovaných jäcklových profilů 40/40 ve vzdálenosti 600mm, nosná dřevěná konstrukce z hranolů KVH a ocel. rámů HEB 140

- dřevoplastová fasádní prkna	14	mm

(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)

- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů

40/40 v osové vzdálenosti 600mm	40	mm

- distanční systémové rektifikovatelné podložky	30	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- střešní hydroizolační fólie z PVC-P s výztužnou

PES (polyesterovou) vložku, tloušťka 1,8mm, μ=15000     1,8 	mm

- dřevošťěpkové desky OSB3, 4P+D (péro, drážka)	15	mm

- dřevěné nosné podélné hranoly KVH 140/160mm ve

vzdálenosti a=600mm, mezi hranoly vložena tepelná

izolace z hydrofobizované čedičové vaty,

λD=0,038 Wm-1K-1, tl. 200mm	200	mm

- parozábrana: plastové fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou,

μ=1.600.000, včetně spojovacích pásků	-

- pozinkovaný sádrokartonářský rošt 		30	mm

- 1 x deska SDK RF (požární odolnost 30min)                     12,5      mm

OP5 – dřevoplastová prkna na svislé stěně strojovny VZT, nosný rošt z žárově zinkovaných jäcklových profilů 40/40 ve vzdálenosti 600mm, nosná dřevěná konstrukce z hranolů KVH a ocel. rámů HEB 140

- dřevoplastová fasádní prkna	14	mm

(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)

- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů

40/40 v osové vzdálenosti 600mm	40	mm

- distanční systémové rektifikovatelné podložky	30	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- střešní hydroizolační fólie z PVC-P s výztužnou

PES (polyesterovou) vložku, tloušťka 1,8mm, μ=15000     1,8 	mm

- dřevošťěpkové desky OSB3, 4P+D (péro, drážka)	15	mm

- dřevěné nosné podélné hranoly KVH 120/140mm ve

vzdálenosti a=600mm, mezi hranoly vložena tepelná

izolace z hydrofobizované čedičové vaty,

λD=0,038 Wm-1K-1, tl. 200mm	200	mm

- parozábrana: plastové fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou,

μ=1.600.000, včetně spojovacích pásků	-

- pozinkovaný sádrokartonářský rošt 		30	mm

- 1 x deska SDK RF (požární odolnost 30min)                     12,5      mm

OP6 – kontaktní zateplovací systém z kombi fasád. izol. desek

tl. 220mm pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm s λD = 0,036 a grafitovou částí s λD = 0,032 – kompletní zateplovací systém – reakce na oheň tř. B – s1,d0

-	penetrace	-

-	lepicí tmel  	5	mm

-	kombi tepelná izolace kontaktní zateplovací systém z kombi fasád. izol. desek

tl. 220mm pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm s λD = 0,036 a grafitovou částí s

λD = 0,032

Předpokládá se použití talířových zapuštěných

hmoždinek se zakrytím systémovou minerální zátkou. 	220	mm

-	přetmelení - s vloženou armovací tkaninou

-	penetrační nátěr 	-

-	provětrávaná mezera včetně	45	mm

-	fasádního systému pro větrané fasády včetně systém. kotev

a vodorovného hliníkového nosného roštu

- svislý obklad dřevoplastovými fasádními prkny	14	mm

(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)

OP7 – XPS 230mm – po úroveň upraveného terénu

- vápenocementová jádrová omítka	15	mm

-	asfaltová penetrační emulze	-

- hydroizolační souvrství:

pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou z polyester. rohože.

tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu - 29000

pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.

tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu - 29000	10	mm

- tepelná izolace XPS PERIMETER SD 150 - lepená

λD=0,035 Wm-1K-1.	  230	mm

-	ochranná geotextilie 300g/m2 	-

Skladby střech

ST1 – zelená střecha – jednoplášťová střecha s extenzivní zelení,

s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC tl. 1,5mm,

tloušťka skladby 768mm

- substrát pro travní povrch,

vegetační a hydroakumulační vrstva                           400-250	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 200g/m2	-

- nopová fólie s perforacemi na horním povrchu,

drenážní a hydroakum. vrstva	40	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy,

se skleněnou výztužnou vložkou, μ=15000	1,5	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou

strukturou, tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥200kPa, λD=0,034 Wm-1K-1	60	mm

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,

tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥150kPa, λD=0,035 Wm-1K-1	200	mm

- pás z SBS modiﬁkovaného asfaltu

s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem,

parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizol. vrstva	4	mm

- přípravný nátěr podkladu  - penetrační emulze	-

- spádová vrstva z lehčeného betonu 400 kg/m3             50-200	mm

ST2 – dřevoplastová prkna, nosný rošt z žárově zinkovaných jäcklových profilů 40/40 ve vzdálenosti 400mm, podkladní rektifikační podložky a stojky

– jednoplášťová střecha s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC tl. 1,5mm, tloušťka skladby 768mm

- dřevoplastová terasová prkna	23	mm

(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)

- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů

40/40 v osové vzdálenosti 400mm	40	mm

- distanční systémové rektifikovatelné podložky            337-187	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 200g/m2	-

- nopová fólie s perforacemi na horním povrchu,

drenážní a hydroakum. vrstva	40	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy,

se skleněnou výztužnou vložkou, μ=15000	1,5	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou

strukturou, tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥200kPa, λD=0,034 Wm-1K-1	60	mm

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,

tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥150kPa, λD=0,035 Wm-1K-1	200	mm

- pás z SBS modiﬁkovaného asfaltu

s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem,

parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizol. vrstva	4	mm

- přípravný nátěr podkladu  - penetrační emulze	-

- spádová vrstva z lehčeného betonu 400 kg/m3             50-200	mm

ST3 – dřevoplastová prkna na střeše strojovny VZT, nosný rošt z žárově zinkovaných jäcklových profilů 40/40 ve vzdálenosti 400mm, nosná dřevěná konstrukce z hranolů KVH a ocel. Rámů HEB 140

- dřevoplastová terasová prkna	23	mm

(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)

- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů

40/40 v osové vzdálenosti 400mm	40	mm

- distanční systémové rektifikovatelné podložky	30	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- střešní hydroizolační fólie z PVC-P s výztužnou

PES (polyesterovou) vložku, tloušťka 1,8mm, μ=15000     1,8 	mm

- dřevošťěpkové desky OSB3, 4P+D (péro, drážka)

použity dvě desky tl. 15mm s posunem o půl modulu	30	mm

- dřevěné nosné podélné hranoly KVH 80/180mm ve

vzdálenosti a=600mm, mezi hranoly vložena tepelná

izolace z hydrofobizované čedičové vaty,

λD=0,038 Wm-1K-1, tl. 200mm	180	mm

- parozábrana: plastové fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou,

μ=1.600.000, včetně spojovacích pásků	-

- pozinkovaný sádrokartonářský rošt 		30	mm

- 1 x deska SDK RF (požární odolnost 30min)                     12,5      mm

ST4 – šikmá střecha s provětrávanou mezerou a krytinou z hliníkové falcované krytiny, tepelná izolace EPS 280mm

- střešní plechová krytina z legovaného hliníku,

dvouvrstvý vypalovaný lak, dvojitá stojatá falcovaná drážka

šířka pásu po položení – 220 a 330mm                               0,7	mm

- doplňková hydroizolační vrstva – samolepicí asfalt. pás

z SBS modifik. asfaltu, nosná vložka z PE rohože 120g/m31,8	mm

- celoplošné bedněnění  z prken tl. 24mm	24	mm

- provětrávaná mezera: dřevěné kontralatě 80/40mm

kotvené vruty v osové vzdálenosti cca 850mm	40	mm

- doplňková hydroizolační vrstva – difúzně

propustná fólie, polyester/polymer, integrovaný samolep.

pruh, faktor difúzního odporu 105, 210g/m2, tl. 0,84mm	1	mm

- desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou

strukturou, tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥200kPa, λD=0,034 Wm-1K-1, lepené a kotvené	80	mm

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,

tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥150kPa, λD=0,035 Wm-1K-1, lepené a kotvené	200	mm

- parozábrana: pás z SBS modiﬁkovaného asfaltu

s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem,

parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizol. vrstva	4	mm

- železobetonová šikmá stropní deska   	220	mm

ST5 – betonová dlažba – jednoplášťová střecha s hlavní vodotěsnicí vrstvou ze souvrství modifikovaných asfaltových pásů, tloušťka skladby 450 - 585mm

- venkovní betonová dlažba	60	mm

- zavlhlá beton. směs

pro pokládku betonové dlažby C20/25	30	mm

- betonový potěr vyztužený KARI síťí Ø6,3 100-100

beton C30/37 – XC3 – XA2 – XF4	61	mm

- rohož z prostorově orientovaných PE vláken,

drenážní vrstva	9	mm

- ochranná a separ. fólie z PE-LD, kluzná vrstva	1	mm

- pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem

s nosnou vložkou z PE rohože, μ=20000	5,3	mm

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifik. asfaltu

s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, μ=29000	3	mm

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,

tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥200kPa, λD=0,033 Wm-1K-1,

spáry posunout o půl modulu	260	mm

- pás z SBS modiﬁkovaného asfaltu

s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem,

parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizol. vrstva	4	mm

- přípravný nátěr podkladu  - penetrační emulze	-

- spádová vrstva z lehčeného betonu 400 kg/m3             15-150	mm

ST6 – betonová dlažba na zelené střeše – jednoplášťová střecha	s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC tl. 1,5mm,

tloušťka skladby 768mm

- venkovní betonová dlažba	60	mm

- kladecí vrstva, frakce 4-8mm	    30 	mm

- drcené kamenivo, frakce 8-16mm	172-322	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 200g/m2	-

- nopová fólie s perforacemi na horním povrchu,

drenážní a hydroakum. vrstva	40	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy,

se skleněnou výztužnou vložkou, μ=15000	1,5	mm

- netkaná textilie ze 100% PP,

ﬁltrační separační vrstva, 300g/m2	-

- desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou

strukturou, tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥200kPa, λD=0,034 Wm-1K-1	60	mm

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,

tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10%

stlačení ≥150kPa, λD=0,035 Wm-1K-1	200	mm

- pás z SBS modiﬁkovaného asfaltu

s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem,

parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizol. vrstva	4	mm

- přípravný nátěr podkladu  - penetrační emulze	-

- spádová vrstva z lehčeného betonu 400 kg/m3             50-200	mm