Příloha č.1b

Technické požadavky

na zakázku

Drůbežárna Semechnice DŽV

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

- Zadavatel

Název:		 	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.

Sídlo:			č.p. 141, 517 04 Černíkovice

Právní forma:                   akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:      B 2219 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jednající/Zastoupený:    Tomáš Jedlička, místopředsedkyní představenstva

IČ:         47468050

DIČ:       CZ47468050

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:	566 501 227, 602 707 048

e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:	566 501 227, 606 745 571

e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz

- Název zakázky

Drůbežárna Semechnice DŽV

- Předmět dodávky

Předmětem zakázky jsou stavební práce a technologie viz níže.

- Základní technické požadavky

Drůbežárna Semechnice DŽV – technologie

- Požadavek na TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ HALY 4 PRO CHOV DRŮBEŽE

1 Voliérová technologie ustájení pro nosnice

| Voliérová technologie ustájení pro nosnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Voliérový systém pro nosnice 1ks | ANO | ANO / NE |
| kapacita systému | minimální počet zvířat ks 16660 |  |
| počet řad voliérového systému | ks 3 |  |
| šířka uličky mezi řadami | m 1,09 |  |
| Systém se skládá ze tří řad. Pod každým patrem užitné plochy systému je umístěn dopravník trusu. | ANO | ANO / NE |
| Do systému jsou integrovaná snášková hnízda. Snáškové hnízdo se na noc uzavírá za pomoci výklopné podlahy. | ANO | ANO / NE |
| Podlaha hnízda je vybavena plastovou podlážkou s kolíčky, které minimalizují plochu dotyku vejce s podlážkou. | ANO | ANO / NE |
| Z hnízda se vejce dostávají na pás pro dopravu vajec. | ANO | ANO / NE |
| Každá řada voliérového systému je vybavena hřady, které umožňují nosnicím stoupat v rámci systému směrem na horu a dolů a dále poskytují dostatek prostoru pro přirozené hřadování v noci. Hřady jsou zinkované. V systému je integrováno LED stmívatelné osvětlení. | ANO | ANO / NE |

2. Připojovací soustava k napájení

| Připojovací soustava k napájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Medikátor , rozsah 0,2 - 2%, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Odbočka pro medikátor, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Panel na vodu vč.filtru a regulátoru tlaku, 1ks | ANO | ANO / NE |
| El. vodoměr, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Připojovací souprava ø 1" včetně spojovacího materiálu, 1ks | ANO | ANO / NE |

3. Napájecí systém

| Napájecí systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Niplový napájecí systém, 1ks | ANO | ANO / NE |
| počet zvířat na nipl | zvířat/nipl max. 10 |  |
| typ napaječky | nipl s odkapovým pohárkem |  |
| V každé řadě voliérového systému jsou umístěny kompletní napájecí linky včetně regulace tlaku. | ANO | ANO / NE |

| 4. Krmení - řetězový krmný systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krmení - řetězový krmný systém |  |  |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Řetězový krmný systém, 1ks | ANO | ANO / NE |
| krmná hrana | cm/zvíře min. 10 |  |
| rychlost posunu řetězu | m/min 11 |  |
| Každá řada voliérového systému je vybavena okruhy řetězového krmného systému. | ANO | ANO / NE |
| Ty distribuují krmnou směs po celé délce chovného prostoru. | ANO | ANO / NE |

5. Vážení krmiva

| Vážení krmiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Tenzometrické vážení krmiva pro 2 stávající sila(každé silo má 4 nohy ), 2ks | ANO | ANO / NE |
| Systém je propojený se stávající řídící jednotkou v hale. | ANO | ANO / NE |

6. Doprava krmiva ze sil

| Doprava krmiva ze sil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Spirálový dopravník vč.límců pod sila, násypek a výpadů do krmného systému, 2ks | ANO | ANO / NE |
| délka dopravníku | m 21 |  |
| průměr dopravníku | mm 90 |  |
| min výkon dopravníku | t/hod 3 |  |

| 7. Osvětlení mimo voliér |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení mimo voliér |  |  |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Osvětlení LED stmívatelné + noční + svítidlo nad vraty - viz podrobný rozpočet, 1ks | ANO | ANO / NE |

8. Elektroinstalace

| Elektroinstalace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Elektroinstalace - viz podrobný rozpočet, 1ks | ANO | ANO / NE |

9. Ventilace

| Ventilace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Teplotní čidlo záložní, 1ks | ANO | ANO / NE |
| CO2 čidlo, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Ovládání servomotoru, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Servomotor 240 Nm, 2ks | ANO | ANO / NE |
| Ventilátor do vent.komínu, | ANO | ANO / NE |
| Ventilační komín včetně světelné clony, | ANO | ANO / NE |
| Klapka vent. automatická podtlaková vč. krytu a světelné clony, | ANO | ANO / NE |
| Klapka ventilační s dvířky otevíranými vertikálně, vč.deflektorů pro směrování vzduchu | ANO | ANO / NE |
| Ventilátor velkoprůměrový, , vč. krytu a světelné clony, | ANO | ANO / NE |
| Rozvaděč ventilace a měření, 1 ks | ANO | ANO / NE |
| Dvojitý termostat, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Alarm s relé a siréna, vč. akumulátoru, 1ks | ANO | ANO / NE |

10. Monitorovací systém

| Monitorovací systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Vnitřní kamera statická vč.napájení, 2ks | ANO | ANO / NE |
| GSM pager s možností zpoždění, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Monitorovací systém je propojený se stávající řídící jednotkou v hale. | ANO | ANO / NE |

11. Příčky-rozdělení prostoru

| Příčky-rozdělení prostoru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Systém dělících příček z drátěného pletiva pro rozdělení voliérového systému na 3 oddělení. | ANO | ANO / NE |
| Příčky mají integrované dveře, pro snadné procházení mezi odděleními. | ANO | ANO / NE |

12. Dopravníky pro odstranění trusu

| Dopravníky pro odstranění trusu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Vynášecí dopravník trusu z haly, délka 7 m, 1ks | ANO | ANO / NE |
| Příčný dopravník pro odstraňování trusu v hale, délka 11,4 m, pohon 5,5 kW, rychlost 30,7 m/min, 1ks | ANO | ANO / NE |

13. Vyhrnování trusu zpod technologie

| Vyhrnování trusu zpod technologie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Systém pro vyhrnování trusu zpod voliérového systému | ANO | ANO / NE |

14. Doplnění stávajícího dopravníku vajec v hale

| Doplnění stávajícího dopravníku vajec v hale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Doplnění dopravníku vajec = napojení na stávající dopravník vajec v hale, šířka pásu 40 cm, 4ks | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče:

- Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění/nesplnění  požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu.

- Do nabídky uveďte výrobce a typové označení technologie/značka

- Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit !

# V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

# jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat