B. Souhrnná technická zpráva

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

( dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.405/2017Sb.)

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby	:	Stavební úpravy objektů ul. Kovářská č.p. 27

na muzeum Povrly

Místo stavby	:	k.ú. Povrly

Parcelní čísla pozemků	:	p.p.č.465 	– zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č.466	– zastavěná plocha a nádvoří

Druh stavby	:	stavební úpravy

Základní údaje	:	Zastavěná plocha p.č. 465(beze změny) …558 m2

Zastavěná plocha p.č. 466(beze změny) …  70 m2

Stavebník	:	Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

Zpracovatel dokumentace	:	Ing. Jiří Kříž

Projektová činnost ve výstavbě

Koštov 118, 400 02 Trmice

IČO 650 73 495, ČKAIT 0401516

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stávající objekt bývalé kovárny v ulici Kovářská č.p. 27 se nachází v intravilánu obce Povrly.  Soubor objektů je umístěn na pozemcích p.č. 465, 466 a 467, k.ú. Povrly. Jedná se o objekt roubeného stavení a kovárny

# Do kategorie muzeí v přírodě jsou podle aktuálně certifikované metodiky NMVP řazeny také malá lokální muzea, zřízená v původních hodnotných stavbách lidového stavitelství nebo objektech bývalých řemeslných provozoven. U jejich zrodu většinou stála záchrana těchto objektů, které jejich provozovatelé důstojným způsobem zrenovovali a dále je udržují a otevírají veřejnosti. Objekty samotné jsou většinou posledními hodnotnými památkami v obcích a jejich záchrana i následný provoz připomíná místní historii. Časem se stávají významnou součástí místa v nenávratně proměněném prostředí převážně venkovských sídel i inspirací pro ostatní.

# Vznik malých lokálních muzeí jde ruku v ruce souběžně se zvyšujícími se nároky a poptávkou po lokální historii, což platí zejména pro oblast pohraničí, kde se zájem o historii zvyšuje v posledních letech poměrně razantně. Je žádoucí, aby i z výše uvedeného odborného pohledu budování nových lokálních muzeí tohoto typu, bylo tímto způsobem přistupováno i při realizaci aktuálního projektu “Jenatschkeho kovárna” zajišťovaného obcí Povrly.

# Objekt, který obec zachránila a stavebně stabilizovala naplňuje všechna výše uvedená kritéria. Autentické dispozice a ráz celého komplexu jedinečné kulturní památky usazené v centru obce, má potenciál stát se významným místem, kde se bude střetávat historie, poučení i inspirace se zážitkem a odpočinkem.

# Při budování koncepce muzea by neměly být opomenuty zásadní faktory:

# Autentičnost - významná památka lidového stavitelství in situ (dosud nezapsaná v seznamu kulturních památek).

# Jedinečnost - v širším regionu se nenachází podobná expozice. Z těch významnějších podobného zaměření je to především NMVP MPZ Zubrnice, kde ovšem není tématu kovářství - černému řemeslu obecně věnována žádná pozornost a v nejbližší budoucnosti se neplánuje. Dále pak to jsou převážně mlynářská soukromá muzea (Grizzlochův mlýn, Krásný Les 207 nebo poněkud vzdálenější Vernerův mlýn, Brloh, Louny). Příležitostně je v provozu ukázkově malá samostatná kovárna na Hlinné. Dále se mezi muzea v přírodě řadí i expozice a místa dokumentující historii montánní činnosti (Jiřetín pod Jedlovou, Krupka...). Posledními místy v daném regionu severních Čech je pak rozpačitý skanzen v Chomutově - Nové vsi, kde také není řemeslná činnost prezentována a Archeoskanzen Březno u Loun, který je věnován starší době osídlení. Přes hranici regionu ještě lze započítat Víseckou rychtu v Kravařích (Česká Lípa). Z tohoto výčtu je patrné, že realizace záměru muzea “černého řemesla” v autentickém prostředí povrlské kovárny je více než opodstatněná a dává tak jasný předpoklad jedinečnosti ve sledovaném regionu. Areál bývalé kovárny by měl mít jedno silné sdělení vázané na historii objektu a místní význam a specifičnost. Nabízí se sjednocující téma ohně (idea Petr Karlíček) Obraz Požáry Povrlů by mohl být jakýmsi výchozím bodem celé expozice. Imaginativním průvodcem by mohla být žhářka Rosina, která zakládala v Povrlech na konci 18. století řadu požárů včetně kovárny. Nadneseně by šlo říci, že své činy v muzeu odpracovává.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu jsou v souladu s ÚP.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- GasNet  – sítě

- v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení v majetku společnosti – STL plynovod

a přípojka

- STL plynovod je umístěn na p.p.č. 1245 ulice Kovářská a p.p.č 463 ulice 5.května

- přípojka je umístěna na p.p.č. 465

- ČEZ Distribuce – sítě

- v zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ – podzemní síť a nadzemní síť

- podzemní síť se nachází na p.p.č. 463 ulice Kovářská

- nadzemní síť na p.p.č. 467

- přípojka je umístěna na p.p.č. 467 a 465

- Telco Pro services, a.s. -  sítě

- v zájmovém území nejsou umístěna žádná komunikační zařízení v majetku společnosti

- ČEZ ICT services, a.s. - sítě

- v zájmovém území nejsou umístěna žádná komunikační zařízení v majetku společnosti

- CETIN česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – sítě

- v zájmovém území jsou umístěna telekomunikační zařízení – nadzemní síť

- nadzemní síť se nachází na pozemku p.č. 463 ulice Kovářská a na p.p.č. 467

- SČVaK a.s. – sítě

- v zájmovém území se nachází zařízení v majetku společnosti – kanalizace DN500 a vodovod DN500

- kanalizace se nachází na p.p.č. 463 ulice Kovářská

- vodovod se nachází na p.p.č. 1245 ulice 5.května

- vodovodní přípojka je na p.p.č. 467 a 465

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány v PD. Veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy je stavebník povinen plně respektovat.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Ve fázi přípravy byl proveden stavebně historický průzkum, výsledky jsou zapracovány do projektu.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů (např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny apod.),

- Objekt se nachází na území IV. zóny CHKO České středohoří. Vzhledem k tomu, že je umístěn v zastavěném území obce nevyžaduje záměr vydání stanoviska CHKO. Stavebními úpravami nedojde ke změně vzhledu a uspořádání objektů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek se nachází v záplavovém území Lužeckého potoka. V poddolovaném území se nenachází.  Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Negativní vliv stavby na okolní pozemky není předpokládán, s ohledem na charakter stavby a způsob jejího užívání. Během užívání nebude mít stavba zásadní negativní vliv na okolní prostředí a objekty. Stavba neovlivní odtokové poměry takovým způsobem, aby došlo k ohrožení okolních pozemků či staveb.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- S demolicemi ani kácením dřevin není v souvislosti se stavbou uvažováno.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Nejsou.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

- Nejsou.

m) seznam pozemků a vlastníků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí,

Parcely v majetku stavebníka:

p.p.č. 465                            výměra – 558 m2, 	druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č. 466                            výměra – 70 m2, 	druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č. 467		          výměra – 83 m2, 	druh pozemku – zahrada

p.p.č. 494		          výměra – 5976 m2, 	druh pozemku – neplodná půda

n) seznam pozemků a vlastníků podle katastru nemovitostí, které přímo sousedí s pozemky na kterých se stavba umisťuje a provádí,

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

p.p.č. 463,469       	: Obec Povrly, Mírová 165/7, 40332 Povrly

p.p.č. 495                   	: Bucharová Eva, 5. května 41/3, 40332 Povrly

Wojdak-Buchar Viktor, 5. května 41/3, 40332 Povrly

p.p.č. 1245                 	: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby,

Stavba občanské vybavenosti - Muzeum Povrly

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

S ohledem na druh stavby a stavebních úprav není řešeno ve smyslu §2 vyhl. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do této PD. Veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy je stavebník povinen plně respektovat.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny apod.),

Navržené stavební úpravy jsou konzultovány a schvalovány pracovníky muzea Ústí nad Labem.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha – nemění se

Obestavěný prostor – nemění se

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Navrhovanými stavebními úpravami se potřeby a spotřeby nemění.

Odpady vzniklé při provádění stavby jsou zatříděny ve smyslu zákona č.541/2020 Zákona o odpadech, dle vyhlášky č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č.8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)  pro skupiny č.15 (odpadní obaly), č.17 (stavební a demoliční odpady) a č.20 (komunální odpady), seznam odpadů je uveden v příloze na konci této zprávy.

Odpad bude likvidován stavebníkem v průběhu prací ve spolupráci s oprávněnou firmou a doklady budou předloženy při kolaudaci.

- Stavebními pracemi navrhovanými projektem není předpokládána manipulace s materiály obsahujícími asbest.

KATALOG ODPADŮ

Příloha č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ KONTAMINOVANÉ ZEMINY)

17 01	Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01	Beton

17 01 02 	Cihly

17 01 03 	Tašky a keramické výrobky

17 01 07 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem

Jedná se o odpad vzniklý během stavby RD, který bude uložen na příslušné skládce (sběrném dvoře) proti dokladu o uložení (vážnímu lístku) Předpokládané množství 1,8 T

17 02 	Dřevo, sklo a plasty

17 02 01	Dřevo

17 02 02 	Sklo

17 02 03 	Plasty

Dřevěný odpad bude bezezbytku využit na stavbě., skleněný a plastový odpad budou uloženy v příslušných kontejnerech tomu určených. Předpokládané množství plastového odpadu 0,2 T

17 03 	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet

Jedná se o odpad vzniklý během stavby RD – pokládky hydroizolace a  předpokládá se minimální. Materiál je objednáván tak, aby byl maximálně využit beze zbytků.

17 04 	Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05 	Železo a ocel

Případný odpad, pokud nebude možné jeho uskladnění a další využití, bude odvezen do sběrných surovin.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.

j) orientační náklady stavby,

Viz. položkový rozpočet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Urbanistické a architektonické řešení stavby je zřejmé z výkresové části dokumentace – výkresy pohledů. Cílem řešení stavby bylo ve stávajících objektech roubeného domu a kovárny navrhnout zázemí pro expozice muzea s ukázkou venkovského bydlení a provozu kovárny. Objekt je situován v ulici Kovářská v obci Povrly, v klidné části obce. Je dobře přístupný, nedaleko je veřejné parkoviště. Celý komplex je oplocený.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

Výchozím bodem zřizovaného muzea je autentický prostor, který při vhodné rekonstrukci a maximální míře konzervace stávajících hodnotných prvků bude sám o sobě nositelem jedné interpretované linie. Zachovalé souvrství různých překrývajících se stavebních postupů a konstrukcí je jedinečným studijním i „archivačním“ materiálem se specifickou poetikou a hodnotnými kulturně historickými a stavebními vrstvami.

Stavební projekt vychází z návrhu koncepce pracovníků Muzea města Ústí nad Labem „Jenatschkeho kovárna - Muzeum Povrly“ - září/říjen 2023. Celkově je třeba při stavebních úpravách zachovat co největší autenticitu stavebních prvků a ty, které bude třeba nahradit popř. opravit, opravit památkářským způsobem v duchu zachování tradičních postupů uplatňovaných v lidovém stavitelství. Je třeba v maximální míře citlivě pracovat s utilitárními nezbytnostmi (přípojka plynu, rozvody elektřiny) a najít technicky správné, a přitom nerušivé, ale nepodbízivé řešení. Základní stabilizační práce (opravy střechy a krovů) již byly provedeny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby,

Provozní ani výrobní činnost není součástí řešení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

S ohledem na druh stavby a stavebních úprav není řešeno ve smyslu §2 vyhl. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Stavba je navržena v souladu s ustanoveními vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Bezpečnost užívání je řešena ve vztahu k následujícím částem stavby následovně:

požární ochrana -  v samostatné části PBŘ

instalace elektro -  dle  ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Elektrické zařízení je ve smyslu normy určeno pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifikace (kat.BA1) opravy a údržba osobami znalými - s elektrotechnickou kvalifikací (kat. BA5).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Stávající stav:

Stávající objekt roubeného domu stojící na p.p.č 465 a kovárny stojící na p.p.č 466 je nepodsklepený dvoupodlažní s podkrovím. Zastřešení objektů tvoří polovalbová střecha se střešními vikýři. Střešní krytina je ze střešních tašek – bobrovek v barvě červené. V současné době nejsou objekty využívány, ale byly zajištěny proti chátrání. Střecha včetně konstrukce krovu byla rekonstruována a byla zde nově položena již zmíněná střešní krytina uložená na střešních latích.

Stavby jsou zděné z plných cihel. Tloušťka obvodových zdí je 500 - 600 mm a je na nich patrna vzlínající vlhkost. Vnitřní omítka je v přízemí částečně opadaná. Podlaha 1NP je betonová bez izolace proti vodě a ve 2NP a 3NP dřevěná prkenná. Strop je v obytné části dřevěný trámový a opatřený dřevěným záklopem z prken. V hospodářské části domu jsou stropy z cihelných kleneb opatřené omítkou.

Směrem do vnitřního dvora je na fasádě osazena dřevěná pavlač, která propojuje dům s kovárnou ve 2NP

V prostoru bývalé kovárny je v přízemí zachované topeniště.

Objekt není vytápěn.

Fasáda objektu je hrázděná.

Stavební úpravy:

- Cílem řešení stavby je ve stávajících objektech roubeného domu a kovárny navrhnout zázemí pro expozice muzea s ukázkou venkovského bydlení a provozu kovárny. Celkově je třeba při stavebních úpravách zachovat co největší autenticitu stavebních prvků a ty, které bude třeba nahradit popř. opravit, opravit památkářským způsobem v duchu zachování tradičních postupů uplatňovaných v lidovém stavitelství.

- Součástí stavebních úprav jsou především opravy povrchových úprav podlah, stěn a stropů jednotlivých místností objektů, jejichž podrobný popis je uveden v části D této technické zprávy.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Viz část D této technické zprávy.

c) mechanická odolnost a stabilita,

- Projekt stavby navrhuje konstrukce, technologické postupy a stavební hmoty osvědčené a obecně využívané při tomto druhu výstavby. Při dodržení technologických postupů zpracovaných a deklarovaných jednotlivými výrobci nevzniká nebezpečí poruch nebo zřícení stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

# Zařízení pro vytápění staveb - v projektu je navržena jedna vytápěná místnost „světnice“ (m.č. 104), která bude vytápěna lokálním zdrojem - nezabudovaný kachlový sporák na dřevo, s plotnou s tály a dvoukomorovou troubou. V zimních měsících bude možnost vytápění pomocí přenosných topných těles, zejména pro zajištění stabilní teploty u vybraných sbírkových předmětů.

# Zařízení zdravotně technických instalací - Pro potřeby zaměstnanců (pokladní/průvodce) bude pod schodištěm (m.č.103) vytvořeno hygienické zázemí s WC a umyvadlem. WC a umyvadlo bude napojeno z místnosti chléva, kde je stávající kanalizace a možnost napojení vodovodu. Umyvadlo bude osazeno průtokový ohřívačem TUV.

# Rozvod vody bude proveden z PVC trubek spojovaných polyfúzním svařováním.

# Vnitřní kanalizace je navržena z potrubí PVC, ležaté svody v zemi z PVC KG na hrdlové spoje těsněné pryžovými manžetami. Přípojná potrubí jsou navržena z trubek PVC HT, na hrdlové spoje těsněné pryžovými manžetami.. Ležatá kanalizace je uložena pod podlahou 1NP, svislé svody jsou vyvedeny nad střechu, kde pomocí ventilačních hlavic zajišťují odvětrání rozvodů.

# Rozvody vody a kanalizace jsou zpracovány v samostatné části projektu.

# Zařízení silnoproudé elektrotechniky - Bude jednofázová, v místnostech zámečnické a kovářské dílny i třífázová, zhotovena nová podle platných norem.

# V každé místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a popř. el.zásuvky. Budou použity historizující svítidla, el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové historizující (např. s textilním opletem) za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách). Tam, kde je to možné, bude využita konstrukce domu ke skrytí vedení.

# Případné datové kabely, kabely zabezpečení, požární zabezpečení, kamerový systém budou svedeny primárně do místnosti č. 104 „světnice“. Popř. je možné využít bezdrátových zařízení. Umístění elektroměru, pojistkových skříní, zabezpečení atd. bude umístěno pod schody m.č.103 popř. v m.č.102 a podružného rozvaděče v m.č.106 pro objekt kovárny. V rozvaděči bude hlavní vypínač pro vypnutí elektrického proudu jako celku. Elektroinstalace je řešena v samostatné části projektu.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Zpracováno v samostatné části - PBŘ

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana,

S ohledem na druh stavby není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena v souladu s požadavky stanovenými v §77 odst. 2,3,4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V době realizace stavby bude minimalizována prašnost.

Požadavky na ochranu venkovního prostoru okolo objektu (pásmo 2m okolo objektu) a vnitřních prostor (v obytných a pobytových místnostech, ve smyslu zákona č.258/2000 Sb. a novely 392/2005 Sb.) budou dodrženy vzhledem k umístění lokality a použitým stavebním materiálům a technologiím.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží

Stávající stavba, s ohledem na navrhované stavební úpravy není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stávající stavba, s ohledem na navrhované stavební úpravy není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stávající stavba, s ohledem na navrhované stavební úpravy není řešeno.

d) ochrana před hlukem,

Stávající stavba, s ohledem na navrhované stavební úpravy není řešeno.

e) protipovodňová opatření,

Stávající stavba, s ohledem na navrhované stavební úpravy a umístění stavby není řešeno.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.,

Stávající stavba, s ohledem na navrhované stavební úpravy a umístění stavby není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Všechny přípojky objektu jsou stávající, vybudované v rámci stavebních úprav objektu stodoly na kavárnu. Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, NN a STL plyn.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

vodovodní přípojka 	…délka 5,0m

kanalizační přípojka 	…délka 38,7m

plynovodní přípojka 	…délka 9,0m

NN přípojka 	…délka 8,7m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Celý areál je přístupný z ulice 5.května i z ulice Kovářská v obci Povrly. Celý komplex je oplocený stávajícím oplocením.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení sjezdu je stávající.

c) doprava v klidu,

Pro odstavení vozidla bude sloužit zpevněná plocha před domem objektem a nedaleké veřejné parkoviště.

d) pěší a cyklistické stezky

není předmětem řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy jsou navrženy jako vyrovnané (veškerá zemina vytěžená na stavbě zůstane na pozemku a bude použita k obsypu objektu a k vyrovnání terénu). V prostoru stavby bude vytyčeno veškeré podzemní vedení.

b) použité vegetační prvky,

Pozemek bude mimo zpevněné plochy využit jako okrasná a odpočinková zahrada.

c) biotechnická opatření, - není předmětem řešení

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv životního prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda,

Stavba vzhledem ke způsobu využití a typu navrhovaného topného média nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č.244/1992 Sb. a  č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – přebytečná výkopová zemina, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků plastových a kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí, lepení podlahových krytin, dále při úklidu apod. se jako odpad vyskytnou nádoby z kovů i plastů s obsahem znečištění a znečištěné textilní materiály.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další využití budou předány oprávněné osobě k ekologické likvidaci.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy kolem domu.

Komunální odpad z trvalého provozu bude umísťován do popelnicových nádob a vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. Splaškové odpadní látky budou svedeny do veřejné kanalizace.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Realizací stavby není předpokládáno zhoršení jejího vlivu na přírodu a ekologické vazby v krajině

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není řešeno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není řešeno s ohledem na rozsah stavby a způsob jejího užívání.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů,

V souvislosti se stavbou nejsou navrhována ochranná pásma ani jiná omezení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN, předpisů BOZP a zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Napojení staveniště na zdroj elektřiny bude provedeno ze stávajícího připojení ve správě ČEZ. Voda bude v průběhu stavby odebírána z mobilní nádrže umístěné na staveništi. Hmoty pro vlastní výstavbu budou ukládány na pozemku stavebníka.

b) odvodnění staveniště,

Vzhledem ke geologickým poměrům pozemku se větší výskyt podzemních vod na staveništi nepředpokládá. Při případném hromadění vod budou učiněna taková opatření, aby nebyly zasaženy okolní pozemku a nebyly znečišťovány komunikace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je dopravně přístupný z ulice Kovářská.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- Stavba bude budována pouze na pozemku stavebníka. Staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyly dotčeny veřejné zájmy a nebyl ovlivněn provoz kavárny v objektu č. 1, bývalé stodoly. Stavebník provede taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace během provádění stavby ani při jejím užívání.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- Celé staveniště je oploceno, čímž bude zabráněno pohybu nepovolaných osob. Staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyly dotčeny veřejné zájmy a nebyl ovlivněn provoz kavárny v objektu č. 1, bývalé stodoly.

- Zatížení okolní zástavby v obci hlukem z výstavby bude minimální. Významné zdroje hluku nejsou předpokládány s ohledem na charakter stavby a způsob jejího provádění.

- Asanace, demolice a kácení dřevin se nepředpokládá.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Plocha staveniště zahrnuje plochu ve vlastnictví stavebníka, sousední pozemky nebudou pro stavbu využívány

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpadové hospodářství při provádění stavebních prací je řešeno takto:

- Přebytečný výkopek bude využit k terénním úpravám v místě stavby, případně odvezen na skládku s patřičným dokladováním.

- Odpady vzniklé při provádění stavby jsou zatříděny ve smyslu zákona č. 541/2020 Zákona o odpadech, dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)  pro skupiny č.15 (odpadní obaly), č.17 (stavební a demoliční odpady) a č.20 (komunální odpady), seznam odpadů je uveden v příloze. Stavebními pracemi navrhovanými projektem není předpokládána manipulace s materiály obsahujícími asbest.

Odpad bude likvidován stavebníkem v průběhu prací ve spolupráci s oprávněnou firmou a doklady budou předloženy při kolaudaci.

Splašky z mobilního WC budou odváženy k likvidaci do čistírny odpadních vod odbornou firmou.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Přebytečný výkopek zeminy bude využit k terénním úpravám v místě stavby, případně odvezen na skládku s patřičným dokladováním.

Deponie zeminy bude situována v části pozemku, která nebude využívána jako staveniště.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Množství odpadů bude odpovídat tomuto druhu výstavby a bude likvidováno ve spolupráci s oprávněnou firmou. Stavba vzhledem ke způsobu provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN, předpisů BOZP a zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb.§14 odst. 6a  se při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. §15 odst. 1 uvedeného zákona stanovuje povinnost zadavatele doručit oznámení o zahájení stavba OIP v případech, kdy při realizaci stavby je celková předpokládaná doba trvání prací a činnosti delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den.

Na stavbě, s ohledem na její rozsah není předpoklad současné práce více jak 20-ti osob, tedy určení koordinátora  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není nutné .

Bezpečnostní předpisy pro práci s el.vedeními obsahují ČSN EN 50110-1 až -2.

- Všichni pracovníci stavby budou poučeni z předpisů BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb. Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpeč.práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Ochrana pracovníků proti pádu bude provedena od výšky 1,5m a to ochranným zábradlím a ohrazením záchytným lešením apod. V případech, že nebude možné použít tyto formy, budou pracovníci chráněni prostředky osobního zajištění proti pádu.

- Všechny otvory a jámy na staveništi budou zakryty nebo ohrazeny. Poklopy musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu a musí být provedeny tak, aby se nedaly při běžném provozu poškodit nebo odstranit.

- Po celou dobu výstavby bude účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na staveništi. Překážky, zákazy vjezdu a konec cesty se označí bezpeč.tabulkami a značkami.

- Skladování materiálu musí odpovídat ustanovení předpisů BOZP, nařízení vlády č.591/2006 Sb., ČSN 26 9030 a ČSN 65 0201. Pro ruční manipulaci platí předpisy BOZP a ČSN 26 9030.

- Svařování se bude řídit předpisy BOZP, nařízením vlády č.591/2006 Sb., ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. Svařování nebude prováděno v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, při svařování ve výškách musí mít svářeč zajištěnu stabilní a bezpečnou polohu. Svářet nebo řezat budou pouze osoby s platným svářeč.průkazem. Pracoviště, kde se bude svařovat, musí být 8 hod. po ukončení prací, kontrolováno proti vzniku požáru.

- Lešení musí odpovídat ustanovením ČSN 73 8101 a 73 8107. Volné okraje pracovních podlah lešení, vyšších než 1,5m, se musí opatřit zábradlím se zarážkou.

Od výšky 1,5m do 2m může být zábradlí jednotyčové, při větších výškách dvoutyčové. Pokud je šířka mezi podlahou lešení a přilehlou stavbou větší než 0,25m, musí být zábradlí i na této straně. Výška zábradlí bude 1,1m, výška zarážky min.1,5m. Výstupní otvory v podlahách, na nichž se pracuje, budou zaklopeny nebo ohrazeny.

- Zemní práce budou zahájeny na základě ověření průsaku vody nebo výronu škodlivých látek a stanoví se opatření k zajištění bezpeč.práce. Při zemních pracích je nutno řídit se ustanovením

BOZP a nařízením vlády č.591/2006 Sb. Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky výkopu 1,3m.

- Výkopy budou zajištěny zábradlím proti pádu nebo zakryty. Přes výkopy budou zajištěny přechody tam, kde je to nutné. Nad výkopem hlubokým do 1,5m stačí zábradlí jedno tyčové, nad hlubším dvou tyčové. Zábradlí jsou oboustranná, výšky 1,1m.

- Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m, od hrany výkopu.

- Práce prováděné stavebními stroji se budou řídit ustanoveními pro stavební a zemní stroje.

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 66 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 sb.):

(1) dodavatel stavby zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny, pouze pokud je pracoviště zajištěno a vybaveno.

(2) dodavatel stavby zajistí udržování pořádku a čistoty na staveništi, dále uspořádá stavbu dle příslušné projektové dokumentace. Zajistí požadavky na manipulaci s materiálem.

(3) dodavatel stavby zajistí provádění pravidelných kontrol staveniště a staveništního vybavení jako jsou stroje, technická zařízení a nářadí.

(4) dodavatel stavby zajistí splnění požadavků na odbornou způsobilost osob na staveništi

(5) dodavatel stavby určí úpravu a umístění skladovacích ploch hlavně pro nebezpečné látky a materiály

(6) dodavatel stavby musí zajistit splnění podmínek při odstraňování a odvozu nebezpečných odpadů a látek

(7) dodavatel stavby musí dbát na předcházení ohrožení života a zdraví osob, zdržující se na staveništi s jeho vědomím.

(8) dodavatel stavby je povinen vést přítomnost zaměstnanců a dalších osob na staveništi

(9) dodavatel stavby zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle druhu stavby a její velikosti.

(10) obvod záboru plochy pro staveniště a pro zařízení staveniště musí být dočasně oploceno tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob.

(11) zábory krátkodobého charakteru v kontaktu s pěšími budou ohrazeny přenosnými zábranami výšky 1 100 mm s dotykovou lištou 200 mm od země. v kontaktu s veřejnou dopravou budou označeny přechodným dopravním značením. Přechody přes rýhy a výkopy budou zajištěny lávkami.

(12) požární ochrana staveniště a zařízení staveniště musí být provedena v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(13) dodavatel stavby zajistí proškolení veškerých pracovníků a seznámí je s předpisy bezpečnosti práce. Dále budou poučeny o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Dále budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Je nutno aby dodržovali zákony a vyhlášky, zejména: nařízení vlády č. 591/2006 sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

(14) dodavatel stavby zajistí staveniště pro vniknutí nepovolaných osob, dodavatel stavby je povinen vypracovat plán BOZP na staveništi, ve kterém specifikuje vykonávané práce a jejich podmínky pro provádění. Dále se zavazuje k proškolení veškerých pracovníků vstupující na staveniště.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

není předmětem řešení

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavebník provede taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace během provádění stavby. Pokud k znečištění dojde bude okamžitě odstraněno a komunikace bude očištěna.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou určeny

V Koštově dne  22.9.2024 	Zpracoval: Ing. Jiří Kříž