D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

( dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.405/2017Sb.)

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby	:	Stavební úpravy objektů ul. Kovářská č.p. 27

na muzeum Povrly

Místo stavby	:	k.ú. Povrly

Parcelní čísla pozemků	:	p.p.č.465 	– zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č.466	– zastavěná plocha a nádvoří

Druh stavby	:	stavební úpravy

Základní údaje	:	Zastavěná plocha p.č. 465(beze změny) …558 m2

Zastavěná plocha p.č. 466(beze změny) …  70 m2

Stavebník	:	Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

Zpracovatel dokumentace	:	Ing. Jiří Kříž

Projektová činnost ve výstavbě

Koštov 118, 400 02 Trmice

IČO 650 73 495, ČKAIT 0401516

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního, materiálového a výtvarného řešení

- Obecné zásady – požadavky pracovníků muzea

Při stavebních úpravách budou dodržovány památkářské postupy, které budou předmětem

kontrolního mechanismu dozoru stavby a budou vyžadovány a hodnoceny ve větší míře než

u běžných staveb. Nutná bude důsledná fotodokumentace postupu, detailů, vytváření sond před každým zásahem. Bude snaha o reverzibilní zásahy do historických částí.

- Okna, dveře

- V co největší míře bude použito původního kování a detaily (kličky, kliky, panty, obrtlíky, zámky atd.) Skla oken budou do sklenářského tmelu. Dřevo oken a dveří bude napouštěno fermeží a natřeno kvalitními olejovými barvami.

- Všechna venkovní okna (osazená zvenku na fasádě) budou opatřena novým dřevěným parapetem, podle řešení původních dochovaných parapetů na fasádě. A jejich nadpraží budou osazena plechovou okapničkou.

- Omítky

- V rámci opravy omítek bude provedeno oškrábání původní malby, vyspravení prasklin a doplnění poškozených míst. Povrchy zděné opatřit omítkou s přirozeně hydraulického vápna (ozn. NHL 2MPa, popř.5MPa), vápenným štukem a vápennými nátěry s odpovídajícím probarvením. Pokud je omítka soudržná ponechá se původní, opravy jen nutných nesoudržných míst. Hrázděné stěny jsou omítnuté hliněnou omítkou a vápennou malbou.

- Podlahy v přízemí

- Vzhledem k absenci vodorovné izolace zdí budou použity prodyšné materiály a odvětrání. Ve všech místnostech 1NP bude podél obvodových stěn vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem. Drenážní trubky budou odvětrány pomocí svislého potrubí do půdního prostoru.

- Prkenné podlahy

- Při repasování dřevěných podlah budou použity „selská prkna“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Prkna je možno přibíjet do podkladních trámů hřeby. Prkenné podlahy v akutních případech rovnat, posilovat trámy příložkami a vloženými trámy pro dostatečnou únosnost. Podlahy v místnostech budou ošetřeny tvrdým voskovým olejem na podlahy, v půdním prostoru hlavní stavby bez nátěru.

- Dřevěné konstrukce

- Veškeré dřevěné konstrukce budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům s dlouhodobým účinkem. Dřevo bude povrchově ošetřeno karbolkou, dřevním térem (venku), fermeží, a olejovými barvami (uvnitř).

- Hrázdění

- Částečně nahrazené cihlou bude ponecháno, původní hliněné výplně budou podle potřeby doplněny.  Výplně hrázdění povrchově upravit hliněnou omítkou a vápenným nátěrem.

- Nátěry a barevnost bude řešena celkově, v průběhu stavby budou přesně definovány barvy.

- Elektrický rozvod

- Bude jednofázová, v místnostech zámečnické a kovářské dílny i třífázová, zhotovena nová podle platných norem.

- V každé místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a popř. el.zásuvky. Budou použity historizující svítidla, el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové historizující (např. s textilním opletem) za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách). Tam, kde je to možné, bude využita konstrukce domu ke skrytí vedení.

- Případné datové kabely, kabely zabezpečení, požární zabezpečení, kamerový systém budou svedeny primárně do místnosti č. 104 „světnice“. Popř. je možné využít bezdrátových zařízení. Umístění elektroměru, pojistkových skříní, zabezpečení atd. bude umístěno pod schody m.č.103 popř. v m.č.102.

- Technické a konstrukční řešení objektu.

Stavební úpravy:

1.NP

- Zámečnická dílna - místnost č. 101

- Okna

- Stávající rámy oken budou repasovány a natřeny. Okenní výplně budou nové dřevěné vyrobené podle původních - vnitřní jednoduchá dvoukřídlá šestitabulková otvíravá dovnitř, okenní tabulky do kytu. Kování oken bude repasováno, popř. použito nové stejného provedení.

- Vnitřní parapety oken budou osazeny nové dřevěné, dle tvaru a rozměrů. Stávající vnitřní okenice budou opraveny a chybějící okenice na jednom okně bude vyrobena podle stávajících a doplněna.

- Vnitřní okenice, parapety a stávající ponk budou ošetřeny fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Dveře

- Dveřní křídla budou nová dřevěná, vyrobená podle stávajících - svlaková dvoukřídlá. Bude použito zrepasované stávající kování a závěsy. Dveře budou ošetřeny fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Strop a stěny

- Veškerá stávající povrchová elektroinstalace bude odstraněna. Omítka po elektroinstalaci bude vyspravena. Místa s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stěn a stropů bude vápenná bílá.

- Podlaha

- Bude odstraněna stávající skladba podlahy (betonová mazanina a lino). Podél obvodových stěn bude vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem. Skladba nové podlahy bude z vrstvy štěrkopísku tl. podle odstraněné vrstvy původní podlahy (min.100mm) a vrstvy písku tl.cca 60mm, do kterého bude položena nášlapná vrstva s cihel na sucho. Bude zachována původní výšková úroveň nášlapné vrstvy. U vstupních dveří bude přidán stupeň, popř. bude vytvořen nový nájezd podle původního řešení.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je požadován jednofázový i třífázový proud. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelu bude povrchové historizující za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Interiér

- Dřevěný ponk s pískovcovými podnožemi a kamenný stupeň osazený v rohu místnosti budou zachovány a repasovány. Dále budou zachovány kovové závěsy ze stropu, které budou očištěny od rzi a natřeny. Na kamenný stupeň je uvažována instalace historických bubínkových kamen s kouřovodem skrze JV stěnu. V místnosti je instalováno stávající strojní vybavení zámečnické dílny. Toto vybavení bude před započetím stavebních prací odmontováno a odvezeno k renovaci a poté znovu instalováno na své místo.

- Chlév - místnost č. 102

- Okna

- Budou zhotovena nová (včt. rámu) vnitřní jednoduchá bez dělení jednokřídlá, okenní tabulka do kytu. Mříže oken budou očištěny od rzi a natřeny antikorozním nátěrem.

- Dveře

- Venkovní dveře budou zhotoveny nové svlakové ošetřeny fermeží popř. karbolkou či dřevním térem, stávající kování bude repasováno. Kamenicky bude opraveno ostění venkovních dveří a přidán kamenný schod stejně jako u hlavního vchodu.

- Dveře do síně (m.č. 103) se nedochovali a budou nové kazetové profilované do kříže na čtyři kazety, včt. nových obložkových zárubní, a opatřeny nátěrem a příslušným historizujícím kováním.

- Podlaha

- Bude odstraněna stávající skladba podlahy a patřičně zasypáno potrubí splaškové a dešťové kanalizace vedoucí skrz místnost. Podél obvodových stěn bude vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem. Skladba nové podlahy bude z vrstvy štěrkopísku tl. podle odstraněné vrstvy původní podlahy (min.100mm) a vrstvy písku tl.cca 60mm, do kterého bude položena nášlapná vrstva s cihel na sucho. Bude zachována původní výšková úroveň nášlapné vrstvy.

- Zednické opravy

- Bude dozděn polosloupek klenby, zednicky vyspraveny vnitřní stěny a strop (doplnit chybějící cihly a kameny stěn).

- Strop a stěny

- Místa s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stěn a stropů bude vápenná bílá.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a popř. el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelu bude povrchové historizující za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Síň - místnost č. 103

- Okna

- Okénko bude zhotoveno nové (včt. rámu) vnitřní jednoduché bez dělení jednokřídlé, okenní tabulka do kytu. Mříže okna budou očištěny od rzi a natřeny antikorozním nátěrem.

- Dveře

- Vchodové dveře budou nové kazetové podle dochovaného originálu profilované do kříže na čtyři kazety a opatřeny nátěrem. Kování a zámek dveří bude repasováno, popř. použito příslušné historizující. Kamenicky bude opraveno ostění venkovních dveří.

- Dveře na zadní dvůr budou nové svlakové. Tam, kde se dochovalo kování, bude repasováno. U druhých dveří bude nové kování ve stejném stylu. Dochované dřevěné zárubně budou repasovány. Dřevěné prvky dveří budou ošetřeny fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Strop

- Budou odstraněny zbytky sádrových desek nad schodištěm. Strop s prkenným podbitím omítaný hliněnou omítkou na rákos byl dochován pouze nad částí místnosti u topeniště. Strop bude ve stejném složení obnoven nad celou místností. Povrch bude opatřen vápennou malbou.

- Stěny

- Ze stěn u schodiště budou odstraněny zbytky sádrokartonových desek. Ostatní omítky budou vyspraveny a doplněny drážky po elektroinstalaci. Nové části omítek budou z přírodního hydraulického vápna.

- Povrch stěn bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- Bude odstraněna stávající skladba podlahy s betonovou nášlapnou vrstvou. Provést sondy, zda se neobjeví původnější podlahové vrstvy, podle nich popř. zvážit složení podlahy a nášlapnou vrstvu.

- Podél obvodových stěn bude vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem.

- Skladba nové podlahy bude z vrstvy štěrkopísku tl. podle odstraněné vrstvy původní podlahy (min.100mm) a na ní betonová mazanina tl.60mm, která bude tvořit podklad pro pokládku nášlapné vrstvy. Nášlapná vrstva bude z cementové dlažby historizující o min. tl.15mm, historizující vzor dlažby bude zvolen po dohodě se stavebníkem (např. šachovnicový vzor na koso v rámu). Bude zachována původní výšková úroveň nášlapné vrstvy.

- Schodiště

- Dřevěné schodiště bude před započetím stavebních prací dočasně demontováno, bude provedena jeho truhlářská repase a jeho následná montáž zpět. Zhotoveno bude nové kovové zábradlí.

- Topeniště

- Topeniště bude zednicky opraveno a provedena revize komína včt. vyvložkování. Po dohodě se stavebníkem bude topeniště uvedeno do funkčního stavu.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a popř. el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Hygienické zázemí zaměstnanců

- Pro potřeby zaměstnanců (pokladní/průvodce) bude pod schodištěm vytvořeno hygienické zázemí s WC a umyvadlem. Pod schody bude vytvořena nová příčka dřevěná s prkenným bedněním omítaná hliněnou omítkou na rákos, a vápenná malba. Nové dveře budou dřevěné kazetové profilované do kříže na čtyři kazety do obložkových zárubní a opatřeny nátěrem. Kování a zámek bude historizující ve stejném provedení jako ostatní dveře této místnosti. Stěny výklenku u WC a za umyvadlem budou do výšky 1,8m obloženy keramickým obkladem v historizujícím stylu, který bude vybrán po dohodě se stavebníkem. WC a umyvadlo bude napojeno z místnosti chléva, kde je stávající kanalizace a možnost napojení vodovodu. Umyvadlo bude osazeno průtokový ohřívačem TUV.

- Světnice - místnost č. 104

- Okna

- Dřevěné špalety oken budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová dřevěná dvojitá (vnitřní a venkovní křídla) dvoukřídlá (vnitřní otvíravá dovnitř, venkovní ven) šestitabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Dveře

- Dveře do světnice budou nové včt. zárubní zhotoveny podle dochovaných ve špatném stavu za využití stávajícího kování. Dveře budou dřevěné kazetové profilované do kříže na čtyři kazety do obložkových zárubní a opatřeny nátěrem.

- Strop

- Podhled nad téměř celou místností se nedochoval. Mezi trámy bude vložena tepelná izolace z minerální vlny tl.140mm. Bude vytvořeno nové podbití z prken omítané hliněnou omítkou na rákos. Povrch bude opatřen vápennou malbou.

- Stěny

- Zednicky budou vyspraveny drážky po instalacích a kolem zárubně dveří. Místa s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stěn bude vápenná bílá.

- Podlaha

- Bude odstraněna stávající skladba podlahy s betonovou nášlapnou vrstvou. Provést sondy, zda se neobjeví původnější podlahové vrstvy, podle nich popř. zvážit složení podlahy a nášlapnou vrstvu.

- Podél stěn bude vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem.

- Skladba nové podlahy bude z betonové mazaniny tl.80mm na vrstvě štěrkopísku tl.50mm. Na penetrované betonové desce bude natavena hydroizolace z asfaltových pásů a na ní položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl.80mm. Na ní bude vytvořena betonová mazanina tl.60mm, která bude tvořit podklad pro pokládku nášlapné vrstvy. Nášlapná vrstva bude z cementové dlažby historizující o min. tl.15mm, historizující vzor dlažby bude zvolen po dohodě se stavebníkem (např. šachovnicový vzor na koso v rámu). Bude zachována původní výšková úroveň nášlapné vrstvy.

- Interiér

- V této jediné místnosti je navrhováno vytápění. V blízkosti komínu bude umístěn nezabudovaný kachlový sporák s plotnou na dřevo, podle dohodnutého vzoru. V místnosti bude umístěn informační „pult“ s pokladnou.

- Elektroinstalace

- Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové historizující za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Do této místnosti budou vedeny případné datové kabely, zabezpečení, požární zabezpečení, kamerový systém, co nejvíce využít konstrukci domu ke skrytí tohoto vedení popř. použít bezdrátová zařízení.

- Závětří (pavlač) - místnost č. 105 (nyní venkovní prostor)

- Bourací práce

- Stávající zeď ze škvárových tvárnic podpírající pavlač bude odstraněna. Zemina, suť a navážka bude odebrána v celém prostoru na požadovanou úroveň. Nefunkční vodoměrná šachta bude zrušena včetně nepotřebných vedení vody a kanalizace.

- Zednické opravy

- Roh u skály bude zednicky upraven a bude vyzděn pilíř u skály tak, aby byl podepřen dřevěný trám nesoucí pavlač. Pilíř bude řešen jako pískovcový na maltu popř. z omítnutých cihel.

- Ostění vchodových dveří ze dvora do kovárny bude dozděno, podezděna klenba nadpraží a celé omítnuto přírodně hydraulickým vápnem. Schodové kameny u vstupu budou nově přeloženy do betonové vrstvy.

- Stavební úpravy - podepření pavlače

- Dřevěná konstrukce chodby (pavlače) v 2NP bude podepřena vazným trámem, který bude nesen třemi dřevěnými sloupky na základových patkách z pískovcových kvádrů vyčnívajících nad okolní dlažbu.

- Nové dřevěné prvky včt. již osazených budou tesařsky upraveny zkosením hran.

- Podle nutnosti podepřít kratší část u kovárny trámem s kamennou patkou stejného provedení.

- Podlaha

- Dláždění při obvodové stěně objektů, kde byla pravděpodobně místnost/chodba bude zhotoveno pomocí cihel na sucho, ve zbytku dvora bude pokračovat štípaný čedič.

- Bude odstraněna stávající skladba podlahy s betonovou nášlapnou vrstvou. Podél stěn bude vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem.

- Skladba nové podlahy bude z vrstvy štěrkopísku tl. podle odstraněné vrstvy původní podlahy (min.100mm) a vrstvy písku tl.cca 60mm, do kterého bude položena nášlapná vrstva s cihel na sucho. Bude zachována původní výšková úroveň nášlapné vrstvy. Spádovaní bude provedeno tak, aby dešťová voda ze dvora nestékala k objektu.

- Stěny

- Zednicky vyspravit stěny (doplnit chybějící cihly a kameny stěn), popř. provést sondy a zvolit vhodný způsob opravy stěn s ohledem na přiznání interiéru zaniklé místnosti.

- Železné prvky

- Mříž v otvoru mezi objekty bude očištěna od rzi a natřena antikorozní barvou.

- Kovárna/dílna – místnost č. 106

- Okna

- Dřevěné rámy oken budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová dřevěná jednoduchá dvoukřídlá (otvíravá dovnitř) čtyřtabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Okna byla původně osazena dřevěnými okenicemi, budou vyrobeny nové podle vzoru ze zámečnické dílny, dřevěné dvoukřídlé ošetřeny fermeží popř. karbolkou či dřevním térem. Kování okenic bude použito historizující.

- Dveře

- Vchodové dveře ze silnice budou nové dřevěné (vyrobené podle stávajících) kazetové dvoukřídlé částečně zasklené, skleněné tabulky do kytu. Kování dveří včt. závěsů a mříží bude repasováno, krabicový zámek bude repasován popř. osazen nový ve stejném provedení. Kamenicky bude opraveno ostění venkovních dveří. Na původní závěsy v kamenném ostění bude osazena nová kovaná dvoukřídlá mříž vstupních dveří. Mříž bude zhotovena podle dobového vzoru a navržených proporcí (viz okna kovárny, např. prosekávané hranolové profily).

- Vchodové dveře ze dvora se nedochovaly a budou vyrobené nové včt. kování a závěsů. Dveře budou dřevěné dvoukřídlé svlakové ošetřeny fermeží, s historizujícím kováním a zámkem.

- Stěny a strop

- Budou vyklínovány klenby. Veškerá stávající povrchová elektroinstalace bude odstraněna. Omítka po elektroinstalaci bude vyspravena. Místa s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stěn a stropů bude vápenná bílá.

- Podlaha

- Bude odstraněna stávající skladba podlahy s betonovou nášlapnou vrstvou tl.cca 100mm, na původní podle sondy zřejmě kamennou (čedičovou) dlažbu. Pokud bude tato vrstva zjištěna, je požadavek na její zachování popř. opravu a doplnění. Pokud nebude po odkrytí původní povrch použitelný, bude vytvořena nová skladba.

- Podél stěn bude vykopán odvětrávací kanálek, jeho dno bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm a obsypána štěrkopískem. Skladba nové podlahy bude z vrstvy štěrkopísku tl. podle odstraněné vrstvy původní podlahy (min.100mm) a vrstvy písku tl.cca 60mm, do kterého bude položena nášlapná vrstva s cihel na sucho. Bude zachována původní výšková úroveň nášlapné vrstvy.

- Komín

- Bude provedena revize komína, v případě potřeby bude nově vyvložkován a bude zhotovena přechodka mezi kruhovým a čtvercovým otvorem. Dále budou provedeny potřebné klempířské práce.

- Železné prvky

- Mříže na oknech a ostatní kovové prvky architektury budou očištěny od rzi a natřeny. Venkovní prvky budou natřeny antikorozní barvou a vnitřní budou pasivovány a zafixovány voskem.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je požadován jednofázový i třífázový proud. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelu bude povrchové historizující za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Expoziční prvky

- V prostoru kovárny bude zřízena ukázka výhně a měchu s interaktivní obrazovkou, dataprojektorem a zvuková instalace zvuku kovárny v reálné hlasitosti.

- Prostor před kovárnou č. 107 – „závětří“

- Bourací práce

- Stávající dřevěný přístřešek bude zbourán. Stávající nevyužívaná plechová skříň na elektroměr bude odstraněna a otvor po ní dozděn. Stávající betonová plocha bude odstraněna a budou provedeny sondy ke zjištění přítomnosti původního podkladu/plochy. Pokud bude tato vrstva zjištěna, je požadavek na její zachování popř. opravu a doplnění. Pokud nebude po odkrytí původní povrch použitelný, bude vytvořena nová skladba.

- Plocha před kovárnou

- Plocha před kovárnou bude z ochozených žulových kostek na vrstvě písku a štěrkopísku. Plocha bude ve spádu cca 2% od objektu kovárny k silnici. Kde podél silnice vznikne odtokový žlab z žulových kostek.

- U fasády objektu č.6 je stávající plynový pilířek z bílých cihel, pilířek bude omítnut stejně jako objekt kovárny a natřen v barvě fasády.

- Dešťová voda

- Mezi štítem kovárny a sousedního domu k silnici vznikne žlab z žulových kostek pro odvod dešťové vody z dešťových svodů na východním a západním rohu kovárny. Tento žlab bude napojen na žlab, který vznikne podél silnice.

- Na východní straně kovárny (styk skály a zdi domu) bude vyčištěn žlab odvádějící dešťovou vodu, popř. bude doplněno řešení pro umožnění odtoku od objektu.

- 2.NP

- Horní síň /chodba - místnost č. 201

- Okna

- Dřevěné špalety okna budou repasovány a natřeny. Okno bude zhotoveno nové dřevěné jednoduché dvoukřídlé (venkovní otvíravé dovnitř) šestitabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr okna bude v barvě bílé. Kování okna bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Dveře

- Dveře na pavlač budou nové svlakové. Dochované dřevěné zárubně budou repasovány. Nátěr bude stejnou barvou jako původní nátěr dochovaných dveří. Kování včt. závěsů a zámku bude repasováno popř. doplněno novým historizujícím.

- Strop

- Podhled v místnosti se nedochoval. Strop budou tvořit viditelné stropní trámy, na nichž budou položena selská prkna tvořící podlahu půdního prostoru. Dřevěné stropní trámy budou zbaveny zbylých hřebíků a mechanicky očištěny, např. nilonovou kartáčovačkou, popř. abrazivo z vaječných skořápek, a ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům, povrch bude ošetřen fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Styk mezi stěnou a stropem ze selských prken po obvodu místnosti bude řešen pomocí čílka z dřevěného prkna, které bude opatřené rákosem s nanesenou hliněnou omítkou a vápennou malbou.

- Stěny

- Stávající sádrové obložení bude odstraněno. Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- V celé místnosti bude zhotovena nová dřevěná podlaha ze „selských prken“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Prkna budou ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Schodiště

- Dřevěné schodiště na půdu bude truhlářsky repasováno a zhotovena nová madla včt. kotvení. Dřevěná příčka kolem schodů bude nová až ke stropu, stejného provedení jako stávající dochovaná příčka, součástí této příčky budou nové svlakové dveře na půdu včt. historizujících závěsů, kování a zámku.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a popř. el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Expozice - místnost č. 202

- Okna

- Dřevěná špaleta okna bude repasována a natřena. Okno bude zhotoveno nové dřevěné jednoduché bez dělení jednokřídlé (venkovní otvíravé ven), okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování okna bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Vnitřní mříž na okně bude očištěna od rzi, pasivována a zafixována voskem.

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány. Dveře budou nové dřevěné kazetové profilované na čtyři kazety do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a příslušným historizujícím kováním.

- Strop

- Podhled v místnosti se nedochoval. Strop budou tvořit viditelné stropní trámy, na nichž budou položena selská prkna tvořící podlahu půdního prostoru. Původní dřevěné stropní trámy budou zbaveny zbylých hřebíků a mechanicky očištěny, např. nilonovou kartáčovačkou, popř. abrazivo z vaječných skořápek.

- Nové již osazené stropní trámy budou tesařsky upraveny zkosením hran. Všechny trámy budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům, povrch bude ošetřen fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Styk mezi stěnou a stropem ze selských prken po obvodu místnosti bude řešen pomocí čílka z dřevěného prkna, které bude opatřené rákosem s nanesenou hliněnou omítkou a vápennou malbou.

- Stěny

- Stávající sádrové obložení bude odstraněno. Sádrového obložení sejmout pouze částečně (cca 60%), část bude ponechána z důvodu umístění expozice.

- Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 50% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Expozice - místnost č. 203

- Okna

- Okno včt. rámu bude zhotoveno nové. Okenní výplň bude jednoduchá dvoukřídlá (venkovní otvíravá ven) šestitabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr okna bude v barvě bílé. Kování oken bude použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Vnitřní mříž na okně bude očištěna od rzi, pasivována a zafixována voskem.

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány a opatřeny nátěrem. Dveře budou nové, zhotovené podle stávající předlohy, dřevěné kazetové profilované na čtyři kazety do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a repasovaným popř. historizujícím kováním.

- Strop

- Strop s prkenným podbitím omítaný hliněnou omítkou na rákos byl dochován. V místech, kde je nesoudržná hliněná omítka, bude odstraněna a nanesena nová ve stejném složení jako původní.  Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stropu bude vápenná bílá.

- Stěny

- Stávající sádrové obložení bude odstraněno. Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Stěny dozdívaného hrázdění budou omítnuty hliněnou omítkou. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 50% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Expozice - místnost č. 204

- Okna

- Dřevěné špalety oken budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová dřevěná jednoduchá dvoukřídlá (venkovní, štítové okno otvíravé ven, boční okna otvíravá dovnitř) šestitabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Vnitřní mříž na štítovém okně bude očištěna od rzi, pasivována a zafixována voskem.

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány a opatřeny nátěrem. Dveře budou nové, zhotovené podle stávající předlohy, dřevěné kazetové profilované na čtyři kazety do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a repasovaným popř. historizujícím kováním.

- Strop

- Strop s prkenným podbitím omítaný hliněnou omítkou na rákos byl dochován. V místech, kde je nesoudržná hliněná omítka, bude odstraněna a nanesena nová ve stejném složení jako původní.  Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stropu bude vápenná bílá.

- Stěny

- Stávající omítky budou odstraněny. Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Stěny dozdívaného hrázdění budou omítnuty hliněnou omítkou. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 50% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Technická místnost - místnost č. 205

- Okna

- Dřevěné špalety okna budou repasovány a natřeny. Okno bude zhotoveno nové dřevěné jednoduché dvoukřídlé (venkovní otvíravé dovnitř) šestitabulkové, okenní tabulky do kytu. Nátěr okna bude v barvě bílé. Kování okna bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány a opatřeny nátěrem. Dveře budou nové, zhotovené podle stávající předlohy, dřevěné svlakové do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a repasovaným popř. historizujícím kováním.

- Strop

- Podhled v místnosti se nedochoval. Strop budou tvořit viditelné stropní trámy, na nichž budou položena selská prkna tvořící podlahu půdního prostoru. Původní dřevěné stropní trámy budou zbaveny zbylých hřebíků a mechanicky očištěny, např. nilonovou kartáčovačkou, popř. abrazivo z vaječných skořápek.

- Nové již osazené stropní trámy budou tesařsky upraveny zkosením hran. Všechny trámy budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům, povrch bude ošetřen fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Styk mezi stěnou a stropem ze selských prken po obvodu místnosti bude řešen pomocí čílka z dřevěného prkna, které bude opatřené rákosem s nanesenou hliněnou omítkou a vápennou malbou.

- Stěny

- Stávající sádrové obložení bude odstraněno. Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- V celé místnosti bude zhotovena nová dřevěná podlaha ze „selských prken“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Prkna budou ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Sezónní výstavy - místnost  č. 206

- Okna

- Dřevěné špalety oken budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová dřevěná jednoduchá dvoukřídlá (venkovní otvíravá dovnitř) šestitabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány a opatřeny nátěrem. Dveře budou nové, zhotovené podle stávající předlohy, dřevěné kazetové profilované na čtyři kazety do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a repasovaným popř. historizujícím kováním.

- Strop

- Podhled v místnosti se nedochoval. Strop budou tvořit viditelné stropní trámy, na nichž budou položena selská prkna tvořící podlahu půdního prostoru. Dřevěné stropní trámy budou zbaveny zbylých hřebíků a mechanicky očištěny, např. nilonovou kartáčovačkou, popř. abrazivo z vaječných skořápek, a ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům, povrch bude ošetřen fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Styk mezi stěnou a stropem ze selských prken po obvodu místnosti bude řešen pomocí čílka z dřevěného prkna, které bude opatřené rákosem s nanesenou hliněnou omítkou a vápennou malbou.

- Stěny

- Stávající sádrové obložení bude odstraněno. Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 50% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Pavlač/chodba - místnost č. 207

- Dveře

- Do hrázděné obvodové stěny budou osazeny 2x nové jednokřídlé svlakové dveře ošetřené fermeží, popř. dřevním térem, s novým kováním a petlicí na visací zámek.

- Strop

- Podhled bude tvořen dřevěným podbitím z prken ošetřených fermeží, popř. dřevním térem, tl.min 25mm na stávajících trámech.

- Stěny

- Dřevěné hrázdění stěny hlavního objektu bude očištěno a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel.

- Na zděné stěně objektu kovárny budou otlučena místa s nesoudržnou vápennou omítkou a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány.

- Venkovní stěna převážné z nových dřevěných prvků bude tesařsky upravena zkosením hran. Spodní pole této stěny budou vyplněny novou výplní hrázdění, tedy na dřevěné bednění bude z obou stran nanesen rákos s hliněnou omítkou a vápennou malbou. Horní pole bude ponecháno bez výplně.

- Malba stěn bude v barvě shodné s fasádou objektu. Dřevěné trámy hrázdění budou ošetřeny fermeží, popř. dřevním térem.

- Podlaha

- Bude zhotovena nová ze „selských prken“ min tl. 35mm na sraz, ošetřené fermeží, popř. dřevním térem.

- Elektroinstalace

- Je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě nástěnného osvětlení nad vchodovými dveřmi a v rohu pavlače. Budou použity historizující vypínače k povrchové montáži a nástěnná světla. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Chodba - místnost č. 208

- Dveře

- Vstupní dveře z pavlače budou nové dřevěné kazetové profilované na čtyři kazety do nových obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a historizujícím kováním.

- Strop

- Podhled se částečně dochoval a tvoří ho povřísla s loukotěmi, která budou lokálně doplněna. V místech, kde je nesoudržná hliněná omítka, bude odstraněna a doplněna novou hliněnou omítkou s vápennou malbou.

- Stěny

- Místa s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stěn bude vápenná bílá.

- Podlaha

- V celé místnosti bude zhotovena nová dřevěná podlaha včt. opravy podkladní vrstvy z dřevěných hranolů a zásypu. Nášlapná vrstva bude ze „selských prken“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Prkna budou ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Interiér

- Součástí interiéru je dochovaná spižírna ve východní stěně. Spíž bude repasována tak, že bude opravena omítka se zachováním detailů drážek na police a ošetřeny dochované kovové háky. Dvířka do spíže budou nová dřevěná svlaková dvoukřídlá, zhotovená podle dochovaného vzoru, kování bude repasováno popř. použito historizující. Vedle komínového tělesa se nachází udírna, která bude vyčištěna a zednicky opravena. Dvířka udírny budou repasována popř. osazena nová kovová do kovového rámu, vyrobená podle dochovaného vzoru.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Expozice - místnost č. 209

- Okna

- Okenní rámy budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová, podle dochovaného vzoru, dřevěná dvojitá (vnitřní a venkovní křídla) dvoukřídlá (vnitřní otvíravá dovnitř, venkovní ven) čtyřtabulková do kříže, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány a opatřeny nátěrem. Dveře budou nové, zhotovené podle stávající předlohy, dřevěné dvoukřídlé kazetové profilované do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a repasovaným popř. historizujícím kováním.

- Strop

- Podhled omítaný hliněnou omítkou byl dochován. V místech, kde je nesoudržná hliněná omítka, bude odstraněna a nanesena nová ve stejném složení jako původní.  Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stropu bude vápenná bílá.

- Stěny

- Budou vyklínovány trhliny. Omítka po instalacích bude vyspravena. Místa s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Nová malba stěn bude vápenná bílá.

- Podlaha

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 50% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Expozice - místnost č. 210

- Okna

- Okenní rámy budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová, podle dochovaného vzoru, dřevěná dvojitá (vnitřní a venkovní křídla) dvoukřídlá (vnitřní otvíravá dovnitř, venkovní ven) čtyřtabulková do kříže, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Dveře

- Dveřní zárubně budou repasovány a opatřeny nátěrem. Dveře budou nové, původní se nedochovaly, dřevěné dvoukřídlé kazetové profilované do obložkových zárubní, opatřeny nátěrem a repasovaným popř. historizujícím kováním.

- Strop

- Podhled omítaný hliněnou omítkou byl dochován. V místech, kde je nesoudržná hliněná omítka, bude odstraněna a nanesena nová ve stejném složení jako původní.  Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stropu bude vápenná bílá.

- Stěny

- Budou vyklínovány trhliny. V místech s nesoudržnou vápennou omítkou budou otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Nová malba stěn bude vápenná bílá.

- Podlaha

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 50% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Elektroinstalace

- V této místnosti je navržena minimální potřebná elektroinstalace v podobě osvětlení a el.zásuvky. Budou použity historizující el. zásuvky a vypínače k povrchové montáži. Vedení elektrických kabelů bude povrchové za použití historizujících příchytek (ne vedení v lištách).

- Schodiště - místnost č. 211

- Dveře

- Dveře včt. rámu na schodiště budou nové dřevěné svlakové jednokřídlé s použitím repasovaného popř. historizujícího kování.

- Podlaha

- Pod schody bude zhotovena nová dřevěná podlaha včt. opravy podkladní vrstvy z dřevěných hranolů a zásypu. Nášlapná vrstva bude ze „selských prken“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Prkna budou ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Stěny

- Nesoudržná vápenná omítka bude otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Malba stěn bude vápenná bílá.

- Schodiště

- Dřevěné schodiště na půdu bude zřízeno nové dvouramenné s dřevěnou mezipodestou, včt. dřevěného zábradlí.

- 3.NP

- Půda - místnost č. 301

- Okna

- Dřevěné špalety oken budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová dřevěná jednoduchá jednokřídlá (otvíravé ven) šestitabulková popř. čtyřtabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Mříže oken v SV štítu budou očištěny od rzi, pasivovány a zafixovány voskem.

- Volská oka ve střešní rovině budou doplněna o okenní výplně, jednoduché dřevěné vkládané do rámu na obrtlíky se dvěma tabulkami, podobné provedení jako jsou již zhotovené ve střeše kovárny m.č.302.

- Dveře

- Dveře v SV štítu budou nové dřevěné svlakové ošetřené fermeží popř. karbolkou či dřevním térem s použitím repasovaného kování.

- Štítové stěny

- Dřevěné hrázdění bude obnaženo a vyspraveno. Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Stěny dozdívaného hrázdění budou omítnuty hliněnou omítkou. Povrch výplní hrázdění a trámů bude opatřen vápennou malbou.

- Podlaha

- Podlaha bude zhotovena nová dřevěná ze „selských prken“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Prkna budou ošetřena fermeží.

- Schodiště

- Kolem schodiště bude zhotoveno nové dřevěné zábradlí.

- Krov

- Dřevěné prvky krovu mechanicky očištěny, např. nilonovou kartáčovačkou, popř. abrazivo z vaječných skořápek, a ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům.

- Půda nad kovárnou - místnost č. 302

- Okna

- Dřevěné špalety oken budou repasovány a natřeny. Okna budou zhotovena nová dřevěná jednoduchá dvoukřídlá (vnitřní otvíravá dovnitř) šestitabulková, okenní tabulky do kytu. Nátěr oken bude v barvě bílé. Kování oken bude repasováno popř. použito nové historizující podle stávajících (kličky, obrtlíky, panty).

- Strop

- Stávající dřevěné obložené krovu bude lokálně doplněno prkny stejného provedení jako stávající. Celý podhled bude ošetřen fermeží popř. karbolkou či dřevním térem.

- Štíty

- Bude provedena statická kontrola trhliny v severním štítě - je možné stažení svorníkem. Trhlina bude vyklínována. Nesoudržná vápenná omítka bude otlučena a nanesena nová z přírodního hydraulického vápna. Původní nerovnosti omítky budou zachovány. Nová malba stěn bude vápenná bílá.

- Podlaha

- Bude provedena oprava popř. výměna vazného trámu v podlaze z důvodu zatékání kolem oplechování komína.

- Stávající podlaha ze selských prken bude repasována. Z cca 70% bude doplněna novými „selskými prkny“ - různě široká (min.280mm) smrková prkna min tl. 35mm, na pero+drážku. Celá podlaha bude ošetřena tvrdým voskovým olejem na podlahy.

- Schodiště

- Bude provedena truhlářská oprava sklápěcích schůdků na horní půdu. Schůdky budou ošetřeny olejovým nátěrem.

- Venkovní úpravy

- Opatření proti vlhkosti

- Odkop a drenáž základů severovýchodní části dvora kolem zámečnické dílny byl proveden v souvislosti se stavebními úpravami dvora kavárny. Na tuto drenáž bude navázána drenáž zbylé části obvodu objektů.

- Bude provedeno odkopání základů v šířce cca 700mm od objektu na patu základu či podle aktuální situace. Dno výkopu bude vysypáno štěrkopískem v tl. cca 100mm se spádem min.2% od domu. Na tuto vrstvu bude položena drenážní trubka pr.80mm, která bude odvedena do drenážního systému. Výkop bude dosypán štěrkem popř. prosátou zeminou. Tam, kde nebude dláždění dvora bude vytvořen okapový chodníček z čedičového kamene se sklonem min.2% od domu.

- Předzahrádka

- Vzniklý schod mezi dvorem kavárny a předzahrádkou (u zámečnické dílny) bude řešen kamennou zídkou, podle výšky bude popř. opatřena zábradlím. Přístup z dlážděné zpevněné plochy na předzahrádku bude tvořen několika kamennými stupni. Tam, kde není velký výškový rozdíl, bude přechod mezi dlažbou a trávníkem řešen pomocí kamenných lámaných obrubníků. Podél objektu bude vydlážděn čedičový chodník až k hlavnímu vchodu, zbylá část plochy bude zatravněna.

- Zadní dvůr

- Odtok dešťové vody ze zadní části dvora bude sveden do stávající dešťové kanalizace vedoucí přes dvůr do chléva a dál do podzemní dešťové nádrže na předzahrádce.

- Celoplošně bude dvůr vydlážděn štípaným čedičem s vyspádovaným do středu plochy s dostatečně dimenzovaným odtokem.

- Sklípek

- Ve sklípku vedle suchého záchodu v objektu č.2 bude podepřen stávající kamenný překlad, podezděním kamennými kvádry. Do sklípku budou osazeny nové svlakové dveře, osazené zachovaným starým kováním včetně zámku popř. novým historizujícím.

- Fasáda

- Na spodní zděné části hlavního objektu a na fasádě objektu kovárny budou otlučena místa s nesoudržnou vápennou omítkou a nanesena nová venkovní omítka se štukem. Původní nerovnosti omítky budou zachovány.

- Dřevěné trámy hrázdění hlavního objektu budou mechanicky očištěny, např. nilonovou kartáčovačkou, popř. abrazivo z vaječných skořápek, a ošetřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům, povrch bude ošetřen dřevním térem popř. fermeží či karbolkou.

- Výplně hrázdění z hliněné omítky budou dle potřeby doplněny především podél trámů hrázdění, popř. na spáry použít butilenový tmel. Stěny dozdívaného hrázdění budou omítnuty hliněnou omítkou.

- Povrch výplní hrázdění a omítka zděných částí bude opatřena venkovní malbou, v barvě podle stávající barvy fasády objektu a po dohodě se stavebníkem.

V Koštově dne  22.9.2024 	Zpracoval: Ing. Jiří Kříž

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Skladba "A1"	Podlaha 1NP - cementová dlažba

- nášlapná vrstva - cementová dlažba do lepidla	tl.15+5 mm

- roznášecí vrstva - betonová mazanina	tl.60mm

- tepelná izolace polystyren EPS 100 Z (λ=0,037W/mK)  	tl. 80mm

- hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 	tl. 4 mm

- povrch penetrován asfaltový nátěrem

- podkladní beton C12/15  se sítí kari 150/150/6 	tl. 100 mm

- Štěrkový podsyp			tl. 50mm

- Původní terén

Poznámka: Podél obvodových stěn objektu je odvětrávací kanálek, v němž je uložena flexibilní drenážní trubka DN80, která je obsypána štěrkem fr.16-32mm.

Skladba "A2"	Podlaha 1NP - cihelná dlažba

- nášlapná vrstva - dlažba z cihel na sucho	tl.65 mm

- pískový podsyp	tl.60mm

- Štěrkový podsyp 			min tl.100mm

- Terén hutněný

Poznámka: Podél obvodových stěn objektu je odvětrávací kanálek, v němž je uložena flexibilní drenážní trubka DN80, která je obsypána štěrkem fr.16-32mm.

Skladba "A3"	Dvůr - čedičová dlažba

- nášlapná vrstva - čedičová dlažba 	tl.30 mm

- pískový podsyp	tl.60mm

- Štěrkový podsyp 			min tl.100mm

- Terén hutněný

Poznámka: Podél obvodových stěn objektu je odvětrávací kanálek, v němž je uložena flexibilní drenážní trubka DN80, která je obsypána štěrkem fr.16-32mm.

Skladba "A4"	Prostor před kovárnou - žulová dlažba

- nášlapná vrstva - ochozené žulové kostky 	tl.80 mm

- pískový podsyp	tl.60mm

- Štěrkový podsyp 			min tl.100mm

- Terén hutněný

Poznámka: Podél obvodových stěn objektu je odvětrávací kanálek, v němž je uložena flexibilní drenážní trubka DN80, která je obsypána štěrkem fr.16-32mm.

Skladba "A5"	Podlaha 1NP - cementová dlažba (bez izolace)

- nášlapná vrstva - cementová dlažba do lepidla	tl.15+5 mm

- podkladní beton C12/15  se sítí kari 150/150/6 	tl. 100 mm

- Štěrkový podsyp			tl. 100mm

- Původní terén

Poznámka: Podél obvodových stěn objektu je odvětrávací kanálek, v němž je uložena flexibilní drenážní trubka DN80, která je obsypána štěrkem fr.16-32mm.

Skladba  " B1 "                                Strop nad světnicí m.č.104

- nášlapná vrstva - selská prkna (repas. popř. nová)	tl.35mm

- stávající trámový strop	tl.200mm

- tepelné izolace mezi trámy - minerální vlna (λ=0,035W/mK)	tl.140 mm

- podbití z prken	tl.30mm

- hliněná omítka na rákos		tl.20mm

- vápenná malba

Skladba  " B2 "                                Strop nad 1NP - pavlač

- nášlapná vrstva - selská prkna	tl.35mm

- stávající trámový strop	tl.200mm

Skladba "B3"	Strop nad 1NP - klenby

- nášlapná vrstva - selská prkna (repas. popř. nová)	tl.35mm

- roznášecí vrstva - dřevěné polštáře (stávající popř. doplněny novými)

- stávající zásyp klenby

- stropní konstrukce - stávající klenba	tl.150mm

- omítka z přírodního hydraulického vápna

- vápenná malba

Skladba  " B4 "                                Strop nad síní (m.č.103)

- nášlapná vrstva - selská prkna (repas. popř. nová)	tl.35mm

- stávající trámový strop	tl.200mm

- podbití z prken	tl.30mm

- hliněná omítka na rákos		tl.20mm

- vápenná malba

Skladba "B5"	Strop nad zámečnickou dílnou (m.č.101)

- nášlapná vrstva - selská prkna (repas. popř. nová)	tl.35mm

- roznášecí vrstva - dřevěné polštáře (stávající popř. doplněny novými)

- stávající stropní konstrukce	tl. 200mm

- omítka z přírodního hydraulického vápna

- vápenná malba

Skladba " C1 " 	Strop nad 2NP - objekt č.6

- nášlapná vrstva - selská prkna	tl.35mm

- stávající trámový strop (repas.+nátěr)	tl.200mm

Skladba " C2 " 	Strop nad 2NP - pavlač

- stávající trámový strop (repas.+nátěr)	tl.200mm

- dřevěné podbití z prken	tl.25mm

Skladba " C3 " 	Strop nad 2NP - objekt č.7 kovárna

- nášlapná vrstva - selská prkna (repas. popř. nová)	tl.35mm

- stávající trámový strop	tl.200mm

- loukotě+povřísla (stávající popř. repas.)	tl.30mm

- hliněná omítka		tl.20mm

- vápenná malba

Skladba  " C4 "                                Strop nad m.č.203 a 204 (dochovaný podhled)

- nášlapná vrstva - selská prkna (repas. popř. nová)	tl.35mm

- stávající trámový strop + zásyp	tl.200mm

- loukotě+povřísla - stávající	tl.30mm

- hliněná omítka - vyspravená		tl.20mm

- vápenná malba - nová

Skladba " D1 " 	Střecha

- Střešní krytina - keramické tašky

- Střešní Latě 60/40	tl.40mm

- Kontralatě 50/30			tl.30mm

- Konstrukce krovu – krokve 110/140	tl.140mm

Skladba " D2 " 	Střecha - objekt č.7 kovárna

- Střešní krytina - keramické tašky

- Střešní Latě 60/40	tl.40mm

- Kontralatě 50/30			tl.30mm

- Konstrukce krovu – krokve 110/140	tl.140mm

- Dřevěné obložení krovu - (stávající popř. doplněno nové)

Skladba " D3 " 	Strop nad 3NP - objekt č.7 kovárna

- nášlapná vrstva - selská prkna	tl.35mm

- stávající konstrukce krovu - kleštiny (repas.+nátěr)	tl.160mm

Skladba  " E1 "	Obvodové stěny - zděné

- vnitřní vápenná malba

- omítka z přírodního hydraulického vápna (stávající popř. doplněná)

- stávající zdivo - kámen, cihla CPP

- omítka z přírodního hydraulického vápna (stávající popř. doplněná)

- vnější malba

Skladba  " E2 "	Obvodové stěny – hrázděné

- vnitřní vápenná malba

- hliněná omítka výplně hrázdění (stávající popř. doplněná)

- stávající hrázděná stěna - hliněná výplň+dřevěné prvky (repas.)

- hliněná omítka výplně hrázdění (stávající popř. doplněná)

- vnější malba

Skladba  " E3 "	Obvodová stěna pavlače

- vnitřní vápenná malba

- hliněná omítka na rákos		tl.20mm

- dřevěné bednění mezi trámy hrázdění (spodní pole)	tl.30mm

- hliněná omítka na rákos		tl.20mm

- vnější malba

Skladba  " E4 "	Obvodová stěna ke skále - objekt č.7 kovárna

- vnitřní vápenná malba

- omítka z přírodního hydraulického vápna (stávající popř. doplněná)

- stávající zdivo - kámen, cihla CPP

- skalní masiv