Vozidlo pro svoz domovního odpadu

Technické požadavky na podvozek:

- celková hmotnost max. 18 000 kg

- konfigurace podvozku 4x2

- rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu, maximálně však 4100 mm

- mechanická převodovka

- PTO od motoru, min. 600 Nm

- dieselový motor splňující min. EURO 5, výkon min. 300 k, max. 330 k

- pneumatické pérování vzadu

- elektronický omezovač rychlosti

- předehřev paliva

- zvukový signál zařazení zpátečky

- vertikální výfuk

- elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V na palubní desce

- klimatizace

- oranžové majáky (2 ks) na kabině

- uzávěrka diferenciálu

- posilovač řízení

- zvuková izolace kabiny

- elektricky ovládaná okna

- pneumatické sedadlo řidiče

- 3. středové sedadlo

- obrubníkové zrcátko

- parkovací brzda

- tónované vrstvené čelní sklo

- držák se zakládacím klínem

- barva kabiny RAL 9010

- příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501)

Technické požadavky na nástavbu:

- nástavba splňuje platnou legislativu EU a ČR, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5

- zásobník na odpad s objemem min. 14, max. 16 m3

- provedení lineární stlačování

- zásobník na odpad s konstrukcí s výstužnými žebry na bocích a střeše zásobníku

- lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah

- výtlačná stěna v zásobníku na odpad s bočními kluznými drahami u podlahy zásobníku

- teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou sběrné nádrže

- poměr stlačení odpadu minimálně 1:6

- doložení parametrů použitých ocelí na jednotlivé komponenty nástavby (popisem v příloze)

- nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli, min. 400 HB

- krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB

- dolní práh sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB

- krycí desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB

- ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot

- bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky

- hydraulické čerpadlo nástavby montované bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné

- hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku)

- hydraulický rozvaděč nástavby s možností mechanického ručního ovládání funkcí nástavby pomocí páček

- snímače polohy lisovacího mechanismu umístěná přímo na těle hydraulických pístnic

- bezpečnostní protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka

- bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu

- bezpečností stupačky

- kamerový systém barevný, s LCD monitorem

- diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, umístěná na pravém boku (po směru jízdy) nástavby vpředu, ve vodotěsné skříni

- automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině

- možnost parametrizace jednotlivých funkcí nástavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook)

- možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu

- oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině

- ovládací a diagnostická elektronika kompletně v českém jazyce

- 2 oranžové majáky min. dvouzábleskové (ne mechanické rotační), vzadu v rozích nástavby, s krytím proti poškození

- předepsané osvětlení (mlhové a zpětné světlo, skupinové svítilny)

- osvětlení pracovního prostoru za vozem, 2 halogenová světla

- osvětlení na bocích nástavby, 2 halogenová světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla, spínané automaticky při zařazení zpětného chodu

- boční obrysová světla

- boční zábrany proti podjetí

- blatníky zadní nápravy

- zástěra přes celou šířku vozidla, za zadní nápravou podvozku

- držák na lopatu a koště

- označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy

- návod v českém jazyce

- barva bílá RAL 9010

Vyklápěč nádob:

- nedělený univerzální hřebenový vyklápěč

- vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 lt., 110 lt., 120 lt., 140 lt., 240 lt.,

660 lt. - 1100 lt.

- vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 lt. – 1100 lt.

- ovládání pomocí páček vlevo a vpravo (ne elektrické ovládání tlačítky)

- zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce

- boční plastové ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče

- možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem

- bezpečnostní protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče

- barva RAL 9010

Další požadavky zadavatele:

- kompletní vozidlo je nové, nepoužité