# Popis svítidla S4

Krytí elektrické části IP 44 a optické části svítidla IP66.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Aerodynamický odpor (CxS) = 0, 07 m2

Tělo svítidla vyrobené z tlakově litého hliníku.

Optický kryt svítidla z tvrzeného skla, nebo plastu.

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5° až -10°

Svítidlo je určeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 100W, 150 W, 250 W

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min. 5 let